Задача Д1. Интегрирование дифференциальных уравнений движения материальной точки, находящейся под действием переменных сил.

В изогнутой трубе, расположенной в вертикальной плоскости, получив в точке А начальную скорость VA=14м/с, движется груз D массой m=1,8кг. На прямолинейном участке трубы АВ на груз действуют сила тяжести Р, движущая сила Q=7Н и сила сопротивления среды R=0,4V2, зависящая от скорости груза. Расстояние АВ равно l=1,8м. На прямолинейном участке трубы СЕ на груз действуют сила тяжести и переменная сила F, проекция которой на ось х задана Fx=-5sin3t. Прямолинейные участки трубы сопряжены дугой ВС окружности радиуса r=0,1м. На криволинейном участке трубы на груз действует сила тяжести. Трением груза о трубу пренебречь.  
Определить:

- Скорость груза в положениях В и С;

- Закон движения груза на участке СЕ.