ЗАДАЧА 1

Построить эпюры нормальных напряжений по сторонам прямоугольного сечения, определить положение нейтральной оси и величину максимального напряжения.

о    р

h

yp

xp

b

|  | b | h | xp | yp | P,кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 200 | 25 | 25 | 120 сжатие |
| 2 | 100 | 200 | 30 | -30 | 120 сжатие |
| 3 | 100 | 250 | -25 | 25 | 120растяжение |
| 4 | 100 | 250 | -30 | -40 | 120 сжатие |
| 5 | 150 | 250 | 30 | 40 | 120растяжение |
| 6 | 150 | 250 | -40 | 50 | 120 сжатие |
| 7 | 200 | 300 | 40 | -50 | 130растяжение |
| 8 | 200 | 300 | -45 | -60 | 130сжатие |
| 9 | 180 | 240 | 45 | 60 | 130растяжение |
| 10 | 180 | 240 | -30 | 60 | 130сжатие |
| 11 | 200 | 260 | 40 | -50 | 130растяжение |
| 12 | 200 | 260 | -40 | -45 | 130сжатие |
| 13 | 260 | 340 | 45 | 50 | 130сжатие |
| 14 | 260 | 340 | -40 | 50 | 130 сжатие |
| 15 | 240 | 320 | 40 | -50 | 130растяжение |
| 16 | 240 | 320 | -40 | -50 | 130растяжение |
| 17 | 220 | 300 | 40 | 50 | 130растяжение |
| 18 | 220 | 300 | -45 | 50 | 130растяжение |
| 19 | 180 | 220 | 50 | -45 | 130растяжение |
| 20 | 180 | 220 | -50 | -40 | 120растяжение |
| 21 | 200 | 240 | 50 | 50 | 120растяжение |
| 22 | 200 | 240 | -50 | 50 | 120растяжение |
| 23 | 180 | 220 | 40 | -50 | 120растяжение |
| 24 | 180 | 220 | -50 | -50 | 120растяжение |
| 25 | 180 | 200 |  |  | 120растяжение |

ЗАДАЧА 2

Расчет на сложное сопротивление (расчет пространственного бруса)

Требуется:

- построить эпюры изгибающих и крутящих моментов, продольных и поперечных сил;

- определить положение опасного сечения и, пользуясь энергетической гипотезой прочности формоизменения, подобрать размеры сечений брусьев двух типов:

а) трубчатого с отношением диаметров d/D=0,8 (d-внутренний диаметр, D- наружный диаметр);

б) прямоугольного с отношением сторон H/B=2 (H- большая, B- меньшая сторона прямоугольника).

Допустимое напряжение принять [σ] =100МПа

- для прямоугольного сечения построить эпюры нормальных напряжений σ1,   σ2, σ3, соответственно от продольной силы N и моментов Mx, My и эпюры касательных напряжений τ1,  τ2, τ3  от поперечных сил Qx, Qy и крутящего момента   Mx.

Указать опасную точку сечения.

Дано:

| вариант | Нагрузка |  |  |  | Размеры, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р1, кН | Р2, кН | Р3, кН | q, кН/м | а | б | с |
| 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0,6 | 0,8 | 0,6 |
| 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0,5 | 0,8 | 0,6 |
| 3 | 3 | 4 | 7 | 2,5 | 0,4 | 0,6 | 0,4 |
| 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 0,6 | 0,8 | 0,7 |
| 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 0,8 | 1,0 | 0,8 |
| 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 0,6 | 0,9 | 0,7 |
| 7 | 10 | 8 | 6 | 5 | 0,6 | 1,0 | 0,8 |
| 8 | 9 | 6 | 5 | 3,5 | 0,8 | 1,0 | 0,8 |
| 9 | 8 | 8 | 7 | 5,5 | 0,7 | 0,9 | 0,7 |
| 10 | 6 | 7 | 10 | 6 | 0,6 | 1,2 | 0,3 |
| 11 | 4 | 6 | 9 | 4 | 1,0 | 1,4 | 1,2 |
| 12 | 6 | 5 | 8 | 5 | 0,8 | 1,2 | 1,0 |
| 13 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0,6 | 0,8 | 0,7 |
| 14 | 7 | 8 | 5 | 3,5 | 1,0 | 1,4 | 1,0 |
| 15 | 5 | 4 | 10 | 4,5 | 0,6 | 1,0 | 0,6 |
| 16 | 6 | 9 | 12 | 6 | 0,8 | 1,2 | 1,0 |
| 17 | 4 | 10 | 9 | 4 | 0,5 | 0,8 | 0,6 |
| 18 | 5 | 8 | 6 | 5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 |
| 19 | 8 | 12 | 4 | 5,5 | 0,5 | 1,2 | 1,0 |
| 20 | 6 | 9 | 5 | 4,5 | 0,8 | 1,5 | 1,2 |
| 21 | 4 | 8 | 6 | 3 | 0,6 | 1,0 | 0,8 |
| 22 | 6 | 10 | 12 | 6 | 0,8 | 1,4 | 1,0 |
| 23 | 8 | 12 | 9 | 6,5 | 1,0 | 1,6 | 1,2 |
| 24 | 10 | 15 | 7 | 5,5 | 1,2 | 1,5 | 1,4 |

ЗАДАЧА 3

Шкив с диаметром D1 и с углом наклона ветвей ремня к горизонту α1 делает n оборотов в минуту и передает мощность N кВт. Два других шкива имеют одинаковый диаметр D2 и одинаковые углы наклона ветвей ремня к горизонту α2   и каждый из них передает мощность N/2.

Требуется определить максимальный момент по третьей теории прочности и подобрать диаметр вала d при [σ ] = 70 МПа и округлить его значение.

| вар | схема | N, кВт | n, об/мин | a, м | b, м | c, м | D1,м | D2, м | α1, град | α2, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 10 | 100 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 10 | 10 |
| 2 | 2 | 20 | 200 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 20 | 20 |
| 3 | 3 | 30 | 300 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 30 | 30 |
| 4 | 4 | 40 | 400 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 40 | 40 |
| 5 | 5 | 50 | 500 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 50 | 50 |
| 6 | 6 | 60 | 600 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 60 | 60 |
| 7 | 7 | 70 | 700 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 70 | 70 |
| 8 | 8 | 80 | 800 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 80 | 80 |
| 9 | 9 | 90 | 900 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,9 | 0,9 | 90 | 90 |
| 10 | 10 | 100 | 1000 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 10 | 100 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 30 | 30 |
| 12 | 2 | 20 | 200 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 40 | 40 |
| 13 | 3 | 30 | 300 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 50 | 50 |
| 14 | 4 | 40 | 400 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 60 | 60 |
| 15 | 5 | 50 | 500 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 70 | 70 |
| 16 | 6 | 60 | 600 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 80 | 80 |
| 17 | 7 | 70 | 700 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,9 | 0,9 | 90 | 90 |
| 18 | 8 | 80 | 800 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |
| 19 | 9 | 90 | 900 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 40 | 40 |
| 20 | 10 | 100 | 1000 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 50 | 50 |
| 21 | 1 | 10 | 100 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 60 | 60 |
| 22 | 2 | 20 | 200 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 70 | 70 |
| 23 | 3 | 30 | 300 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 80 | 80 |
| 24 | 4 | 40 | 400 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,9 | 0,9 | 90 | 90 |

ЗАДАЧА 4

Определить из расчета на устойчивость требуемые размеры  поперечного сечения сжатой стойки. Вычислить коэффициент запаса устойчивости при принятых размерах сечения.

| вариант | схема | Р,кН | L,м | h/b | d0/d | h | b | материал | [σ],МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 100 | 6,0 | - | 0,6 |  |  | Ст5 | 170 |
| 2 | 1 | 120 | 6,1 | - | 0,7 |  |  | то же | 180 |
| 3 | 1 | 130 | 6,2 | - | 0,8 |  |  | “ | 170 |
| 4 | 1 | 140 | 6,3 | - | 0,65 |  |  | “ | 180 |
| 5 | 2 | 70 | 8,0 | - | - |  |  | Cт3 | 160 |
| 6 | 2 | 75 | 8,1 | - | - |  |  | то же | 150 |
| 7 | 2 | 80 | 8,2 | - | - |  |  | “ | 150 |
| 8 | 2 | 85 | 8,3 | - | - |  |  | “ | 160 |
| 9 | 3 | 20 | 3,5 | 2 | - |  |  | Cт4 | 165 |
| 10 | 3 | 25 | 3,6 | 2,2 | - |  |  | то же | 160 |
| 11 | 3 | 30 | 3,7 | 2,4 | - |  |  | “ | 170 |
| 12 | 3 | 35 | 3,8 | 2,6 | - |  |  | “ | 165 |
| 13 | 4 | 60 | 10 | - | - | 12δ | 8δ | Ст5 | 175 |
| 14 | 4 | 65 | 11 | - | - | 14δ | 7δ | Ст4 | 160 |
| 15 | 4 | 70 | 12 | - | - | 16δ | 9δ | Ст3 | 155 |
| 16 | 4 | 75 | 13 | - | - | 18δ | 10δ | Ст2 | 140 |
| 17 | 5 | 60 | 5,5 | - | 0,9 |  |  | Ст3 | 150 |
| 18 | 5 | 65 | 5,6 | - | 0,8 |  |  | Ст5 | 170 |
| 19 | 5 | 70 | 5,7 | - | 0,75 |  |  | Ст3 | 160 |
| 20 | 5 | 75 | 5,8 | - | 0,7 |  |  | Ст5 | 180 |
| 21 | 6 | 25 | 3,0 | 2 | - |  |  | Сосна | 10 |
| 22 | 6 | 26 | 3,1 | 2,2 | - |  |  | Сосна | 10 |
| 23 | 6 | 27 | 3,2 | 2,4 | - |  |  | Сосна | 11 |
| 24 | 6 | 28 | 3,3 | 2,6 | - |  |  | Сосна | 12 |

ЗАДАЧА 5

На двутавровую балку, свободно лежащую на двух жестких опорах  с высоты h падает груз P.  Требуется найти наибольшее нормальное напряжение в балке.

| вариант | схема | №двутавра | L,м | Р, кН | H,см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 20 | 2,1 | 1,1 | 11 |
| 2 | 2 | 20а | 2,2 | 1,2 | 12 |
| 3 | 3 | 24 | 2,3 | 0,3 | 3 |
| 4 | 4 | 24а | 2,4 | 0,4 | 4 |
| 5 | 5 | 27 | 2,5 | 0,5 | 5 |
| 6 | 6 | 27а | 2,6 | 0,6 | 6 |
| 7 | 7 | 30 | 2,7 | 0,7 | 7 |
| 8 | 8 | 30а | 2,8 | 0,8 | 8 |
| 9 | 9 | 33 | 2,9 | 0,9 | 9 |
| 10 | 10 | 36 | 3,0 | 1 | 10 |
| 11 | 1 | 14 | 2 | 1,1 | 11 |
| 12 | 2 | 16 | 2,1 | 1,2 | 12 |
| 13 | 3 | 18 | 2,2 | 1,3 | 3 |
| 14 | 4 | 20 | 2,1 | 1,1 | 4 |
| 15 | 5 | 20а | 2,2 | 1,2 | 5 |
| 16 | 6 | 24 | 2,3 | 0,3 | 6 |
| 17 | 7 | 24а | 2,4 | 0,4 | 7 |
| 18 | 8 | 27 | 2,5 | 0,5 | 8 |
| 19 | 9 | 27а | 2,6 | 0,6 | 9 |
| 20 | 10 | 30 | 2,7 | 0,7 | 10 |
| 21 | 1 | 30а | 2,8 | 0,8 | 11 |
| 22 | 2 | 33 | 2,9 | 0,9 | 12 |
| 23 | 3 | 36 | 3,0 | 1 | 3 |
| 24 | 4 | 16 | 2 | 1,1 | 4 |

ЗАДАЧА 6

На двух балках двутаврового сечения установлен двигатель весом Q делающий n оборотов в минуту. Центробежная сила инерции, возникающая вследствие неуравновешенности вращающихся частей двигателя, равна H. Собственный вес балок и силы сопротивления  не учитывать.

Требуется найти    наибольшее напряжение в балках.

| вариант | схема | № двутавра | L,м | Q, кН | H, кН | N, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 16 | 1,1 | 11 | 11 | 400 |
| 2 | 2 | 18 | 1,2 | 12 | 2 | 450 |
| 3 | 3 | 20а | 1,3 | 13 | 3 | 500 |
| 4 | 4 | 20 | 1,4 | 14 | 4 | 550 |
| 5 | 5 | 22а | 1,5 | 15 | 5 | 600 |
| 6 | 6 | 22 | 1,6 | 16 | 6 | 650 |
| 7 | 7 | 24а | 1,7 | 17 | 7 | 700 |
| 8 | 8 | 24 | 1,8 | 18 | 8 | 750 |
| 9 | 9 | 27а | 1,9 | 19 | 9 | 800 |
| 10 | 10 | 27 | 2,0 | 20 | 10 | 850 |
| 11 | 1 | 18 | 1,2 | 12 | 2 | 450 |
| 12 | 2 | 20а | 1,3 | 13 | 3 | 500 |
| 13 | 3 | 16 | 1,1 | 11 | 11 | 400 |
| 114 | 4 | 18 | 1,2 | 12 | 2 | 450 |
| 15 | 5 | 20а | 1,3 | 13 | 3 | 500 |
| 16 | 6 | 20 | 1,4 | 14 | 4 | 550 |
| 17 | 7 | 22а | 1,5 | 15 | 5 | 600 |
| 18 | 8 | 22 | 1,6 | 16 | 6 | 650 |
| 19 | 9 | 24а | 1,7 | 17 | 7 | 700 |
| 20 | 10 | 24 | 1,8 | 18 | 8 | 750 |
| 21 |  | 27а | 1,9 | 19 | 9 | 800 |
| 22 | 1 | 27 | 2,0 | 20 | 10 | 850 |
| 23 | 2 | 22 | 1,8 | 19 | 9 | 650 |
| 24 | 3 | 24а | 1,9 | 20 | 10 | 700 |

ЗАДАЧА 7

Валик и жестко соединенный с ним ломаный стержень того же поперечного сечения вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг оси АВ. Требуется найти допускаемое число оборотов валика в минуту при допускаемом напряжении [σ]=100МПа и γ=78кН/м3.

Указания. Для упрощения вычислений рекомендуется производить их сначала в общем виде, обозначив интенсивность сил инерции на горизонтальном участке через q. Равнодействующие сил инерции на горизонтальном и вертикальном участках, опорные реакции, ординаты эпюры М надо выразить через q и l.

| вар | схема | L,см | d валика, мм | вар | схема | L,см | d валика, мм | вар | схема | L,см | d валика, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 15 | 21 | 9 | 9 | 55 | 18 | 17 | 7 | 15 | 21 |
| 2 | 2 | 20 | 22 | 10 | 10 | 60 | 19 | 18 | 8 | 20 | 22 |
| 3 | 3 | 25 | 23 | 11 | 1 | 65 | 20 | 19 | 9 | 25 | 23 |
| 4 | 4 | 30 | 24 | 12 | 2 | 30 | 24 | 20 | 10 | 30 | 24 |
| 5 | 5 | 35 | 25 | 13 | 3 | 35 | 25 | 21 | 1 | 35 | 25 |
| 6 | 6 | 40 | 26 | 14 | 4 | 40 | 26 | 22 | 2 | 40 | 26 |
| 7 | 7 | 45 | 16 | 15 | 5 | 45 | 16 | 23 | 3 | 45 | 16 |
| 8 | 8 | 50 | 17 | 16 | 6 | 50 | 17 | 24 | 4 | 50 | 17 |