МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

- МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

- ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ

- Кафедра “Электротехника и робототехника”

- ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

- Расчёт цепей постоянного и переменного тока

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

по Электротехнике для решения задач по разделам

- "Электрические цепи постоянного тока" и

"Электрические цепи однофазного синусоидального тока".

- МОСКВА 2010

- Аннотация

Данная работа предназначена для студентов дневного отделения всех специальностей, изучающих Электротехнику и Электронику. Она должна помочь студентам в выполнении контрольных работ по разделам "Электрические цепи постоянного тока" и "Электрические цепи однофазного синусоидального тока". Работа также может быть использована студентами вечерней и заочной форм обучения.

- Авторы:			к.т.н., доцент Белов Н.В.

к.т.н., доцент Страхов Ю.В.

Рецензент:			д.т.н., профессор Шкатов П.Н.

Пособие рассотрено на заседании кафедры ПР-4 «Электротехника и робототехника»

Московской Академии Приборостроения и Информатики от «___»_________2010г.

- Заведующий кафедрой

д.т.н., профессор						Шатерников В.Е.

I	ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1.1	Принятые буквенные обозначения основных электрических величин

u, e, i, p	- мгновенные значения напряжения, ЭДС, тока и мощности;

U, E, I		- постоянные или действующие значения напряжения,

ЭДС и тока;

Um, Em, Im	- амплитудные значения напряжения, ЭДС и тока;

P,Q,S		- активная, реактивная и полная мощности;

R, X, Z	- активное, реактивное и полное сопротивления;

G, B, Y	- активная, реактивная и полная проводимости;

- комплексы действующих значений напряжения, э.д.с. и тока;

- комплексы амплитудных значений напряжения, э.д.с. и тока;

- комплексы реактивной и полной мощности;

- комплексы полного сопротивления и проводимости;

u, i, 	- начальные фазы напряжения и тока, разность фаз;

f, , T		- частота, угловая частота, период.

  - Условные графические обозначения в цепях постоянного и

синусоидального токов.

- R

-  резистор

- L

- индуктивный элемент

(идеальная катушка индуктивности).

- C

- емкостной элемент (конденсатор).

- Е, е

- источник постоянной Е, синусоидальной е ЭДС

или напряжения.

1.3. Требования к выполнению и оформлению расчетно-графических работ.

Прежде чем приступать к выполнению расчетно-графической работы необходимо внимательно ознакомиться с соответствующими разделами теории. Работа должна показать не только умение решать предложенные задачи, но и умение оформить их согласно ГОСТ. Несоблюдение правил оформления расчетно-графических работ может стать причиной того, что представленная работа не будет зачтена, либо не будет даже принята к рецензированию.

- Основные требования:

1) Каждая расчетно-графическая работа выполняется в отдельной тетради в клетку, на обложке которой должны быть написаны: наименование УКП и № группы, фамилия, имя и отчество студента, номер расчетно-графической работы, год издания ипользованных методических указаний.

2) На каждой странице должны быть оставлены поля шириной не менее 3 см для замечаний рецензента.

3) Текст, формулы и числовые выкладки должны быть написаны четко и аккуратно без помарок.

4) Электрические схемы должны быть вычерчены с помощью чертежных инструментов с соблюдением ГОСТ. Можно пользоваться теми изображениями элементов схем, которые применяются в помещенных ниже задачах. При выполнении работы следует руководствоваться материалами ГОСТ, которые устанавливают стандарт на буквенные обозначения основных электрических и магнитных величин. В скобках указываются допускаемые обозначения.

5) Графики должны быть вычерчены аккуратно, с помощью чертежных инструментов, желательно на миллиметровой бумаге. Оси абсцисс и ординат вычерчивают сплошными толтыми линиями. Стрелки на концах осей вычерчивать не следует. Масштабы шкал по осям следует выбирать равномерными, начиная с нуля, с использованием всей площади графика. Цифры шкал наносят слева от оси ординат и под осью абсцисс. Если на графике небольшое число кривых, то их вычерчивают разными линиями (сплошной, штриховой, штрих-пунктирной и т.п.). При большом числе кривые нумеруют. Для показа на графике расчетных точек рекомендуется применять по выбору следующие знаки: ∆,□,◊,○. Буквенное обозначение наимнования шкалы и единицу измерения величины пишут над числами шкалы оси ординат и под осью абсцисс, справа, вместо последнего числа шкалы. Надписи не должны выходить за пределы графика. Количество знаков цифр в числах должно быть минимальным, для чего целесообразно ввести у наименования шкалы постоянный множитель 10n. Если шкалы на осях начинаются с нуля, то нуль на их пересечении ставится один раз. Во всех других случаях ставят оба значения.

6) Векторные диаграммы должны строиться в масштабе.

7) В конце контрольной работы надо поставить дату выполнения работы и подписаться.

8) Если контрольная работа не зачтена или зачтена при условии внесения исправлений, то все необходимые поправки необходимо делать в разделе “Работа над ошибками”. Нельзя вносить какие-либо исправления в текст, расчеты и графики уже просмотренные преподователем.

9) Студентам рекомендуется поэтапное выполнение контрольных заданий, т.е. выполнение решения первой задачи и сдача ее на проверку преподователю, затем решение второй задачи и сдача на проверку всей расчетно-графической работы.

II	РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА.

2.1.	Краткие теоретические сведения, методы и примеры расчета.

2.1.1.	Основные законы и расчетные формулы.

Закон Ома (Схема1 и 2).

R  					      R  		    E

a°         I  b     			     a           I          b

Uab 	                                Uab

Схема1				Схема 2

Для пассивного участка цепи ab:		Для активного участка цепи ab:

I=UabR					  I=Uab+ER,

где: R – сопротивление участка цепи; Uab – напряжение на участке цепи;

E – э.д.с.источника и ток I, протекающий через участок цепи.

Законы Кирхгофа (Схема 3).

Узел - это место соединения трёх и более проводников.

Ветвь - это часть цепи между двумя узлами.

Контур - это любой замкнутый путь электрического тока.

- Рисунок 3 демострирует: A,B,C,D-узлы; AB,CD,BC,DA-ветви; ABCDA-контур.

- I Закон Кирхгофа

- Алгебраическая сумма токов в узле электрической цепи равна нулю

.

- Правило составления уравнений по I закону Кирхгофа

Ток, который втекает в узел, имеет положительный знак,

который вытекает, отрицательный.

Пример: узел C

- II Закон Кирхгофа

В каком-либо контуре алгебраическая сумма электродвижущих сил,

действующих в данном контуре, равна алгебраической сумме падений напряжения, в данном контуре:

i=1nEi=i=1nIiRi

- Правила составления урвнений по II закону Кирхгофа

Когда направление обхода контура совпадает с направлением тока в сопротивлении, падение напряжения имеет положительный знак +IR, в тоже время имеет отрицательный знак -IR, если направления не совпадают.

Когда направление обхода контура совпадает с направлением э.д.с., имеем положительный знак +E, однако имеем отрицательный знак -IR, если направления не совпадают.

Пример: контур ABCDA

I5             E1          R1           I6

A •                                      I1        •B

E2

R4        I4

I2         R2

I3 		  E3

D •                                    •C

I9           R3                    I8       I7

Схема 3

- Уравнение баланса мощностей.

Баланс мощностей – заключается  в том, что в любом замкнутом электрическом контуре мощность, выделяемая источниками э.д.с.PИ равна мощности, преобразуемой в другие виды энергии потребителями PП, т.е.

PП=PИ,

где:			 PИ=i=1kEiIi 	и 	PП=i=1kIi2Ri.

При этом в генераторном режиме источника направления э.д.с. Еi и тока Ii совпадают по знаку, а в режиме потребителя они противоположны.

Пример: контур ABCDA

E1I1+E2I2+E3I3=I12R1+I22R2+I32R3+I42R4

Последовательное соединение резисторов (Схема 4).

I          R1

°

U1

U                   U3      U2        R2

°

R3

Схема 4

В этом случае единственный ток I протекает через все резисторы R1, R2, R3.

Согласно второму закону Кирхгофа имеем:

,

откуда

и наконец			  (эквивалентное сопротивление).

Для n последовательно включенных сопротивлений будет:

.

Параллельное соединение резисторов (Схема 5).

Единственное напряжение U приложено ко всем сопротивлениям R1, R2, R3.

Согласно первому закону Кирхгофа имеем:

,

откуда			.

°              

U    I1           I2          I3

R1         R2         R3

°     I     

Схема 5

Введём понятие проводимости, величины обратной сопротивлению

G = 1/Ом.

Тогда для n включённых паралельно сопротивлений будет:

.

- Частный случай:

Если имеем только два включённых паралельно сопротивления R1 e  R2, то расчет эквивалентного сопротивления ведем исходя из

,

откуда				.

  - Методика решения задач.

- 2.2.1. 	ЗАДАЧА №1.

В изображенной схеме электрической цепи э.д.с. и сопротивления резисторов - известны. Определить токи в ветвях. (Задачу решить в общем виде).

•

R1                              E

R3

I1                  I                I2

R2                 R0

•

Схема электрической цепи

- Решаем задачу методом эквивалентного сопротивления.

- 1) Расчет эквивалентного сопротивления.

Сопротивления R1 и R2 включены последовательно и по известной формуле 	находим их эквивалентное сопротивление

R12=R1+R2.

При параллельном включении пассивных ветвей их эквивалентное сопротивление  	находим как

R123=R12⋅R3R12+R3 .

И тогда эквивалентное сопротивление всей цепи будет

Rэ=R0+R123.

- 2) Расчет токов.

Ток в неразветвленной части цепи находим согласно закону Ома

I=ERэ.

- Для расчета токов в ветвях целесообразно найти напряжение на разветвлении

U=I⋅R123.

И наконец находим токи в пассивных ветвях:

I1=UR12, 				I2=UR3.

- 2.2.2. 	ЗАДАЧА №2.

В изображенной схеме электрической цепи известны:

E1=72 В, E2=48 В, R1=3 Ом, 	R2=4 Ом, R3=12 Ом.

- Определить: токи в ветвях, используя различные методы расчета.

•

Е1                                                 Е2

R3

R1 				 R2

•

Схема электрической цепи

      - Метод непосредственного применения законов Кирхгофа.

Примем направление токов в ветвях такими, как указано на схеме А.

контур 1    контур 2

E1                                                  E2

I1     I3        R3   I2

R1 				 R2

Схема А

Число ветвей m = 3; число узлов n = 2.

Число уравнений по I-му закону Кирхгофа n-1 = 2-1 = 1.

Число уравнений по 2-му закону Кирхгофа m-(n-1) = 3-(2-1) = 2.

Для одного из узлов: I1+I2−I3=0.

Для 1-го контура 	: I1⋅R1+I3⋅R3=E1.

Для 2 го контура 	: −I2⋅R2−I3⋅R3=−E2.

Перепишем эту систему так:

I1+I2−I3=0					(1),

I1⋅3+I3⋅12=72					(2),

I2⋅4+I3⋅12=48					(3).

Уравнения 1-3 решаем методом подстановки:

из (2) получим

I1=72−12⋅I33=24−4⋅I3,

а из (3) 			I2=48−12⋅I34=12−3⋅I3.

Подставляя полученные формулы в (1), имеем:

24−4⋅I3+12−3⋅I3−I3=0,		I3=368=4.5 A,

I1=24−4⋅4.5=6 A,			I2=12−3⋅4.5=−1.5 A.

- Знак минус указывает на то, что действительное направление тока

противоположно выбранному.

      - Метод контурных токов.

Примем направление контурных токов такими, как указано на схеме В.

I11              I22

E1                                                  E2

I1     I3        R3   I2

R1                                               R2

- Схема В

- Используя II закон Кирхгофа, получаем уравнения для двух контуров

в общем виде:

R11⋅I11−R12⋅I22=E11,

−R21⋅I11+R22⋅I22=E22	.

При этом		R11=R1+R3=3+12=15 Ом,	E11=E1=72 В,

R22=R2+R3=4+12=16 Ом,	E22=−E2=−48 В,

R12=R21=R3=12 Ом.

Подставляя значения R и E в исходные уравнения, получаем:

15⋅I11−12⋅I22=72

−12⋅I11+16⋅I22=−48

Эти уранения могут быть решены методом подстановки, однако,

рассмотрим более общий алгоритм решения системы линейных уравнений.

Найдем определитель системы и его алгебраические дополнения:

Δ=15−12−1216=15⋅16−12⋅12=96 Ом2

Δ1=72−12−4816=72⋅16−48⋅12=576Ом В

Δ2=1572−12−48=15⋅(−48)+12⋅72=144 Ом В

Контурные токи в этом случае будут:

I11=Δ1Δ=57696=6 A,		   I22=Δ2Δ=14496=1.5 A.

А искомые токи в ветвях соответственно:

I1=I11=6 A,	I2=−I22=−1.5 A,		I3=I11−I22=6−1.5=4.5 A.

      - Метод узлового напряжения.

- A

E1                                    UAB        E2

I1     I3        R3   I2

R1                                               R2

- B

- Схема С

Примем направление токов в ветвях такими, как указано на схеме С.

Напряжение между узлами А и В определяется по формуле:

UAB=E1⋅G1+E2⋅G2G1+G2+G3	,

где:	G1=1R1=13 См,	G2=1R2=14 См,	G3=1R3=112 См.

Подставляя числа в исходное уравнение, получаем:

UAB=723+48413+14+112=(24+12)⋅128=54 В

Искомые токи в ветвях:

I1=(E1−UAB)⋅G1=(72−54)⋅13=6 A,

I2=(E2−UAB)⋅G2=(48−54)⋅14=−1.5 A,

(действительное направление тока I2 противоположно выбранному)

I3=−UAB⋅G3=−54⋅112=−4.5 A

(ток противоположен по направлению напряжению UAB).

      - Метод наложения.

Вспомогательные схемы D и F при E2 = 0 и при E1 = 0 	предназначены

для расчета частичных токов.

A 						A

E1 		         UAB' 						 UAB} } } {       E2

I1'   I3'        R3   I2'      R2                  R1       I1} } } {    I3} } } {       R3   I2} } } {

R1 										   R2

B 						B

Схема D					        Схема F

Рассчитаем частичные токи во вспомогательных схемах методом эквивалентного сопротивления.

Для схемы D получаем:

I1'=E1R1+R2⋅R3R2+R3=723+4⋅124+12=12 А,

UAB'=I1'⋅R23=12⋅4⋅124+12=36 В,

I2'=UAB'R2=364=9 A,			I3'=UAB'R3=3612=3 A.

Для схемы F получаем:

I2} } = {  {E rSub { size 8{2} } }  over  {R rSub { size 8{2} } + {  {R rSub { size 8{1} }  cdot R rSub { size 8{3} } }  over  {R rSub { size 8{1} } +R rSub { size 8{3} } } } } } = {  {48}  over  {4+ {  {3 cdot 12}  over  {3+12} } } } =7 . 5`А} {,

UAB} } =I rSub { size 8{2} }  rSup { size 8{⋅R13=7.5⋅3⋅123+12=18 В,

I1} } = {  {U rSub { size 8{AB} }  rSup { size 8{R1=183=6 A,			I3} } = {  {U rSub { size 8{AB} }  rSup { size 8{R3=1812=1.5 A.

И наконец, найдем искомые токи в исходной схеме:

I1=I1'−I1} } =12 - 6=6`А} {,

I2=−I2'+I2} } = - 9+7 . 5= - 1 . 5`А} {

(знак минус указывает на то, что действительное направление тока I2

несовпадает с направлением токаI2', показанным на схеме),

I3=I3'+I3} } =3+1 . 5=4 . 5`А} {.

2.3.	Задания по контрольно-графической работе №1

«Электрические цепи постоянного тока».

В электрической цепи постоянного тока, схема, метод анализа и параметры элементов которой заданы для каждого варианта в таблице, определить:

1)	токи в ветвях (их значения и фактическое положительное направление);

- показания вольтметра и ваттметра;

- режимы работы источников ЭДС. Составить баланс мощностей.

| № вар. | № схем. | Полож. выкл. | Метод анализа | Параметры элементов электрической схемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E1 В | Е2 В | Е3 В | R01 Ом | R02 Ом | R03 Ом | R1 Ом | R2 Ом | R3 Ом | R4 Ом | R5 Ом | R6 Ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 00 | 1.1 | Разом | Зак.Кир. | 80 | 24 | 30 | 0,1 | 0,2 | 0.2 | 1,9 | 2,8 | 3,8 | 6 | 8 | - |
| 01 | 1.1 | Замкн | Конт.ток | 36 | 24 | 28 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 1,9 | 3,8 | 2,9 | 3 | 5 | 10 |
| 02 | 1.1 | Замкн | Налож. | 30 | 60 | 24 | 0.2 | 0,1 | 0,1 | 2,8 | 3,9 | 4,9 | 4 | 2 | 5 |
| 03 | 1.1 | Разом | Узл.нап. | 50 | 40 | 30 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 2,9 | 1,9 | 3,8 | 5 | 3 | - |
| 04 | 1.2 | Разом | Зак.Кир. | 36 | 24 | - | 0,2 | 0,1 | - | 2,8 | 3,9 | - | 3 | 4 | 5 |
| 05 | 1.2 | Замкн | Конт.ток | 40 | 36 | 24 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 2,9 | 4,9 | 3,8 | 1 | 2 | 3 |
| 06 | 1.2 | Замкн | Зак.Кир. | 50 | 40 | 36 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 1,8 | 4,9 | 2 | 4 | 5 |
| 07 | 1.2 | Разом | Налож. | 36 | 24 | - | 0,1 | 0,2 | - | 1,9 | 3,8 | - | 5 | 4 | 3 |
| 08 | 1.3 | Разом | Зак.Кир. | 36 | 40 | - | 0,1 | 0,2 | - | 2,9 | 3,8 | - | 6 | 7 | 4 |
| 09 | 1.3 | Замкн | Конт.ток | 36 | 50 | 24 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 3,9 | 1,8 | 5,9 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 1.3 | Замкн | Налож. | 50 | 36 | 30 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 2,9 | 2,8 | 3,7 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | 1.3 | Разом | Узл.нап. | 36 | 24 | - | 0,2 | 0,1 | - | 3,8 | 2,9 | - | 2 | 3 | 1 |
| 12 | 1.4 | разом | Зак.Кир. | - | 40 | 24 | - | 0,2 | 0,1 | - | 3,8 | 3,9 | 5 | 2 | 3 |
| 13 | 1.4 | замкн | Конт.ток | 50 | 36 | 40 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 2,8 | 3,9 | 4,8 | 6 | 1 | 3 |
| 14 | 1.4 | замкн | Налож. | 60 | 30 | 20 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,9 | 4,9 | 2,9 | 5 | 4 | 1 |
| 15 | 1.4 | разом | Узл.нап. | - | 36 | 50 | - | 0,2 | 0,1 | - | 3,8 | 4,9 | 4 | 3 | 2 |
| 16 | 1.5 | разом | Зак.Кир. | 36 | 24 | - | 0,1 | 0,2 | - | 1,9 | 2,3 | - | 3 | 5 | 1,5 |
| 17 | 1.5 | замкн | Конт.ток | 50 | 24 | 20 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 4,9 | 3,8 | 2,7 | 6 | 7 | 3 |
| 18 | 1.5 | замкн | Налож. | 60 | 28 | 42 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 3,9 | 4,8 | 2,8 | 5 | 6 | 2 |
| 19 | 1.5 | разом | Узл.нап. | 30 | 48 | - | 0,1 | 0,1 | - | 4,9 | 3,9 | - | 4 | 5 | 3 |
| 20 | 1.6 | замкн | Конт.ток | 30 | 50 | 20 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 2,8 | 3,9 | 1,9 | 5 | 4 | 2 |
| 21 | 1.6 | разом | Зак.Кир. | 40 | 24 | 50 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 3,8 | 3,9 | 4,9 | 4 | - | - |
| 22 | 1.6 | замкн | Налож. | 50 | 36 | 48 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 3,9 | 2,8 | 3,7 | 7 | 5 | 2 |
| 23 | 1.6 | разом | Узл.нап. | 60 | 42 | 36 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 2,8 | 4,9 | 4,8 | 8 | - | - |
| 24 | 1.7 | разом | Зак.Кир. | - | 48 | 24 | - | 0,2 | 0,1 | - | 3,8 | 2,9 | 4 | 7 | 4 |
| 25 | 1.7 | замкн | Конт.ток | 52 | 38 | 22 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 2,7 | 4,9 | 3,8 | 3 | 8 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 1.7 | замкн | Налож. | 60 | 42 | 38 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 4,8 | 3,7 | 1,9 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | 1.7 | разом | Узл.нап. | - | 42 | 36 | - | 0,1 | 0,1 | - | 2,9 | 4,9 | 3 | 8 | 9 |
| 28 | 1.8 | разом | Зак.Кир. | 50 | 38 | 22 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 5 | 4,5 | - |
| 29 | 1.8 | замкн | Конт.ток | 60 | 40 | 30 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 4,9 | 3,8 | 3,8 | 2 | 5 | 3 |
| 30 | 1.8 | замкн | Налож. | 60 | 40 | 50 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 3,9 | 3,8 | 2,9 | 3 | 7 | 4 |
| 31 | 1.8 | разом | Узл.нап. | 50 | 30 | 36 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 3,8 | 4,9 | 2,9 | 4 | 3 | - |
| 32 | 1.9 | разом | Зак.Кир. | 40 | - | 28 | 0,1 | - | 0,1 | 3,9 | - | 3,9 | 5 | 6 | 3 |
| 33 | 1.9 | замкн | Конт.ток | 40 | 50 | 30 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 3,9 | 3,8 | 2,9 | 4 | 5 | 4 |
| 34 | 1.9 | разом | Узл.нап. | 40 | - | 24 | 0,1 | - | 0,2 | 2,9 | - | 4,8 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 1.9 | разом | Налож. | 50 | - | 36 | 0,1 | - | 0.2 | 3,9 | - | 2,8 | 7 | 5 | 6 |
| 36 | 1.10 | разом | Зак.Кир. | 70 | 50 | 40 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 3,8 | 4,9 | 4,3 | 3,4 | - | - |
| 37 | 1.10 | замкн | Конт.ток | 50 | 36 | 24 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 2,9 | 3,9 | 5,3 | 4,4 | 5 | 6 |
| 38 | 1.10 | замкн | Налож. | 40 | 25 | 50 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 3,9 | 4,8 | 3,7 | 4 | 8 | 4 |
| 39 | 1.10 | разом | Узл.нап. | 60 | 50 | 30 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 4,9 | 3,7 | 2,8 | 5 | - | - |
| 40 | 1.11 | разом | Зак.Кир. | 30 | 45 | 26 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 3,4 | 3,8 | 3,5 | 4,5 | - | 4,4 |
| 41 | 1.11 | замкн | Конт.ток | 70 | 40 | 36 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 2,5 | 3,9 | 3,4 | 3.3 | 4,3 | 5 |
| 42 | 1.11 | разом | Узл.нап. | 50 | 36 | 40 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,5 | 3,8 | 4,8 | 5,3 | - | 4,6 |
| 43 | 1.11 | разом | Налож. | 40 | 50 | 24 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 4,9 | 4,8 | 2,9 | 5 | - | 8 |
| 44 | 1.12 | разом | Зак.Кир. | 40 | 25 | - | 0,1 | 0.1 | - | 2,9 | 3,9 | - | 4 | 5 | 8 |
| 45 | 1.12 | замкн | Конт.ток | 60 | 70 | 36 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 4,9 | 4,8 | 3,7 | 5 | 8 | 7 |
| 46 | 1.12 | разом | Узл.нап. | 50 | 24 | - | 0,1 | 0,2 | - | 5,9 | 3,8 | - | 3 | 2 | 6 |
| 47 | 1.12 | разом | Налож. | 60 | 40 | - | 0,2 | 0.1 | - | 3,8 | 4,9 | - | 4 | 8 | 7 |
| 48 | 1.13 | разом | Зак.Кир. | 50 | - | 42 | 0,1 | - | 0,2 | 4,9 | - | 4,5 | 3,3 | 5 | 5 |
| 49 | 1.13 | замкн | Конт.ток | 60 | 36 | 24 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 4,9 | 5,8 | 3,9 | 6 | 10 | 2 |
| 50 | 1.13 | замкн | Налож. | 70 | 50 | 36 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 3,9 | 6,8 | 3,7 | 8 | 9 | 1 |
| 51 | 1.13 | разом | Узл.нап. | 36 | - | 56 | 0,1 | - | 0,2 | 4,9 | - | 3,6 | 2,8 | 9 | 5 |
| 52 | 1.14 | разом | Зак.Кир. | 40 | 50 | 60 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 4,4 | 4,7 | 4,6 | 5,2 | 7,6 | - |
| 53 | 1.14 | замкн | Конт.ток | 70 | 36 | 24 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 4,9 | 5,8 | 3,9 | 2 | 4 | 6 |
| 54 | 1.14 | замкн | Налож. | 70 | 50 | 60 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 5,5 | 4 | 6 |
| 55 | 1.14 | разом | Узл.нап. | 60 | 24 | 50 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 4,7 | 4,9 | 4,3 | 5,6 | 5,2 | - |
| 56 | 1.15 | разом | Зак.Кир. | 50 | 36 | 70 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 4,9 | 3,9 | 3,8 | 6 | 5 | - |
| 57 | 1.15 | замкн | Конт.ток | 50 | 60 | 36 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 3,9 | 5,8 | 5,7 | 4 | 3 | 2 |
| 58 | 1.15 | разом | Налож. | 70 | 36 | 24 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 4,8 | 7,9 | 6,9 | 5 | 8 | - |
| 59 | 1.15 | разом | Узл.нап. | 40 | 70 | 36 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 4,9 | 7,8 | 6,7 | 4 | 8 | - |
| 60 | 1.16 | разом | Зак.Кир. | 36 | 20 | 50 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 3,9 | 4,8 | 5,9 | 7 | - | 4 |
| 61 | 1.16 | замкн | Конт.ток | 70 | 24 | 40 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 4,8 | 4,4 | 4,9 | 5,3 | 8 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 1.16 | разом | Налож. | 50 | 30 | 24 | 0,2 | 0.1 | 0,1 | 3,8 | 3,9 | 5,9 | 4 | - | 6 |
| 63 | 1.16 | разом | Узл.нап. | 60 | 50 | 30 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 4,9 | 5,7 | 4,8 | 4 | - | 8 |
| 64 | 1.17 | разом | Зак.Кир. | 70 | 36 | 50 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 3,9 | 4,8 | 5,9 | - | 6 | 8 |
| 65 | 1.17 | замкн | Конт.ток | 60 | 50 | 40 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 4,8 | 2,9 | 3,9 | 4 | 4 | 12 |
| 66 | 1.17 | разом | Узл.нап. | 36 | 24 | 50 | 0,1 | 0,1 | 0.1 | 7,9 | 6,9 | 5,9 | - | 3 | 9 |
| 67 | 1.17 | разом | Налож. | 60 | 40 | 24 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 4,9 | 5,8 | 7,9 | - | 4 | 10 |
| 68 | 1.18 | разом | Зак.Кир. | - | 60 | 40 | - | 0,2 | 0,3 | - | 5,8 | 7,7 | 3 | 8 | 4 |
| 69 | 1.18 | замкн | Конт.ток | 36 | 40 | 60 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 5,9 | 6,9 | 6,8 | 3 | 5 | 6 |
| 70 | 1.18 | разом | Узл.нап. | - | 70 | 24 | - | 0,2 | 0,1 | - | 4,8 | 5,9 | 8 | 2 | 4 |
| 71 | 1.18 | разом | Налож. | - | 70 | 36 | - | 0,1 | 0,2 | - | 5,9 | 6,8 | 7 | 5 | 4 |
| 72 | 1.19 | разом | Зак.Кир. | 60 | 40 | 36 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 4,9 | 5,8 | 5,6 | 4,2 | - | 6 |
| 73 | 1.19 | замкн | Конт.ток | 70 | 30 | 24 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 5,9 | 6,8 | 7,9 | 8 | 2 | 4 |
| 74 | 1.19 | замкн | Налож. | 36 | 40 | 60 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 6,9 | 4,7 | 5,2 | 5,5 | 8 | 6 |
| 75 | 1.19 | разом | Узл.нап. | 70 | 40 | 24 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 3,9 | 4,8 | 5,8 | 6 | - | 5 |
| 76 | 1.20 | разом | Зак.Кир. | 50 | 24 | 40 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 4,8 | 5,9 | 6,8 | 3 | 3 | - |
| 77 | 1.20 | замкн | Конт.ток | 60 | 36 | 70 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 5,9 | 6,8 | 6.4 | 7,3 | 4 | 6 |
| 78 | 1.20 | замкн | Налож. | 40 | 60 | 36 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 4,9 | 7,9 | 4,6 | 5,2 | 8 | 3 |
| 79 | 1.20 | разом | Узл.нап. | 36 | 50 | 70 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 6,9 | 8,9 | 7,7 | 6,2 | 12 | - |
| 80 | 1.21 | разом | Зак.Кир. | - | 40 | 24 | - | 0,2 | 0,1 | - | 4,8 | 5,9 | 7 | 3 | 6 |
| 81 | 1.21 | замкн | Конт.ток | 70 | 50 | 40 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 4,9 | 5,8 | 7,9 | 3 | 9 | 2 |
| 82 | 1.21 | замкн | Налож. | 60 | 36 | 48 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 3,8 | 4,9 | 4,7 | 8 | 1 | 3 |
| 83 | 1.21 | разом | Узл.нап. | - | 48 | 24 | - | 0,1 | 0,2 | - | 5,9 | 6,8 | 10 | 1 | 1 |
| 84 | 1.22 | разом | Зак.Кир. | 50 | 36 | 24 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 4,8 | 3,9 | 5,4 | 5,1 | 6,3 | - |
| 85 | 1.22 | замкн | Конт.ток | 70 | 48 | 24 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 3,8 | 4,8 | 5,9 | 6,1 | 7 | 8 |
| 86 | 1.22 | замкн | Налож. | 50 | 60 | 40 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 5,9 | 6,8 | 7,9 | 2 | 4 | 3 |
| 87 | 1.22 | разом | Узл.нап. | 70 | 24 | 50 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 4,8 | 6,9 | 4,8 | 3 | 5 | - |
| 88 | 1.23 | разом | Зак.Кир. | 80 | 36 | - | 0,1 | 0,2 | - | 3,7 | 4,8 | - | 4,2 | 5 | 5 |
| 89 | 1.23 | замкн | Конт.ток | 36 | 50 | 40 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 4,7 | 4,8 | 5,7 | 5,2 | 6 | 6 |
| 90 | 1.23 | замкн | Налож. | 70 | 36 | 24 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 4.6 | 5,9 | 4,8 | 5,3 | 8 | 2 |
| 91 | 1.23 | разом | Узл.нап. | 40 | 24 | - | 0,1 | 0,2 | - | 5.4 | 6,8 | - | 4,5 | 11 | 1 |
| 92 | 1.24 | разом | Зак.Кир. | 50 | 60 | 40 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 5.9 | 6,8 | 4,2 | 5,7 | 9 | - |
| 93 | 1.24 | замкн | Конт.ток | 70 | 24 | 40 | 0,1 | 0.2 | 0,2 | 4,9 | 8,8 | 4,3 | 3,6 | 8 | 9 |
| 94 | 1.24 | разом | Узл.нап. | 50 | 60 | 30 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 3,8 | 5,9 | 5,6 | 4,3 | 6 | - |
| 95 | 1.24 | замкн | Налож. | 36 | 44 | 24 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 6,9 | 6,8 | 4,7 | 5 | 1 | 7 |
| 96 | 1.25 | разом | Зак.Кир. | - | 48 | 24 | - | 0,1 | 0,3 | - | 4,9 | 4,4 | 5,3 | 8 | 10 |
| 97 | 1.25 | замкн | Конт.ток | 60 | 30 | 40 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 4,9 | 4,8 | 4,3 | 6,5 | 7 | 9 |
| 98 | 1.25 | замкн | Налож. | 80 | 50 | 30 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 5,9 | 4,7 | 5,5 | 7,4 | 9 | 3 |
| 99 | 1.25 | разом | Узл.нап. | - | 80 | 60 | - | 0,2 | 0,1 | - | 5,8 | 4,2 | 7,7 | 8 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

R01           E1*          *          R1                                   R4              R01               Е1      R1

•    W                    •           •                                              •

•                              •••                        •                                            V

R4          B              R6                                          •                              •             •

E3   R03           R3                                     R3         B            R03     E3

•                                •           • 						   R5

V                                   R6

R2                E2   R02               R5                                 R2            E2     R02

•••  •                               W   •                              •

*          *

Рис.1.1					          Рис.1.2

R01           E1*          *          R1                                   R02              Е2                         R2

••                   •    W         •••   •

E3      R03         R3

•••            V                                                          •••                  ••                                •

R5                        R6                                                                         R6

••     •••          •   •••                •                                           V

•••

B            E3 R03        R3     R4                        R4           E1   R01       B           R1

R2                   E2              R02                                 R3          *         *

•                            ••• •  •••••       •••      W     •                 •

Рис.1.3						Рис.1.4

R01                   Е1           R1                                   R4            R01               Е1      R1

•                       •

V                                                                      R4                       V

R5                             R4        R6                         R5             B

•••             •    W                                                 •        •••                              •

*          *                                                       E3                                   R6

E3   R03        B            R3                                          R2        R02         E2

•••                                             •

R02            E2             R2                                   R03        R3                  *         *

•                             W    •        •

Рис.1.5						Рис.1.6

R1         B                Е1      R01                            R2                       Е2          R02

•••

R2        *        *        Е2     R02                               E1     R01   *          *         R1

•                W   •            •       •   •••                      •    W        ••       •

R4                                                                                                                          R5

R3           R03            Е3           R5                    R4                  B            R6

•				   •	      						    V	   •

V

R6                                                              E3      R03                       R3

•                                      •

Рис.1.7					     Рис.1.8

E3        R03            R3  				B           R5

•

E2       R02            R2        B                               E1       R01          R1

•					       •       •

R4                 R6          *          *                              R02                E2       R2           R6

W    •        •       •				                  •

•

E1        R01            R1        R5                                          V             •              R4

•

R03             E3                      R3

V   		        •			       •  W

*	       *

Рис1.9						Рис.1.10

R01               E1       R1 				     *           * 		R5

•								      •     W			    •

R4			   R6				    R6

V				        •       •

E2   R02  *         *         R2                                 E1         R01               R1

•			  •   W	           •       • 					   •

B                     R5                                              R2           R02             E2

•					        •       •				    V

R3						   R3				        R4

R03   		       E3  			 E3      R03          B

•	   •

Рис.1.11					Рис.1.12

E1       R01            R1 				R01                 E1           R1

•							•

*          *	      R6				     E2   R02  *       *       R2

R5 	  •   W		          •	   R5			 •  W		    •

•					       •	•					    •

E2            R02           B 	R1 				B	       R6

V				•	 •				    •

R4 						    R3     V                R4

R3              R03                    E3			                 E3           R03

•

Рис.1.13					Рис.1.14

•		    •		        •		  •		   •		  •

R2         E1                         R3          R4                      R2 	        R3       E1                      R5

E2    V             R01	    E3		     *    W       R4                      R03                R01

R6			       *	   •

•			     B					                •        B

R02                   R1                    R03 		       R02           E3	   V	       R1

•    •

R5 		         E2                                      R6

•		    •	  W		 •    •			   •	          •

*	        *

Рис.1.15					Рис.1.16

•		       •			 •		     	       •	     •

*

W     *	             R3                  R2     R4		    R1 			            R2    E3

•			     •

R5          E3  	       V         R6          B	    R01   V          R6      R4      R02  R03

•   *

R1 	             R03	         		      E1 			E2	                W     *

R01         E1	         E2  R02      			B	        R5                   R3

•		      •				•		       •	     •

Рис.1.17					Рис.1.18

E1	        R01	  R1				        E2	         R02	       R2

•	    •					       •

B		  R5				        R01 	    E1	  R1

•								 •				  •

R6				         R4 				     R5

•					       •		       R6 	         B

E2       R02  	      R2							 	   •

•			      •

V

R3 			     V          R4

E3       R03				    R3		       E3 	 R03

W	  •			       •	    •		      W   •		        •

*	     *							     *	      *

Рис.1.19						Рис.1.20

B    E1 	     R01           R1       			        R01	       E1	          R1

•					       •							 •

E2	        R02	  R2 					     B		    R6

•		      •					  •

R4      R6					   V	        R4            R5

R5 						    E2 	  R02           R2

•	      W		•	       •	      •						 •

*		*

- V

R03 	  E3             R3 				         R3 	 R03               E3

•				      •	    W		     •

*	          *

Рис.1.21						Рис.1.22

R01 	      E1	       R1					       E1	  	    R01

•	                •						 •

R5 	          R6	   R4 	            *       •		    E2 	 R02	     R2

•	W		•									  •

- *        *						*     W

•			 V		       •		                           •	   V	        R5       R1

E2 	R02	     R2 				R4 	         B  	R6

•			  •

B	      E3 	  R03	       R3 				R03 	        E3         R3

•						 •

Рис.1.23						Рис.1.24

B 	   R01		E1      R1

•					       •

E2     R02	  R2

R4	         V		          •

R5	      R6

•	      W			       •

*              *

E3     R03	      R3

Рис.1.25

III.	РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

- ОДНОФАЗНОГО СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА.

3.1.	Краткие теоретические сведения, методы и примеры расчета.

- 3.1.1.	Аналитическое и графическое представление синусоидальных функций напряжения и тока

Мгновенные значения напряжения и тока записываются в виде функций:

u=Um⋅sin(ωt+ψu)		i=Im⋅sin(ωt-ψi),

где:	u, i,		- мгновенные значения напряжения и тока;

Um, Im	- амплитудные значения напряжения и тока;

u, i,		- начальные фазы напряжения и тока;

		- угловая частота.

Комплексные выражения для действующих значений синусоидального напряжения и тока записываются в трех формах:

U=       U⋅ejψu      =   U⋅cosψu+jU⋅sinψu=       Uа+jUр,

I   =I⋅ejψiunderbracealignlпоказательнаяформа=I⋅cosψi+jI⋅sinψiunderbracealignlтригонометрическаяформа    =Iа+jIрunderbracealignlалгебраическаяформа,

где:	Uа, Iа – активные составляющие комплексов;

Uр, Iр – реактивные составляющие комплексов.

Формулы переходов из алгебраической формы комплексного числа в показательную и обратно дают возможность легко проводить расчеты в комплексных выражениях, например:

U = Ua+ jUp = Ua2 +Up2⋅ej arctgUpUa= U⋅ejψu

    - Мощность в цепях однофазного тока

Формула полной мощности определяет соотношение всех мощностей:

S= UI=P2+Q2,

где:	S - полная мощность цепи;

P - активная мощность цепи;

Q - реактивная мощность цепи.

В комплексной форме формула приобретает вид:

S= UI= P+jQ,	где:I - сопряженный комплекс тока.

Например, если ток в комплексной форме представлен формулой I=I⋅ejψi, то сопряженный комплекс будет I=I⋅e-jψi.

    - Построение векторных диаграмм

В основном векторные диаграммы строятся на комплексной плоскости и

бывают двух типов: 	- векторные диаграммы токов и напряжений;

- векторные топографические диаграммы напряжений.

Все векторные диаграммы строятся в масштабе, как для токов, так и для напряжений. На комплексной плоскости обозначаются оси координат +1 и +j. Методика построения диаграмм зависит от схемы соединения электрической цепи. Если элементы цепи R, L, C соединены последовательно, то «опорным» в диаграмме является вектор тока, как общий для всех элементов. Далее строятся векторы напряжений с учетом сдвига фаз между током и напряжениями на элементах (см. диаграмму А). Геометрическая сумма векторов напряжений должна быть равна вектору напряжения, приложенному к электрической цепи.

Диаграмма А 				Диаграмма Б

Если элементы цепи R, L, C соединены параллельно, то «опорным» в диаграмме является вектор напряжения, как общий для всех элементов. Далее строятся векторы токов с учетом сдвига фаз между напряжением и токами в ветвях цепи (см. диаграмму Б). Геометрическая сумма векторов токов в ветвях должна быть равна общему току в электрической цепи.

Топографическая диаграмма напряжений представляет собой диаграмму комплексных потенциалов точек электрической цепи, отложенных в определенном порядке. Потенциал одной из точек принимается равным нулю и далее возможны два варианта построения: первый-относительно этого потенциала рассчитываются потенциалы остальных точек; второй-от этой точки откладываются модули напряжений на элементах с соответствующими углами сдвига фаз. Порядок построения топографической диаграммы виден на простом примере (см. схему В и диаграмму В).

Схема В				Диаграмма В

В электрических цепях со смешанным соединением элементов топографическая диаграмма напряжений обычно строится в несколько этапов. При этом сначала строятся диаграммы для отдельных ветвей цепи, что предполагает наличие векторной диаграммы токов для всей цепи, а потом объединяются в общую топографическую диаграмму.

    - Расчет сопротивлений

Обычно сопротивления задаются, как в явной форме R = 5Ом, так и    в виде индуктивностей и емкостей L = 19,1мГн или С = 99,5мкФ. В случае индуктивных и емкостных сопротивлений расчет ведется следующим образом:

ХL=ω⋅L = 2πf⋅L=2⋅3,14⋅50⋅19,1⋅10-3≈6 Ом,

ХС=1ωС=12πf⋅C=12⋅3,14⋅50⋅99,5⋅10−6≈32 Ом,         где f = 50Гц.

  - Методика решения задач

3.2.1.   ЗАДАЧА №1.

Последовательное соединение элементов R, L, C.

Дана электрическая цепь переменного тока (см. схему). Используя данные:

100 [В], f = 50 [Гц],

3 [Ом], 177 [мкФ], 37,2 [мГн], необходимо определить:

1) ток в цепи;

2) показания ваттметра W;

Построить векторную диаграмму напряжений.

Схема электрической цепи.

1) Расчет тока.

В начале рассчитываем реактивные сопротивления цепи:

;

,

а затем полное комплексное сопротивление цепи:

{Z1=R1-j(XL1-XC1)=3+j(14-18)=                 = R12+(XL1-XC1)2⋅ej arctgXL1-XC1R! =32+42⋅e-jarctg43.                                                    {Z1=5⋅e-j53∘08' Ом.

Далее рассчитываем ток и падения напряжения на элементах цепи:

I1=UZ1=1005⋅e-j53∘08'=20⋅ej53∘08' A.

UR1=I1R1=20⋅ej53∘08'⋅3=60⋅ej53∘08' В;

UL1=I1⋅jXL1=20⋅ej53∘08'⋅14⋅ej90∘=280⋅ej143∘08' В;

UC1=I1⋅(-jXC1)=20⋅ej53∘08'⋅18⋅e-j90∘=360⋅e-j36∘52' В.

2) Определение показаний ваттметра.

Ваттметр измеряет активную мощность, которую можно определить как:

P = I12⋅R1= 202⋅ 3 = 1200 Вт.

Построение топографической диаграммы напряжений.

Определим основное уравнение цепи, данные, расчеты и правила построения диаграммы:

- уравнение	;

- данные

- расчеты	I1=20⋅ej53∘08' A;		UR1=60⋅ej53∘08' В;

UL1=280⋅ej143∘08' В;	UC1=360⋅e-j36∘52' В.

- правила	первое: выбираем масштаб 2A/дел и 25В/дел;

второе: чертим вектор тока в качестве опорного;

третье: чертим векторы всех напряжений;

четвертое: геометрическая сумма напряжений должна быть равна приложенному напряжению питания или э.д.с.

- Топографическая диаграмма напряжений

    - ЗАДАЧА №2.

Параллельное соединение элементов RC, RL, R.

Дана электрическая цепь переменного тока (см. схему). Используя данные:

200 [В], f = 50 [Гц],10 [Ом], 8 [Ом], 4 [Ом],

354 [мкФ], 19,1 [мГн], необходимо определить:

1) токи в цепи;

2) активную, реактивную и полную мощность цепи;

Построить векторную диаграмму токов и напряжений.

- Схема электрической цепи

- 1) Расчет токов.

Сначала рассчитываем реактивные сопротивления цепи:

;

После этого, находим комплексы проводимостей всех параллельных ветвей:

Y2=1Z2=1R2-jXC2=R2+jXC2(R2-jXC2)(R2+jXC2)=R2+jXC2Z22=G2+jBC2;Y2=0,0552+j0,0497 =0,05522+0,04972⋅ej arctg0,04970,0552=0,0743⋅ej42∘1/Ом.

Y3=1Z3=1R3+jXL3=R3-jXL3(R3-jXL3)(R3+jXL3)=R3-jXL3Z32= G3-jBL3;Y3=0,08-j0,06=0,082+0,062⋅e-j arctg0,060,08=0,1⋅e-j36∘52'1/Ом.

Используя рассчитанные проводимости, найдем комплекс эквивалентной проводимости всей цепи:

{Yэкв=Y2+Y3+Y4=G2+G3+G4+j(BC2-BL3);Yэкв=0,3852-j0,0103=0,38522+0,01032e-jarctg0,01030,3852 =0,3853⋅e-j1∘30'  1/Ом.

И, наконец, рассчитаем токи:

;

;

.

.

- 2) Определение мощностей P,Q и S

С помощью формулы комплексной, полной мощности можно определить активную и реактивную составляющие:

S=U⋅I=200⋅77,06⋅ej1∘30'=15412⋅ej1∘30'=15412⋅cos(1∘30') +j15412⋅sin(1∘30');

где: 	активная мощность 		;

реактивная мощность

Построение векторной диаграммы токов и топографической диаграммы напряжений.

Определим основные уравнения цепи, данные, расчеты и правила построения диаграммы:

- уравнения	;					.

- данные

- расчеты	;		;

;		.	;	;		;	;		.

- правила	первое: выбираем масштаб по току и напряжению 4A/дел и 20В/дел;

второе: начертим векторы токов в ветвях цепи и составим геометрическую сумму этих токов, которая должна быть равна вектору общего тока.

третье: начертим векторы всех напряжений по точкам на схеме и составим геометрическую сумму этих напряжений в каждой ветви, которая должна быть равна вектору напряжения источника питания.

- Векторная диаграмма токов и топографическая диаграмма напряжений

3.2.3.	ЗАДАЧА N° 3.

Смешанное соединение элементов R, L, C.

Дана электрическая цепь переменного тока (см. схему). Используя данные:

150 [В], 	f = 50 [Гц], 2 [Ом], 3 [Ом],

354 [мкФ], 798 [мкФ], 19,1 [мГн], необходимо определить:

1) ток в цепи;

2) показания ваттметра W;

Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений по внутреннему контуру электрической цепи.

- Схема электрической цепи

- 1) Расчет токов

Сначала рассчитаем реактивные сопротивления цепи:

;	;

,

а потом комплексы полных сопротивлений всех ветвей:

;

{Z2=R2-jXC2=R22+XC22⋅e-j arctgXC2R2=3-j9  =32+92⋅e-jarctg93;                                                {Z2=9,49⋅e-j71∘34' Ом.		.

Используя рассчитанные величины, найдем комплекс сопротивления между точками 2-3 и комплекс полного эквивалентного сопротивления цепи:

Z23=Z2Z3Z2+Z3=9,49⋅e-j71∘34'⋅2⋅ej90∘3-j9+j2=18,98⋅ej18∘26'3-j7=18,98⋅ej18∘26'32+72e-jarctg73==18,98⋅ej18∘26'7,62⋅e-j66∘48'=2,49⋅ej85∘14'=2,49⋅cos(85∘14')+j2,49⋅sin(85∘14')=0,21+j2,48  Ом;	Zэкв=Z1+Z23=(2+0,21)+j2,48=2,212+2,482ejarctg2,482,21                                     {Zэкв=3,32⋅ej48∘18' Ом..

И, наконец, рассчитываем токи:

I1=UZэкв=1503,32⋅ej48∘18'=45,18⋅e-j48∘18' A;

U23=I1Z23=45,18⋅e-j48∘18'2,49⋅ej85∘14'=112,5⋅ej36∘56' В

I2=U23Z2=112,5⋅ej36∘56'9,49⋅e-j71∘34'=11,85⋅ej108∘30' A;

I3=U23Z3=112,5⋅ej36∘56'2⋅ej90∘=56,25e-j53∘04' A.

- 2) Определение показаний ваттметра

Зная комплекс полного эквивалентного сопротивления цепи, можно рассчитать полную, активную и реактивную мощности цепи:

S=I12Zэкв= 45,182⋅3,32=6676,89  ВА

P=I12Rэкв= 45,182⋅2,21=4511,12  Вт;

Q=I12Xэкв= 45,182⋅2,48=5062,26  ВАР.

- Таким образом, показания ваттметра будут 4511,12 Вт.

Построение векторной диаграммы токов и топографической диаграммы напряжений.

Определим основные уравнения цепи, данные, расчеты и правила построения диаграммы:

- уравнения	I1=I2+I3;						U=UR1+U23;	U=UR1+UR2+UC2	;

- данные	;

- расчеты	;	;	I3=56,25e-j53∘04' A;

UR1=90,36⋅e-j48∘18' В;UR2=35,55⋅ej108∘30' В;UC2=106,65⋅ej18∘30' В.

- правила	первое: выбираем масштаб по току и напряжению 3A/дел и 10В/дел;

второе: начертим векторы токов в ветвях цепи и составим геометрическую сумму этих токов, которая должна быть равна вектору общего тока.

третье: начертим векторы всех напряжений по точкам на схеме и составим геометрическую сумму этих напряжений, которая должна быть равна вектору напряжения источника питания.

- Векторная диаграмма токов и топографическая диаграмма напряжений

3.3.	Задания по расчетно-графической работе №2

«Электрические цепи однофазного синусоидального тока».

В электрической цепи однофазного синусоидального тока, схема и параметры элементов которой заданы для каждого варианта в таблице, определить:

1)	полное сопротивление электрической цепи и его характер;

2)	действующие значения токов в ветвях;

- показания вольтметра и ваттметра;

Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений для всей цепи.

| № вар. | № схемы | Параметры элементов электрической цепи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E В | f Гц | R1Ом | C1 МкФ | L1 мГн | R2 Ом | C2 мкФ | L2 мГн | R3 Ом | C3 мкФ | L3 мГн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 00 | 1.1 | 150 | 50 | 10 | 200 | - | 5 | 300 | - | 5 | - | 9,4 |
| 01 | 1.2 | 100 | 50 | 8 | - | 31,8 | 10 | 637 | - | 10 | - | 15,9 |
| 02 | 1.3 | 120 | 50 | 4 | 500 | - | 8 | - | 15,9 | 5 | 300 | - |
| 03 | 1.4 | 200 | 50 | - | 100 | 47,7 | 4 | 500 | - | 10 | - | 9,4 |
| 04 | 1.5 | 130 | 50 | 9 | - | 15,9 | - | 318 | 9,4 | 8 | 500 | - |
| 05 | 1.6 | 125 | 50 | 8 | - | 9,4 | 10 | - | 31,8 | - | 318 | 47.7 |
| 06 | 1.7 | 150 | 50 | - | 400 | 9,4 | 8 | - | 47,7 | 7 | 200 | - |
| 07 | 1.8 | 120 | 50 | 5 | 300 | - | - | 300 | 9,4 | 10 | - | 15,9 |
| 08 | 1.9 | 130 | 50 | 6 | 637 | - | 10 | 400 | - | - | 500 | 47,7 |
| 09 | 1.10 | 180 | 50 | 8 | 100 | 31,8 | 4 | - | 15,9 | - | - | 9,4 |
| 10 | 1.11 | 170 | 50 | 7 | - | 9,4 | 4 | 637 | 9,4 | 10 | - | - |
| 11 | 1.12 | 130 | 50 | 10 | - | - | 5 | 318 | 15,9 | 8 | - | 15,9 |
| 12 | 1.13 | 150 | 50 | - | 400 | - | 8 | 200 | 31,8 | 5 | 637 | - |
| 13 | 1.14 | 170 | 50 | - | - | 31,8 | 10 | 500 | 47,7 | 6 | 300 | - |
| 14 | 1.15 | 160 | 50 | 8 | 637 | 31,8 | 12 | - | - | - | 318 | 9,4 |
| 15 | 1.16 | 125 | 50 | 10 | 500 | 47,7 | - | - | 95 | 8 | 400 | - |
| 16 | 1.17 | 140 | 50 | - | - | 95 | 8 | 300 | - | 6 | 500 | 31,8 |
| 17 | 1.18 | 110 | 50 | 12 | - | - | 10 | - | 15,9 | 4 | 200 | 15,9 |
| 18 | 1.19 | 130 | 50 | - | 100 | - | 8 | - | 47,7 | 8 | 300 | 47,7 |
| 19 | 1.20 | 100 | 50 | 6 | - | 9,4 | 12 | - | - | 10 | 318 | 15,9 |
| 20 | 1.21 | 200 | 50 | 10 | 400 | - | - | - | 95 | 8 | 100 | 47,7 |
| 21 | 1.22 | 170 | 50 | 8 | 300 | 9,4 | 10 | 637 | - | - | - | 31,8 |
| 22 | 1.23 | 180 | 50 | 8 | 300 | 15,9 | - | - | 9,4 | 10 | - | 31,8 |
| 23 | 1.24 | 150 | 50 | 6 | 200 | 31,8 | 8 | 500 | - | 15 | - | - |
| 24 | 1.25 | 130 | 50 | 9 | - | 15,9 | 6 | - | 9,4 | 10 | 637 | - |
| 25 | 1.11 | 140 | 50 | 8 | - | 15,9 | 10 | 637 | 47,7 | 12 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 1.12 | 120 | 50 | 20 | - | - | 6 | 400 | 9,4 | 10 | - | 31,8 |
| 27 | 1.13 | 150 | 50 | - | 100 | - | 8 | 300 | 31,8 | 6 | 500 | - |
| 28 | 1.14 | 110 | 50 | - | - | 31,8 | 5 | 318 | 9,4 | 8 | 637 | - |
| 29 | 1.15 | 120 | 50 | 7 | 400 | 9,4 | 20 | - | - | - | 400 | 31,8 |
| 30 | 1.16 | 130 | 50 | 6 | 300 | 15,9 | - | - | 95 | 10 | 500 | - |
| 31 | 1.17 | 180 | 50 | - | - | 47,7 | 15 | 200 | - | 6 | 637 | 9,4 |
| 32 | 1.18 | 140 | 50 | 10 | - | - | 6 | - | 9,4 | 10 | 318 | 15,9 |
| 33 | 1.1 | 130 | 50 | 5 | 637 | - | 10 | 318 | - | 5 | - | 31,8 |
| 34 | 1.2 | 125 | 50 | 6 | - | 9,4 | 8 | 637 | - | 10 | - | 47,7 |
| 35 | 1.3 | 160 | 50 | 4 | 600 | - | 8 | - | 50 | 6 | 637 | - |
| 36 | 1.4 | 135 | 50 | - | 100 | 47,7 | 10 | 500 | - | 8 | - | 9,4 |
| 37 | 1.5 | 140 | 50 | 8 | - | 15,9 | - | 400 | 31,8 | 9 | 200 | - |
| 38 | 1.6 | 130 | 50 | 10 | - | 31,8 | 8 | - | 15,9 | - | 300 | 47,7 |
| 39 | 1.7 | 120 | 50 | - | 200 | 95 | 9 | - | 47,7 | 20 | 318 | - |
| 40 | 1.8 | 180 | 50 | 10 | 637 | - | - | 637 | 47,7 | 10 | - | 15,9 |
| 41 | 1.9 | 200 | 50 | 6 | 500 | - | 10 | 500 | - | - | 500 | 47,7 |
| 42 | 1.10 | 140 | 50 | 6 | 637 | 31.8 | 8 | - | 9,4 | - | - | 95 |
| 43 | 1.25 | 125 | 50 | 8 | - | 15,9 | 6 | - | 9,4 | 10 | 637 | - |
| 44 | 1.24 | 130 | 50 | 10 | 200 | 31,8 | 8 | 500 | - | 20 | - | - |
| 45 | 1.23 | 150 | 50 | 8 | 300 | 15,9 | - | - | 9,4 | 10 | - | 31,8 |
| 46 | 1.22 | 170 | 50 | 6 | 400 | 47,7 | 8 | 637 | - | - | - | 95 |
| 47 | 1.21 | 160 | 50 | 7 | 637 | - | - | - | 31,8 | 6 | 637 | 31,8 |
| 48 | 1.20 | 140 | 50 | 10 | - | 15,9 | 20 | - | - | 8 | 318 | 15,9 |
| 49 | 1.19 | 200 | 50 | - | 100 | - | 10 | - | 15,9 | 8 | 400 | 9,4 |
| 50 | 1.1 | 170 | 50 | 8 | 500 | - | 6 | 637 | - | 10 | - | 15,9 |
| 51 | 1.2 | 130 | 50 | 10 | - | 31,8 | 8 | 500 | - | 6 | - | 9,4 |
| 52 | 1.3 | 100 | 50 | 8 | 300 | - | 6 | - | 15,9 | 8 | 637 | - |
| 53 | 1.4 | 110 | 50 | - | 100 | 47,7 | 8 | 637 | - | 6 | - | 9,4 |
| 54 | 1.5 | 120 | 50 | 10 | - | 15,9 | - | 200 | 95 | 10 | 500 | - |
| 55 | 1.6 | 130 | 50 | 8 | - | 25,5 | 6 | - | 15,9 | - | 200 | 95 |
| 56 | 1.7 | 140 | 50 | - | 200 | 38,2 | 8 | - | 25,5 | 6 | 400 | - |
| 57 | 1.8 | 150 | 50 | 10 | 400 | - | - | 318 | 25,5 | 12 | - | 38,2 |
| 58 | 1.9 | 160 | 50 | 8 | 500 | - | 10 | 400 | - | - | 300 | 25,5 |
| 59 | 1.10 | 170 | 50 | 6 | 318 | 38,2 | 8 | - | 15,9 | - | - | 31,8 |
| 60 | 1.11 | 180 | 50 | 10 | - | 25,5 | 6 | 318 | 38,2 | 10 | - | - |
| 61 | 1.12 | 190 | 50 | 4 | - | - | 8 | 500 | 25,5 | 10 | - | 15,9 |
| 62 | 1.13 | 200 | 50 | - | 637 | - | 10 | 400 | 15,9 | 8 | 500 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 1.14 | 220 | 50 | - | - | 38,2 | 6 | 318 | 47,7 | 10 | 300 | - |
| 64 | 1.15 | 150 | 50 | 6 | 318 | 38,2 | 8 | - | - | - | 400 | 15,9 |
| 65 | 1.16 | 140 | 50 | 8 | 500 | 47,7 | - | - | 38,2 | 6 | 400 | - |
| 66 | 1.17 | 130 | 50 | - | - | 25,5 | 10 | 637 | - | 8 | 318 | 47,7 |
| 67 | 1.18 | 160 | 50 | 10 | - | - | 8 | - | 25,5 | 10 | 637 | 15,9 |
| 68 | 1.19 | 170 | 50 | - | 300 | - | 6 | - | 15,9 | 8 | 400 | 31,8 |
| 69 | 1.20 | 120 | 50 | 8 | - | 9,4 | 10 | - | - | 6 | 200 | 38,2 |
| 70 | 1.21 | 180 | 50 | 6 | 500 | - | - | - | 25,5 | 10 | 637 | 9,4 |
| 71 | 1.22 | 200 | 50 | 10 | 318 | 25,5 | 6 | 637 | - | - | - | 31,8 |
| 72 | 1.23 | 100 | 50 | 8 | 200 | 31,8 | - | - | 15,9 | 6 | - | 31,8 |
| 73 | 1.24 | 125 | 50 | 6 | 637 | 9,4 | 8 | 400 | - | 20 | - | - |
| 74 | 1.25 | 130 | 50 | 7 | - | 9,4 | 6 | - | 31,8 | 10 | 500 | - |
| 75 | 1.18 | 150 | 50 | 8 | - | - | 12 | - | 47,7 | 10 | 200 | 38,2 |
| 76 | 1.17 | 140 | 50 | - | - | 25,5 | 10 | 637 | - | 6 | 300 | 15,9 |
| 77 | 1.16 | 180 | 50 | 10 | 318 | 31,8 | - | - | 9,4 | 8 | 637 | - |
| 78 | 1.15 | 200 | 50 | 8 | 637 | 31,8 | 10 | - | - | - | 500 | 31,8 |
| 79 | 1.14 | 220 | 50 | - | - | 15,9 | 6 | 300 | 15,9 | 8 | 400 | - |
| 80 | 1.13 | 125 | 50 | - | 318 | - | 8 | 500 | 31,8 | 6 | 300 | - |
| 81 | 1.12 | 130 | 50 | 10 | - | - | 6 | 637 | 9,4 | 8 | - | 25,5 |
| 82 | 1.11 | 150 | 50 | 8 | - | 47,7 | 10 | 200 | 31,8 | 10 | - | - |
| 83 | 1.10 | 160 | 50 | 6 | 500 | 25,5 | 6 | - | 15,9 | - | - | 31,8 |
| 84 | 1.19 | 200 | 50 | - | 400 | - | 8 | - | 15,9 | 6 | 500 | 9,4 |
| 85 | 1.20 | 190 | 50 | 6 | - | 9,4 | 10 | - | - | 8 | 318 | 15,9 |
| 86 | 1.21 | 170 | 50 | 8 | 500 | - | - | - | 31,8 | 10 | 318 | 47,7 |
| 87 | 1.22 | 150 | 50 | 10 | 200 | 31,8 | 6 | 500 | - | - | - | 9,4 |
| 88 | 1.23 | 130 | 50 | 6 | 637 | 9,4 | - | - | 15,9 | 8 | - | 25,5 |
| 89 | 1.24 | 140 | 50 | 8 | 200 | 95 | 6 | 637 | - | 10 | - | - |
| 90 | 1.25 | 150 | 50 | 6 | - | 9,4 | 8 | - | 15,9 | 10 | 637 | - |
| 91 | 1.9 | 120 | 50 | 8 | 637 | - | 10 | 318 | - | - | 318 | 47,7 |
| 92 | 1.8 | 110 | 50 | 6 | 500 | - | - | 637 | 9,4 | 8 | - | 25,5 |
| 93 | 1.7 | 100 | 50 | - | 400 | 9,4 | 10 | - | 15,9 | 8 | 300 | - |
| 94 | 1.6 | 80 | 50 | 8 | - | 15,9 | 10 | - | 31,8 | - | 637 | 9,4 |
| 95 | 1.5 | 130 | 50 | 10 | - | 31,8 | - | 318 | 15,9 | 8 | 400 | - |
| 96 | 1.4 | 180 | 50 | - | 300 | 15,9 | 6 | 500 | - | 8 | - | 25,5 |
| 97 | 1.3 | 200 | 50 | 6 | 637 | - | 8 | - | 25,5 | 6 | 500 | - |
| 98 | 1.2 | 125 | 50 | 8 | - | 25,5 | 6 | 637 | - | 10 | - | 31,8 |
| 99 | 1.1 | 220 | 50 | 10 | 500 | - | 8 | 318 | - | 6 | - | 47,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Рис.1.1					Рис.1.2

Рис.1.3					Рис.1.4

Рис.1.5					Рис.1.6

Рис.1.7					Рис.1.8

Рис.1.9					Рис.1.10

Рис.1.11					Рис.1.12

Рис.1.13					Рис.1.14

Рис.1.15					Рис.1.16

Рис.1.17					Рис.1.18

Рис.1.19					Рис.1.20

Рис.1.21					Рис.1.22

Рис.1.23					Рис.1.24

- Рис.1.25

``