Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(ГОУ ВПО «СибГУТИ»)

Костюкович А.Е.

«Информационные сервисы сетей подвижной связи»

(ИС СПС)

Методические указания к  контрольной работе

- Новосибирск-2011

УДК 621.395

Костюкович А.Е.

В методических указаниях по курсу «Информационные сервисы сетей подвижной связи» приведены варианты заданий к контрольной работе, порядок ее выполнения, а также примеры выполнения заданий и правила оформления работы.

Кафедра АЭС

Илл. …	Список лит. - 5 назв.

Рецензент — Мелентьев О.Г.

Утверждено РИС СибГУТИ в качестве методических указаний.

© Сибирский  государственный  университет

телекоммуникаций  и информатики, 2011.

## Содержание

## Инструкция. Правила оформления контрольной работы

- Примеры контрольных заданий

  - Задание 1.

    - Теоретические вопросы (согласно варианта в Приложении 1)

  - Задание 2.

    - Расшифровать содержимое заголовков стека протоколов RTP/UDP/IP/Ethernet (согласно варианта в Приложении 2)

    - Пример решения задания 2

  - Задание 3.

    - Отобразить на рисунке профили (стеки) протоколов в плоскости С и U (согласно варианта в Приложении 3).

    - Описать назначение и функции каждого элемента сети (SW, R, Tel, …).

    - Описать назначение и функции каждого протокола и интерфейса

  - Задание 4.

    - Изобразить в виде диаграммы процедуру установления соединения для услуги IP- телефонии для Вашего варианта сети изображенной на рисунке в приложении 3 (Привести порядок обмена сообщениями – стрелочные диаграммы) (согласно варианта в Приложении 3).

    - Изобразить в виде диаграммы процедуру разрушения соединения для услуги IP- телефонии для Вашего варианта сети изображенной на рисунке в таблице 2 (Привести порядок обмена сообщениями – стрелочные диаграммы) (согласно варианта в Приложении 3).

    - Пример решения задания 4

- Используемые сокращения

- Литература

Приложения: Варианты заданий

Приложение 1: Варианты к заданию 1 (Теоретические вопросы)

Приложение 2: Варианты к заданию 2 (Трассировки RTP/UDP/IP/Ethernet пакетов)

Приложение 3: Варианты к заданию 3 и 4 (Схемы, для отображения стеков протоколов и процедур обмена сообщениями)

## Инструкция к контрольной работе

- Задачи необходимо решать в том же порядке, который указан в задании.

- Перед решением каждого задания необходимо написать ее условие из контрольного задания и исходные данные, соответствующие Вашему варианту.

- Не допускайте, пожалуйста, небрежного выполнения рисунков и пояснений.

- Рисунки необходимо нумеровать, а также ссылаться на них в пояснениях.

- В конце работы привести список источников, которыми Вы пользовались.

- Рецензирование работы выполняет кафедра БИСС СибГУТИ.

- Работа должна быть зачтена прежде, чем Вы будете сдавать экзамен по курсу.

- В контрольную работу включено четыре задания, которые охватывают важнейшие разделы курса.

Правила оформления контрольной работы

Все задания данной контрольной работы выполняются в формате документа Word из пакета Office’2003 или 2007.

Как альтернативный вариант – допускается выполнение контрольной работы в формате документа Power Point из пакета Office’2003 или 2007.

Используемый шрифт – Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – 1.

Задания, имеющие графическую часть (рисунки), желательно выполнять в формате документа Visio или Power Point из пакета Office’2003 или 2007.

В документ Word или Power Point, рисунки надо вставлять, предварительно преобразовав их в формат *.jpeg с качеством не менее 75%/

Выполненное задание должно содержать:

- Титульный лист с фамилией студента, № группы, номером варианта и темой каждого задания.

- Содержательную часть – текст и рисунки Вашего варианта, текст и рисунки выполненного задания, а также выводы по каждому заданию.

- Список литературы, использованной для выполнения задания, включая Интернет-источники.

Работу необходимо выполнить и отправить в электронном виде со страниц сайта ДО.

- Примеры контрольных заданий

Всего, в рамках контрольной работы необходимо выполнить 4 задания.

В каждом задании имеется 10 вариантов (см. Приложения 1, 2 и 3), выбираемых по последней цифре номера Вашего пароля.

2.1 Задание 1.

Ответить на теоретический вопрос согласно варианта из списка вопросов к экзамену, приведенного в Приложении 1.

В данном задании необходимо дать развернутый ответ на поставленные вопросы, используя приведенный в пункте 5 список литературы или соответствующие существу вопросов источники из сети Интернет с обязательной детальной ссылкой на эти источники.

Рекомендуемый объем ответа на вопрос задания 1 – 5…6 страниц.

Прямое копирование текста из Интернет-источников, или других источников – не приветствуется и оценивается низко.

Необходимо своими словами лаконично и в то же время исчерпывающе изложить Ваш ответ на поставленные вопросы.

2.2 Задание 2.

Расшифровать содержимое заголовков стека протоколов RTP/UDP/IP/Ethernet, согласно варианта из Приложения 2.

# 2.2.1 Вариант № nn: Расшифровать речевой IP-пакет

Рисунок 1 – Пример речевого IP-пакета

Пояснить содержимое каждой части заголовка стека протоколов RTP/UDP/IP/Ethernet !!!

2.2.2 Пример решения задания 2

- Заголовки RTP/UDP/IP/Ethernet

Для решения своих задач каждый протокол добавляет заголовки к передаваемой информации, например:

Рисунок  2 – Стек протоколов плоскости U

- Выделение этих заголовков в теле речевого пакета

Рисунок  3 – Выделение заголовков  протоколов в теле речевого пакета

- Расшифровка полей каждого заголовка

- Поля заголовка протокола Ethernet:

Рисунок  4 - Расшифровка полей заголовка Ethernet

- Поля заголовка протокола IPv.4:

Рисунок  5 - Расшифровка полей заголовка IP v.4

3) Поля заголовка протокола UDP

Рисунок  6 - Расшифровка полей заголовка UDP

4)  Поля заголовка протокола RTP

Рисунок  7 - Расшифровка полей заголовка RTP

- Речевые данные

Рисунок  8 – Речевые данные

2.3  Задание 3.

Отобразить на рисунке профили (стеки) протоколов в плоскости С и U, согласно варианта из Приложениия 3. Описать назначение элементов сети.

Вариант № nn: Отобразить на рисунке профили протоколов в плоскости U (С)

Вызов исходит из терминала 4,

Вызов поступает на терминал 5

Рисунок 9 – Структура заданной сети

Для выполнения задачи внимательно изучите схему сети и определите – с помощью каких технологий предоставляются услуги IP-телефонии для заданных абонентов.

Обратите внимание на указанные по маршруту передачи сигнальной или речевой информации – протоколы и интерфейсы.

Пример решения задания 3

2.3.1 Профили протоколов в плоскости С для варианта № nn:

Из рисунка 9 видно, что абонент 4 подключен с использованием технологии Н.323 (для установления соединения используется протокол Q.931), абонент 5 использует технологию MGCP (для установления соединения используется протокол ISUP), а внутри Softswitch обмен осуществляется с помощью протокола SIP. Вместо протокола IUP может быть использован протокол TCP.

Рисунок 10 – Профили протоколов в плоскости С от абонента 4 до SSW

Рисунок 11 – Профили протоколов в плоскости С от SSW до абонента 5

Рисунок 12 – Профили протоколов в плоскости С от MGC до GW (протокол MGCP)

Рисунок 13 – Профили протоколов в плоскости U от абонента 4 до абонента 5

2.3.2. Назначение и функции каждого устройства, изображенного на рис.9.

(Приведите описание, общим объемом на 2..3 страницы).

2.3.3 Назначение и функции каждого протокола и интерфейса, изображенных на рис.10, 11 и 12.

(Приведите описание, общим объемом на 2..3 страницы).

2.4  Задание 4.

Изобразить в виде диаграммы основные процедуры реализации услуг IP- телефонии для Вашего варианта сети изображенной на рисунке в Приложении 3. (Привести порядок обмена сообщениями).

Рисунок  14 – Пример  заданной сети

2.4.1 Диаграмма процедуры установления соединения для услуги IP- телефонии для варианта № nn

Из рисунка 14 видно, что абонент 4 подключен к АТС-А (SW4) по z-интерфейсу, где z-сигнализация конвертируется в сигнализацию DSS1, т.к. АТС-А к шлюзу (GW) подключается с использованием интерфейса V.3 (PRI). В шлюзе происходит смена протоколов нижних уровней т.к. протокол Q.931 передается в пакетную сеть. В сигнальном шлюзе SG протокол Q.931 конвертируется в протокол SIP. С помощью протокола SIP идет обмен сообщениями внутри Softswitch, где определяется местоположение абонента 5. Затем через SG идет передача сигнальной информации в сторону абонента 5 и в SG протокол SIP конвертируется в  протокол ISUP(технология MGCP). В GW на стороне абонента 5 происходит смена транспортных протоколов (переход из пакетной сети в телефонную сеть) и до АТС-Б (SW5) сигнализация передается с помощью протокола ISUP поверх МТР3, МТР2. В АТС-Б абонент 5 подключен по z-интерфейсу, на станции сигнализация анализируется и в сторону абонента 5 посылается сигнал на физическом уровне в виде сигнала 25Гц (ПВ). После ответа абонента происходит передача уже других сигналов в обратном направлении.

Пример приведен на рисунках 15 и 16.

Для выполнения данной задачи необходимо познакомиться с сигнальными сообщениями технологий: Н.323(Q.931), SIP и MGCP (ISUP).

К сообщениям Q.931 относятся:

- SETUP  -   УСТАНОВИТЬ

- CALL PROCEEDING  -  ОБРАБОТКА ВЫЗОВА

- ALERTING  -  ГОТОВНОСТЬ

- CONNECT  -  СОЕДИНИТЬ

- DISCONNECT - РАЗЪЕДИНИТЬ

- RELEASE - ОСВОБОДИТЬ

- RELEASE  COMPLETE – ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗАКОНЧЕНО

- и др.

Запросы протокола SIP:

- INVITE  -  Приглашает пользователя к сеансу связи. Содержит SDP-описание сеанса

- АСК   -   Подтверждает прием окончательного ответа на запрос INVITE

- BYE   -   Завершает сеанс связи. Может быть передан любой из сторон, участвующих в сеансе

- CANCEL    -   Отменяет обработку запросов с теми же заголовками Call-ID, То, From и CSeq, что и в самом запросе

- CANCELREGISTER   -  Переносит адресную информацию для регистрации пользователя на сервере определения местоположения

- OPTION   -  Запрашивает информацию о функциональных возможностях терминала

Ответы протокола SIP кодируются трехзначными числами:

- 100 – служебный ответ говорит о том, что надо преккратить передавать INVIT

- 180 Ringing – при получении данного сигнала посылается КПВ

- 2хх означают, что запрос был успешно обработан;

- 3хх информируют оборудование вызывающего пользователя о новом местоположении вызываемого пользователя или другую информацию;

- 4хх информируют о том, что в запросе обнаружена ошибка;

- 5хх информируют о том, что запрос не может быть обработан из-за отказа сервера;

- 6xx информируют о том, что соединение с вызываемым пользователем установить невозможно.

Типы сообщений ISUP:

сообщения для установления соединения (call setup):

- IAM - начальное адресное сообщение

- ACM - сообщение о принятии полного адреса

- ANM - сообщение об ответе вызываемого абонента

сообщения для разъединения (call release):

- REL - сообщение о разъединении

- RLC – сообщение освобождения

Рисунок  15 – Пример процедуры установления соединения

2.4.2 Диаграмма процедуры разрушения соединения для услуги IP- телефонии для варианта № nn

Рисунок  16 – Пример процедуры разрушения соединения

3. Используемые сокращения

| Протоколы: |  |
| --- | --- |
| DSS1 IP ISUP LAP-D MGCP MPLS MTP RPR RTP SCTP SDP SIP TCP # UDP TDM | Digital Subscriber Signalling System No. 1 Internet Protocol ISDN User Part Link Access Procedure on the D channel Media Gateway Control Protocol Multiprotocol Label Switching Message Transfer Part — Подсистема переноса сообщений ОКС-7 Resilient Packet Ring Real - time Transport Protocol Stream Control Transmission Protocol Session Description Protocol Session Initiation Protocol Transmission Control Protocol # User Datagram Protocol # Time-division multiplexing |
| Интерфейсы: |  |
| BRI (V1) E1 10BT FE GE PRI (V3) Z | Basic Rate Interface (2B + D16) интерфейс 2028 Кбит/с Ethernet-интерфейс на скорости 10Мбит/с Fast Ethernet (100Мбит/с) Gigabit Ethernet (1000Мбит/с) Primary Rate Interface (30B + D64) с сигнализацией Q.931/LAP-D интерфейс ab – аналоговый интерфейс по 2-х проводной линии |
| Устройства: |  |
| GW MGC NGN SG SSW SW SLA TGW R Tel | Gateway – шлюз Media Gateway Controller Next Generation Network Signaling Gateway Softswitch Switch – Коммутатор Service Level Agreement - Соглашение об уровне обслуживания Trunk-Gateway – транспортный шлюз, например, речевой Router – Маршрутизатор Телефонный терминал |
| Поля сообщений: |  |
| CSRC MAC ToS TTL SSRC | Contributing Source Identifier Media Access Control Тип обслуживания Time To Live Synchronization Source Identifier |

4. Литература

- Б.С. Гольдштейн, А.В. Пинчук, А.Л. Суховицкий , «IP-телефония», Москва «Радио и связь», 2005

- Б.С. Гольдштейн и др. «Softswitch», Москва «Радио и связь», 2005

- Электронные версии презентаций «Задача 2», «Задача 1», «Профили протоколов» с сайта http://www.aek-54.ru/ip_tlf/ip_tlf.htm

- Другие материалы сайта http://www.aek-54.ru/

- Другие источники из сети Интернет.

Приложения: Варианты заданий

Приложение 1: Варианты к заданию 1 (Теоретические вопросы)

| Вариант |  |
| --- | --- |
| 0 | - Инфокоммуникационный рынок. Продукция рынка ИКТ. Основные понятия информации. - Протокол HTTP. Функции. Основные сообщения. Примеры коды ответов |
| 1 | - Классификация услуг. Свойства (атрибуты) информационных и транспортных услуг - Служба DNS. Задачи службы. Структура доменных имен. Структура сети DNS |
| 2 | - Участники рынка ИКТ. Бизнес-модели взаимоотношений - Свойства речевой информации. Изменение этих свойств при цифровизации и пакетизации |
| 3 | - Концепции построения современных сетей (IMS/NGN) - Технология SIP-телефонии. Архитектура SIP-сети. Основные компоненты |
| 4 | - Концепция IMS. Функциональные уровни архитектуры IMS. Основные компоненты - Состав и функции компонентов Softswitch. Назначение и типы медиа-шлюзов |
| 5 | - Основные технологии построения ядра транспортной сети - Протокол SIP. Назначение. Место протокола SIP в архитектуре IMS |
| 6 | - Протокол IP. Формат и назначение полей заголовка. - Основные сообщения SIP. Назначение основных запросов и ответов |
| 7 | - Сервисы мобильных сетей связи различных поколений. - Структура и состав запросов SIP. Формат запросов. Основные заголовки |
| 8 | - Протокол RTP. Формат и назначение полей заголовка. - Показатели качества пропуска трафика IP-телефонии. Факторы, снижающие качество |
| 9 | - Сравнение технологий беспроводного доступа различных поколений. - Классы обслуживания трафика. Нормы на показатели качества |

Приложение 2: Варианты к заданию 2 (Трассировки RTP/UDP/IP/Ethernet пакетов)

| Вариант |  |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |

Приложение 3: Варианты к заданию 3 и 4 (Схемы, для отображения стеков протоколов и процедур обмена сообщениями)

| Вариант | Сеть |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |

Св. план 2000, поз.

Анатолий Егорович Костюкович, доцент кафедры АЭС

«Информационные сервисы сетей подвижной связи»

(Методические указания к контрольной работе)

Редактор:  Лизнева Ю.С.

Корректор:  Шкитина Д.С.

Лицензия № 020475, январь 1998г. Подписано в печать

Формат бумаги 64х90/16   Отпечатано на ризографе, шрифт №10.

Изд.л...............  Заказ №...............Тираж    400      экз.

Типография СибГУТИ, 630102, г.Новосибирск, ул. Кирова,86