Вариант 84

2. ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Номер варианта задания соответствует двум последним цифрам номера зачетной книжки слушателя. Номер схемы редуктора (табл.2) соответствует предпоследней, а номер строки исходных данных (табл.1) - последней цифре номера зачетной книжки.

Например, номер зачетной книжки слушателя - 423, значит, вариант задания для расчета № 23; расчетная схема -№ 2 (табл.2), строка исходных данных - № 3 (табл.1).

В ходе расчетно-графической работы необходимо:

1. Рассчитать зубчатую передачу одноступенчатого цилиндрического или конического редуктора общего назначения с постоянной нагрузкой. Редуктор предназначен для длительной работы.

2. Сконструировать и вычертить ведомое колесо зубчатой передачи по вычисленным числовым параметрам в масштабе на листе формата А4 или А3 (пример оформления чертежа в приложении и в учебном пособии [2]).

# Таблица 1. Исходные данные

| # № схемы | # № строки | # Параметры на ведомом валу: |  | # Передаточное отношение # i | # Материал колес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Мощность # N2, кВт | # Угловая скорость # 2, рад/с |  |  |
| # 8 | # 4 | # 7 | # 15 | # 2,5 | # Ст.35ХМ |

Таблица 2. Схема редуктора

Цилиндрический редуктор с зубчатой шевронной передачей

3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ

3.1. Определение допускаемых напряжений для материала зубчатых колес.

# 1. Выбор твердости колес.

# Прежде, чем приступить к расчету допускаемых напряжений, нужно определить твердость зубьев колес. Твердость колес зависит от марки стали, из которого они изготовлены и способа ее термообработки. В таблице 3.1. представлены характеристики некоторых сталей.

# Твердость определяется следующим образом:

# 1) колесо и шестерня передачи изготавливаются из одной марки стали;

# 2) для шестерни выбирается такой способ термообработки стали, при котором твердость выше (например, Ст.45: колесо – улучшение, твердость 235…262 НВ, шестерня – улучшение, твердость 269…302 НВ);

# 3) из представленного диапазона твердости вычисляется средняя твердость , стали IV группы выбираются одинаковыми для шестерни и колеса.

# Таблица 3.1. Механические характеристики некоторых сталей

| # Марка стали | # Термообработка | # Предельные размеры заготовки, мм |  | # Твердость зубьев на поверхности | # σТ, Н/мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Dпр | # Sпр |  |  |
| # Ст.45 | # Улучшение # Улучшение | # 125 # 80 | # 80 # 50 | # 235…262 НВ # 269…302 НВ | # 540 # 650 |
| # Ст.40Х | # Улучшение # Улучшение # Улучшение и закалка ТВЧ | # 200 # 125 # 125 | # 125 # 80 # 80 | # 235…262 НВ # 269…302 НВ # 440…508 НВ | # 640 # 750 # 750 |
| # Ст.40ХН, Ст.35ХМ | # Улучшение # Улучшение # Улучшение и закалка ТВЧ | # 315 # 200 # 200 | # 200 # 125 # 125 | # 235…262 НВ # 269…302 НВ # 451…521 НВ | # 630 # 750 # 750 |
| # Ст.20Х, Ст.20ХН2М, Ст.18ГТ | # Улучшение, цементация и закалка | # 200 | # 125 | # 545…641 НВ | # 800 |

# 2. Допускаемые контактные напряжения, МПа

,

где индексы "1" и "2" (здесь и далее) определяет параметры шестерни и колеса соответственно;

HO - предел  контактной усталости  поверхности  зубьев, МПа:

, где НВ – средняя твердость соответственно колеса и шестерни;

[SH] - коэффициент безопасности ([SH]=1,1...1,2);

КHL - коэффициент долговечности (KHL=1,0...2,6).

.

# 3. Допускаемое напряжение изгиба для материала зуба, МПа

,

где FO - предел выносливости зубьев при изгибе (зависит от термообработки), МПа: FO = 1,8НВ;

[SF] - коэффициент безопасности ([SF] = 1,25...2,3);

KFC - коэффициент, учитывающий влияние приложения нагрузки (при одностороннем приложении нагрузки КFC = 1);

KFL - коэффициент долговечности зубьев (КFL=1,0...2,1).

3.2. Расчет цилиндрических зубчатых передач

# Прежде чем приступить к расчету, необходимо вычислить крутящий момент на ведомом валу, :

.

где N2 – мощность на ведомом валу, Вт;

2 – угловая скорость, рад/с.

# 1. Межосевое расстояние передачи, мм:

,

где  i - передаточное отношение;

Ka - коэффициент (для прямозубых передач Ka = 49,5, для косозубых

и шевронных - Кa = 43,0);

КН - коэффициент неравномерности распределения нагрузки по ширине зубчатого венца (КН = 1,0...1,48);

а - коэффициент ширины венца зубчатого колеса (зависит от положения колес относительно опор) принимается:

при симметричном расположении колес……..….………0,315; 0,4;

при несимметричном расположении колес…….….0,25; 0,315; 0,4;

при консольном расположении одного или обоих колес...0,2; 0,25.

Межосевое расстояние аw округляют до ближайшего стандартного значения по ГОСТ 2185-66 (СТ СЭВ 229-75) табл. 3.2.

Таблица 3.2. Стандартные значения межосевых расстояний, мм по ГОСТ 2185-66 (СТ СЭВ 229-75)

| 1-й ряд | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-й ряд | 71 | 90 | 112 | 140 | 180 | 224 | 280 | 355 |
| 1-й ряд | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| 2-й ряд | 450 | 560 | 710 | 900 | 1120 | 1400 | 1800 | 2240 |

Примечание.1-й ряд следует предпочитать 2-му ряду.

# 2. Ширина зубчатого венца, мм

# ;  .

# 3. Диаметры валов под шестерню и колесо (DB1, DB2)  определяются из условия прочности по касательным напряжениям

,

где [ ] - допускаемое касательное напряжение, МПа. Принять [ ] = 20 МПа;

W - полярный момент сопротивления, мм3; W = 0,2d3.

Полученные численные значения диаметров валов округляют до ближайших больших стандартных значений по ГОСТ 6636-69 (табл. 3.3).

Таблица 3.3. Стандартные диаметры валов, мм (ГОСТ 6636-69)

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 60 |
| 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |

# 4. Модуль зубьев

Минимальное значение модуля mmin определяют из условия прочности:

,

где  Кm - коэффициент, зависящий от вида передачи (для прямозубой - Кm = 6,8; для косозубой - Кm = 5,8; для шевронной - Кm = 5,2);

[F] соответствует меньшему из значений [F]1 и [F]2.

Принимают значение модуля m, согласуя его со стандартным значением по ГОСТ 9563-60 (СТ СЭВ 310-76) табл. 3.4.

Таблица 3.4. Стандартные значения модуля зубьев m по ГОСТ 9563-60 (СТ СЭВ 310-76)

| 1-й ряд | 1,0 |  | 1,25 |  | 1,5 |  | 2,0 |  | 2,5 |  | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-й ряд |  | 1,125 |  | 1,375 |  | 1,75 |  | 2,25 |  | 2,75 |  |
| 1-й ряд |  | 4,0 |  | 5,0 |  | 6,0 |  | 8,0 |  | 10,0 |  |
| 2-й ряд | 3,5 |  | 4,5 |  | 5,5 |  | 7,0 |  | 9,0 |  | 11,0 |

# 5. Минимальный  угол наклона зубьев (для косозубой и шевронной передач), град.

.

# 6. Суммарное число зубьев

для прямозубой передачи:

,

для косозубой и шевронной передач:

[Z],

где [Z] - наибольшее допустимое количество зубьев. Принять .

Полученное значение Z округляют в меньшую сторону до целого числа.

# 7. Фактический угол наклона зубьев (для косозубой и шевронной передач), град.

.

# Для косозубых колес  = 8…250, для шевронных -  = 25…400.

# 8. Число зубьев шестерни и колеса

;    .

Полученное значение z1 округляют до целого числа. Для прямозубых колес z1min = 17; для косозубых и шевронных - z1min = 17cos3.

# 9. Фактическое передаточное число

.

Фактическое значение передаточного числа не должно отличаться от номинального более чем на 5 %.

# 10. Делительные (начальные) диаметры, мм

для прямозубой передачи

;   ;

для косозубой и шевронной передач

;   .

# 11. Уточненное межосевое расстояние, мм

.

# 12. Диаметр вершин зубьев, мм

.

# 13. Окружная сила в зацеплении, Н

# Ft  = .

# 14. Радиальная сила в зацеплении, Н

# для прямозубых колес

;

для косозубых и шевронных колес

,

где w - стандартный угол зацепления, град. (w = 20o).

# 15. Проверка соблюдения условия прочности по контактным напряжениям, МПа

для прямозубой передачи:

,

для косозубой и шевронной передач:

,

где KH - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения напряжений между зубьями (KH = 1,01…1,12);

КHV - коэффициент динамической нагрузки (для прямозубой - КHV= 1,1...1,2; для косозубой и шевронной - КHV  = 1,05...1,1).

Условие прочности по контактным напряжениям имеет вид

.

# 16. Сравнительная прочность зубьев на изгиб, МПа

,

где YF1,2 - коэффициент формы зуба (ГОСТ 21354-75) табл. 3.5.

Таблица 3.5. Значения коэффициента YF в зависимости от числа зубьев шестерни и колеса

| Число зубьев, z | 17 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YF | 4,28 | 4,09 | 3,90 | 3,80 | 3,70 | 3,66 | 3,62 | 3,60 |

# 17. Проверка соблюдения условия прочности по напряжениям изгиба (производиться по наименьшему значению из F1 или F2, вычисленному в пункте 16), МПа

,

где KF - коэффициент неравномерности распределения нагрузки между зубьями (для прямозубых колес KF = 1, для косозубых и шевронных колес KF= 0,72...0,91);

KF - коэффициент неравномерности распределения нагрузки по ширине зубчатого венца (KF=1,01...1,73);

KFV - коэффициент динамичности (для прямозубых колес KFV=1,2...1,4; для косозубых и шевронных - KFV=1,05...1,2);

Y - коэффициент, учитывающий наклон зуба ().

# 18. Определение параметров для конструирования колес.

# Диаметры впадин, мм

df1,2 = d1,2 - 2,5m.

Длины ступиц, мм

Lст1,2 = 1,5DВ1,2.

Наружные диаметры ступиц, мм

Dст1,2 = 1,6DВ1,2.

Диаметры валов, мм

D1,2 = 1,2DВ1,2.

Толщина обода зубчатого венца, мм

= 2,25m.

Толщина обода зубчатого колеса ( ) должна быть не менее 8 мм.

Толщина диска

s = 0,33b2.

# Рис. 1. Геометрические параметры цилиндрической зубчатой передачи.

3.3. Расчет конических зубчатых передач

1. Диаметр внешней делительной окружности колеса, мм:

.

Коэффициент  принимают:

- для прямозубых колес 0,85;

- для колес с круговым зубом по табл. 3.6.

Таблица 3.6. Значения коэффициентов  и  для колес с круговым зубом.

| Твердость НВ1 и НВ2 шестерни и колеса | Значения коэффициентов |  |
| --- | --- | --- |
| НВ1 ≤ 350 НВ НВ2 ≤ 350 НВ | 1,22+0,21i | 0,94+0,08i |
| НВ1 440 НВ НВ2 ≤ 350 НВ | 1,13+0,13i | 0,85+0,04i |
| НВ1 440 НВ НВ2 440 НВ | 0,81+0,15i | 0,65+0,11i |

Коэффициент  определяют по формуле:  = ,

где  S =2 (при консольном расположении колес, опоры- роликоподшипники), =.

Для прирабатывающихся колес (НВ2≤350 НВ): прямозубых ; с круговым зубом .

Значение коэффициента  принимают для колес:

- прямозубых колес при твердости зубьев 	≤ 350 НВ - 1,25;

> 350 НВ – 1,2;

- с круговым зубом при твердости зубьев 	≤ 350 НВ - 1,1;

> 350 НВ – 1,05.

2. Углы делительных конусов, конусное расстояние и ширина колес.

Углы делительных конусов колеса и шестерни:

i ,	 .

Конусное расстояние:		.

Ширина колес:

3. Модуль передачи.

Внешний окружной модуль передачи:  ,

где   - для конических колес с прямыми зубьями;  - для колес с круговыми зубьями. Вместо  подставляют меньшее из  или .

Коэффициент  вычисляют также как коэффициент .

Значение коэффициента  принимают для колес:

- прямозубых колес при твердости зубьев 	≤ 350 НВ - 1,5;

> 350 НВ – 1,25;

- с круговым зубом при твердости зубьев 	≤ 350 НВ - 1,2;

> 350 НВ – 1,1.

Коэффициент  принимают:

- для прямозубых колес 0,85;

- для колес с круговым зубом по табл. 3.6.

Вычисленное значение модуля зубьев  следует округлить до стандартной величины по таблице 3.4.

4. Числа зубьев колес.

Число зубьев колеса:

Число зубьев шестерни:

Полученные значения округляют в ближайшую сторону до целого числа.

5. Фактическое передаточное число.

Фактическое передаточное число определяют по формуле: ; отклонение от заданного числа не должно превышать 4%, т.е.

6. Окончательные значения размеров колес.

Углы делительных конусов колеса и шестерни:

,	 .

Делительные диаметры колес:

,

Коэффициенты смещения для шестерни и колеса определяют по формулам:

, 		;

,

или принимают по таблицам 2.7 и 2.8 [2].

Внешние диаметры колес:

прямозубых

;

;

с круговым зубом

;

.

7. Силы в зацеплении.

Окружная сила на среднем диаметре колеса: , где

Осевая сила на шестерне:

прямозубой		;

с круговым зубом	.

Радиальная сила на шестерне:

прямозубой		;

с круговым зубом	.

Осевая сила на колесе: .

Радиальная сила на колесе:  .

Коэффициенты  и :

;	.

8. Проверка зубьев колес по напряжениям изгиба.

Напряжения изгиба в зубьях колеса:  ;

Напряжения изгиба в зубьях шестерни: .

Значения коэффициентов  и  принимают по таблице 2.9 [2].

Расчетное напряжение изгиба должно быть  .

9. Проверка зубьев колес по контактным напряжениям.

Расчетное контактное напряжение:

Расчетное контактное напряжение должно быть  . При несоблюдении этого условия изменяют диаметр колеса .

# Рис. 2. Геометрические параметры конической зубчатой передачи.

4. КОНСТРУИРОВАНИЕ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС

4.1. Конструирование цилиндрических зубчатых колес

Основные геометрические размеры цилиндрических зубчатых колес определены из расчета и показаны на рис.1.

Форма зубчатых колес может быть плоской - рис.3 а) и б) или с выступающей ступицей - рис.3 б). Значительно реже (чаще в одноступенчатых редукторах) колеса делают со ступицей, выступающей в обе стороны.

Ширину S торцов зубчатого венца принимают .

На торцах зубчатого венца выполняют фаски .

Рис. 3. Простейшие формы цилиндрических зубчатых колес, изготавливаемых при мелкосерийном производстве

а)

б)

Рис. 4. Формы цилиндрических зубчатых колес, изготавливаемых при серийном производстве

Возможны два конструктивных исполнения шестерен зубчатых передач; за одно целое с валом (вал-шестерня) и отдельно от него (насадная шестерня). Качество (жесткость, точность и т. д.) вала-шестерни оказывается выше, а стоимость изготовления ниже, чем вала и насадной шестерни, поэтому все шестерни редукторов выполняют за одно целое с валом. Насадные шестерни применяют, например, в тех случаях, когда по условиям работы шестерня должна быть подвижной вдоль оси вала.

На рис.5 показаны конструкции вала-шестерни: а—быстроходной (с небольшим передаточным числом) и б— тихоходной (промежуточный вал) ступеней двухступенчатого редуктора. Обе конструкции обеспечивают нарезание зубьев со свободным выходом инструмента.

Рис. 5. Конструкции вала-шестерни: а—быстроходной (с небольшим передаточным числом) и б— тихоходной (промежуточный вал) ступеней двухступенчатого редуктора

4.2. Конструирование конических зубчатых колес

Основные геометрические размеры конических зубчатых колес определены из расчета и показаны на рис.2.

Конструктивные формы конических зубчатых колес с внешним диаметром вершин зубьев dае<120 мм показаны на рис. 6. При угле делительного конуса δ<30° колеса выполняют по рис. 6 а), а при угле δ>45° по рис. 6 б). Если угол делительного конуса находится между 30 и 45°, то допускают обе формы конических колес.

Рис. 6. Конструктивные формы конических зубчатых колес с внешним диаметром вершин зубьев dае<120 мм.

Рис. 7. Конструктивные формы конических зубчатых колес с внешним диаметром вершин зубьев dае>120 мм.

По рис. 7 а) конструируют колеса при единичном и мелкосерийном производстве. По рис. 7 б) конструируют конические колеса при крупносерийном производстве.

При любой форме колес внешние углы зубьев притупляют фаской f=0,5mte. Ширину S (мм) принимают: S = 2,5mte+2 мм.

Конструкция конического вола-шестерни показана на рис.8.

Рис. 8. Конструкция конического вала-шестерни.

Подробно о конструировании зубчатых колес смотри в учебном пособии [2], глава 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ

П1. Пример оформления титульного листа

МЧС РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ Кафедра механики и инженерной графики Расчетно-графическая работа «Расчет зубчатых передач» Вариант № 23 Выполнил: курсант 22 учебной группы инженерно-технического факультета рядовой внутренней службы Сидоров А.Г. Проверил: заместитель начальника кафедры механики и инженерной графики подполковник внутренней службы Широухов А.В. Дата сдачи _____________________ Оценка _____________________ Санкт-Петербург - 2011

П2. Пример оформления листа исходных данных (второй лист работы).

Исходные данные для выполнения ГРГ Вариант №23 Выполнить расчет зубчатой цилиндрической косозубой передачи. Мощность на ведомом валу N2=11 кВт. Угловая скорость 2=25 рад/с. Передаточное число передачи i=4,0 Материал колес Ст.40ХН Схема цилиндрического редуктора с зубчатой косозубой передачей

П3. Пример оформления графической части работы

Рис. П1. Рабочий чертеж зубчатого цилиндрического колеса

Рис. П2. Рабочий чертеж зубчатого конического колеса