ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

Московский технический университет связи и информатики

Кафедра Направляющих телекоммуникационных сред

Задания и методические указания к выполнению

контрольной работы

по курсу

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ

ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

Для студентов-заочников 3 курса

(направление 210700)

Москва 2013

План УМД 2012/2013 уч. г.

Задания и методические указания к выполнению

контрольной работы

по курсу

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ

ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

Составители: 	В.А. Колесников канд. техн. наук, доцент

# Б.Н.Морозов канд. техн. наук, доцент

# О.В. Колесников канд.техн. наук,ст.преп.

Табл. 9, список лит. – 3 назв.

Утверждено на заседании кафедры, протокол № 5

Рецензент Р.М.Шарафутдинов, канд. техн. наук, доцент.

Общие указания

Задачей курса НСЭ является изучение конструкций и методов расчета параметров передачи и влияния направляющих систем, защиты направляющих систем от взаимных и внешних влияний,  а также основных принципов проектирования, строительства и технической эксплуатации всего комплекса линейных сооружений связи. Основной формой учебной работы являются самостоятельные занятия. Аудиторные занятия во время пребывания студентов на сессии должны закреплять знания, полученные при самостоятельной работе.

По изучаемому курсу предусмотрены лекции, лабораторный практикум и упражнения по решению задач. Все студенты выполняют контрольную работу и курсовой проект. Защита курсового проекта, как и сдача зачета по лабораторному практикуму, должна предшествовать сдаче экзамена по курсу.

Собеседование по контрольной работе происходит в процессе сдачи зачета по теоретической части курса.

Требования к оформлению контрольной работы

С целью унификации оформления контрольных работ в университете студентам рекомендуется руководствоваться следующими положениями.

1. Контрольная работа выполняется в обычной ученической тетради. Она должна быть аккуратно оформлена, разборчиво написана “чернилами” на одной стороне каждого листа. Другая сторона должна оставаться чистой. Она предназначена для внесения студентом исправлений и дополнений по результатам рецензии. Это облегчает студенту работу над ошибками и помогает преподавателю быстро отыскать исправления при повторном рецензировании или при просмотре контрольной работы на зачете по теоретической части курса. Для замечаний преподавателя на каждой написанной стороне листа оставляются поля шириной 3-4 см.

2. На обложке тетради наклеивается и заполняется адресный бланк, а на первой странице тетради - титульный бланк.

3. Условия задач и исходные данные своего варианта для каждой задачи переписываются полностью и помещаются перед решением задачи.

4. Расчетные формулы приводятся в том виде, как они даны в методических указаниях или основном учебнике. Ссылка на номер формулы при этом обязательна. Если требуется рассчитать заданный параметр в диапазоне частот, то он подробно рассчитывается на одной частоте с обязательной подстановкой численных значений входящих в формулу параметров. На других частотах приводятся в форме таблиц только окончательные значения расчетного параметра.

5. Все расчеты должны выполняться с точностью не менее, чем в три знака. Результаты расчетов обязательно сравниваются с нормами, если рассчитываемый параметр нормируется.  Размерность каждого рассчитываемого параметра указывается обязательно.

6. При выполнении расчетов рекомендуется использовать средства вычислительной техники.

7. Графики частотных зависимостей и эскиз поперечного сечения оптического кабеля выполняются на миллиметровой бумаге с соблюдением правил ЕСКД. Они могут выполняться и в карандаше, но должны быть хорошо обведены. Все рассчитанные значения на графиках указываются точками, при этом точки соединяются плавной линией и делается вывод с указанием причин изменения зависимостей.

8. Все страницы, чертежи, рисунки и таблицы обязательно нумеруются.

9. В конце работы приводится список использованной литературы с указанием издательства и года издания. Методические указания также входят в этот список. Контрольная работа подписывается студентом и указывается дата.

10. Выполненная контрольная работа представляется в ЦОКР заочного факультета не менее чем за 40 дней до начала сессии.

Задача 1

Рассчитать первичные и вторичные параметры передачи симметричной кабельной цепи звездной   скрутки, расположенной в четырехчетверочном кабеле. Построить графики частотной зависимости параметров передачи в заданном диапазоне. Номер варианта задания определяется двумя последними цифрами номера студенческого билета. Например, если номер студенческого билета № 78I75, то вариант задания 75.

Исходные данные для расчета приведены в табл. 1-4. Расчет параметров передачи выполняют на частотах, указанных в табл. 4, в зависимости от заданного значения верхней частоты диапазона. Величины ε и tgδ указаны в табл. 3. Если расчетная частота отличается от частоты в табл. 3, то применяют линейную интерполяцию для определения tgδ    .

Исходные данные для расчета                                                                        Таблица 1

| Параметр | Предпоследняя цифра номера студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Тип изоляции Толщина ленты, мм Диаметр корделя, мм Верхняя частота, кГц | кб 0,12 0,8 252 | кб 0,12 0,7 108 | кб 0,12 0,8 252 | кс 0,05 0,7 108 | кс 0,05 0,8 252 | кс 0,05 0,7 108 | кс 0,05 0,8 252 | сп 1,0 - 108 | сп 1,1 - 108 | сп 1,15 - 252 |

Условные обозначения: кб – кордельно-бумажная изоляция; кс – кордельно-стирофлексная изоляция; сп – сплошная полиэтиленовая изоляция

\Исходные данные для расчета                                                                          Таблица 2

| Параметр | Последняя цифра номера студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Материал жилы Диаметр жилы, мм Материал оболочки | м 1,2 с | м 1,2 а | м 1,1 с | м 1,2 а | м 1,1 с | м 1,1 а | м 1,2 с | м 1,1 с | м 1,2 а | м 1,2 с |

Условные обозначения: м – медная жила; а – алюминиевая  оболочка; с – свинцовая оболочка

Значения тангенса угла диэлектрических потерь                           Таблица 3

| Тип изоляции | ε | tgδ * 104 при ƒ кГц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 | 60 | 108 | 252 |
| Кордельно-бумажная | 1,3 | 60 | 80 | 120 | 180 |
| Кордельно-стирофлексная | 1,2 | 4,5 | 10 | 15 | 20 |
| Сплошная полиэтиленовая | 2,0 | 6,0 | 12 | 24 | 38 |

Исходные данные частот для расчета                                        Таблица 4

| Заданный диапазон, кГц | ƒ1 | ƒ2 | ƒ3 | ƒ4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-108 | 12 | 30 | 60 | 108 |
| 12-252 | 12 | 40 | 120 | 252 |

Методические указания к решению задачи 1

Основные формулы

¾

Активное сопротивление симметричной кабельной цепи переменному току:

R=2R0c[1+F(kr)+pG(kr)(da)21−H(kr)(da)2]+ Rм,  Ом/км,			            (1.1)

где

· R0 –  сопротивление одного километра проводника цепи постоянному току, Ом/км;

· Rм - сопротивление, обусловленное потерями на вихревые токи в соседних металлических элементах, Ом/км;

· c - коэффициент укрутки c=1.02- 1.07;

· а - расстояния между центрами проводников цепи а=4.1, мм;

· d - диаметр голого проводника, мм (табл.2);

· р - коэффициент, учитывающий вид скрутки (при парной скрутке p=1, при звездной - p=5);

· F(kr), G(kr), H(kr) - специальные функции полученные с использованием  видоизмененных функций Бесселя [1,табл. 6.1];

· k - коэффициент потерь для металла [1,табл. 6.2];

· r - радиус голого проводника, мм.

¾

Сопротивление проводника постоянному току:

R0=(4000r)/(pd2), Ом/км,						                       (1.2)

где

· d - диаметр голого проводника, мм;

· r - удельное сопротивление r=0.0175, Ом×мм2/м

¾

Дополнительное сопротивление, обусловленное потерями на вихревые токи в соседних проводах и металлической оболочке:

Rм=Rм.т., Ом/км,						                        (1.3)

где

· Rм.т. - табличные значения [1,табл. 6.7] сопротивления потерь на частоте 200 кГц в смежных четверках и металлической оболочке,  Ом/км;

· f - частота сигнала, кГц.

¾

Индуктивность симметричной кабельной цепи:

L=Lвн +2Lа=c[4ln+mrQ(kr)]×10-4, Гн/км,			                          (1.4)

где

· а - расстояния между центрами проводников, мм;

· r - радиус голого проводника, мм;

· Lвн - внешняя индуктивность цепи, Гн/км;

· Lа - внутренняя индуктивность одного проводника, Гн/км;

· c - коэффициент укрутки;

· mr - относительная магнитная проницаемость, mr=1 ;

· Q(kr) - специальная функция полученная с использованием  видоизмененных функций Бесселя [1,табл. 6.1].

¾

Емкость симметричной кабельной цепи без учета близости соседних пар:

C=er10-636ln[(a-r)/r], Ф/км,							                (1.5)

где

· а - расстояния между центрами проводников, мм;

· r - радиус голого проводника, мм;

· er - относительная диэлектрическая проницаемость (табл.3).

¾

Ёмкость симметричной кабельной цепи с учётом близости соседних пар:

C=cer10-636ln[(ay/r)], Ф/км,							                (1.6)

где

· c - коэффициент укрутки;

· y - поправочный коэффициент, характеризующий близость металлических элементов y=0.6-0.7.

¾

Проводимость изоляции симметричной цепи:

G=wСtgd, Cм/км,					                                                     (1.7)

где

· w - круговая частота (w=2pf);

· C - ёмкость симметричной цепи;

· tgd - тангенс угла диэлектрических потерь (табл.3).

¾

Волновое сопротивление симметричной цепи:

Zв=, Ом,								                 (1.8)

где

· L - индуктивность цепи, Гн/км;

· C - емкость цепи, Ф/км.

¾

Коэффициент затухания в кабельной симметричной цепи:

a=[]×8,69 , дБ/км,				                                         (1.9)

где

· R - сопротивление цепи, Ом/км;

· G - проводимость изоляции цепи, Cм/км;

· L - индуктивность цепи, Гн/км;

· C - емкость цепи, Ф/км.

¾

Коэффициент фазы:

b=w, рад/км, 							                             (1.10)

где

· w - круговая частота (w=2pf);

· L - индуктивность цепи, Гн/км;

· C - ёмкость цепи, Ф/км.

¾

Скорость распространения энергии:

=1LC,  км/с,								                 (1.11)

где

· L - индуктивность цепи, Гн/км;

· C - емкость цепи, Ф/км.

Расчет первичных (R, L, C, G) и вторичных (α, β, ZВ, v.) параметров передачи выполняют по формулам, приведенным выше.

Дли вычисления  R и L используют функции  F(kr), G(kr), H(kr), Q(kr),  значения которых указаны в [l, табл. 6.1] . Если величины kr не совпадают с приведенными в этой таблице, применяют линейную интерполяцию.

Задача 2

Методические указания к решению задачи 2

Рассчитать параметры передачи стандартизованной коаксиальной пары, исходные данные взять из табл. 5, 6,7.

Исходные данные для расчета                                                           Таблица 5

| Параметр | Предпоследняя цифра номера студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Диаметр внутреннего пр. d, мм | 2,6 | 2,5 | 2,45 | 2,5 | 2,6 | 2,55 | 2,45 | 2,6 | 2,5 | 2,55 |

Исходные данные для расчета                                                  Таблица 6

| Параметр | Последняя цифра номера студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Внутренний диаметр внешнего проводника. D,мм | 9.4 | 9.45 | 9.5 | 9.4 | 9.45 | 9.5 | 9.4 | 9.45 | 9.5 | 9.4 |

Исходные данные для расчета                                                               Таблица 7

| Параметр | Последняя цифра номера студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Система передачи | ИКМ-480 |  | ИКМ-1920 | К-1920 | К-3600 | К-5400 | ИКМ-480 | ИКМ-1920 | К-1920 | К-3600 | К-1920 |

Для аналоговой системы передачи типа К расчет дать для пяти значений частот, распределенных примерно равномерно в диапазоне от ƒн - нижней до ƒв - верхней частоты линейного спектра [1, табл. 1.2]

Для цифровой системы передачи типа ИКМ расчет дать для пяти значений частот (0,5; 0,6 ... 1,0) ƒт., где  ƒт  ~ тактовая частота, МГц, соответствующая скорости передачи, Мбит/с [1, табл. 1.3]. Материал внутреннего и внешнего  проводников – медь.

По результатам расчетов построить графики частотной зависимости параметров передачи, дать их анализ и сравнить с типовыми [1, рис. 6.10 и 6.12].

1. Основные формулы

¾

Активное сопротивление коаксиальной пары с медными проводниками:

R==0,0835⋅f⋅1d+1D, Ом/км.				          (2.1)

где

- d - диаметр внутреннего проводника, мм;

- D - диаметр внешнего проводника, мм;

- f – заданная частота, Гц;

Индуктивность коаксиальной цепи:

, Гн/км,		                      (2.2)

где

· Lа - внутренняя индуктивность внутреннего проводника, Гн/км;

· Lб - внутренняя индуктивность внешнего проводника, Гн/км;

· Lвн - внешняя индуктивность цепи (или наружная межпроводниковая индуктивность), Гн/км.

¾

Емкость коаксиальной  цепи:

C=εr∙10-6/[18∙1n(D / d )], Ф/км,					                         (2.3)

где

·  εr - диэлектрическая проницаемость изоляции коаксиальной пары [1,табл. 6.3].

.	¾

Проводимость изоляции коаксиальной цепи:

G=wCtgd, Cм/км,								               (2.4)

где

· w - круговая частота (w=2pf);

· C - ёмкость коаксиальной цепи;

· tgd - тангенс угла диэлектрических потерь [1,табл. 6.3].

¾

Величина волнового сопротивления коаксиального кабеля на частотах >2 МГц  практически не изменяется и может определяться непосредственно через габаритные размеры коаксиальной пары (d и D) и параметры изоляции ():

Z‰=60εrlnDd,	Ом.							                (2.5)

Для определения волнового сопротивления на низких частотах можно воспользоваться выражениями используемыми для оценки Zв симметричных цепей.

В области высоких частот коэффициент затухания  целесообразно выражать непосредственно через габаритные размеры  (d и D) и параметры изоляции ( и tg):

α=αм+αд=6,05fεrln(D/d)(1d+1D)⋅10−3+9,08⋅fεr⋅tgδ⋅10−5,  дБ/км. 	                 (2.6)

Коэффициент фазы определяет угол сдвига между током (или напряжением) на протяжении одного километра. Для определения коэффициента фазы в областях высоких частот  можно пользоваться выражением :

=εrс, рад/км,					                                         (2.7)

В области высоких частот , когда скорость не зависит от частоты и определяется только параметрами кабеля,  скорость распространения электромагнитной энергии можно  выразить через :

υ=cεr, км/с,								                    (2.8)

где

- с -скорость света (300 000 км/с).

Задача 3

Рассчитать длину регенерационного участка оптического кабеля. Выбрать конструкцию оптического кабеля и нарисовать эскиз поперечного сечения с указанием всех элементов в зависимости от числа оптических волокон соответствующего  варианта (табл.9).

Исходные данные взять из табл. 8, 9.

Исходные данные для расчета                                                               Таблица 8

| Параметр | Предпоследняя |  |  | цифра | номера студенческого билета |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |  |
| Дисперия пс/нм.км. | 17 | 1.3 | 17.2 | 1.5 | 17.4 | 2.0 | 17.7 | 2.5 | 18.0 | 3.0 |  |
| Затухание , дБ/км. | 0.25 | 0.3 | 0.24 | 0.31 | 0.23 | 0.32 | 0.22 | 0.33 | 0.23 | 0.34 |  |
| Ширина источ.изл. δλ, нм. | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  |
| Длина волны  , мкм. Потери в нераз.соед. н, дБ. | 1,55 0.02 | 1,3 0.03 | 1,55 0.04 | 1,3 0.05 | 1,55 0.02 | 1.3 0.03 | 1,55 0.04 | 1,3 0.05 | 1,55 0.02 | 1,3 0.03 |  |

Исходные данные для расчета                                                               Таблица 9

| Параметр | Последняя цифра номера студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | 2 | 3 | 4 | ' 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |  |
| Системы СЦИ | СТМ-1 | СТМ-16 | СТМ-4 | СТМ-64 | СТМ-1 | СТМ-16 | СТМ-1 | СТМ-64 | СТМ-4 | СТМ-16 |  |
| Энергетич. .потенциал сист. П, дБ. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 |  |
| Число волокон в кабеле т | 12 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 8 | 16 | 20 | 24 |  |
| Строит. длина ОК lc, км. | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 |  |

Методические указания к решению задачи 3

Основные формулы

В ВОЛС через определённое расстояние, называемое длинной регенерационного участка, устанавливают регенераторы, которые усиливают и восстанавливают световые импульсы, подверженные затуханию и искажению формы при прохождении по линейному тракту.

Длина регенерационного участка Lр1, ограниченная дисперсией сигналов в оптическом волокне, т.е. уширением импульсов, не должна превышать величину:

LP1≤0,25D⋅δλ⋅B,км;                                                                                      (3.1)

где

D - удельная хроматическая дисперсия ОВ пс/нм.км. (табл.8);

δλ - ширина спектральной линии источника излучения нм. (табл.8);

В - скорость передачи цифрового сигнала в линии для систем СТМ  Гбит./с. [1табл.1.4]

Длина регенерационного участка Lр2, ограниченного энергетическими характеристиками ВОЛС, определяется выражением:

, км;                                                                                    (3.2)

где

П – энергетический потенциал системы дБ. (табл.9);

н – величина потерь в неразъемных соединениях дБ. (табл.8);

р – величина потерь в разъемных соединениях дБ, р  =0.3;

lc – строительная длина кабеля км. (табл.9);

 – величина затухания ОВ дБ/км. (табл.8).

В результате расчета сравнивается длина регенерационного участка Lр1 ограниченного дисперсией с длиной регенерационного участка  Lр2,  ограниченного потерями в линии и выбирается окончательный вариант.  Конструкция оптического кабеля выбирается исходя из количества волокон для заданного варианта (табл.9) из [1,2,3.].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. В.А. Андреев , Э.Л Портнов, Л.Н Кочановский.  Направляющие системы эле-

ктросвязи. Учебник для вузов. Том1-Теория передачи и влияния.-М. 2009.

Дополнительная

2. Э.Л.Портнов. Оптические кабели связи и пассивные компоненты волоконно-оптических линий связи: Учебное пособие для вузов. - М. 2007.

3. Э.Л. Портнов  Оптические кабели связи их монтаж и измерение. Учебное пособие. - М. 2012.

Подписано в печать            Формат

Объем      усл. п.л.             Тираж     экз. заказ

ООО  «Инсвязьиздат».  Москва,  ул.  Авиамоторная, 8.