Задача 6

Анализ гармонических колебаний

в длинной линии без потерь

Воздушная длинная линия без потерь состоит из двух участков с одинаковым волновым сопротивлением ρ, напряжение на входе линии .

Первичные параметры каждого участка выбраны так, что фазовая скорость Vф, а, следовательно, и длина волны λ на всех участках одинакова. В соответствии со своим вариантом выберите схему линии в табл. 1.6 и рассчитайте параметры линии и нагрузок через M и N.

- Рассчитайте входное сопротивление Zвх2 и определите режим работы линии длиной 2.

- Рассчитайте сопротивление нагрузки Z’2 линии длиной 1 как параллельное соединение Z1 и  Zвх2 и вычислите значение коэффициента отражения линии длиной 1.

- Рассчитайте входное сопротивление Zвх1 и определите режим работы линии длиной 1.

- Рассчитайте действующие значения токов и напряжений в линии:  1, 2,  2,  2,  2.

- Рассчитайте распределение действующего значения напряжения вдоль каждого участка линии, выбрав не менее пяти расчётных точек в промежутке от y = 0 до  y = λ\4. Постройте отдельно для каждого участка линии графики распределения действующего значения напряжения  в пределах изменения y:   0 ≤ y ≤ 1;   0 ≤ y ≤ 2.

- Рассчитайте значение коэффициента бегущей волны КБВ в линии длиной 1.

Таблица 1.6

- Для вариантов А, Б, В, Г определите значение сопротивления R, которое надо подключить вместо Z1, чтобы в линии длиной 1 установился режим бегущей волны. Нарисуйте качественный график распределения действующего значения напряжения вдоль линии длиной 1 при выбранном  R.

- Для варианта Д рассчитайте входное сопротивление Zвх2 и определите режим работы линии длиной 2 при условии, что Z2=0. Нарисуйте качественный график распределения действующего значения напряжения вдоль линии длиной 2 при Z2=0. Сделайте вывод, изменится ли режим работы участка линии длиной 1 при Z2=0 и почему.