МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ

И СЕРТИФИКАЦИЯ

Методические указания по выполнению

курсовых и самостоятельных работ

|  |  | УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ | 5 |
|  |  | ЗАДАЧИ ПО ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ |  |
|  | Задача 1 | ### Взаимозаменяемость гладких Цилиндрических соединений | 6 |
|  | Задача 2 | Расчет посадки для подшипника скольжения | 12 |
|  | Задача 3 | Взаимозаменяемость резьбовых соединений | 21 |
|  | Задача 4 | Взаимозаменяемость шлицевых соединений | 25 |
|  | Задача 5 | Выбор посадок для подшипников качения | 31 |

4 или 5 – на выбор

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

| СА | - система отверстия; |
| --- | --- |
| СВ | - система вала; |
| S | - зазор в соединении; |
| Smin | - зазор наименьший; |
| Smax | - зазор наибольший; |
| Sm | - зазор средний; |
| N | - натяг в соединении; |
| Nmin | - натяг наименьший; |
| Nmax | - натяг наибольший; |
| Nm | - натяг средний; |
| S(N) | - зазор или натяг в соединении; |
| T | - допуск; |
| TA | - допуск размера А; |
| TS, TN, TS(N) | - допуск посадки с зазором, натягом, переходной – соответственно; |
| TD | - допуск отверстия; |
| Td | - допуск вала; |
| ES, EI | - верхнее и нижнее предельные отклонения отверстия; |
| es,ei | - верхнее и нижнее предельные отклонения вала; |
| Eb | - основное отклонение отверстия или вала; |
| ESA,EIA,esA,eiA | - предельные отклонения отверстия и вала размера А; |
| D | - номинальный размер отверстия; |
| d | - номинальный размер вала; |
| D, d | - номинальный размер соединения (D=d); |
| Dmin | - наименьший предельный размер отверстия; |
| Dmax | - наибольший предельный размер отверстия; |
| dmin | - наименьший предельный размер вала; |
| dmax | - наибольший предельный размер вала; |
| IT | - стандартный допуск; |
| A, B…, H…, M…, V…, Z | - стандартные основные отклонения отверстия; |
| a, b…,h…, m…, v…, z | - стандартные основные отклонения вала; |
| IT5…IT11 и т.д. | - квалитеты точности, например, 5-ый, 11-ый; |
| K5…H7 и т.д. | - стандартные поля допусков отверстия; |
| k5…h7 и т.д. | - стандартные поля допусков вала; |
| На схемах принято указывать номинальные размеры в мм, а предельные отклонения в мкм (1 мкм=0,001 мм). |  |

### ЗАДАЧИ ПО ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ

### ЗАДАЧА 1

### ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ГЛАДКИХ

### ЦИЛИНДРИЧЕСКИХСОЕДИНЕНИЙ

Условие. Для приведенных в табл. 1.1 посадок, заданных в системе ЕСДП, определить предельные размеры деталей, допуски размеров, наибольший и наименьший зазоры (натяги), допуски посадок; для переходных посадок рассчитать вероятность получения зазоров и натягов. Построить схему расположения полей допусков вала и отверстия.

Вычертить эскизы сопрягаемых деталей и проставить на них обозначения полей допусков и посадок всеми способами, предусмотренными стандартом.

Таблица 1.1

| Ва-риант | Обозначение посадки |
| --- | --- |
| 23 | 40F8/h8 |

##### УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ

Решение задачи ведется в следующей последовательности:

1. В зависимости от номинального значения диаметра и поля допуска по [3,4.] выбираются предельные отклонения отверстия: ES - верхнее отклонение размера отверстия; EI - нижнее отклонение размера отверстия. В зависимости от номинального значения диаметра и поля допуска выбирают также предельные отклонения вала (см. приложение I, табл. 1): es - верхнее отклонение размера вала, ei – нижнее отклонение размера вала.

2. Определяются предельные размеры отверстия и вала, допуски размера отверстия и вала.

Наибольший предельный размер отверстия

Dmax = DH+ ES,

где DH - номинальный диаметр отверстия.

Наименьший предельный размер отверстия

Dmin = DH+ EI.

Допуск отверстия

TD = Dmax - Dmin = ES - EI.

Наибольший предельный размер вала

dmax= dH +es,

где dH - номинальный диаметр валa.

Наименьший предельный размер вала

dmin= dH + ei.

Допуск вала

Td = dmax  - dmin = es – ei.

3. Рассчитываются наибольшие и наименьшие зазоры или натяги в зависимости oт характера посадки.

Наибольший и наименьший зазор (для посадки с зазором)

Smax = Dmax - dmin =ES - ei,

Smin = Dmin - dmax = EI – es.

Допуск посадки          Ts= Smax - Smin=TD + Td.

Допуск любой посадки равен сумме допусков отверстия и вала, составляющих соединение.

Наибольший и наименьший натяги (для посадок с натягом)

Nmax = dmax  - Dmin = es – EI,

Nmin = dmin – Dmax = ei – ES.

При расчете переходной посадки определяются максимальный зазор и максимальный натяг.

В случае расчета только зазоров минимальный зазор (для переходной посадки) может получиться со знаком минус, который указывает на то, что это натяг; в переходных посадках наименьший зазор численно равен наибольшему натягу.

Допуск переходной посадки (допуск натяга TN или допуск зазора ТS)

TN = ТS = Nmax - Nmin = Smax - Smin = Nmax + Smax = TD + Td.

4. Для переходных посадок проводится расчет на вероятность получения натягов и зазоров.

Характер переходных посадок, трудоемкость сборки и разборки соединений определяются вероятностью получения натягов и зазоров.

При расчете вероятности зазоров и натягов обычно исходят из нормального закона распределения размеров деталей при изготовлении, характеризующегося кривой, приведенной на рис. 1.1 и расположенной симметрично относительно центра группирования. В этом случае распределение натягов и зазоров также будет подчиняться закону нормального распределения, а вероятности их получения определяются с помощью интегральной функции вероятности Ф(Z), значения которой приведены в табл. 1.2:

ФZ=11π0Zexp−Z22dZ.

При выполнении расчета определяются средний натяг или средний зазор как

NC=Nmax+Nmin2,SC=Smax+Smin2.

Вероятность натяга   РN = 0,5 + Ф(Z).

Р=Ф(Z)

P=0,5

Z=0

N=0

N

S

3N

3N

Рис. 1.1. Кривая закона

нормального распределения

Средний натяг (зазор) является центром группирования кривой распределения (см. рис. 1.1). Среднее квадратическое отклонение натяга (зазора)

σN=σS=16TD2+Td2,

где TD- допуск на размер отверстия;

Td - допуск на размер вала.

Зона рассеивания натягов и зазоров в посадке определяется величиной 6. Вероятностные предельные натяги и зазоры

Nmax вер = NC + 3N;  Nmin вер= NC - 3N;

Smax вер= SC + 3S;  Smin вер = SC - 3S.

Определяется предел интегрирования (при Ni = 0 или Si = 0) как

Z=NCσN  или   Z=SCσS.

Из табл. 1.2 по найденному значению Z определяется значение Ф(Z). Рассчитываются вероятность натягов (или процент натягов) и вероятность зазоров (процент зазоров).

Если всю площадь в границах 3 принять за единицу (или 100%), то вероятность натягов и зазоров

PN1=0,5+ΦZ;   PS1=0,5−ΦZ.

Процент соединений с натягом   PN=100⋅PN1.

Процент соединений с зазором   PS=100⋅PS1.

На сборочных чертежах посадка указывается в виде дроби, в числителе которой - поле допуска отверстия, в знаменателе - поле допуска вала. При обозначении посадки (рис. 1.2) вместо условных обозначений полей допусков указываются предельные отклонения размеров (мм) с указанием знака отклонения либо условными обозначениями предельных отклонений с указанием справа в скобочках их числовых величин (мм).

###### Таблица 1.2

###### Значения Ф(Z)

| Z | Ф(г) | Z | Ф(Z) | Z | Ф(Z) | Z | Ф(Z) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 0,0040 | 0,29 | 0,1140 | 0,64 | 0,2389 | 1,50 | 0,4332 |
| 0,02 | 0,0080 | 0,30 | 0,1179 | 0,66 | 0,2454 | 1,55 | 0,4394 |
| 0,03 | 0,0120 | 0,31 | 0,1217 | 0,68 | 0,2517 | 1,60 | 0,4452 |
| 0,04 | 0,0160 | 0,32 | 0,1255 | 0,70 | 0,2580 | 1,65 | 0,4505 |
| 0,05 | 0,0199 | 0,33 | 0,1293 | 0,72 | 0,2642 | 1,70 | 0,4554 |
| 0,06 | 0,0239 | 0,34 | 0,1331 | 0,74 | 0,2703 | 1,75 | 0,4599 |
| 0,07 | 0,0279 | 0,35 | 0,1368 | 0,76 | 0,2764 | 1,80 | 0,4641 |
| 0,08 | 0,0319 | 0,36 | 0,1406 | 0,78 | 0,2823 | 1,85 | 0,4678 |
| 0,09 | 0,0369 | 0,37 | 0,1443 | 0,80 | 0,2881 | 1,90 | 0,4713 |
| 0,10 | 0,0398 | 0,38 | 0,480 | 0,82 | 0,2939 | 1,95 | 0,4744 |
| 0,11 | 0,0438 | 0,39 | 0,1517 | 0,84 | 0,2995 | 2,00 | 0,4772 |
| 0,12 | 0,0478 | 0,40 | 0,1554 | 0,86 | 0,3051 | 2,10 | 0,4821 |
| 0,13 | 0,0517 | 0,41 | 0,1591 | 0,88 | 0,3106 | 2,20 | 0,4861 |
| 0,14 | 0,0557 | 0,42 | 0,1628 | 0,90 | 0,3159 | 2,30 | 0,4893 |
| 0,15 | 0,0596 | 0,43 | 0,1664 | 0,92 | 0,3212 | 2,40 | 0,4918 |
| 0,16 | 0,0636 | 0,44 | 0,1700 | 0,94 | 0,3264 | 2,50 | 0,4938 |
| 0,17 | 0,0675 | 0,45 | 0,1736 | 0,96 | 0,3315 | 2,60 | 0,4953 |
| 0,18 | 0,0714 | 0,46 | 0,1772 | 0,98 | 0,3365 | 2,70 | 0,4965 |
| 0,19 | 0,0753 | 0,47 | 0,1808 | 1,00 | 0,3413 | 2,80 | 0,4974 |
| 0,20 | 0,0793 | 0,48 | 0,1844 | 1,05 | 0,3531 | 2,90 | 0,4981 |
| 0,21 | 0,0832 | 0,49 | 0,1879 | 1,10 | 0,3643 | 3,00 | 0,49865 |
| 0,22 | 0,0871 | 0,50 | 0,1915 | 1,15 | 0,3749 | 3,20 | 0,49931 |
| 0,23 | 0,0910 | 0,52 | 0,1985 | 1,20 | 0,3849 | 3,40 | 0,49966 |
| 0,24 | 0,0948 | 0,54 | 0,2054 | 1,25 | 0,3944 | 3,60 | 0,49984 |
| 0,25 | 0,0987 | 0,56 | 0,2123 | 1,30 | 0,4032 | 3,80 | 0,499928 |
| 0,26 | 0,1020 | 0,58 | 0,2190 | 1,35 | 0,4115 | 4,00 | 0,499968 |
| 0,27 | 0,1064 | 0,60 | 0,2257 | 1,40 | 0,192 | 4,50 | 0,499997 |
| 0,28 | 0,1103 | 0,62 | 0,324 | 1,45 | 0,4265 | 5,00 | 0,499997 |

Пример. Для посадки  65H7/n6 выполняем необходимые расчеты, указанные в условии задачи 1.

1. Отклонения отверстия 65Н7 выбираем по [3,4]. В интервале диаметров 50 - 80 мм для поля допуска Н7 основного отверстия 7-го квалитета верхнее отклонение ES = +30 мкм, нижнее отклонение EI = 0.

65

Dmax=65,03

Dmin=65

dmax=65,039

dmin=65,02

ei=0,02

ES=0,03

TD=0,03

H7

Smax=0,01

Nmax=0,039

Td=0,019

es=0,039

n6

+0,039

+0,02

+0,03

0

0

65H7

65+0,03

65H7(+0,03)

65n6

65

65n6(        )

+0,039

+0,02

+0,039

+0,02

65H7/n6

65

65H7/n6(    )

+0,03

+0,039

+0,02

+0,03

+0,039

+0,02

Рис. 1.2. Схема полей допусков

и эскизы сопрягаемых деталей

2. Отклонения вала 65n6 выбираем ли [3,4]. Верхнее отклонение размера вала es = + 39 мкм, нижнее отклонение размера вала ei = +20 мкм.

3. Определяем предельные размеры и допуски размера отверстия и вала. Отверстие Dmax = DH + ES = 65 + 0,03 = 65,03 мм,

Dmin = DH + EI = б5 + 0 = 65 мм,

TD = Dmax - Dmin = ES – EI = 65,03 - 65 = 0,03 - 0 = 0,03мм.

Вал dmax = dH + es = 65 + 0,039 = 65,039 мм,

dmin = dH + ei = 65 + 0,02 = 65,02 мм,

Td = dmax - dmin = es – ei = 65,039 – 65,02 = 0,039 - 0,02 = 0,019 мм.

Наибольшие и наименьшие табличные зазоры

Smax = Dmax - dmin = 65,03 - 65,02 = 0,01 мм, Smin = 65 – 65,039 = - 0,039 мм.

Знак минус указывает, что это натяг;

Smin = -Nmax = -0,039 мм;  Nmax = 0,039 мм.

Допуск посадки

Tпос = Smax + Nmax = 0,01 + 0,039 = 0,049 мм.

4. Так как посадка переходная, то рассчитаем вероятность появления при сборке натягов и зазоров.

Средний натяг

NC=N+Nmin2=Nmax−Smax2=39−102=14,5мкм.

5. Среднее квадратичное отклонение натяга

σN=16TD2+Td2=16302+192≈5,9мкм.

6. Зона рассеивания натягов и зазоров

Nmax вер = NC + 3N = 14,5 + 35,9 = 32,2 мкм.

Nmin вер= NC - 3N = 14,5 - 55,9 = -3,2 мкм (зазор).

7. Предел интегрирования

Z=NCσN=14,55,9=2,46.

Из табл. 1.2 по Z = 2,46 определяется значение Ф(Z) = 0,493.

Вероятность натяга  P1N = 0,5 + 0,493 = 0,993.

Bероятность зазора P1S == 0,5 - 0.493 = 0,007.

Следовательно, при сборке примерно 99,30 % всех соединений будут с натягом, а 0,7 % соединений - с зазором.

## ЗАДАЧА 2

РАСЧЕТ ПОСАДКИ ДЛЯ ПОДШИПНИКА СКОЛЬЖЕНИЯ

l

d  н.с.

Рис. 2.1

Условие. Рассчитать и выбрать стандартную посадку с зазором из системы ЕСДП для опорного подшипника скольжения по заданному варианту (рис. 2.1, табл. 2.1), работающего в условиях жидкостного трения, при средней температуре смазочного слоя

700 С. Коэффициент запаса точности    КТ = 1,5. Для выбранной посадки: начертить схему полей допусков сопрягаемых деталей; определить наибольшие и наименьшие предельные размеры вала и отверстия, наибольший и наименьший зазоры, допуск посадки. Вычертить эскиз соединения, обозначив на нем посадку и эскизы сопрягаемых деталей, проставив размеры с предельными отклонениями.

Примечание. Право выбора материалов деталей предоставляется студенту.

### Таблица 2.1

| Вариант | Номин. диаметр со-единения d н.с.,мм | Длина подшипника l, мм | Число оборотов вала n, об/мин | Радиальная нагрузка на цапфу Fr, Н | Марка масла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 80 | 100 | 1800 | 50000 | Автомоб. АС-10 |

Указания к решению

Известно, что при гидродинамическом режиме работы масляный клин в подшипнике скольжения возникает только в области определенных зазоров между цапфой вала и вкладышем подшипника. Поэтому задачей настоящего расчета является нахождение оптимального расчетного зазора и выбор по нему стандартной посадки.

Рассмотрим упрощенный метод расчета и выбора посадок, изложенный в [3,4].

Толщина масляного слоя в месте наибольшего сближения поверхностей отверстия и вала                           h=S21−x,

где S – диаметральный зазор; x=2eS - относительный эксцентриситет;             е – абсолютный эксцентриситет вала в подшипнике при зазоре S.

Принципиальный график зависимости толщины масляного слоя от величины зазора S приведен на рис. 2.2.

h

h/

[hmin]

S

[Smax]

Sопт

Smin

Smax

Smin

TS

Рис. 2.2

Как видно из рис. 2.2, определенной толщине масляного слоя соответствуют два зазора. Например, [hmin] соответствуют зазоры [Smin] и [Smax]. Допустимая минимальная толщина масляного слоя, при которой еще обеспечивается жидкостное трение,

[hmin] = K(RZD+RZD+g) =

=K(4RaD+4Rad+g),

где К2 – коэффициент запаса надежности по толщине масляного слоя; g – добавка на неразрывность масляного слоя

(g = 2 - 3 мкм).

Поэтому необходимо соблюдать условие

h  [hmin],  Smin  [Smin],                                              (2.1)

где [Smin] – минимальный допустимый зазор, при котором толщина масляного слоя равна допустимой [hmin].

Относительный эксцентриситет хmin, соответствующий зазору Smin, из-за возможности возникновения самовозбуждающихся колебаний вала в подшипнике рекомендуется принимать не менее 0,3, т.е. xmin  0,3.

Для определения х используем приведенную в [3,4] зависимость

h=dH.C.2⋅μ⋅ωP⋅1−x⋅CR,

где  - угловая скорость вала, рад/с; СR – коэффициент нагруженности подшипника; P – среднее удельное давление (Па);

P=Frl⋅dH.C.,

где Fr – радиальная нагрузка по цапфу, Н;  l, dH.C. – длина подшипника и номинальный диаметр соединения, м;  - динамическая вязкость смазочного масла при рабочей температуре tn, Hс/м2,

μ=μt0tиtnn,

Здесь μt0 – динамическая вязкость при tи = 50oC (или 100оС) (табл. 2.2); tи – температура испытания масла (50 или 100°С); n – показатель степени, зависящий от кинематической вязкости масла  :

| 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 1,9 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |

Обозначив 1−x⋅CR=A, из формулы (2.1) получим:

A=2hdH.C.μ⋅ωP .                                           (2.2)

Таблица 2.2

| Наименование и марка масла | Стандарт ГОСТ | Вязкость |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кинематическая, сСТ | динамическая, 103 Нс/м2 |
| Легкие индустриальные: Сепаратное Л | - | Вязкость при 50оС |  |
|  |  | 6,0-10,0 | 5,4-9 |
| Средние индустриальные: Сепаратное Т | - | 14-17 | 12,6-15,3 |
| И-20А | 20799-75 | 17-23 | 15,3-20,7 |
| И-25А | 20799-75 | 24-27 | 21,6-24,2 |
| И-30А | 20799-75 | 28-33 | 25,2-29,7 |
| И-40А | 20799-75 | 35-45 | 31,5-40,5 |
| Турбинные: Т22 | 32-74 | 20-23 | 18-20,7 |
| Т30 |  | 28-32 | 25,2-28,8 |
| Т46 |  | 44-48 | 39,6-43,2 |
| Т57 |  | 55-59 | 49,5-53,1 |
|  |  | Вязкость при 100оС |  |
| Тяжелые индустриальные: Автомобильные: АС-6 | 10541-78* |  6 |  5,4 |
| АС-8 |  | 8  0,5 | 7,2  0,45 |
| АС-10 |  | 10  0,5 | 9  0,45 |

На рис. 2.3 приведены зависимости А от х и отношения l/dH.C. Для определения хmin по формуле (2.2) необходимо определить Аh, соответствующее [hmin]:                                          Ah=2⋅hmindH.C.μ⋅ωP.

По рис. 2.3 можно определить хmin – относительный эксцентриситет, соответствующий зазору [Smin]; хопт и Аопт – относительный зазор и параметр А, соответствующие оптимальному зазору Sопт, при котором толщина масляного слоя достигает наибольшего значения h/; Ах – значение параметра А при х = 0,3.

=1,2

0,56

0,36

0,48

0,60

0,44

0,52

0,28

0,3

0,98

0,4

0,94

0,9

0,96

0,8

0,9

0,7

0,92

0,6

x

0,5

A

0,20

0,24

0,32

0,40

1,5

1,3

1,1

1,0

0,9

0,8

0,5

0,6

0,4

0,7

xmax

xmin

Ah

0,28

0,18

0,24

0,30

0,22

0,26

0,14

A

0,12

0,16

0,20

0,10

x

Рис. 2.3

1,5

1,3

1,1

1,0

0,9

0,8

0,5

0,6

0,4

0,7

1,2

Минимальный допустимый зазор

Smin=Kϕ⋅2⋅hmin1−xmin⋅AxAh,

где К - коэффициент, учитывающий угол охвата (табл. 2.3).

Таблица 2.3

| Угол охвата , град. | Отношение l/dH.C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,0 |
|  | Коэффициент К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3600 | 0,896 | 0,913 | 0,921 | 0,932 | 0,948 | 0,963 | 0,975 | 0,990 | 0,982 | 1,009 | 1,033 | 1,083 |
| 1800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1200 | 0,958 | 0,908 | 0,921 | 0,907 | 0,891 | 0,872 | 0,860 | 0,852 | 0,821 | 0,829 | 0,814 | - |

Максимальный допустимый зазор при h = [hmin]

Smax=Kϕ⋅2⋅hmin1−xmax.

При выборе посадки необходимо выполнить условие

Smax   [Smax].                                                (2.3)

При этом

Smax=Smax−ΔtS−ΔRaS−Tизн,

где  Δts- поправка, связанная с различием коэффициентов линейных расширений материалов вала и втулки или существенным различием температур соединенных деталей, Δts=dH.C.(αD⋅ΔtD−αdΔtd). Здесь D, d – коэффициенты линейного расширения втулки и вала (табл. 2.4); tD, td -  разность между рабочей и нормальной (200С) температурами; ΔRaS- поправка, связанная с наличием неровностей на поверхностях вала и втулки, ΔRaS=8(RaD + Rad ); Тизн – допуск на износ.

Таблица 2.4

| Марка материала | Коэффициент линейного расширения -6 1/град. | Марка материала | Коэффициент линейного расширения -6 1/град. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь 30 | 12,1 | Чугун | 11 |
| Сталь 35 | 12 | Бронза БРОЦС6-6-3 | 17,1 |
| Сталь 40 | 11,9 | Бронза БРАЖ9-4 | 16,2 |
| Сталь 45 | 11,9 | Латунь ЛАЖМц60-1-1 | 21,6 |
| Сталь 50 | 11,2 | Латунь ЛМцС 56-2-2 | 21 |

Величина допуска на износ может задаваться числовым значением, рассчитанным по требуемой долговечности подшипника, или определяться по предписанному коэффициенту запаса точности КТ:

Tизн= Smaxnon−Smin  ⋅1−1KТ,

где      Smaxnon=Smax−ΔtS−ΔRaS.

При выборе посадки необходимо использовать дополнительное условие, по которому средний зазор SC в посадке должен быть примерно равен оптимальному Sопт:

Sопт=2 hmin1−xопт⋅АоптАh.

Если при выборе посадки не удается выполнить условия (2.1) и (2.3), то следует произвести проверку правильности выбора посадки теоретико-вероятностным методом, определив для этого вероятностные зазоры:

Sminв=SC−0,5TD2+Td2;          Smaxв=SC+0,5TD2+Td2.

При невыполнении условий

Sminв≥Smin             и             Smaxв≤Smax

необходимо провести повторный расчет. При этом разрешается выбрать другую смазку (изменить  ).

Пример. Рассчитать и выбрать по ГОСТ 25347-82 посадку с зазором для подшипника скольжения, работающего в условиях жидкостного трения при следующих данных: dH.C. = 115 мм; l = 100 мм; n = 800 об/мин или ω=π⋅n30=3,14⋅80030=83,771c ;  масло И-20А с 50= 2010-3Hс/м2 (см. табл. 2.2); КТ = 1,5; Fr = 16000 H.

Принимаем, что подшипник с углом охвата  = 3600 работает при температуре tn = 700C, вкладыш – из бронзы БРОЦС6-6-3, вал – из стали 40.

Решение

- Среднее удельное давление

P=FrdH.C.⋅l=160000,115⋅0,1=1,39⋅106Hм2.

- Допустимая толщина масляного слоя

[hmin] = 2(4RaD + 4Rad +g)10-6 = 24    4  0,2 + 3)10-6 = 10,810-6м,

где RaD = 0,4 мкм, Rad = 0,2 мкм приняты по приложению II или [3,4].

- Динамическая вязкость масла при температуре работы подшипника

μ=μ50⋅tиtnn=20⋅10−3⋅50701,9=10,55⋅10−3H⋅cм2,

где n = 1,9 (см. стр. 15).

- Значение

Ah=2⋅hmindH.C.μ⋅ωP=2⋅10,8⋅10−60,11510,55⋅10−3⋅83,771,39⋅106=0,236.

- По рис. 2.3 при Ah = 0,236 и l/dH.C.  = 100/115 = 0,9 для подшипника с углом охвата  = 3600 находим хmin  0,3 (принимаем хmin = 0,3); хmax = 0,932; хопт = 0,49; Аопт = 0,435; Ax = 0,409 (значение А при х = 0,3).

- Минимальный допустимый зазор

Smin=Kϕ⋅2hmin1−xmin⋅AxAh=0,963⋅2⋅10,8⋅10−61−0,3⋅0,4090,236=51,5⋅10−6м,

где К = 0,963 для  = 3600 взят из табл. 2.3.

- Максимальный допустимый зазор

Smax=Kϕ⋅2⋅hmin1−xmax=0,963⋅2⋅10,8⋅10−61−0,932=305,9⋅10−6м.

- Максимальный допустимый зазор с поправками

Smaxnon=Smax−ΔtS−ΔRaS=

=Smax−dH.C.αD⋅ΔD−αd⋅Δtd−8⋅RaD+Rad=

=305,910-6–0,115(17,110-650 – 11,910-650) –8(0,4 + 0,2)10-6=270,0510-6м,

где D = 17,110-6 для бронзы БРОЦС6-6-3, d = 11,910-6 для стали 40 взяты из табл. 2.4.

- Допуск на износ при запасе точности КТ = 1,5

Tизн= Smaxnon−Smin ⋅1−1KT=270,05−51,510−61−11,5=72,85⋅10−6м.

Максимальный допустимый зазор с учетом допуска на износ

Smax=Smaxnon−Tизн=270,05−72,85=197,2мкм.

- Для выбора посадки желательно, чтобы средний зазор в посадке SC  был примерно равен оптимальному Sопт:

Sопт=2⋅hmin1−xопт⋅АоптAh=2⋅10,8⋅10−61−0,49⋅0,4350,236=78,06⋅10−6м.

Толщина масляного слоя при Sопт

h'=Sопт2⋅1−хопт=78,062⋅1−0,49=19,9⋅10−6м.

- Выбираем посадку по табл. 3 приложения I или [8] из условия

Smin  [Smin],                 Smax  [Smax].

Отсюда                        ∅115H9f9 +0,087−0,036−0,123.

Для выбранной посадки Smin = 36 мкм, Smax = 210 мкм, SC = 123 мкм, ТD = 87 мкм, Тd = 87 мкм. Выбранные Smin, Smax не отвечают требованиям условия, однако эти отступления незначительны.

- Допустимость принятия выбранной посадки проверим теоретико-вероятностным методом:

Sminв=SC−0,5TD2+Td2=123−0,5872+872=61,5мкм>Smin;

Smaxв=SC+0,5TD2+Td2=123+0,5872+872=184,5мкм<Smax.

Следовательно, посадка выбрана правильно. Выполнить условие равенства SC и Sопт не удалось, поскольку потребовалось бы значительно сократить допуски TD и Td, что нежелательно.

- Схема полей допусков представлена на рис. 2.4, а эскизы соединения и сопрягаемых деталей – на рис. 2.5.

Рис. 2.4

H 9

f 9

Dmax = 115,087

Dmin = 115,0

dmax = 114,964

dmin =114,877

TD = 0,087

Td = 0,087

Smax = 0,210

Smin = 0,036

dH.C. = 115

0

0

100

115 Н9/f9

а)

115Н9(+0,087)

100

б)

115 f 9

в)

Рис. 2.5

## ЗАДАЧА 3

## ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Условия. Для резьбы М (табл. 3.1) определить номинальные и предельные размеры наружного, среднего и внутреннего диаметров наружной и внутренней резьбы. Установить наибольший и наименьший зазоры (или натяги) по среднему диаметру. Начертить схемы полей допусков по наружному, среднему и внутреннему диаметрам, обозначив величины отклонений.

Гайка

Болт

60о

60о

Р

d (D)

d2 (D2)

d1 (D1)

H

4

H

8

H

Рис. 3.1

Указания к решению

Решение задачи необходимо вести в следующей последовательности. Пользуясь зависимостями, приведенными в табл. 3.2, определяем номинальные размеры среднего диаметра болта d2 и гайки D2, внутреннего диаметра болта d1 и гайки D1. При этом наружный диаметр болта d принимаем равным номинальному, указанному в задании (рис. 3.1).

Определяем предельные размеры диаметров наружного (d) для болта, внутреннего (D1) для гайки и среднего (d2, D2) для болта и гайки. При подсчете диаметров предельные отклонения берутся из табл.1 и 2  приложения III.

### Таблица 3.1

| Вариант | Обозначение резьбы М |
| --- | --- |
| 23 | М22 х 2 6H7g6g |

Таблица  3.2

Размеры среднего и внутреннего диаметров метрической резьбы

| # Шаг резьбы Р, мм | Диаметр резьбы (болт и гайка) |  | # Шаг резьбы Р, мм | Диаметр резьбы (болт и гайка) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средний d2, D2 | Внутренний d1, D1 |  | Средний d2, D2 | Внутренний d1, D1 |
| 0,25 | d — 1 + 0,838 | d — 1 + 0,729 | 0,75 | d — 1 + 0,513 | d — 1 + 0,188 |
| 0,3 | d — 1 + 0,805 | d — 1 + 0,675 | 0,8 | d — 1 + 0,480 | d — 1 + 0,134 |
| 0,35 | d— 1 + 0,773 | d — 1 + 0,621 | 1 | d — 1 + 0,350 | d — 2 + 0,917 |
| 0,4 | d — 1 + 0,740 | d — 1 + 0.567 | 1,25 | d — 1 + 0,188 | d — 2 + 0,647 |
| 0,45 | d — 1 4- 0,708 | d — 1 + 0,513 | 1,5 | d — 1 + 0,026 | d — 2 + 0,376 |
| 0,5 | d — 1 + 0,675 | d — 1 + 0,459 | 1,75 | d — 2 + 0,863 | d — 2 + 0,106 |
| 0,6 | d — 1 + 0,610 | d — 1 + 0,350 | 2 | d — 2 + 0,701 | d — 3 + 0,835 |
| 0,7 | d — 1 + 0,545 | d — 1 + 0,242 | 2,5 | d — 2 + 0,376 | d — 3 + 0,294 |

Следует иметь в виду, что для резьб с зазором верхнее отклонение наружного диаметра гайки и нижнее отклонение внутреннего диаметра болта не нормируются. Рассчитываем наибольшие и наименьшие зазоры или натяги по среднему диаметру. Наибольший и наименьший зазоры

Smax = D2max – d2min = ES2 – ei2 ;

Smin = D2min – d2max = EI2 – es2 ,

где ES2 ; EI2 ; es2;  ei2 – соответственно верхнее и нижнее отклонения по среднему диаметру резьбы гайки и болта.

Для резьбы с натягом

Nmax = d2max – D2min = es2  –  EI2;

Nmin = d2min – D2max = ei2  –  ES2 .

Вычерчиваем схемы полей допусков по всем трем диаметрам и проставляем на них величины отклонений.

Пример.  Для резьбы М20 х 2,56H6g выполняем необходимые расчеты, указанные в условиях задачи 4.

- Номинальное значение наружного диаметра d (D) = 20 мм.

- Определяем значения наружного и внутреннего диаметров по табл. 3.2:

d2 = D2 = d – 2 + 0,376 = 20 – 2 + 0,376 = 18,376 мм;

d1 = D2 = d – 3 + 0,294 = 20 – 3 + 0,294 = 17,294 мм.

- Находим по табл. 1 приложения III предельные размеры болта. Наружный диаметр болта

dmax = dном + (-0,042) = 20 – 0,042 = 19,958 мм;        dmin =  20 – 0,377 = 19,623 мм.

Средний диаметр болта

d2max = 18,376 – 0,042 = 18,334 мм;    d2min = 18,376 – 0,212= 18,176 мм.

Внутренний диаметр болта

d1max = 17,294 – 0,042 = 17,252 мм;     d1min   не нормируется.

- Предельные размеры гайки по табл. 2 приложения III

D2max = 18,376 + 0,224 = 18,600 мм;  D2min = 18,376 мм;

D1max = 17,294 + 0,450 = 17,744 мм;

D1min = 17,294 мм;    Dmax  -   не нормируется;  Dmin = 20 мм.

5. Определяем наибольшие и наименьшие зазоры по среднему диаметру:

Smax = D2max – d2min = 18,600 – 18,176 = 0,436 мм;

Smin = D2min – d2max = 18,376 – 18,334 = 0,042 мм.

D

D2 max

D2 min

D1 min

D1 max

D1 = 17,294

+0,450

0

0

Рис. 3.2

D2 = 18,376

+0,224

0

0

Рис. 3.3

dmin

d2 max

d 2 min

d1

d1 max

d2

dmax

d

d2 = 18,376

d1 = 17,294

-0,042

-0,042

0

0

0

0

0

0

-0,377

-0,212

-0,042

d = 20

6. По результатам расчетов строим схему полей допусков резьбы гайки (рис. 3.2) и болта (рис. 3.3).

ЗАДАЧА 4

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Условие. Для заданного шлицевого сопряжения (табл. 4.1) дать графическое изображение сопрягаемых деталей с указанием отклонений на все элементы.  Начертить схемы полей допусков на все сопрягаемые поверхности.

Указания к решению

Наиболее распространенными шлицевыми соединениями являются прямобочные, эвольвентные и реже треугольные. Размеры, поля допусков и посадки прямобочных шлицевых соединений назначаются по ГОСТ 1139-80*. Значения предельных отклонений отверстий и валов выбранных посадок следует принимать по ГОСТ 25347-82* (см. приложение I, табл. 1 и 2). Размеры эвольвентных шлицевых соединений, допуски и посадки назначаются по ГОСТ 6033-80* .

Таблица. 4.1

| Вариант | Обозначение шлицевого соединения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 23 | 22 х 0,8 х 11H10d ГОСТ 6033-80* |

Центрирование эвольвентного шлицевого соединения (рис. 4.1) осуществляется по: боковым поверхностям зубьев е и s (рис. 4.2) (наиболее распространенное и экономичное); наружному диаметру (рис. 4.3) зубьев Df  и da (в случае точной соосности деталей на валу) и  внутреннему диаметру Da и df (рис. 4.4).

На рис. 4.1 – рис.  4.4 приняты следующие обозначения: D – номинальный (исходный) диаметр соединений; m – модуль; z – число зубьев;  - угол профиля зуба  ( = 300); d – диаметр делительной окружности; dв – диаметр основной окружности; Df  – номинальный диаметр окружности впадин втулки; Da – номинальный диаметр вершин зубьев втулки; df  – номинальный диаметр окружности впадин вала; da – номинальный диаметр окружности вершин зубьев;   s = e  - номинальная делительная окружная толщина зуба вала (впадина втулки),

s=e=π2⋅m+2⋅xm⋅tgα.

Здесь xm – смещение исходного контура.  Перечисленные параметры рассчитываются по табл. 4.2. Остальные размеры можно рассчитать  по ГОСТ 6033 – 80* или  [8].

Таблица 4.2

Зависимости геометрических параметров эвольвентных шлицевых соединений с углом профиля  = 300 (по ГОСТ 6033 – 80*)

| Параметр | Обозначение | Зависимость |
| --- | --- | --- |
| Номинальный (исходный) диаметр соединения | D | D = mz +2 xm +1,1 m |
| Смещение исходного контура | xm | xm = 0,5 [D – m(z + 1,1)] |
| Номинальные диаметры: окружности впадин втулки при: плоской форме дна впадины закругленной форме дна впадины | Df | Df = D Df min = D + 0,44 m |
| окружности вершин зубьев втулки | Da | Da = D – 2 m |
| окружности впадин вала при: плоской форме дна впадины закругленной форме дна впадины | df | df max = D - 2,2 m df max = D - 2,76 m |
| окружности вершин зубьев вала при: центрировании по боковым поверхностям зубьев центрировании по наружному диаметру | da | da = D - 2,2 m da = D |

Поля допусков размеров Df, da, df, Da назначаем по ГОСТ 25347-82* или по приложению I. На размер s = e поля допусков определяем по ГОСТ 6033-80*

Рис. 4.1

Рис. 4.2

Рис. 4.4

Рис. 4.3

S = e = 4,18

0

+0,080

0

-0,042

-0,012

-0,092

+0,030

9H

9g

+0,19

H11

Da = 56

-0,3

da = 59,6

0

h12

0

Рис. 45

Пример.  Для эвольвентного шлицевого соединения 60 х 2 х 9H9g ГОСТ 6033-80* дать графическое изображение соединения, а также деталей с указанием отклонений на все элементы. Начертить схемы полей допусков на все сопрягаемые поверхности.

60  2  9g ГОСТ 6033-80*

 56 Н11

4,18 – 9Н

60  2 
 ГОСТ 6033-80*

4,18х

60  2  9g ГОСТ 6033-80*

 59,6 h12

4,18 -  9g

Рис. 4.6

ЗАДАЧА 5

##### ВЫБОР ПОСАДОК ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

B

DH

D

dв

d

Рис. 7.1

Условие. Для подшипника качения (рис. 5.1, табл. 5.1) выбрать посадки внутреннего и наружного колец. Начертить схемы допусков посадок. Вычертить сборочный чертеж, а также чертежи вала и корпуса с простановкой полей допусков, шероховатости, допусков формы и расположения.

### Таблица 5.1

| D DH dв d Вариант | Условное обозначение подшипника | Класс точности | Реакция опоры радиальная Fr, H | Нагрузка осевая Fa, Н | Вал | Корпус | Вращающаяся деталь | Вид нагрузки* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23 | 60209 | 4 | 17000 | 1000 | - | - | Корпус | 4 |

Примечание. Виды нагрузок :  1 – спокойная;  2 – с умеренными толчками и вибрацией;

3 – с ударами; 4 – с ударами и вибрацией.

Указания к решению

Подшипники качения – стандартные узлы, обладающие полной внешней взаимозаменяемостью. Размеры подшипников, классы точности и допуски наружного и внутреннего колец регламентированы ГОСТ 520-89.

Данные о конструктивных размерах подшипников приводятся в [3,6], данные о допускаемых отклонениях посадочных колец подшипников Посадки подшипников качения назначаются в зависимости от вида нагружения, которое может быть местным, циркуляционным и колебательным. Вид нагружения устанавливается по характеру действующих на подшипник сил и условий его работы [3,6]. При местном нагружении кольца подшипников должны устанавливаться с зазором или с небольшим натягом.   Поля допусков можно выбрать по [3,6]. Циркуляционно нагруженные должны иметь неподвижную посадку, которая назначается в зависимости от величины и интенсивности нагрузки Рr на посадочной  поверхности кольца:

Pr=Frb⋅k1⋅k2⋅k3,

где Fr – радиальная нагрузка на подшипник, кН; b – рабочая ширина посадочного места, м; k1  - динамический коэффициент посадки (при нагрузке с умеренными толчками и вибрациями k1 = 1,0; при сильных ударах и вибрациях  k1 = 1,8);  k 2  - коэффициент, учитывающий снижение посадочного натяга (при полом вале или тонкостенном корпусе  k2  1, при сплошном вале и толстостенном корпусе k2 = 1) и определяемый  по табл. 7.2 или [8]; k3 – коэффициент неравномерности распределения радиальной нагрузки (Fr) между рядами роликов в двухрядных конических роликоподшипниках или между сдвоенными шарикоподшипниками при наличии осевой силы Fa на опору. Значения k3, зависящие от FaFr⋅ctgβ, приведены в табл. 5.2 или [8]. Здесь  - угол контакта тел качения с дорожкой качения наружного кольца (значения его выбираются из [19]). Для радиальных и радиально-упорных подшипников при расположении тел качения в один ряд k3 =1. По подсчитанной интенсивности нагрузки Pr выбирается посадка по табл. 3 приложения VI или по [8].

Таблица 52

Значения коэффициентов k2  и k3 [8]

| dв/d или D/Dк |  | Коэффициент k2 для |  |  |  | (Fa/Fr)ctg |  | Коэффициент k3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вала |  |  | корпуса |  |  |  |
| Cвы-ше | До | D/d1,5 | D/d = 1,5 – 2 | D/d > 2 - 3 | для всех подшипников | Свыше | До |  |
| --- | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -- | 0,2 | 1,0 |
| 0,4 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,1 | 0,2 | 0,4 | 1,2 |
| 0,7 | 0,8 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 1,4 | 0,4 | 0,6 | 1,4 |
| 0,8 | -- | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 1,8 | 0,6 | 1,0 | 1,6 |
|  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 2,0 |

Примечание. d и D – соответственно диаметры отверстия и наружной поверхности подшипника; dв -  диаметр отверстия полого вала; Dк – диаметр наружной поверхности тонкостенного корпуса.

Колебательно нагруженные кольца подшипников устанавливаются в корпус с основными отклонениями k и JS, а на вал – с отклонениями k, jS, h. Точность выполнения посадочных поверхностей в корпусе и на валу определяется классом точности подшипника. Для классов точности 0 и 6 рекомендуется для валов назначить квалитет IT6, а для отверстий – IT7, для классов точности 2, 4 и 5 – соответственно IT5 и IT6.

Допуски формы и расположения посадочных поверхностей принимаются по [3,6].

Шероховатость посадочных поверхностей валов и отверстий корпусов при осуществлении посадок, а также допуск торцового биения заплечиков вала и отверстия назначаются по [3,6].

После определения посадок и отклонений посадочных поверхностей колец подшипников  строятся схемы расположения полей допусков.