Указания о порядке выполнения контрольных работ

-----Номер варианта 35-----

Студенты выполняют две контрольные работы. Номера и количество задач, входящих в каждую контрольную работу указаны в таблице ниже.

Студент обязан выбрать расчетные схемы задач и варианты исходных данных по двум последним цифрам личного шифра:

- по последней цифре – номер задачи;

- по предпоследней цифре – номер строки в таблице исходных данных.

Работы, выполненные с нарушением этих указаний – не засчитываются!

Номера задач, входящих в состав контрольных работ

| Номер контрольной работы | Число контрольных работ, согласно графику |
| --- | --- |
| 1 2 | 1, 4, 6а 8, 10, 12 |
| Требования к выполнению и защите контрольных работ: |  |

- Перед решением каждой задачи надо написать полностью ее условие с числовыми данными, составить аккуратный эскиз в масштабе и указать на нем в числах величины, необходимые для  расчета.

- Решение должно сопровождаться  краткими, последовательными и грамотными, без сокращения слов, объяснениями и чертежами, на которых все входящие величины должны быть показаны в числах. Надо избегать многословных пояснений и пересказа конспекта или учебника; студент должен знать, что язык техники – формула и чертеж. При пользовании формулами или данными, отсутствующими в конспекте или в учебнике, необходимо кратко и точно указать источник (автор, название, издание, страницу, номер формулы).

- Необходимо указать единицы измерения всех величин и подчеркивать окончательные результаты.

- Не следует вычислять большое число значащих цифр, вычисления должны соответствовать необходимой точности. Для инженерных расчетов обычно достаточно оставлять три значащие цифры.

Задачи для контрольных работ

## ЗАДАЧА 1

Стальной ступенчатый брус (Е = 2·105 МПа) находится под действием продольных сил F (Рис. 2.1). Требуется:

- Определить внутренние продольные силы N на каждом участке и построить их эпюру.

- Построить эпюру нормальных напряжений σ.

- Определить полную абсолютную деформацию бруса.

- Определить перемещение заданного сечения бруса I – I.

Данные взять в таблице 2.1.

Рис. 2.1.

ЗАДАЧА 4

К стальному валу приложены три известных момента:М1,М2,М3 (рис. 2.4.). Требуется:

- Установить, при каком значении момента Х угол поворота правого концевого сечения вала равен нулю;

- Для найденного значения Х построить эпюру крутящих моментов;

- При заданном значении [τ] определить диаметр вала из расчета на прочность и округлить его величину до ближайшей большей, соответственно равной: 30, 35, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 мм;

- Построить эпюру углов закручивания;

- Найти наибольший относительный угол закручивания (на 1 пог. м).

Данные взять из табл. 2.2.

Рис. 2.3.

Таблица 2.2.

| № строки | Схема по рис. 2.4. | Расстояния, м |  |  | Моменты, кН·м |  |  | [τ], МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | а | b | c | М1 | М2 | М3 |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | I II III IV V VI VII VIII IX X | 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 | 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 | 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 |

Рис. 2.4.

ЗАДАЧА 6

Для заданных двух схем балок (рис. 2.6) требуется написать выражения Q и М для каждого участка в общем виде, построить эпюры Q и М, найти Мmax и подобрать:  а) для схемы (а) деревянную балку круглого поперечного сечения при [σ] = 8 МПа;  б) для схемы (б) стальную балку двутаврого поперечного сечения при [σ] = 160 МПа.

Данные взять из табл. 2.4.

Таблица 2.4

| № строки | Схема по рис. 2.6. | l1 | l2 |  | Расстояние в долях пролета l1(l2) |  |  | М, кН·м | Сосредоточенная сила F, кН | q, кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м |  | м | a1 | a2 | a3 |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | I II III IV V VI VII VIII IX X | 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 | 6 7 3 4 5 6 7 8 9 10 |  | 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,6 1,0 0,8 0,9 1,0 | 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 | 10 20 3 4 5 6 7 8 9 10 | 10 20 3 4 5 6 7 8 9 10 | 10 20 3 4 5 6 7 8 9 10 |

Примечание: Определение расстояний аi  выполняют по схеме; например, для первой строки а1 = 0,1 х l2 = 0,1 х 6 = 0,6 м; а2 =0,9 х 6 = 5,4 м; а3 = 0,1 х 6 = 0,1 х 6 = 0,1 м.

Рис. 2.6

Рис.2.6 (продолжение)

ЗАДАЧА 8

Шкив с диаметром D1 и с углом наклона ветвей ремня к горизонту α1 делает n оборотов в минуту и передает мощность N кВт. Два других шкива имеют одинаковый диаметр D2 и одинаковые углы наклона ветвей ремня к горизонту α2 и каждый из них передает мощность N2 (рис. 2.8). Требуется: 1. Определить моменты, приложенные к шкивам, по заданным величинам N и n; 4, построить эпюру крутящих моментов Т2. 2. Определить окружные усилия F1 и F2 и давления на вал, действующие на шкивы, по найденным моментам и заданным диаметрам шкивов D1 и D2; 3. Определить силы, изгибающие вал в горизонтальной и вертикальной плоскостях (вес шкивов и вала не учитывать); 4. Построить эпюры изгибающих моментов от горизонтальных сил МГОР и от вертикальных сил МВЕРТ; 5. Построить эпюру суммарных изгибающих моментов, пользуясь формулой: МИЗГ=МГОР+МВЕРТ  .  6. При помощи эпюр МКР (см. п. 2 и МИЗГ см. п. 7. Найти опасное сечение и определить величину максимального расчетного момента (по третьей теории прочности); 8. Подобрать диаметр вала d при [σ] = 70 МПа и округлить его величину (см. задачу 4).

Внимание! Студенты дистанционной формы обучения независимо от  заданного варианта задачи принимают : значение угла α1равным  0 градусов (горизонтальная плоскость) , а значение угла α2- девяносто градусам ( вертикальная плоскость).

Данные взять из табл. 2.6.

ЗАДАЧА 10

На рис. 2.9 изображена нагруженная в своей плоскости рама, вертикальные элементы которой имеют моменты инерции I, а горизонтальные элементы - kI; 1) установить степень статического неопределимости и выбрать основную систему; 2) написать канонические уравнения; 3)  построить эпюры Мот единичных и от заданной нагрузки; 4) найти перемещения; 5) найти величины лишних неизвестных; 6) построить окончательные эпюры внутренних силовых факторов М, N и Q. Данные взять из табл. 2.8.

Таблица 2.7

Таблица 2.8

| № строки | Схема рамы | l | h | q, кН/м | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | I II III IV V VI VII VIII IX X | 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 | 15 20 30 4 5 6 7 8 9 10 | 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 |

Рис 2.9

### ЗАДАЧА 12

В опасном  сечении вала с диаметром d действует крутящий момент Т и изгибающий момент М. Вал сделан из улеродистой стали (предел прочности которой равен σВ, а предел текучести σТ) и не имеет резких переходов, выточек, канавок; поверхность его чисто обработана резцом.

Определить коэффициент запаса прочности в опасном сечении вала, приняв нормальные напряжения изгиба изменяющимся по симметричному циклу, а касательные напряжения кручения – по пульсирующему циклу (от нуля до максимального значения).

Коэффициенты напряжений и масштабные коэффициенты можно считать, соответственно, одинаковыми для нормальных и для касательных напряжений.

Данные взять из табл. 2.10.

# Таблица 2.10

| № строки | d,мм | Т | М | В | Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Н·м | Н·м | МПа | МПа |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 | 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 | 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 | 240 240 250 250 260 260 270 270 280 280 |

Порядок выполнения решения: 1) Найти максимальные нормальные напряжения и максимальные касательные напряжения; 2) по эмпирическим формулам найти предел текучести при кручении и пределы выносливости при кручении и изгибе; 3) найти действительный коэффициент концентрации напряжений по формуле

К=1,2+0,2σВ−40110.

4) найти масштабный коэффициент по формуле:

β=1,2+0,1d−3,

где d - в сантиметрах;

5) найти коэффициенты запаса прочности по нормальным и касательным напряжениям;

6) найти общие коэффициенты запаса прочности по усталому разрушению и текучести.