Задание   №1 по курсу ОКП 4 сем.

Задача 1

1. Для заданных трех посадок соединений валов с отверстиями по таблицам стандартов ЕСДП:

1.1. Определить допуски и предельные отклонения по таблицам стандартов ЕСДП.

Построить схемы полей допусков соединяемых деталей – вала и отверстия в относительно большом  для наглядности масштабе. На границах полей допусков проставить отклонения в микрометрах (мкм). Началом отсчета отклонений служит нулевая линия,  соответствующая номинальному размеру (диаметру) соединения.

Пользуясь схемами полей и таблицами допусков (приложение1, 2), подсчитать для каждой из заданных посадок предельные величины зазоров, натягов, их средние значения в посадках  и допуск зазора или натяга  (допуск посадки)  (см. рис.1)

1.2. Построить схемы полей допусков зазоров (натягов) для этих посадок (рис.2). Показать на них соответствующие допуски (допуск зазора, натяга ТΔ).   На этой же схеме отметить  средние значения зазоров (натягов) для каждой посадки, относительно которых расположить симметрично поля допусков Т', подсчитанные с учетом характера распределения размеров деталей в партиях, принимаемого по закону Гаусса . В этом случае

ТΔ'=Т12+Т22,       где Т1 - допуск на размер отверстия,

Т2 - допуск на размер вала.

1.3. Дать чертеж соединения и отдельно чертежи вала и втулки и проставить на них два варианта исполнительных размеров:

- номинальный размер с буквой положения поля допуска относительно номинального размера и числа – квалитета точности;

- номинальный  размер с предельными отклонениями в миллиметрах.

1.4. Для деталей посадки с зазором построить схему расположения полей допусков на размеры рабочих проходных и непроходных калибров. (См. рис.4).

1.5. Дать эскизы калибров и указать на них исполнительные размеры.

Литература:

- Тищенко О.Ф., Валединский А.С. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. М. Машиностроение, 1977г.

- Кокорев Ю.А. Способы расчета точностных характеристик деталей и узлов приводов. МГТУ, 1992г.

- Кокорев Ю.А., Жаров В.А., Ожерельев А.Я. Выбор и расчет параметров точности деталей и узлов приборов.  МВТУ, 1989г.

- Дунаев П.Ф. и др. Допуски и посадки.

- Под ред. Явленского К.Н. и др. Справочник конструктора точного приборостроения, 1988.

Таблица 1.

| № варианта | Номинальный диаметр | А | Б | В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø4 | H7 / e7 | Js7 / h6 | H7 / p6 |
| 2 | Ø4 | F8 / h6 | H7 / js6 | P6 / h5 |
| 3 | Ø4 | H7 / f7 | K7 / h6 | H7 / r6 |
| 4 | Ø4 | F7 / h6 | H7 / K6 | P7 / h6 |
| 5 | Ø6 | H7 / g6 | M7 / h6 | H7 / s6 |
| 6 | Ø6 | E8 / h6 | H7 / m6 | R7 / h6 |
| 7 | Ø6 | H7 / e7 | N7 / h6 | H7 / s7 |
| 8 | Ø8 | D8 / h7 | H7 / n6 | S7 / h6 |
| 9 | Ø80 | H8 / d8 | Js8 / h7 | H7 / t6 |
| 10 | Ø100 | F7 / h6 | H8 / js7 | T7 / h7 |
| 11 | Ø10 | H6 / f6 | K8 / h7 | H7 / u7 |
| 12 | Ø12 | D8 / h7 | H8 / k7 | U8 / h7 |
| 13 | Ø12 | H6 / g6 | M8 / h7 | H8 / s7 |
| 14 | Ø14 | E8 / h7 | H8 / m7 | P6 / h5 |
| 15 | Ø14 | H7 / c7 | N8 / h7 | H8 / u8 |
| 16 | Ø15 | F8 / h7 | H8 / n7 | P7 / h6 |
| 17 | Ø15 | H8 / e8 | M6 / h6 | H8 / x7 |
| 18 | Ø15 | E8 / h7 | H6 / js5 | R7 / h6 |
| 19 | Ø18 | H8 / f7 | K6 / h5 | H8 / z8 |
| 20 | Ø18 | D8 / h7 | H6 / k5 | S7 / h6 |
| 21 | Ø18 | H8 / f8 | M5 / h5 | H6 / p5 |
| 22 | Ø24 | E9 / h8 | H6 / m5 | S7 / h6 |
| 23 | Ø20 | H8 / d8 | N6 / h5 | H6 / r5 |
| 24 | Ø20 | E8 / h8 | H6 / n5 | U8 / h7 |
| 25 | Ø24 | H8 / e8 | N5 / h4 | H6 / s5 |
| 26 | Ø24 | F8 / h8 | H5 / js4 | P6 / h5 |
| 27 | Ø30 | H9 / d9 | K5 / h4 | H7 / p6 |
| 28 | Ø30 | E9 / h9 | H5 /k4 | P7 / h6 |

- Задача 2.

Проверить возможность применения посадок при заданной        температуре  эксплуатации.

Таблица 2

| Вариант | Посадка | Материал |  | Температура эксплуатации °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø 20 H7 / g6 | Ал. сплав. | Сталь | +40 , -40 |
| 2 | Ø 15 H7 / h6 | Латунь | Сталь | +50 , -50 |
| 3 | Ø 50 H7 / r6 | Бронза | Сталь | +60 , -60 |
| 4 | Ø 20 H7 / s6 | Ал. сплав. | Сталь | +30 , -30 |
| 5 | Ø 35 H7 / e6 | Ал. сплав. | Сталь | +40 , -40 |
| 6 | Ø 10 H6 / r6 | Ал. сплав. | Сталь | +50 , -50 |
| 7 | Ø 40 H9 / d9 | Бронза | Сталь | +60 , -60 |
| 8 | Ø 18 H7 / r6 | Бронза | Сталь | +50 , -50 |
| 9 | Ø 30 H7 / e7 | Бронза | Сталь | +80 , -60 |
| 10 | Ø 10 H7 / r6 | Бронза | Сталь | +50 , -30 |
| 11 | Ø 32 H8 / d8 | Латунь | Сталь | +40 , -40 |
| 12 | Ø 8 H7 / p6 | Латунь | Сталь | +50 , -50 |
| 13 | Ø 12 H7 / r6 | Латунь | Сталь | +60 , -60 |
| 14 | Ø 15 H7 / e7 | Латунь | Сталь | +50 , -50 |
| 15 | Ø 30 H7 / s6 | Латунь | Сталь | +40 , -40 |
| 16 | Ø 7 H7 / f6 | Ал. сплав. | Сталь | +40 , -40 |
| 17 | Ø 25 H6 / p5 | Ал. сплав. | Сталь | +30 , -30 |
| 18 | Ø 14 H6 / r6 | Ал. сплав. | Сталь | +50 , -50 |
| 19 | Ø 18 H12 / b12 | Ал. сплав. | Сталь | +40 , -40 |
| 20 | Ø 10 H7 / s6 | Бронза | Сталь | +60 , -60 |
| 21 | Ø 8 H7 / r6 | Бронза | Сталь | +80 , -80 |
| 22 | Ø 10 H8 / e8 | Бронза | Сталь | +40 , -40 |
| 23 | Ø 20 H7 / r6 | Латунь | Сталь | +40 , -40 |
| 24 | Ø 24 H7 / f7 | Латунь | Сталь | +50 , -50 |
| 25 | Ø 80 H7 / r6 | Латунь | Сталь | +50 , -50 |

- Коэффициент линейного расширения:

- Сталь α = 11‚8•10−6 ˚C−1;

- Латунь α = 18,5•10−6 ˚C−1;

- Бронза α = 21•10−6 ˚C−1;

- Алюминиевый сплав α = 22‚7•10−6 ˚C−1.

Задача 3.

Определить стандартное значение отклонения и поля допуска, номинальный размер детали по заданным расчетным значениям размеров. Изобразить схематично положение расчетного и стандартного полей допусков.

Таблица 3

| Вариант | Размеры детали |  |
| --- | --- | --- |
|  | D max | D min |
| 1 | 84.94 | 84.85 |
| 2 | 35.0 | 34.96 |
| 3 | 4.85 | 4.65 |
| 4 | 84.85 | 84.50 |
| 5 | 6.995 | 6.970 |
| 6 | 17.995 | 17.970 |
| 7 | 89.94 | 89.85 |
| 8 | 94.85 | 94.50 |
| 9 | 7.995 | 7.970 |
| 10 | 18.995 | 18.970 |
| 11 | 94.94 | 94.85 |
| 12 | 7.36 | 7.08 |
| 13 | 99.85 | 99.50 |
| 14 | 8.995 | 8.970 |
| 15 | 99.94 | 99.85 |
| 16 | 54.995 | 54.980 |
| 17 | 85.85 | 85.50 |
| 18 | 20.995 | 20.970 |
| 19 | 59.995 | 59.980 |
| 20 | 119.94 | 119.85 |
| 21 | 64.995 | 64.980 |
| 22 | 50.0 | 49.96 |
| 23 | 7.88 | 7.65 |
| 24 | 21.995 | 21.970 |
| 25 | 84.94 | 84.85 |