1. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Вариант 35

Требования к выполнению контрольной работы.

Контрольная работа содержит сто вариантов. Варианты работы должны соответствовать шифру студента, который указывается на обложке тетради. В каждой задаче исходные данные выбираются из соответствующей таблицы по последней и предпоследней цифре учебного шифра студента (две последние цифры номера зачетной книжки). Расчеты следует выполнять в системе СИ, указывать ссылки на используемую литературу.

Задача 1

Сжатый воздух в баллоне имеет температуру t1 и избыточное давление p1. Во время пожара температура воздуха в баллоне поднялась до t2. Взорвется ли баллон, если известно, что при этой температуре он может выдержать избыточное давление не более pкр? Барометрическое давление равно pатм = 100 кПа. Данные для решения приведены в табл. 6.

Таблица 6

| Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| t1С | –20 | –15 | –12 | –10 | –8 | –30 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| p1,МПа | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 |
| Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| t2С | 450 | 460 | 455 | 465 | 475 | 445 | 430 | 470 | 500 | 435 |
| pкр,МПа | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 11 |

Методические указания к задаче приведены в разделе 2.1.

Задача 2

При обследовании одного из цехов  лабораторный анализ показал содержание g % (или g/100 массовых доли) газа, способного воспламеняться в смеси с воздухом. Содержание воздуха в цехе (100 – g) %. Известно что объём помещения V, температура 20 С, давление 760 мм.рт.ст.

Определить: объемные доли и парциальные давления газа и воздуха; кажущуюся молекулярную массу и газовую постоянную смеси; массу взрывоопасного газа в смеси. Необходимо выяснить, способна ли смесь воспламениться.

Данные для решения задачи приведены в табл. 7 и 8.

Таблица 7

| Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Газ | Аммиак | Ацетилен | Ацетон | Бензол | Водород | Окись углерода | Метан | Метанол | Толуол | Формальдегид |
| g,% | 10 | 3,5 | 6 | 4,5 | 5,5 | 15 | 3 | 6,2 | 5 | 8 |
| Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| V,м3 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 |

Таблица 8

| Газ | Химическая формула | Концентрационный предел взрываемости смеси с воздухом, объёмных доли, % |
| --- | --- | --- |
| Аммиак | NH3 | 15,0 – 33,6 |
| Ацетилен | С2Н2 | 3,0 – 80,0 |
| Ацетон | (СН3)2СО | 2,5 – 13,0 |
| Бензол | С6Н6 | 1,2 – 8,6 |
| Водород | Н2 | 4,0 – 77,0 |
| Окись углерода | CO | 10,9 – 74,0 |
| Метан | СН4 | 5,0– 14,0 |
| Метанол | СН3ОН | 5,5 –36,0 |
| Толуол | С6Н5СН3 | 1,1 – 7,8 |
| Формальдегид | HCHO | 7,0 – 73,0 |

Методические указания к задаче приведены в разделе 2.3. Удельные газовые постоянные газа и воздуха рассчитать по формуле (6). Молекулярная масса воздуха возд = 29.

Задача 3

Водяной пар с давлением р1 и степенью сухости х1, нагревается при постоянном давлении до температуры t2, затем дросселируется до давления р3. При давлении р3 пар попадает в сопло Лаваля, где расширяется до давления р4 = 5 кПа. Площадь минимального сечения сопла fмин.

Определить: количество теплоты, подведенной к пару в процессе 1-2; конечную температуру в процессе дросселирования 2-3; конечные параметры и скорость на выходе из сопла Лаваля; расход пара в процессе изоэнтропного истечения 3-4. Для решения использовать h,s - диаграмму водяного пара. Показать процессы в h,s - диаграмме.

Данные для решения задачи приведены в табл. 9.

Таблица 9

| Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р1,МПа | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| х1 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,9 | 0,88 | 0,85 | 0,92 | 0,83 | 0,8 |
| t2, С | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 |
| р3,МПа | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,4 |
| Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| fмин,см2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

Методические указания к задаче приведены в разделах 2.2 и 2.5.

Последовательность решения:

- Построить процессы на h,s – диаграмме (см. задачу 2.4.).

- Определить параметры точек 1, 2, 3, 4.

- Количество теплоты, подведенной к пару в процессе 1-2.

- Определить скорость пара на выходе из сопла Лаваля по формуле (40).

- Найти критическое давление по формуле (41).

- На h,s – диаграмме построить критическую точку при условии sкр = s3 и найти ее параметры (hкр, vкр).

- Определить массовый расход пара при критических параметрах.

Задача 4

Стенка теплообменника из стали (ст = 49,0 Вт/(мК)) толщиной 5 мм покрыта снаружи изоляцией толщиной 50 мм с коэффициентом теплопроводности из. В теплообменнике находится теплоноситель с температурой tж1, температура наружного воздуха tж2. Коэффициенты теплоотдачи: со стороны теплоносителя 1, со стороны воздуха 2. Определить тепловой поток через 1 м2 и температуры на поверхности стенки и изоляции.

Проанализировать влияние термических сопротивлений теплопроводности и теплоотдачи на потери теплоты.

Данные для решения задачи приведены в табл. 10.

Таблица 10

| Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Изоляция | Минеральная вата |  |  | Стекловолокно |  |  |  | Шлаковата |  |  |
| из,Вт/(мК) | 0,09 |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,046 |  |  |
| tж1,С | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 |
| 1, Вт/(м2К) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1500 | 1800 |
| Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| tж2,С | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 2,Вт/(м2К) | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |

Теплофизические свойства сухого воздуха приведены в таблице 1 Приложения. Методические указания к решению приведены в разделе 2.6.

Задача 5

Стена высотой 4 м нагревается потоком воздуха. Температура стены tс, воздуха tж. Определить плотность теплового потока от воздуха к стене для случаев:

- воздух движется свободно;

- воздух движется со скоростью w.

Данные для решения задачи приведены в табл. 11.

Таблица 11

| Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| tс,С | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| tж,С | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w, м/с | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 |

Теплофизические свойства сухого воздуха приведены в таблице 1 Приложения.

Пример решения приведен в задаче 2.6. (раздел 2.7.). Решение приводить отдельно для случаев 1) и 2).

Задача 6

Для уменьшения теплового потока между нагретыми поверхностями и помещением устанавливают экран. Температура нагретой поверхности t1, степень черноты ее 1. Степень черноты экрана э. Температура стены в помещении t2 = 25С, степень черноты ее 2 = 0,7. Нагретую поверхность, экран и стену считать параллельными поверхностями. Определить тепловой поток при наличии экрана и при его отсутствии.

Данные для решения задачи приведены в табл. 12.

Таблица 12

| Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| t1,С | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| 1 | 0,85 | 0,82 | 0,9 | 0,77 | 0,7 | 0,72 | 0,84 | 0,91 | 0,75 | 0,8 |
| Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| э | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,22 | 0,25 | 0,35 | 0,18 | 0,12 |

Методические указания к решению приведены в разделе 2.8.