ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

Задача 1. Определение геометрических характеристик плоской фигуры

Для поперечного сечения составного стержня требуется:

- Определить координаты центра тяжести;

- Вычислить центральные моменты инерции;

- Найти направления главных центральных осей инерции;

- Определить главные центральные моменты и радиусы инерции, построить эллипс инерции.

Исходные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № строки | Тип сечения | Толщина листа b, мм | Уголок равнобокий, мм | Номер двутавра | Номер швеллера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VI | 14 | 125х125х12 | 14 | 24 |

Типы сечений к задаче 1.

Задача 2. Центральное растяжение и сжатие

На короткую чугунную опору действуют растягивающие и сжимающие усилия. Требуется:

- Построить эпюру внутренних продольных сил;

- Из расчета на прочность определить для каждого участка конструкции необходимый размер поперечного сечения заданной формы (круглая, квадратная), округлив его до стандартного ряда (кратного 5 мм);

- Начертить в выбранном масштабе эскиз опоры;

- Найти на каждом участке напряжения и абсолютные продольные деформации;

- Построить эпюру напряжений и эпюру смещений;

- Для заданного участка вычислить абсолютную поперечную деформацию.

Исходные данные представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № строки | схема | F, кН | q, кН/м | а, м | σР, МПа | σС, МПа | Е×105, МПа | μ | попереч. сечение | № участка для определ. деформации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VI | 65 | 60 | 0,20 | 50 | 102 | 1,5 | 0,22 | квадр. | 4 |

Схемы к задаче 2.

Задача 3. Кручение

К стальному валу приложены три известных момента: М1, М2, М3. Требуется:

- Установить, при каком значении момента Х угол поворота правого концевого сечения вала равен нулю;

- Для найденного значения Х построить эпюру крутящих моментов;

- При заданном значении τ определить диаметр вала из расчета на прочность и округлить его до стандартного ряда (кратного 5 мм);

- Построить эпюру углов закручивания;

- Найти наибольший относительный угол закручивания (на 1 м длины)

Исходные данные представлены в таблице 3.

Таблица 3

| № строки | схема | Расстояния, м |  |  |  | Моменты, кН·м |  |  | τ, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c | d | М1 | М2 | М3 |  |
| 1 | VI | 1,3 | 2,7 | 1,1 | 2,5 | 3,3 | 2,7 | 1,1 | 60 |

Схемы к задаче 1.

Задача 4. Изгиб

Для заданных двух схем балок: а)консоль и б) балка на двух опорах требуется:

- Определить опорные реакции и выполнить проверку реакций;

- Разбить расчетную схему на участки и записать выражения Qy и МX для каждого участка в общем виде;

- Построить эпюры Qy и МX, найти Мmax

- Для схемы а) подобрать деревянную балку круглого поперечного сечения;

- Для схемы б):

- из условия прочности по нормальным напряжениям при изгибе определить требуемый осевой момент сопротивления поперечного сечения WX;

- запроектировать сечение балки: а) круглое диаметром d; б) квадратное а×а; в) прямоугольное с соотношением сторон hb; г) двух швеллеров; д) двутавровое; е) кольцевое с соотношением диаметров dD

- Составить сравнительную таблицу подобранных сечений. Сделать вывод об их экономической эффективности;

- Для двутаврового сечения выполнить проверку прочности по III гипотезе прочности.

Исходные данные представлены в таблице 4.

Таблица 4

| № строки | схема | Р, кН | М, кН·м | q, кН/м | расстояние, м |  | Расстояние в долях пролета |  |  | σ, МПа |  | hb | dD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | l1 | l2 | а1а | а2а | а3а | схема а) | схема б) |  |  |
| 1 | VI | 14 | 24 | 6 | 2,0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 174 | 1,5 | 0,9 |

Схема к задаче 2а).

Схема к задаче 2б)