Методические указания к выполнению контрольной работы по

дисциплине «Разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений»

Формы контроля по дисциплине «Разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений»:

- защита выполненной контрольной работы;

- сдача экзамена.

Контрольная работа состоит из следующего задания:

- Во-первых, следует ответить на индивидуальный вопрос. Номер индивидуального вопроса выбирается по последней цифре зачетной книжки.

- Во-вторых, необходимо решить задачу. Номер варианта исходных данных выбирается по последней цифре зачетной книжки.

При ответах на вопросы и в решениях задач следует пользоваться Международной системой единиц (СИ).

1 ЗАДАНИЕ

1.1 Индивидуальные вопросы согласно варианту

1).	Понятие о коэффициентах нефтеотдачи, газоотдачи, конденсатоотдачи. Их значение для различных режимов дренирования (режимов работы) нефтяных и газовых залежей (пластов).

2).	Перечислить источники пластовой энергии и режимы дренирования (работы) нефтяного пласта.

3).	Перечислить источники пластовой энергии и режимы дренирования (работы) газового пласта.

4).	Дать определение – что такое система разработки залежи нефти или газа. Дать понятие о рациональной системе разработки залежи (месторождения).

5).	Перечислить показатели разработки нефтяных или газовых месторождений (показатели, по которым оценивается состояние разработки месторождения).

6).	Перечислить основные технологические проектные документы на промышленную разработку нефтяных и газовых месторождений. Изложить краткое содержание этих документов.

7).	Баланс энергии в скважине.

8).	Общая характеристика способов эксплуатации скважин.

9).     Характеристика продукции нефтяных и газовых скважин.

10).   Понятие о магистральном транспорте нефти и газа.

1.2 Задача

По формуле Дюпюи определить дебит  нефти гидродинамически совершенной скважины. Полученный результат пересчитать в суточный дебит в поверхностных условиях. Сделать расчет распределения давления в пласте вокруг этой скважины. Результаты расчетов свести в таблицу и нанести на график в координатах «давление-расстояние». Величину шага в расчетах принять:

- 1 м в диапазоне изменения радиуса до 10 м;

- 10 м в диапазоне изменения радиуса от 10 до 100 м;

- 50 м в диапазоне изменения радиуса более 100 м.

Значения параметров по вариантам приведены в таблице 1.

Методические указания. Формула притока нефти в гидродинамически совершенную скважину имеет вид:

Qсов=2πкhPk−Pсμн⋅lnRкRс,

где	к – коэффициент проницаемости породы;

h – толщина пласта;

Pк – давление на контуре питания скважины;

Pс – давление на стенке скважины;

μн – коэффициент динамической вязкости нефти;

Rк – радиус контура питания;

Rc – радиус скважины.

Для расчета распределения давления в пласте вокруг работающей скважины р(r) можно воспользоваться, например, следующей формулой:

рr=Pс+Pк−PсlnrRсlnRкRс,

где	r – расстояние по горизонтальному пласту от центра скважины.

Таблица 1

| Параметры | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| k, мкм2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| h, м | 10 | 12 | 15 | 30 | 27 | 24 | 20 | 21 | 16 | 18 |
| Рк, МПа | 27 | 28 | 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3 Рс, МПа | 22 | 21 | 20 | 16 | 16 | 18 | 17 | 20 | 20 | 23 |
| н, мПа∙с | 6,28 | 3,14 | 1,57 | 25,12 | 12,56 | 6,28 | 3,14 | 1,57 | 25,12 | 12,56 |
| Rк, м | 200 | 200 | 150 | 300 | 250 | 200 | 200 | 150 | 300 | 250 |
| Rс, м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| bн | 1,12 | 1,24 | 1,1 | 1,08 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,2 | 1,3 | 1,22 |

Примечание: bн – объемный коэффициент нефти.