Методические указания к выполнению

контрольной работы

Контрольная работа состоит из выполнения двух задач и ответов на шесть вопросов.

| #### Задание | #### Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Номера задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,11 |
| Номера вопросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,18 29, 37, 45, 51 |

Ответы на вопросы должны сопровождаться ссылками на литературные источники, а также, при необходимости, рисунками. Тексты ответов на вопросы и решения задач должны быть согласованы с рисунками путем цифровых обозначений.

На каждой странице оставляются поля для замечаний рецензента.

Контрольные работы выполняются по варианту, номер которого совпадает с последней цифрой учебного шифра студенческого билета или зачётной книжки студента, а исходные данные для решения задачи выбираются по варианту, номер которого совпадает также с последней цифрой учебного шифра. Необходимые данные для решения приведены в таблицах к каждой задаче, а вопросы - ниже.

Вопросы для контрольной работы

1. Дать описание системы безопасности ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКА-СРЕДА.

Математическая модель системы безопасности.

2. Изложите обязанности работодателя  и работника по обеспечению охраны труда на предприятиях в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации (ст. 212, 214).

3 Дайте понятие опасности. В чем состоит аксиома о потенциальной опасности деятельности. Риск, концепция приемлемого (допустимого) риска. Управление риском. Приведите опасные и вредные производственные факторы, которые существуют на Вашем рабочем месте, в соответствии с ГОСТ 12.0.003-74 (редакция 2015 г.)

- Изложите принципы, методы и средства обеспечения безопасности.

- Расскажите об естественных системах защиты человека от опасностей среды обитания.

- Перечислите органы, осуществляющие государственный надзор и контроль в области охраны труда, и их основные функции. Кто осуществляет общественный контроль за охраной труда и каковы их права и обязанности?

- Опишите состав органов управления охраной труда на предприятиях и в их объединениях. Кратко изложите их функции, права и обязанности. (Студент может проанализировать структуру управления охраной труда на своем предприятии).

- Как организуется обучение и проверка знаний работников по безопасности труда? (ГОСТ 12.0.004-2015). В чем состоят особенности обучения и проверки знаний по безопасности персонала, работающего в электроустановках? (глава 1.4. ПТЭЭП)

- Виды ответственности работодателей, должностных лиц и работников за нарушение требований законодательных и иных нормативных актов об охране труда.

- Как проводятся расследование и учет несчастных случаев на производстве?

- Приведите классификацию вредных веществ по степени воздействия на организм человека согласно ГОСТ 12.1 007-76. Дайте понятие о предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ. Приведите ПДК по классификации вредных веществ, которые имеют место на предприятии или в цехе или  на участке, где Вы работаете, в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88.

- Понятие микроклимата. Как нормируются параметры микроклимата и какие мероприятия необходимы для их нормализации в производственных условиях?

- Приведите схемы устройства и объясните принцип работы всех видов искусственной вентиляции. Какие аппараты применимы для очистки от загрязнений приточного воздуха и выбрасываемого в атмосферу?

- Какие существуют виды местной вентиляции на производстве и какова методика расчета воздухообмена при ее работе?

- Какие требования предъявляются к производственному освещению? Изложите основы нормирования и расчета естественного и искусственного освещения.

- Какими достоинствами и недостатками обладают светодиодные лампы и газоразрядные лампы низкого давления? Какие светильники применимы для тех и других ламп? Классификация и условные обозначения светильников по  ГОСТ 17677-82 .

17. Объясните воздействие электромагнитных полей (ЭМП) на организм человека. Приведите предельно допустимые величины напряженности и плотности потока энергии ЭМП. Требования безопасности при работе в зоне влияния электрического и магнитного полей (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок)

- Опишите воздействие когерентного и импульсного света на организм человека, методы контроля, средства защиты и нормирование лазерного излучения.

- Изложите физические характеристики вибрации, причины возникновения и характер воздействия на организм человека.

- Изложите принципы нормирования и методы и средства борьбы с вибрацией.

- Опишите физико-гигиенические характеристики шума и его воздействие на организм человека.

- Изложите методы нормирования шума и способы борьбы с ним.

- Каково воздействие электрического тока на организм человека и какие факторы влияют на исход поражения?

- Проведите анализ опасности прикосновения к токоведущим частям в трехфазной сети с глухозаземленной и с изолированной нейтралью трансформатора при нормальном и аварийном режимах (со схемами).

- Приведите классификацию помещений по условиям поражения электротоком? Перечислите все виды защит от прямых прикосновений к токоведущим частям электроустановок и объясните их назначение.

- Приведите типы систем заземления в электроустановках до 1000 В: TN-C, TN –S, TN-C- S, TT, IT. Какие защиты должны применяться в этих системах для обеспечения электробезопасности?

- Объясните назначение, принцип действия и область применения защитного заземления (со схемами). Приведите нормы величины сопротивления защитных заземлений в электроустановках напряжением до 1000 В и выше 1000 В. Конструктивное выполнение заземляющих устройств: выносное и контурное.

28.  Объясните назначение, принцип действия и область применения защитного зануления, а также необходимость повторного заземления нулевого провода (со схемами).

- Объясните назначение и принцип действия и область применения защитного отключения (УЗО-Д). Приведите перечень применяемых схем защитного отключения и опишите их достоинства и недостатки.

- Опишите защиту от перехода напряжения из сети с высоким напряжением в сеть с низким напряжением в трехфазных и однофазных сетях. Приведите схемы и поясните их принцип действия.

- Изложите методы измерения сопротивления заземляющих устройств и напряжения прикосновения с помощью: а) амперметра и вольтметра; б) удельного сопротивления грунта.

- В каких электроустановках (по напряжению) должно быть выполнено защитное заземление или зануление (меры защиты при косвенных прикосновениях)? Какие части электроустановок подлежат заземлению или занулению?

- Какова роль изоляции в обеспечении электробезопасности и как осуществляется контроль величины сопротивления изоляции? В чем суть двойной и усиленной изоляции?

- Изложите, что понимается под сверхнизким напряжением и электрическом разделением сети и какие требования должны выполняться при применении разделяющих или понижающих трансформаторов?

- Перечислите электрозащитные средства, охарактеризуйте их применение и укажите сроки их эксплуатационных электрических  испытаний.

- В чём состоит первая помощь при поражении электротоком и как проводятся искусственное дыхание и искусственный массаж сердца?

- Перечислите и кратко опишите организационные и технические мероприятия при производстве работ в электроустановках. Каков порядок допуска персонала к работе в электроустановках и кто несет ответственность за безопасность этих работ?

- Организация безопасной эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. Техническое освидетельствование грузоподъемных машин. Приборы и устройства безопасности подъемно-транспортных машин

- Перечислите требования правил безопасности при эксплуатации систем, находящихся под давлением, причины аварий и несчастных случаев в этих системах и методы их предупреждения и устранения? В чем особенности требований к системам, находящимся под давлением и заполненным опасными газами?

- Опишите категории зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.(по СП 12.13330-2011 или по ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.)).

- Приведите классификацию пожароопасных и взрывоопасных зон (согласно ФЗ №123 от 22.07.2008 г.) с пояснениями.

- Приведите классификацию электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. .(согласно ФЗ №123 от 22.07.2008 г.) с пояснениями.

- Приведите пожарно-техническую классификацию строительных материалов, помещений и зданий по пожарной опасности и огнестойкости.

- Изложите способы и средства тушения пожара. Опишите огнегасительные свойства воды, пены, порошков, углекислоты, инертных разбавителей, галогено-углеводных составов.

- Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации.

- Расскажите об источниках загрязнения окружающей среды в вашей отрасли.

- Перечислите виды поражающих факторов, воздействующих при чрезвычайных ситуациях, и дайте их краткую характеристику.

- Изложите инженерно-технические мероприятия по защите населения при чрезвычайных ситуациях.

48. Основные виды работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.. Привлечение сил и средств для проведения работ. Санобработка людей, обеззараживание одежды, обуви, транспортных средств, воды и продовольствия. Разбор завалов на дорогах. Восстановление энергетических и коммунальных сетей. Обеспечение людей предметами первой необходимости.

49. Изложите основные мероприятия по повышению устойчивости работы объекта в условиях чрезвычайной ситуации.

50. Приведите классификацию пожаров. Опасные факторы пожаров.(ст.8 и 9  ФЗ № 123 от 22.07.2008 г).   Причины пожаров в электроустановках.

51. Сделайте самооценку условий и безопасности  труда на своем рабочем месте. Дайте характеристику оборудования, на котором (или с которым) осуществляется Ваша производственная деятельность. Приведите потенциальные или реальные опасные и вредные производственные факторы, которые существуют на Вашем рабочем месте. Охарактеризуйте условия работы в производственном помещении с точки зрения возможных профзаболеваний, несчастных случаев, возникновения пожара. Можно использовать материалы специальной оценки условий труда или аттестации рабочего места по условиям труда, которые проводились в Вашей организации.  Изложите общие меры безопасности в этом помещении (студент принимает тип производственного помещения, в котором протекает его трудовая деятельность).

Задачи для контрольной работы

Задача № 6.  Рассчитать искусственное защитное заземление для участков, в которых проводится испытание электрооборудования. Электропитание осуществляется от силовых трансформаторов напряжением  380 В. Нейтраль трансформаторов изолирована. Контроль сопротивления изоляции постоянный. Данные для расчёта приведены в табл. 7.

Таблица 7

| Наименование | ## Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Грунт, rтаб, Омм | Глина 80 | Чер-нозём 50 | Супе-сок 350 | Торф 30 | Песок 700 | Су-пе-сок 300 | Торф 20 | Ка-ме-нис-тый 700 | Ска-лис-тый 105 | Глина 50 |
| 2.Длина круглых (прутковых) заземлителей, м | 3 | 4,5 | 5 | 4 | 4,5 |  |  |  |  |  |
| 3.Диаметр круглых (прутковых) заземлителей, мм | 20 | 22 | 25 | 18 | 16 |  |  |  |  |  |
| 4.Размер уголка, см x см |  |  |  |  |  | 5x5 | 4x4 | 5,5x5,5 | 4,5x4,5 | 6x6 |
| 5.Длина уголков,м |  |  |  |  |  | 3 | 2,8 | 1,5 | 2,8 | 2,5 |
| 6.Мощность силового трансформатора, кВА | 25 | 40 | 630 | 40 | 160 | 400 | 63 | 40 | 630 | 100 |

Примечания.

- В формулах ρ-удельное электрическое сопротивление земли, Омм (1 Омм – сопротивление куба земли с ребром 1м); размеры - в метрах, R – в Омах.

- Для уголка с шириной полки b принимать d=0,95b

3. Для полосы с ширины b принимать d=0,5b

Указания к решению задачи. Для решения необходимо привести принципиальную электрическую схему электропитания при наличии заземления, а также схему устройства заземления. Решение проводить по методике, изложенной в методических указаниях “Расчет защитного заземления и зануления” и сопровождать пояснениями.

- Определить расчетное удельное сопротивление грунта  rрасч. с учетом климатического коэффициента  Y : ρрасч=ρтаб⋅Ψ. Вместо rтабл. в формулу можно подставлять значение измеренного удельного сопротивления грунта rизм. в конкретном месте расположения заземляющего устройства.  Значения коэффициентов Y принимаются в зависимости от климатических зон России, вида и длины заземлителей. Для данной задачи примем Y=1,25.

- Определить сопротивление одиночного вертикального стержневого заземлителя длиной L, заглубленного ниже уровня земли на  t0=0,5м по формуле:

R=ρрасч2πLln2Ld+0.5ln4t+L4t−L,

где t=t0+0,5L — глубина заложения стержневого заземлителя, м.

Если сопротивление одиночного заземлителя оказывается больше требуемого сопротивления заземляющего устройства Rи, т.е. если R>Rи или R>Rз  в отсутствии естественных заземлителей, то необходимо использовать несколько соединенных между собой заземлителей. Величину Rз для данной задачи согласно ПУЭ принять равной 4 Ом.

- Определить потребное количество заземлителей  n без учета их взаимного экранирования:

n=RRи.

- Определить необходимое количество заземлителей nэ с учетом их взаимного экранирования:

nэ=RRи⋅η,

где h — коэффициент использования заземлителей, учитывающий их взаимное     экранирование и зависящий от количества n и расстояния между заземлителями. Определяется по таблице методических указаний и для вариантов 1,2,7,8 и 0 данной задачи может быть принят равным 0,55, а для остальных вариантов – 0,75. Студент может определить самостоятельно коэффициент h по табл. 7.1.

Таблица 7.1- Коэффициенты использования   с  вертикальных стержневых заземлителей (стержней, уголков и т.п.)

| Число заземли- телей | Отношение расстояний между заземлителями к их длине |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 2 3 3 |
|  | Заземлители размещены |  | в ряд | Заземлители размещены по контуру |
| 2 | 0,85 | 0,91 | 0,94 | - - - |
| 4 | 0,73 | 0,83 | 0,89 | 0,69 0,78 0,85 |
| 6 | 0,65 | 0,77 | 0,85 | 0,61 0,73 0,80 |
| 10 | 0,59 | 0,74 | 0,81 | 0,55 0,68 0,71 |
| 20 | 0,48 | 0,67 | 0,76 | 0,47 0,63 0,66 |
| 40 | - | - | - | 0,41 0,58 0,64 |
| 60 | - | - | - | 0,39 0,55 0,64 |
| 100 | - | - | - | 0,36 0,52 0,62 |

Учитывая то, что заземлители соединяются между собой стальной полосой, которая является дополнительным заземлителем, количество заземлителей можно уменьшить.

- Определить расчетное сопротивление при принятом числе заземлителей nэп:

Rрасч=Rnэп⋅η.

- Определить сопротивление соединительной стальной полосы:

Rсп=ρрасч2⋅π⋅Lсп⋅ln2⋅Lсп2b⋅t0,

где    Lсп = 1,05l .nэп — общая длина соединительной полосы;

l — расстояние между вертикальными заземлителями;

b = 40мм —ширина соединительной полосы.

- Определить расчетное сопротивление соединительной полосы с учетом взаимного экранирования:

Rрасч.п=Rспηп,

где hп — коэффициент использования соединительной полосы.                                      Определяется по таблице методических указаний с учетом количества и длины заземлителей и расстояния между ними.  Для вариантов 1, 8 hп принять равным 0,25, а для вариантов 2,3,7 и 0 — 0,35 , для остальных — 0,45. Студент может определить самостоятельно коэффициент h по табл. 7.2.

. Таблица 7.2 - Коэффициенты использования с.с параллельно уложенных полосовых заземлителей (ширина полосы  b= 20-40 мм, глубина заложения t = 30-80 см)

| Длина каждой полосы, м | Число параллельных полос | Расстояние между параллельными полосами, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 15 |
|  | 2 | 0,63 | 0,75 | 0,83 | 0,92 | 0,96 |
|  | 5 | 0,37 | 0,49 | 0,60 | 0,73 | 0,79 |
| 15 | 10 | 0,25 | 0,37 | 0,49 | 0,64 | 0,72 |
|  | 20 | 0,16 | 0,27 | 0,39 | 0,57 | 0,64 |
|  | 5 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,66 | 0,73 |
| 25 | 10 | 0,23 | 0,31 | 0,43 | 0,57 | 0,66 |
|  | 20 | 0,14 | 0,23 | 0,33 | 0,47 | 0.57 |
|  | 2 | 0,60 | 0,69 | 0,78 | 0,88 | 0,93 |
|  | 5 | 0,33 | 0,40 | 0,48 | 0,58 | 0,65 |
| 50 | 10 | 0,20 | 0,27 | 0,35 | 0,46 | 0,53 |
|  | 20 | 0,12 | 0,19 | 0,25 | 0,36 | 0,44 |
|  | 5 | 0,31 | 0,38 | 0,45 | 0,53 | 0,58 |
| 75 | 10 | 0,18 | 0,25 | 0,31 | 0,41 | 0,47 |
|  | 20 | 0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,31 | 0,38 |
|  | 5 | 0,30 | 0,36 | 0,43 | 0,51 | 0,57 |
| 100 | 10 | 0,17 | 0,23 | 0,28 | 0,37 | 0,44 |
|  | 20 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,28 | 0,345 |
|  | 5 | 0,28 | 0,32 | 0,37 | 0,44 | 0,50 |
| 200 | 10 | 0,14 | 0,20 | 0,23 | 0,30 | 0,36 |
|  | 20 | 0,088 | 0,12 | 0,15 | 0,215 | 0,265 |

- Определить общее расчетное сопротивления заземляющего устройства:

R0расч=Rрасч−1+Rрасч.п−1−1.

Если R0расч > Rз, то принятое количество nэп необходимо увеличить и снова определить R0расч.

Сделать вывод по результатам решения задачи.

Задача № 11. Рассчитать активированный (имеющий надув) бортовой отсос у ванны с растворами для обработки материалов.

Исходные данные: ширина ванны — В, м; длина — L, м.

Полученные значения количества воздуха следует умножать на коэффициенты (а, б или в), учитывающие процессы, происходящие в ванне (с последующей проверкой по допустимым скоростям. При необходимости увеличивают высоту щелей.):

а) К=1,25 — при травлении в серной и соляной кислоте, фосфатировании,  железнении, обезжиривании;

б) К=1,5  — при декапировании, меднении, кадмировании, оксидировании,  цинковании, снятии металлических покрытий серной и соляной кислотой;

в) К=2,0  — при травлении азотной кислотой, хромировании, снятии металлических  покрытий азотной кислотой.

Щели для подачи и удаления воздуха располагаются вдоль длины бортов ванны на всю длину. Ширину приточной щели не следует делать менее 5 мм, а щели местного отсоса - менее 50 мм. Скорость выхода приточного воздуха принимается не более 10 м/с во избежание образования волн на поверхности жидкости.

Таблица 14.

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В , м | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| L , м | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
| Процесс | а | б | а | а | б | а | а | б | в | а |

Плоская приточная струя ограничена с одной стороны. Расстояние от приточного отверстия до критического сечения  (влияние приточной струи уже ослаблено, а влияние местного отсоса еще не велико) определяется по формуле

хкр= 0,875 . В.

Осевая скорость приточной струи в критическом сечении

Vмин= 1 … 2, м/с.

Среднюю скорость в приточном отверстии обозначим V1, тогда ширина приточной щели

b1=0,066 .B . VминV12.

Скорость всасывания V2, выбирается в пределах (23) Vмин, тогда ширина всасывающей щели

b2=0,101 . B . VминV2.

Расход приточного воздуха определяется по формуле

L1=236 .B . L . V2V1.

Расход отсасываемого воздуха

L2=364 . B . L . Vмин..

Следует иметь в виду, что расход отсасываемого воздуха должен превышать расход воздуха, поступающего с приточной струей.