Филиал федерального государственного бюджетного образовательного высшего

образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» в г. Новоалтайске

Контрольная работа по дисциплине «Цифровая схемотехника»

«Проектирование цифровых микросхем»

Шифр ****

Вариант 14

Студент группы АТМ-21

Яковлев М. Г.

Проверил: Чебан О. О.

Новоалтайск

2017

Контрольная работа №2. Проектирование цифровых микросхем.

Цель работы: Исследование цифровых микросхем в программе Logisim 2.7.1.

Примечание. Logisim - это образовательный инструмент для разработки и моделирования

цифровых логических схем. Инструкция по загрузке: http://www.cburch.com/logisim/ru/

Пример: Вариант 0

Содержание работы: Исследовать микросхему мультиплексора «четыре линии к одной»

(4:1) – К155КП2 (зарубежный аналог SN74153N).

Решение.

1.	Теоретические основы

Назначение мультиплексора  (от англ.  Mutiplex  -  многократный)  –  коммутировать в

желаемом порядке информацию, 	поступающую	с нескольких входных шин на одну выходную.  С помощью мультиплексора осуществляется временное разделение информации, поступающей по разным каналам.

Рис. 1. Корпус интегральной микросхемы К155КП2

Рис. 2. Условное графическое обозначение

, где

E - вход разрешения;

D3 – информационный вход;

D2 – информационный вход;

D1 – информационный вход;

D0 – информационный вход;

A0 – управляющий (адресный) вход;

A1 – управляющий (адресный) вход.

Двоичный код, поступающий на адресные входы, определяет (выбирает) один из информационных

входов, значение переменной с которого передается на выход.

2.	Исследование цифровой схемы мультиплексора в Logisim

Рис. 3. Строим логическую схему мультиплексора вида 4:1 (скриншот из программы

обязателен!)

Исследуя логическую схему мультиплексора, получим:

Табл. 1. Состояние мультиплексора 4:1

| А1 | А0 | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | D0 |
| 0 | 1 | D1 |
| 1 | 0 | D2 |
| 1 | 1 | D3 |

0. Если A0 = 0 и A1 = 0, то открыт информационный канал D0

1. Если A0 = 1 и A1 = 0, то открыт информационный канал D1

2. Если A0 = 0 и A1 = 1, то открыт информационный канал D2

3. Если A0 = 1 и A1 = 1, то открыт информационный канал D3

Список источников:

1.  Амосов В. В. Схемотехника и средства проектирования цифровых устройств.-СПб.:

БХВ-Петеребург, 2007.- 560 с.:ил. – Учебное пособие.

2. Тлостанов Ю.К. Лабораторный практикум по дисциплине "Основы цифровой

техники". – Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова,

2002. – 110 с.

3. Компьютер. Справочное руководство. В 3-х т. Т. 1. Пер. c англ./Под ред. Г. Хелмса —

М:Мир, 1986.-416 с.

4. Logisim — инструмент, позволяющий разрабатывать и моделировать цифровые схемы.

Logisim — свободное программное обеспечение, выпущенное под GNU GPL; может

запускаться на Linux, MacOS и Windows. http://ozark.hendrix.edu/~burch/logisim/

Электронный адрес преподавателя Чебан О. О. oleg-altai@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Варианты заданий

| № варинта | Содержание работы | ФИО |
| --- | --- | --- |
| 0 | Исследовать микросхему мультиплексора «четыре линии к одной» 4:1 | <Пример> |
| 1 | Исследовать микросхему мультиплексора «восемь линии к одной» 8:1 | Аникин А. И. |
| 2 | Исследовать микросхему демультиплексора 1:4 | Бармин С. Е. |
| 3 | Исследовать микросхему демультиплексора 1:8 | Демашин Д. О. |
| 4 | Исследовать схему 4-х разрядного сумматора | Карманов В. Н. |
| 5 | Исследовать схему 8-ми разрядного сумматора | Ключников С. А. |
| 6 | Исследовать схему шифратора 8:3 | Коноплянкин Д. А. |
| 7 | Исследовать схему дешифратора 3:8 | Кузнецов А. М. |
| 8 | Исследовать микросхему мультиплексора 4:1 | Малахов М. А. |
| 9 | Исследовать микросхему мультиплексора 8:1 | Марасин И. А. |
| 10 | Исследовать микросхему демультиплексора 1:4 | Подсадний С. А. |
| 11 | Исследовать микросхему демультиплексора 1:8 | Суринов К. А. |
| 12 | Исследовать схему 4-х разрядного сумматора | Такмаков Л. О. |
| 13 | Исследовать схему 8-ми разрядного сумматора | Топорков Р. В. |
| 14 | Исследовать схему шифратора 8:3 | Фотин Н. С. |
| 15 | Исследовать схему дешифратора 3:8 | Халатов Д. С. |
| 16 | Исследовать микросхему мультиплексора 8:1 |  |
| 17 | Исследовать микросхему демультиплексора 1:8 |  |
| 18 | Исследовать схему шифратора 8:3 |  |
| 19 | Исследовать схему дешифратора 3:8 |  |