Федеральное агентство связи

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики

Межрегиональный центр переподготовки специалистов

- Итоговая работа

- По дисциплине: Химия радиоматериалов

Выполнила: Ахмеджанов А.С

Группа: РБТ-072

Вариант: 3

Проверил: Фадеева Наталья Евгеньевна

Новосибирск, 2018 г

Вопрос:  Как возникают в полупроводнике свободные носители зарядов?

Ответ: Свободные носители заряда в полупроводнике возникают вследствие флюктуаций тепловой энергии электронов. На внешней оболочке атомов простых полупроводников имеется четыре валентных электрона. Когда атомы связываются в кристаллическую решетку, эти электроны становятся общими для ближайших четырех атомов, такая связь называется ковалентной.

Рис. 1. Кристаллическая решетка собственного полупроводника

В невозбужденном состоянии свободных электронов нет. Но при внешнем энергетическом воздействии какому-либо электрону сообщается дополнительная энергия, он отрывается от атома и начинает свободно перемещаться по кристаллу. Но при этом на его месте образуется электронная дырка. Таким образом, процесс появления носителей заряда в полупроводнике называется генерацией носителей заряда. Одновременно с генерацией носителей заряда в полупроводнике непрерывно идет обратный процесс - рекомбинация носителей заряда. Рекомбинация -  это процесс захвата электронов дырками, сопровождающийся аннигиляцией (исчезновением) пары носителей заряда.

Дырки и электроны, образованные в процессе генерации, есть собственные носители зарядов ni , pi.

Т.к в 99% случаев используют примесные полупроводники.

Работа над ошибками.

Примесный полупроводник - это полупроводник, электрофизические свойства которого определяются, в основном, примесями других химических элементов.  Процесс введения примесей в полупроводник называется легированием полупроводника, а сами примеси называют легирующими. Для равномерного распределения легирующей примеси в объеме полупроводника легирование осуществляется в процессе выращивания монокристалла полупроводника из жидкой или газообразной фазы. Локальное легирование части объема полупроводника, например, приповерхностной области, производится методом диффузии при сильном нагреве полупроводника или низкотемпературными методами ионного легирования.

Роль примесей могут играть и всевозможные дефекты структуры кристаллической решетки полупроводника, такие как вакансии,  междуузельные атомы, дислокации.

При малой концентрации примесей (1021...1023 м-3) примесные атомы создают  дополнительные дискретные энергетические уровни в запрещенной зоне полупроводника. Такой полупроводник называется невырожденным. Повышение концентрации примесных атомов в полупроводнике до 1024...1025 м-3 сопровождается появлением в запрещенной зоне полупроводника вместо дискретных уровней зон примесных уровней. Такие полупроводники называют вырожденными.

Различают два основных вида примесей, которые используются для преднамеренного легирования полупроводников и создающих преимущественно электронный или дырочный тип проводимости. Примеси, введение которых в полупроводник создает  электронный тип проводимости, называются донорными. Примесь, создающая дырочную проводимость, называется акцепторной.