Задача № 2

Расчёт разветвлённой  цепи синусоидального тока.

Цепь, изображенная на рисунке подключена к источнику синусоидального напряжения u = Um*Sinωt.

Требуется:

1. Определить комплексным методом действующие значение токов всех ветвей.

2. По полученным комплексным значениям токов ветвей записать выражения для их мгновенных значениях.

3. Определить активную и реактивную мощности источника и приёмников.

4. Составить баланс активных и реактивных мощностей источника и оценить погрешность расчёта.

5. Построить векторную диаграмму токов и напряжения.

Частота питающего напряжения f = 50 Гц.

U = 127 В, r1 = 16 ОМ, L1 = 30 мГн, C1= 200 мкФ, r2,= 16 ОМ, L2=10 мГн, С2= 600 мкФ, r3 =28 ОМ, L3==55 мГн, C3 =100 мкФ.

Задача № 3

Расчёт трёхфазной цепи.

К трёхфазному источнику подключен несимметричный трёхфазный приёмник. Значения линейного напряжения, сопротивлений резисторов и реактивных элементов приведены в условиях задания.

Требуется:

1. Определить фазные и линейные токи для заданной схемы соединения, а также ток в нейтральном проводе для схемы "звезда".

2. Определить активную, реактивную и полную мощности, потребляемые трёхфазным приёмником.

3. Построить в масштабе векторную диаграмму напряжения и на ней показать векторы токов.

Uл = 220В, r1 - 25 ОМ, r2 = 40 ОМ, r3 = 31 ОМ, XL = 16 ОМ, XС = 36 ОМ.