КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1

В контрольной работе решается задача территориально – частотного планирования на основании имеющихся данных по нагрузке для ряда лет , но без учета ожидаемой дальности связи.

Произвольно выберите область (район) для построения сети связи, предполагаемое количество абонентов и приведите его описание.

Внимательно изучите поясняющие материалы, проведите требуемые расчеты, оформите результаты в виде таблиц. Расчеты могут проводиться в среде MathCad 14 или MS Excel.

Отчет (архив) должен включать файл с постановкой задачи, описанием решения и выводы, а также исходный файл с решением в среде MathCad 14 или MS Excel.

Территориально - частотное планирование. Начальный этап

1 Определение требований к системе

В начале планирования любой сети оператор выдвигает требования к планировщику, которые ложатся в основу проекта: предполагаемое число абонентов, требуемая зона покрытия, качество связи, рекомендуемые места для инсталляции базовых станций.

Также необходимо учитывать внешние условия: рельеф и климатические условия, информация о населении, выделенный диапазон частот, ограничения частотного регулирования и так далее.

В задачи планировщика входят: сбор информации, инженерные изыскания и выбор потенциальных мест для размещения БС, проведение и оценка полевых измерений, план и анализ сети, планирование соединительных линий. Результатом труда планировщика является план сети, который включает: количество и конфигурация БС, определение типов антенн, топология сети, количество соединительных линий, частотный план, стратегия развития сети.

Исходные данные для сетевого планирования.

1. Географические данные:

- Основные города (городской рельеф, тип застройки, структура города,
местные особенности);

- Важные дороги;

- Рельеф местности;

- Населенные области.

2. Демографические данные:

- Основные города;

- Распределение населения;

- Ожидаемое количество населения;

- Ожидаемое количество абонентов;

- Пути и направления миграции;

- Величина трафика;

- Места наибольшей плотности абонентов.

3. Конфигурация сети. Определение количества базовых станций по
трафику.

4. Определение топологии сети (выбор микросотовой, макросотовой или
смешанный тип). Здесь же производится приблизительный расчет размеров
соты в зависимости от частотного диапазона, рассчитанного баланса
мощности, типа и места расположения антенны, минимально допустимого
уровня сигнала в соте.

5. Определение топологии построения линий передачи в зависимости от
доступности линий («звезда», «цепь», «кольцо», «смешанная»).

Исходные данные для выполнения начального планирования сети:

Рассчитайте прогнозные значения  числа абонентов и величину трафика в сети и оформите расчёт в виде таблицы (Таблица 1);

Удельная нагрузка одного абонента в ЧНН (0,015+0,001*X Эрланг).

Где X – номер варианта.

Нагрузка сети в j-м году:

(1)

где    g - удельная нагрузка на одного абонента;

- Nj - число абонентов в j-м году.

Нагрузка рассчитывается с учетом роуминга (коэффициент 2).

- допустимый процент блокировок вызовов в сети базовых станций (2%);

- выделенный частотный спектр (18+2X частот диапазона 900 МГц и 9+2X частот диапазона 1800 МГц);

2 Определение необходимого количества оборудования сети мобильной связи

Основной задачей расчета является определение необходимого количества приемопередатчиков в каждой соте.

Учитывая запас на хэндовер, нагрузка в сети увеличивается на 10%. С помощью формулы Эрланга для полнодоступных пучков при заданной нагрузке и вероятности блокировки определяется число каналов трафика:

(2)

Число приемопередатчиков определяется исходя из временных интервалов на несущей частоте и числа выделенных каналов управления округлением вверх до ближайшего целого числа. Считаем, что затраты на управление (каналы ВССН и SDCCH) составляют 20%.

(3)

где

|  | число каналов трафика; число каналов управления; число временных интервалов в кадре TDMA. |
| --- | --- |

Результаты расчетов сведите в таблицу (таблица 1).

Таблица 1 - Результаты расчетов количества передатчиков

| Параметр | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 |
| Число абонентов (с учётом роуминга), тыс.чел. |  |  |  |  |  |
| Нагрузка в сети, Эрланг |  |  |  |  |  |
| Нагрузка в сети с учетом запаса на хэндовер, Эрланг |  |  |  |  |  |
| Число каналов трафика |  |  |  |  |  |
| Число каналов управления |  |  |  |  |  |
| Число приемопередатчиков |  |  |  |  |  |

По заданию определяется общее число выделенных частот Nчастот. Коэффициент повторного использования - k , определяющий размер кластера, для нечетных вариантов равен 3, а для четных – 4.

Число кластеров определяется как:

(4)

где

NTR  – число приемопередатчиков в сети;

Nчастот – число выделенных частот.

Число частот, приходящихся на 1 БС определяется как:

(5)

Число базовых станций определяется по формуле (6):

(6)

Со временем, в результате расширения сети, каждая БС может дополнительно комплектоваться передатчиками диапазона 900 МГц и 1800 МГц.

Результаты расчетов количества оборудования сведите в таблицу 2.

Таблица 2 - Необходимое количество оборудования по этапам развития сети

| Тип оборудования | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Приемопередатчики (TRX) |  |  |  |  |  |
| Комбайнеры (CDU) |  |  |  |  |  |
| BTS |  |  |  |  |  |
| BSC |  |  |  |  |  |
| MSC |  |  |  |  |  |

3 Определение необходимого радиуса соты

Поскольку количество сот   Nбс известно из предыдущего раздела, то площадь географической области города Sобл, где устанавливается проектируемая система, равномерно делится на круговые подобласти как:

(7)

определяет площадь шестигранника, аппроксимирующего отдельно взятую соту. Радиус описанной окружности этого шестигранника определяется выражением:

(8)

Результаты расчетов сведите в таблицу (табл. 3).

Таблица 3 - Результаты расчетов радиуса соты

| Площадь области, км2 | Число сот | Площадь подобласти, км2 | Средний радиус, км |
| --- | --- | --- | --- |

Отчет должен включать два файла: файл в формате MS Word и файл с расчетами в формате используемой для этого программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Используйте для расчетов таблицу Эрлангов, приведенную в приложении

Оборудование любого производителя, желательно с описанием

Не рассчитывается

Не рассчитывается