МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЕ

НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ТРАНСПОРТНЫЕ УЗЛЫ И ТЕРМИНАЛЫ»

4ZO54M

Для выполнения контрольной работы студентам необходимо самостоятельно выбрать одну из нижеуказанных тем:

- Определение размеров лётной полосы, местоположения рулёжных дорожек и вместимости перрона и мест стоянок.

- Определение количества приёмо-отправочных путей для грузовых поездов.

- Расчёт потребного числа и общей длины причалов.

- Расчёт производственной программы, объёма работ и численности работников автотранспортного предприятия.

Требования по оформлению контрольной работы:

- объем – до 15 страниц машинописного текста;

- текст выполняется через 1,5 межстрочный интервал, по ширине страницы;

- границы полей: левое - 25 мм, правое - 10 мм, нижнее и верхнее - 20 мм.

- шрифт: Times New Roman; размер заголовков и подзаголовков - 16 полужирный, основной текст – 14 обычный.

В контрольной работе должна быть выдержана следующая последовательность:

- Титульный лист

- Оглавление

- Теоретическая часть (до 2-х страниц)

- Расчетная часть

- Заключение

- Список использованной литературы

В начале контрольной работы необходимо привести исходные данные, выбранные в зависимости от сочетания букв в его фамилии. Выбор исходных данных в данной контрольной работе осуществляется по буквам фамилии студента. Если фамилия студента содержит недостаточное количество букв, то необходимо добавить буквы имени.

Расчеты необходимо сопровождать пояснительным текстом, все используемые формулы должны иметь расшифровку, входящих в них величин. Не разрешается приводить результат расчета без подстановки в формулу численных значений всех исходных данных.

Определение размеров лётной полосы, местоположения

рулёжных дорожек и вместимости перрона и мест стоянок

Каждый студент выполняет задание в соответствии с индивидуальными исходными данными, устанавливаемыми по нижеприведённой таблице 1, в зависимости от сочетания букв в его фамилии:

- класс аэродрома – по первой букве фамилии

- вариант количества приписных самолетов и вариант интенсивности движения самолётов – по второй букве фамилии и т.д.

Таблица 1

Исходные данные

| Буквы алфавита | Класс аэродрома (по 1-ой букве) | Вариант количест-ва при-писных самолётов (по 2-ой букве) | Вариант интенсив-ности движения самолётов (по 2-ой букве) | Средний уклон ИВПП (по 3-ей букве) | Темпера-тура в 13ч. дня самого жаркого месяца года (по 4-ой букве) | Высота располож. аэродрома над уровн. моря, м (по 5-ой букве) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А,Б,В,Г,Д | Б* | 2 | 2 | 0.0006* | 25С | 124 |
| Е,Ё,Ж,З,И | А | 1 | 1 | 0.0002 | 21С | 224 |
| К,Л,М,Н,О | Б | 3 | 3 | 0.0005 | 20С | 304* |
| П,Р,С,Т,У | B | 3* | 3* | 0.0001 | 22С* | 414 |
| Ф,Х,Ц,Ч, | А | 2 | 2 | 0,0007 | 23С | 244 |
| Ш,Щ,Ъ Ы, | В | 1 | 1 | 0,0005 | 24С | 454 |
| Ь,Э,Ю,Я | Б | 2 | 2 | 0.0003 | 19С | 184 |

Для примера звёздочкой (*) отмечены исходные данные студента с фамилией Дубровин.

Таблица 2

Количество приписных самолётов (шт)

| Класс аэродрома | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Ил-96-300 - 25 Ту-204 - 35 B-767-300 - 35 | Ил-62М - 21 B-767-300 - 23 Ту-154M - 31 | B-757-200 - 12 Ту-134 - 22 Ту-334-100Д- 22 |
| Б | А-319 - 11 Ту-134 - 21 Ан-24 - 31 | B-747-300 - 18 Ил-86 - 30 Ту-334-100 - 28 | Ту-204-100 - 19 B-737-300 - 29 Ту-134 - 39 |
| В | B-737-200 - 21 Fokker-70 - 21 Ан-140-200 - 31 | Fokker-50 - 28 Ту-334-100 - 20 Як-40 - 38 | ATR-42 - 26 B-737-200 - 26 Ил-114 - 16 |

Таблица 3

Интенсивность движения самолётов (тыс. взл.-пос./год)

| Класс аэродрома | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Ил-96-300 - 20 Ту-204 - 32 B-767-300 - 40 | Ил-62М - 26 B-767-300 - 26 Ту-154M - 36 | B-757-200 - 12 Ту-134 - 20 Ту-334-100Д- 22 |
| Б | А-319 - 16 Ту-134 - 24 Ан-24 - 36 | B-747-300 - 23 Ил-86 - 33 Ту-334-100 - 33 | Ту-204-100- 24 B-737-300 - 32 Ту-134 - 44 |
| В | B-737-200 - 26 Fokker-70 - 24 Ан-140-200 - 36 | Fokker-50 - 33 Ту-334-100 - 23 Як-40 - 28 | ATR-42 - 21 B-737-200 - 23 Ил-114 - 11 |

1. Определение размеров лётной полосы и взлётно-посадочной полосы.

Для определение размеров лётной полосы (ЛП) и взлетно-посадочной полосы (ВПП) необходимо

- выбрать и обосновать расчётный тип самолёта;

-  определить длину ВПП в  местных условиях и размеры остальных элементов ЛП (БПБ, КПБ и др.), которые принимаются в зависимости от класса аэродрома.

Выбор расчетного типа самолета производится путем сравнения лётно-технических характеристик самолётов, производящих полёты в данном аэропорту (см. табл.6). За расчётный тип самолёта необходимо принять самолёт, имеющий наибольшую потребную длину ВПП.

Основные лётно-технические характеристики самолетов приведены в – табл.6.

Длина ВПП в местных условиях определяется с учётом поправок на средний продольный уклон ВПП, температуру и давление атмосферного воздуха.

Расчёт длины ВПП производится раздельно для условий взлета и посадки:

- для условий взлета –

LвзлВПП МУ.= LвзлВПП СТ* Kp * Kt * Ki

где LвзлВПП СТ  - длина ВПП для взлёта самолёта в стандартных условиях;

LвзлВПП МУ  - длина ВПП для взлёта самолёта в местных условиях;

Kp – коэффициент, учитывающий давление атмосферного воздуха

зависящее от высоты расположения аэродрома над уровнем

моря; Kp = 1 + р  * Н  = 1+0.07/300 * Н,

где Н – высота аэродрома над уровнем моря в м.

Kt – коэфицент, учитывающий отклонение расчётной температуры от

стандартной по МСА; Kt= 1 + t  * t = 1+0.01 * (tрасч-tст),

где tрасч  - расчётная температура воздуха, определяемая в зависимости

от величин среднемесячной температуры воздуха в 13 часов

самого жаркого месяца года; tрасч =1.07 * t13 - 3

tст  - стандартная температура для данной высоты расположения аэродрома,

tст=15 - 0.0065 * H

Ki –коэфицент, учитывающий влияние среднего продольного уклона ВПП на

её потребную длину, определяется как: Ki = 1+iср * i, где iср - средний уклон

ВПП; i – поправка на уклон, принимается равной 9 для самолётов I группы,

8 – для самолётов II и III групп, 5 – для самолётов IV группы.

Длина КПБ определяется так же, с учётом поправок на местные условия:

LКПБ МУ= LКПБ СТ * Kp * Kt * Ki ,

Длинна лётной полосы при этом равна:

LЛП МУ = LвзлВПП МУ + LКПБ МУ * 2

- для условий посадки:

LпосВПП МУ .= LпосВПП СТ * (Ki/),

где LпосВПП СТ  -длина ВПП для посадки самолёта в стандартных условиях;

 - относительная плотность воздуха, =(0.379 * Pрасч.)/(273 + tрасч.)

Расчётное атмосферное давление Pрасч. определяется по формуле:

Pрасч.= Po-(H/11), где Po - стандартное атмосферное давление на уровне моря (Po=

760 мм.рт.ст.)

Длина лётной полосы  для посадки самолёта принимается равной:

LЛП МУ = LпосВПП МУ +  2*60,       т.е. требуется 2 КПБ по 60м.

Окончательно выбирается наибольшая из потребных длин ВПП в местных условиях, которая и является потребной для проектируемого аэродрома.

Пример расчета потребной длины ВПП с учетом местных условий

Расчетный тип самолёта  Ил – 62.

LвзлВПП СТ = 3000 м.;  LпосВПП СТ =3080 м.;  LКПБ СТ = 400 м.;

t13= 25С;  iср= 0.005;  Н = 150 м.;

- для условий взлета определяем поправочные коэфициенты:

Ki = 1 + i  * iср= 1 + 9 * 0.005 = 1.045

Kр = 1 + р  * Н = 1 + 0.07/300 * 150 = 1.035

Kt = 1 + t  * t = 1 + 0.01 * 9.73 = 1.097

t = tрасч -  tст;

tрасч =1.07 * t13 - 3 = 1.07 * 25 – 3 = 23.75;

tст=15 - 0.0065 * Н =  15 – 0.0065 * 150 = 14.02;

t = 23.75 – 14.02 = 9.73;

Длина ВПП для взлёта в местных условиях будет равна:

LвзлВПП МУ.= LвзлВПП СТ  * Kp * Kt * Ki = 3000 * 1.045 * 1.035 * 1.097 = 3000 * 1.186 = 3558 м.

Длина КПБ определяется также с учетом поправок на местные условия:

LКПБ МУ= LКПБ СТ * Kp * Kt * Ki = 400 * 1.045 * 1.035 * 1.097 =

400 * 1.186 = 475 м.

- для условий посадки:

Pрасч.= Po-(H/11)  760 – 150/11 =746.4 мм.рт.ст.

=(0.379 * Pрасч.)/(273 + tрасч.) = (0.379 * 746.4)/(273 + 23.75) = 0.953

Отсюда:

LпосВПП МУ .= LпосВПП СТ * (Ki/) = 3080 * (1.045/0.953) = 3378 м.

Выбирается наибольшая из потребных длин ВПП, исходя из взлёта и посадки в местных условиях, т.е.:

LВПП МУ  = 3558 м.;  LКПБ МУ = 475 м.;

LЛП МУ = LвзлВПП МУ + LКПБ МУ * 2 = 3558 + 475 * 2 = 4508 м.

2. Определение местоположения рулёжных дорожек

Количество и тип рулёжных дорожек определяется потребной пропускной способностью на перспективу. Как правило в крупных аэропортах сооружаются скоростные РД.

Скоростные рулёжные дорожки предусматриваются для самолетов 1 и 2 группы, для самолётов 3 и 4 группы – обычные, расположенные под углом 90 к оси ВПП (к 1-й группе относятся самолеты с максимальным взлётным весом более 75т, ко 2-й – 30-75т, к 3-ей – 10-30т, к 4-ой – до 10т).

Выводные РД могут так же быть скоростными с торцевым примыканием к ВПП. При этом применяется технология взлёта типа «роллинг-старт» (выруливание с непосредственным стартом).

Рис.1. Схема планировки взаимного расположения ВПП

и рулёжных дорожек на генеральном плане аэропорта.

Рис.2. Схема сопряжения СРД и ВПП и элементы

(параметры) скоростной РД.

Пример расчета мест примыкания рулежных дорожек к ВПП

Расстояние от торца ВПП до точки пересечения осей ВПП и скоростной рулёжной дорожки определяется по формуле:

lПРИМ=lПРИЗ+lПРОБ∗(VПОС)2−(VСХ)2(VПОС)2

где lПРИЗ -  расстояние от торца ВПП до точки приземления самолёта; для самолетов 1 и 2

группы – lПРИЗ = 600м, для самолётов 3 и 4 группы lПРИЗ = 400м;

VПОС -посадочная скорость, км/ч;

VСХ -скорость схода (отруливания) самолета с оси ВПП на скоростную рулёжную дорожку, км/ч; выбирается произвольно из табл. 4.

lПРОБ-длина пробега при посадке самолёта, lПРОБ=LВПППОС1,67,  необходимую для посадки длину ВПП (LВПППОС) см. в табл. 5.

Тип самолета Ил-62, VПОС=260 км/ч, VСХ =100 км/ч, LВПППОС=1500 м.

lПРИМ=600+15001,67⋅(260)2−(100)2(260)2=600+898⋅0,852=1365 м

Расстояние от торца ВПП до точки пересечения осей ВПП и обычной рулёжной дорожки определяется по формуле:          lПРИМ=lПРИЗ+lПРОБ+RЭКС,

где RЭКС- эксплуатационный радиус разворота при рулении на земле, м (см.  табл. 5).

3.Определение вместимости перрона и мест стоянок

Потребное количество стоянок самолётов на перроне определяется интенсивностью движения самолётов в аэропорту в час-пик и рассчитывается по формуле:

Nпер =  ((Ичi(max)/2) * Knpi)

где       Nпер – количество стоянок на перроне;

Ичi(max)- максимальная часовая интенсивность движения самолётов i-той

группы (взлёты и посадки);

Knp- коэфицент, учитывающий пропускную способность стоянки перрона для

самолётов: I группы – 2.9; II группы – 2.2; III группы – 1.6; IV группы – 1.0.

Интенсивность движения самолётов в час пик равна:

Ичi(max)= (Игодi/(365*Тап)) * Кч * Кс

где  Игодi –  годовая интенсивность движения самолётов i-той группы (указано в задании);

Тап – количество часов работы аэропорта в сутки;

Кч, Кс –коэффициенты, учитывающие часовую и суточную неравномерность движения

самолётов в аэропорту. Для аэропортов:

1 класса  Кс= 1.7; Кч= 2.4; Тап= 24 часа

2 класса  Кс= 1.8; Кч= 2.7; Тап= 20 часов

3 класса  Кс= 1.9; Кч= 3.2; Тап= 18 часов

Количество стоянок самолётов на МС определяется приписным парком самолётов каждой группы:

Nмс= [Nпрi– (Nангi+ Nдi +Nмi +Nперi* Kп)]

где Nпрi – количество приписных самолётов i-той группы;

Nанг – количество ангарных мест стоянки самолётов i-той группы

(ориентировочно по одному  месту для самолётов данной группы):

Nдi – количество стоянок доводочных работ (по одному месту для самолётов

данной группы);

Nперi – количество стоянок самолётов данной группы на перроне;

Kп – коэфициент, учитывающий возможность использования части перрона,

для продолжительной стоянки самолётов между рейсами, Kп = 0.3;

Nмi – количество стоянок мойки самолётов (в аэропортах 1 класса – 2 стоянки,

2-3 класса – 1стоянка).

Количество мест стоянок должно быть не менее 10% от числа приписных самолётов. Если при расчёте Nмс получается отрицательная или нулевая величина, то количество МС необходимо принять в размере 10% от числа приписных самолетов.

Размеры перрона и МС определяются количеством необходимых стоянок, габаритными размерами самолётов, выбранной схемой их расстановки.

Таблица 3

Основные размеры элементов аэродрома, м.

| Элементы аэродрома | Класс аэродрома |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г | Д | Е |
| Длина КПБ | 400 | 400 | 400 | 400 | 250 | 50 |
| Ширина ГВПП | 100 | 100 | 85 | 75 | 75 | 60 |
| Ширина ИВПП | 60 | 45 | 42 | 35 | 28 | 21 |
| Ширина БПБ | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 30 |

Таблица 4

Радиусы примыкания скоростных РД.

| - скорость отруливания, км/ч | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - радиус примыкания, м. | 120 | 180 | 240 | 310 | 380 | 450 |

Таблица 5

Лётно-технические данные ВС.

| Тип ВС |  | B-737-200 | B-737-300 | B-747-300 | B-757-200 | B-767-300 | A-319 | ATR-42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Макс. взлет. вес, т. | Go | 52,39 | 56,47 | 377,85 | 109,74 | 159,211 | 64,4 | 16,7 |
| Кол-во пасс. мест. | Nпас | 122 | 140 | 619 | 218 | 336 | 140 | 50 |
| Макс. комм. Загр., т. | Gk | 15,71 | 16,03 | 68,63 | 26,09 | 39,14 | 17,4 | 4,915 |
| Длина ВПП взл, м. | LвзлВПП | 1859 | 2109 | 3610 | 2110 | 2850 | 2080 | 1090 |
| Длина ВПП пос., м | LпосВПП | 1700 | 1900 | 3250 | 1900 | 2600 | 1900 | 950 |
| Скорость отр., км/ч | Vотр | 225 | 230 | 280 | 250 | 260 | 240 | 180 |
| Скорость пос., км/ч | Vпос | 210 | 215 | 250 | 230 | 240 | 225 | 170 |
| Длина самолёта, м. | Lc | 30,53 | 33,4 | 70,7 | 47,32 | 53,67 | 33,84 | 22,7 |
| Размах крыла, м. | Lкр | 28,3 | 28,9 | 59,6 | 38,05 | 47,57 | 34,1 | 24,57 |
| Экс.рад. разв.на з., м | Rэкс | 27,0 | 28,0 | 60,0 | 35,0 | 40,0 | 29,0 | 14,0 |

| Тип ВС |  | Fokker-50 | Fokker-70 | Ан-24РВ | Ан-140-200 | Як-40 | Ту-134 | Ту-154М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Макс. взлет. вес, т. | Go | 20,82 | 36,74 | 21,8 | 18,6 | 16,1 | 47,6 | 100,0 |
| Кол-во пасс. мест. | Nпас | 54 | 79 | 48 | 52 | 30 | 76 | 164 |
| Макс. комм. загр., т. | Gk | 6,08 | 9,3 | 5,0 | 4,94 | 2,7 | 8,2 | 18,0 |
| Длина ВПП взл, м. | LвзлВПП | 1114 | 1536 | 1650 | 1200 | 1450 | 2300 | 2800 |
| Длина ВПП пос., м | LпосВПП | 1000 | 1400 | 1500 | 1150 | 1300 | 2100 | 2550 |
| Скорость отр., км/ч | Vотр | 220 | 250 | 180 | 180 | 175 | 258 | 260 |
| Скорость пос., км/ч | Vпос | 200 | 225 | 170 | 165 | 160 | 225 | 240 |
| Длина самолёта, м. | Lc | 25,25 | 30,91 | 23,53 | 22,46 | 20,36 | 37,05 | 48,0 |
| Размах крыла, м. | Lкр | 29,0 | 28,08 | 29,2 | 24,25 | 25 | 29 | 37,5 |
| Экс.рад.разв.на з., м | Rэкс | 18,0 | 20,0 | 18,0 | 18,0 | 14,0 | 22,0 | 31,5 |

| Тип ВС |  | Ту-204 | Ту-204-100 | Ту-334-100 | Ту-334-100Д | Ил-114 | Ил-96-300 | И л-86 | Ил-62М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Макс.взл.вес, т. | Go | 94,6 | 101,35 | 46,1 | 54,42 | 22,7 | 224,4 | 210,0 | 167,0 |
| Кол-во пасс. | Nпас | 214 | 214 | 102 | 102 | 64 | 300 | 350 | 168 |
| Макс.к.загр., т. | Gk | 21,0 | 21,0 | 11,0 | 11,0 | 6,5 | 40,0 | 42,0 | 23,0 |
| Дл.ВПП взл, м | LвзлВПП | 2120 | 2350 | 1960 | 2110 | 1600 | 3200 | 3200 | 3400 |
| Дл.ВПП пос., м | LпосВПП | 1900 | 2150 | 1800 | 1900 | 1500 | 3000 | 3000 | 3200 |
| Скор. отр., км/ч | Vотр | 240 | 240 | 250 | 255 | 200 | 290 | 300 | 300 |
| Скор. пос.,км/ч | Vпос | 210 | 210 | 210 | 215 | 185 | 255 | 250 | 240 |
| Дл.самолёта, м. | Lc | 46,0 | 46,0 | 31,26 | 31,26 | 26,58 | 55,35 | 60,2 | 53,12 |
| Разм. крыла, м. | Lкр | 42,0 | 42,0 | 29,7 | 32,6 | 30,0 | 57,66 | 48,06 | 43,2 |
| Экс.рад.разв., м | Rэкс | 32,0 | 32,0 | 22,0 | 22,0 | 18,0 | 40,0 | 35,0 | 40,0 |

Литература

1. Блохин В.Н. Генеральные планы аэропортов. – Киев: КИИГА, 1975. – 130с.

2. Блохин В.И. и др. Аэропорты и воздушные трассы. М.: Транспорт, 1984.

3. Ашфорд Н., Райт П.Х. Проектирование аэропортов. – М.: Транспорт, 1988.

4. Изыскания и проектирование аэродромов./ Под ред. Г.Н. Глушкова. – М.: Транспорт, 1981. – 616с.

5. Нормы технологического проектирования аэропортов. ВНТП 1-80./ - М.: МГА, 1981. – 172с.

6. Цейтлин В.З. Транспортные узлы и их эксплуатация. Конспект лекций. Рига, РАИ, 1999.

Определение количества приёмо-отправочных путей

для грузовых поездов

Каждый студент выполняет задание в соответствии с индивидуальными исходными данными, устанавливаемыми по нижеприведенной таблице 1, в зависимости от сочетания букв в его фамилии:

- количество грузовых транзитных поездов - по первой букве фамилии;

- полезная длина приёмо отправочных путей - по второй букве фамилии и т.д.

Таблица 1

Выбор исходных данных из табл. 2

| Буквы алфавита | Вариант |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во груз-х транзитных поездов (1-я буква) | Полезная длина приёмо отправочных путей (2-я буква) | Вид тяги и серия локомотивов (3-я буква) | Средства сигнализации и связи при движении поездов (4-я буква) |
| А,Б,В,Г,Д | 4* | 4 | 7* | 1 |
| Е,Ё,Ж,З,И | 5 | 3 | 2 | 6 |
| К,Л,М,Н,О | 6 | 2 | 4 | 4 |
| П,Р,С,Т,У | 7 | 1* | 6 | 2* |
| Ф,Х,Ц,Ч, | 1 | 7 | 1 | 7 |
| Ш,Щ,Ъ Ы, | 2 | 6 | 3 | 5 |
| Ь,Э,Ю,Я | 3 | 5 | 5 | 3 |

Для примера звёздочкой (*) отмечены исходные данные студента с фамилией Дубровин.

Таблица 2

Исходные данные по вариантам

| Наим. исх. данных | Вариант |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество грузовых транзитных поездов | со станции А на станцию Б / со станции Б на станцию А |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 / 76 | 81 / 81 | 80/ 80 | 78 / 78 | 79 / 79 | 77 / 77 | 75/ 75 |
|  | со станции Б на станцию В / со станции В на станцию Б |  |  |  |  |  |  |
|  | 43/ 43 | 45/ 45 | 47 / 47 | 32 /32 | 33 / 33 | 37 /37 | 41 / 41 |
| Полезная длина ПО путей, м | 1250 | 1050 | 850 | 850 | 1050 | 1250 | 1050 |
| Вид тяги и серия локо-мотивов | ВЛ8 | 2ТЭ3 | ВЛ10, ВЛ11 | 2ТЭ10В, 2ТЭ10Л | ВЛ60к | 2ТЭ116 2ТЭ121 | ВЛ80к, ВЛ80р |
| Средства сигнализации и связи при движении поездов | авто-бло-ки-ров-ка | полу-авт. блокировка | авто-бло-ки-ров-ка | полу-авт. блокировка | авто-бло-ки-ров-ка | полу-авт. блокировка | авто-бло-ки-ров-ка |

Примечание: Количество грузовых транзитных поездов по остальным направлениям необходимо брать из табл.3.

Таблица 3

Расчётные размеры движения поездов в сутки

| Со станций | Категория поездов | На станции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В | Д |
| А | Пассажирские |  | 2 | - | - |
|  | Грузовые транзитные |  | 70 | 2 | - |
|  | -//- сборные |  | - | - | 2 |
|  | -//- участковые |  | - | - | 4 |
| Б | Пассажирские | 2 |  | 2 | - |
|  | Грузовые транзитные | 67 |  | 18 | - |
|  | -//- сборные | - |  | - | 2 |
|  | -//- участковые | - |  | - | 3 |
| В | Пассажирские | - | 2 |  | - |
|  | Грузовые транзитные | 2 | 18 |  | - |
|  | -//- сборные | - | - |  | 2 |
|  | -//- участковые | - | - |  | 2 |
| Д | Пассажирские | - | - | - |  |
|  | Грузовые транзитные | - | - | - |  |
|  | -//- сборные | 2 | 2 | 2 |  |
|  | -//- участковые | 4 | 3 | 2 |  |
| Итого |  | 77 | 97 | 26 | 15 |

Д

А

В

Б

Рис. 1. Схема расположения станций

чётные

нечётные

Число приёмо-отправочных путей для  грузовых поездов рассчитывают в зависимости от размеров движения, вида средств сигнализации и связи при движении поездов  и технологических норм обработки поездов.

В данном задании можно использовать метод определения числа приёмо-отправочных путей по интервалу прибытия.

Число путей в приёмо-отправочных парках для транзитных грузовых поездов определяется по формуле:

m=tЗАНJР+1,                                                                                                     (2)

где tЗАН – время занятия пути одним поездом, мин. (см. ф-лу 6);

JР    - расчётный интервал прибытия поездов в данный парк, мин.(см. ф-лы 3, 4 и 5) ;

1      – путь для обгона.

При  поступлении в парк поездов только с одного направления значение расчётного интервала с достаточной точностью можно принять равным:

JР=JMIN+JСР2 ,                                                                                             (3)

где JMIN– минимальный интервал следования грузовых поездов на участке, JMIN=10 мин. при автоблокировке и 20 мин. при полуавтоматической блокировке;

JСР- средний интервал прибытия поездов на станцию,

JСР=1440NГР+ε∗NПАС ,                                                                                                 (4)

где NГР и NПАС - соответственно число грузовых и пассажирских поездов в

рассчитываемом направлении;

ε - коэффициент съёма грузовых поездов пассажирскими, ε = 1,8 на двухпутном и 1,3 на однопутном участках.

На узловых участковых станциях в приёмо-отправочный парк поезда принимаются с двух подходов. В этом случае определяется средневзвешенный расчётный интервал приёма поездов в парк:

JPCPB=JP'∗JP''JP'+JP'' ,                                                                                       (5)

где JP' и JP'' - расчётные интервалы прибытия поездов соответственно с первой и

второй линий.

В нашем примере средний интервал прибытия поездов на станцию Д из А равен:

JCPA=144078+1,8∗2≈18мин.,

а расчётный интервал прибытия поездов при JMIN= 10 мин равен:

JPA=18+102≈14мин.

Средний интервал прибытия поездов на станцию Д из В равен:

JCPB=144024+1,3∗2≈53 мин.,

а расчётный интервал прибытия поездов при JMIN= 20 мин (однопутный участок) равен:

JPB=53+202≈36 мин.

Тогда средневзвешенный расчётный интервал приёма поездов равен:

JPCPB=14∗3614+36≈10 мин.

Время занятия пути одним поездом равно:

tЗАН= tПР+ tОП + tОЖ + tOT ,                                                                     (6)

где tПР - время занятия маршрута при приёме поезда на станцию (см. ф-лу 7);

tОП- время выполнения операций на приёмо-отправочных путях по

технологическому процессу, tОП  = 30 мин.;

tОЖ- время простоя поезда в ожидании отправления, вызываемого

необходимостью пропуска пассажирских поездов и неравномерностью

поступления грузовых (см. ф-лу 8);

tOT- время занятия маршрута при отправлении поезда с момента трогания до

момента освобождения путевой секции (см. ф-лу 10).

При автоблокировке можно считать, что в момент открытия входного сигнала поезд должен находиться от него на расстоянии двух блок-участков. В этом случае время занятия маршрута при приёме грузового поезда определяется по формуле:

tПР=tМ+lБЛ'16,7∗v+LВХ+lБЛ''16,7∗vВХ , мин.                                                        (7)

где tM- время приготовления маршрута приёма,  tM= 0,15 мин.;

16,7- коэффициент для перевода значения скорости, выраженной в км/ч, к

скорости в м/мин.;

lБЛ' и lБЛ'' - соответственно длина первого и второго блок-участков,

lБЛ'= lБЛ''=1000м;

v и vВХ - скорость хода грузовых поездов соответственно по перегону и при входе

на станцию, км/ч (можно принять v= 80 км/ч иvВХ = 40 км/ч);

LВХ- расстояние от входного до выходного сигнала приёмо-отправочного пути.

LВХ=LГП+LП

В последнем выражении:

LГП- длина горловины приёма поездов – расстояние от входного сигнала до

предельного столбика на пути приёма, м (можно принять, равной 650 м при

электрической и 400 м при тепловозной тяге);

LП - длина поезда, равная полезной длине приёмо-отправочных путей, м.

При этих условиях время занятия маршрута при приёме поезда на станцию равно:

tПР=0,15+100016,7∗80+650+1050+100016,7∗40≈5мин.

Для определения времени простоя в ожидании отправления можно использовать основанную на теории массового обслуживания формулу:

tОЖ=ρ02(1+vОТП2)602∗λ(1−ρ0) ,                                                                                     (8)

где ρ0 - коэффициент загрузки системы (участка), ρ0=NNГРMAX;

N – число грузовых поездов, поступающих в приёмо-отправочный парк в течение

суток для отправления на Б (см. табл. 3);

NГРMAX- максимальная пропускная способность участка для грузового движения

(см. ф-лу 9);

vОТП- коэффициент вариации интервалов отправления поездов, vОТП= 0,8;

λ- часовая интенсивность поступления поездов в парк отправления на Б, λ=N24.

Для определенияNГРMAX можно воспользоваться формулой:

NГРMAX=(1440−tТЕХН)αНТПЕР−ε∗NПАС,                                                         (9)

где tТЕХН- продолжительность технологического окна в графике движения (на двухпутных линиях tТЕХН=120 мин., на однопутных - tТЕХН=  60 мин.);

αН- коэффициент надёжности технических средств (можно принять αН= 0,95);

TПЕР- период графика движения поездов (на однопутных линиях TПЕР=30мин., на двухпутных TПЕР= 8 мин).

В нашем примере при отправлении на Б

NГРMAX=(1440−120)0,958−1,8∗2=153 пары поездов /сутки;

ρ0=93153=0,61;    N= 97-4=93 (см. табл. 3, гр. «На станцию Б»);      λ=9324=3,875;

а среднее время простоя поезда в ожидании отправления равно:

tОЖ=0,612(1+0,72)602∗3,875(1−0,61)=11мин.

Время занятия маршрута при отправлении поезда равно:

tOT=tM+to+LВЫХ16,7∗vВЫХ,                                                                         (10)

где tM- время на приготовление маршрута (см. выше);

tO- время от момента открытия сигнала до трогания грузового поезда,

tO=1мин.;

LВЫХ - расстояние, проходимое поездом до освобождения пути, равное сумме

полезной длины этого пути и длины выходной горловины;

vВЫХ - средняя скорость выхода поезда со станции,  vВЫХ=30 км/ч.

В нашем примере время занятия маршрута при отправлении поезда равно:

tOT=0,15+1+1050+65016,7∗30≈4мин.,

а общее время занятия пути поездом равно:

tЗАН=5+30+11+4=50 мин.

Таким образом, число приёмо-отправочных путей для транзитных поездов одного направления составит:

m=5010+1=6,0; принимаем m = 6 путей.

Литература

- Цейтлин В.З. Транспортные узлы и их эксплуатация. Конспект лекций. Рига, РИА, 1999.

Расчёт потребного числа и общей длины причалов

Каждый студент выполняет задание в соответствии с индивидуальными исходными данными, устанавливаемыми по нижеприведенной таблице 1, в зависимости от сочетания букв в его фамилии:

-грузооборот порта – по первой букве фамилии;

-дополнительные причалы – по второй букве фамилии и т.д.

Таблица 1

Варианты и численные значения исходных данных

| Буквы алфавита | Вариант грузооборота (первая буква) табл.2 | Вариант дополни-тельных причалов (вторая буква) табл.3 | Продолжительность навигации, дни (четвёртая буква) |
| --- | --- | --- | --- |
| А,Б,В,Г,Д | 1* | 3 | 234* |
| Е,Ё,Ж,З,И | 3 | 3 | 264 |
| К,Л,М,Н,О | 1 | 1 | 224 |
| П,Р,С,Т,У | 2 | 2* | 214 |
| Ф,Х,Ц,Ч, | 3 | 2 | 244 |
| Ш,Щ,Ъ Ы, | 2 | 3 | 254 |
| Ь,Э,Ю,Я | 1 | 2 | 274 |

Для примера звёздочкой (*) отмечены исходные данные студента с фамилией Дубровин.

Таблица 2

Грузооборот порта, тыс.т/год

| Вариант | Генер. гр. | Нефть | Лес | Зерно | Уголь | Контейнеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1340 - В | 1240 - П | - | 1440 - П | 1540 - П | 1640 – П |
| 2 | 740 – В | 1740 – П | 1840 – П | 2240 – В | 1940 – В | - |
| 3 | 1740 – П | 2440 – В | 1440 – В | 2340 – П | - | 1340 – В |

Примечание: В – выгрузка, П – погрузка.

Таблица 3

Дополнительные (негрузовые причалы)

| Вариант | Назначение | Типы судов | Кол-во причалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СРЗ | Разъездной катер | 2 |
|  | Портофлот | Маслозаправщик | 1 |
| 2 | Портофлот | Лоцманский бот | 1 |
|  | Портофлот | Портовый ледокол | 1 |
| 3 | Портофлот | Пожарный катер | 1 |
|  | Портофлот | Разъездной катер | 2 |

Для выполнения заданного объёма погрузочно-выгрузочных работ по каждому виду груза необходимо выбрать конкретное судно (табл. 4). Для дальнейших расчётов необходимы основные характеристики судов.

Характеристики судна:

- грузоподъёмность -D ,т

-грузовместимость - W ,м3

-длина - LC, м

-ширина - BC , м

-осадка - TC, м

1. Расчёт потребного числа причалов

Расчётная загрузка заданного судна равна: DРАСЧ=WU, т

-где U- удельный объём груза, м3/т (табл.7).

Время грузообработки судна равно: TГР=DРАСЧРП.Р.,час

-где PП.Р.- интенсивность погрузки-разгрузки, т/судо-час (табл.5).

Годовая пропускная способность причала равна:

PГОД=24∗DРАСЧ∗ТНАВ∗кМЕТ(ТГР+ТВСП)⋅1000, тыс.т/год

-где 24 – количество часов в сутках,

TНАВ- продолжительность навигации, дни (табл.1);

kМЕТ- коэффициент использования рабочего времени по метеорологическим причинам (табл.7);

TВСП- время занятости грузовых причалов вспомогательными операциями,

TВСП=12 час.

Потребное число причалов равно:NПР=QГОД∗кНЕРРГОД∗кЗАН,

-где QГОД- грузооборот порта, т (табл.2);

kНЕР- коэффициент, учитывающий неравномерность погрузочно-разгрузочных работ, kНЕР=2,0;

kЗАН- коэффициент занятости причала (табл.7).

Сводная таблица

| Вид груза | Наиме-нование судна | Грузо-вмести-мость, м3 | Удель-ный объём груза, м3/т | Грузо-подъём-ность, т | Интен-сив-ность погр.-разгр. работ, т/судо-час | Время грузо-обра-ботки судна, ч | Годо-вая про-пуск-ная способ-ность причала, тыс.т | Грузо-обо-рот, тыс. т | Потреб-ное число прича-лов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Определение общей длины причалов

Длину причала определяют по длине наибольшего расчётного судна, которое может швартоваться у данного причала, выбирают ближайшее большее значение длины унифицированных судов и добавляют некоторый запас ΔL=30м, с целью обеспечения безопасности стоянки судна и его маневров при подходе к причалу и отходе от него.

Вспомогательные причалы предназначены для стоянки судов транспортного флота при производстве операций, выполнение которых у основных (грузовых и пассажирских) причалов нецелесообразно или невозможно (подготовка судов к приёму грузов, бункеровка, снабжение и т.п.).

Длина причальной линии порта, измеряемая вдоль кордона, равна сумме всех длин причалов грузовых, пассажирских, вспомогательных, причалов для портофлота, технического флота (LПР100м) и строительной базы порта.

Таблица 4

Основные характеристики расчётных типов судов

| Наименование судна | Дед-вейт, т | Грузо-вмес-ти-мость, м3 | Мак-си-маль-ная осад-ка, м | Дли-на суд-на, м | Ши-рина суд-на, м | Чис-ло лю-ков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Универсальные сухогрузные суда |  |  |  |  |  |  |
| «Парижская коммуна» | 16185 | 30104 | 9,74 | 169,9 | 25,4 | 6 |
| «Капитан Кушнеренко» | 15735 | 19250 | 9,66 | 169,6 | 22,2 | 6 |
| «Белорецк» | 14150 | 18500 | 9,66 | 160,3 | 21,7 | 5 |
| «Славянск» | 12680 | 17623 | 9,00 | 152,8 | 20,8 | 5 |
| «Выборг» | 12295 | 17000 | 8,91 | 150,7 | 19,7 | 5 |
| «Лена» | 7430 | 4080 | 8,10 | 130,2 | 16,4 | 4 |
| 2. Лесовозы |  |  |  |  |  |  |
| «Выборглес» | 6550 | 8255 | 7,12 | 121,9 | 17,3 | 4 |
| «Волгалес» | 6205 | 8000 | 7,02 | 123,9 | 18,1 | 4 |
| «Игаркалес» | 3715 | 5892 | 6,00 | 100,5 | 16,3 | 4 |
| «Н.Новиков» | 13955 | 16780 | 8,65 | 150,3 | 21,0 | 5 |
| 3. Суда для перевозки навалочных грузов |  |  |  |  |  |  |
| «Балтика» | 35800 | 43980 | 10,67 | 201,2 | 24,4 | 9 |
| «Звенигород» | 23000 | 26690 | 9,54 | 187,0 | 22,9 | 7 |
| «Джанкой» | 9750 | 92250 | 8,00 | 139,5 | 20,2 | 5 |
| 4. Рефрижераторы |  |  |  |  |  |  |
| «Василий Чапаев» | 4400 | 6800 | 7,50 | 121,8 | 16,8 | 4 |
| «Агави» | 4496 | 7000 | 7,09 | 120,5 | 16,0 | 4 |
| «Джанкой» | 4394 | 7430 | 7,30 | 119,8 | 15,9 | 4 |
| 5. Танкеры |  |  |  |  |  |  |
| «София» | 49370 | 54778 | 11,59 | 230,5 | 31,0 |  |
| «Леонардо да Винчи» | 48933 | 54591 | 11,82 | 227,8 | 31,0 |  |
| «Лисичанск» | 34643 | 47556 | 10,64 | 207,0 | 29,0 |  |
| «Варшава» | 30900 | 31300 | 10,73 | 202,7 | 25,4 |  |
| «Сплит» | 20740 | 25098 | 9,23 | 186,2 | 21,8 |  |
| «Бауска» | 18150 | 50770 | 9,31 | 176,9 | 21,4 |  |
| 6. АПП |  |  |  |  |  |  |
| «СанФлауэр» | 11312 | 1214* | 6,32 | 170,0 | 21,9 | 200 |
| «Финджет» | 24603 | - | 6,50 | 200,0 | 25,4 | 350 |
| «Мариэлла» | 37799 | 2500* | 6,50 | 159,0 | 28,4 | 600 |
| «Свеа» | 33830 | 2000* | 6,30 | 156,4 | 27,6 | 400 |
| «Визби» | 14932 | 2000* | 5,50 | 132,0 | 24,0 | 515 |
| *- число пассажиров. **- число автомобилей |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Интенсивность погрузки-разгрузки судна, т/судо-ч

| Вид груза | Дедвейт судна, тыс.т | Интенсивность погрузки-разгрузки, т/судо-ч |
| --- | --- | --- |
| Генеральные грузы | 5-8 | 70-80 |
| -//- | 9-12 | 90-110 |
| -//- | 13-20 | 120-150 |
| Однородный тарно-штучный груз | 5-8 | 90-100 |
| -//- | 9-12 | 110-130 |
| -//- | 13-20 | 150-200 |
| Металлы | 5-8 | 110-130 |
| -//- | 9-12 | 150-180 |
| -//- | 13-20 | 200-250 |
| Контейнеры | 5-8 | 150-180 |
| -//- | 9-12 | 200-250 |
| -//- | 13-30 | 300-400 |
| Уголь | 10-20 | 600-800 |
| -//- | 25-60 | 1000-1500 |
| -//- | 61-100 | 2000-3000 |
| Нефть | 15-30 | 4000-5000 |
| -//- | 30-80 | 6000-8000 |
| -//- | 80-150 | 9000-12000 |
| -//- | 150-250 | 15000-18000 |

Таблица 6

Унифицированные длины судов

| Макси-маль-ная осадка судна, м | Унифицированные длины для различных судов, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контейнеро-воз с верти-кальной погрузкой | Судно типа «ро-ро» | Универсаль-ное для генеральных грузов | Лесовоз | Для навалоч-ных и нефте-грузов | Пасса-жир-ское |
| 25,0 | - | - | - | - | 400 | - |
| 23,0 | - | - | - | - | 375 | - |
| 21,0 | - | - | - | - | 350 | - |
| 19,0 | - | - | - | - | 325 | - |
| 17,0 | - | - | - | - | 300 | - |
| 15,0 | - | - | - | - | 275 | - |
| 14,0 | - | - | - | - | 260 | - |
| 13,0 | 300 | - | - | - | 245 | - |
| 12,0 | 275 | - | - | - | 230 | - |
| 11,0 | 250 | 300 | 200 | 230 | 215 | - |
| 10,0 | 225 | 250 | 180 | 200 | 200 | 290 |
| 9,0 | 200 | 220 | 160 | 170 | 160 | 230 |
| 8,0 | 170 | 190 | 140 | 150 | 150 | 200 |
| 7,0 | 140 | 160 | 120 | 125 | 130 | 180 |
| 6,0 | 110 | 140 | 105 | 100 | 110 | 160 |
| 5,0 | 90 | 120 | 90 | 80 | 90 | 130 |
| 4,0 | - | - | 80 | 70 | 70 | 100 |

Таблица 7

Исходные данные по видам грузов

| Вид грузов | Удельный объём грузов, м3/т | kМЕТ | kЗАН |
| --- | --- | --- | --- |
| - Уголь | 1,25 | 0,95 | 0,6 |
| - Лес | 1,95 | 0,95 | 0,6 |
| - Зерно | 1,43 | 0,90 | 0,55 |
| - Нефть | 1,25 | 0,98 | 0,45 |
| - Генеральные грузы | 1,5 | 0,90 | 0,60 |
| - Контейнеры | 1,8 | 0,98 | 0,4 |

Литература

1. Порты и портовые сооружения. /Под ред. Г.Н. Смирнова. –М.: Стройиздат, 1993г.

2. Никеров П.С., Яковлев П.И. Морские порты. –М.: Транспорт, 1987 г.

3. Брюм А.И. Технологическое проектирование морских портов. –М.: Транспорт, 1971 г.

4. Нормы технологического проектирования морских портов. РД 31.3.05-97. Москва. 1998 г.

5. Сабодаш О.А. План морского порта. Часть I / Под общей ред. А.Т. Беккера. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2005. - 108 с.

Расчёт производственной программы, объёма работ

и численности работников автотранспортного предприятия

Каждый студент выполняет задание в соответствии с индивидуальными исходными данными, устанавливаемыми по нижеприведенной табл.1, в зависимости от сочетания букв в его фамилии:

- вид перевозок выбирается по первой букве фамилии

- грузооборот– по второй букве фамилии и т.д.

Таблица 1

Выбор номеров вариантов исходных данных

| Буквы алфавита | Вариант вида перевозок (1-я буква; табл.2) | Вариант объёма перевозки (2-я буква; табл.3) | Вариант дальности перевозки (3-я буква; табл. 4) |
| --- | --- | --- | --- |
| А,Б,В,Г,Д | 3* | 6 | 2* |
| Е,Ё,Ж,З,И | 1 | 5 | 5 |
| К,Л,М,Н,О | 4 | 2 | 1 |
| П,Р,С,Т,У | 6 | 4* | 2 |
| Ф,Х,Ц,Ч, | 5 | 3 | 5 |
| Ш,Щ,Ъ Ы, | 6 | 2 | 1 |
| Ь,Э,Ю,Я | 1 | 6 | 3 |

Для примера звёздочкой (*) отмечены исходные данные студента с фамилией Дубровин.

Таблица 2

Вид перевозки

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид перевозки | Груз контейнер | Пасс городской | Груз Рефрежир. | Груз Генеральн. | Пасс Междугор. | Груз Легк.авт. |

Таблица 3

Объём перевозок

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём перевозок грузов, т/г | 1540 | 1640 | 1740 | 1840 | 1940 | 1440 |
| Объём перевозок пассажиров, пас/г (междугор.) | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1140 |
| Пассажиропоток, пасс/час-пик (городской) | 114 | 104 | 94 | 84 | 74 | 124 |

Таблица 4

Дальность перевозок, км

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовые | 300 | 250 | 200 | 350 | 400 | 150 |
| Пассаж. -городск. | 40 | 30 | 30 | 20 | 25 | 40 |
| Пассаж.-междугор. | 100 | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 |

Примечание: скорости при городских пассажирских перевозках – 30 км/ч, при междугородных – 60 км/ч.

Марку подвижного состава необходимо выбрать самостоятельно.

1.Определение числа автомобилей / автобусов (NANAB).

Грузовые перевозки

В качестве исходных величин принимаются объёмы перевозок различных видов грузов, грузоподъёмность автотранспорта, дальность перевозок, техническая готовность и использование времени. Количество грузовых автомобилей определяется по формуле:

NA=QГР∗TP∗kHEPGГР∗T∗γKOM∗kТГ∗kИВ,ед

где QГР- годовой объём перевозок грузов, т/год;

TP- продолжительность рейсооборота, сутки;

kHEP- коэффициент, учитывающий годовую неравномерность, kHEP=1,5;

GГР-грузоподъёмность автомобиля (автопоезда), т;

T- период времени предоставления информации, T=365 сут;

γKOM- коэффициент использования коммерческой нагрузки, γKOM=0,8;

kТГ- коэффициент технической готовности, kТГ=0,9;

kИВ- коэффициент использования рабочего времени, kИВ=0,95.

Продолжительность рейсооборота учитывает время в движении (с загрузкой и без) и время остальных операций (погрузка-выгрузка, ожидание и пр.):

TP=LPlCC+nПЕР, сутки

где LP- дальность рейсооборота (туда + обратно), км (табл. 4);

lCC-средний суточный пробег автомобиля, lCC=200-400 км/сутки;

nПЕР- количество времени на погрузку-разгрузоку, nПЕР=1 сутки.

Пассажирские перевозки

В качестве исходной величины при определении числа междугородных автобусов принимается количество перевезённых пассажиров. Формула расчёта аналогична формуле расчёта числа грузовых автомобилей.

Потребное число автобусов при городских перевозках рассчитывается на час-пик:

NАВ=QЧАС∗TОБ∗kЧАСq∗T∗γПАС∗kТГ∗kИВ, ед.

Где QЧАС- пассажиропоток в час-пик, пас/час-пик;

T- время оборота автобуса на маршруте,

T=LV, L – дальность (туда + обратно), км; V- скорость движения, км/ч.

kЧАС- коэффициент внутричасовой неравномерности движения, kЧАС=1,1;

q- вместимость автобуса, пас;

T- период времени предоставления информации, T=1 час;

γПАС- коэффициент наполнения автобуса, γПАС= 0,8.

Основным критерием при выборе типа автобуса является интервал движения, который определяется по данным обследования пассажиропотока. Конкретному пассажиропотоку и интервалу движения соответствует определённая вместимость автобуса:

q=QЧАС∗I∗kЧАС60, пас

где I- интервал движения в час-пик, мин.

Пассажиропоток, пас/час-пик      700        1000       1500       3000

Интервал движения, мин                7              6             4            2

Вместимость автобуса, пас             90          110          110        110

2.Расчёт производственной программы

Производственная программа АТП по ТО характеризуется числом технических обслуживаний, планируемых на определённый период времени. Для текущего ремонта (ТР), выполняемого по потребности, число воздействий не определяется. Планирование объёмов работ по ТР производится исходя из соответствующих удельных нормативов на 1000 км пробега.

Производственная программа по каждому виду ТО рассчитывается на 1 год. Программа служит основой для определения годовых объёмов работ ТО и ТР и численности работников.

2.1.Определение годового пробега на парк автомобилей (автобусов).

LГОД=NA∗lCC∗ДРАБ.Г∗kВЫП ,

где ДРАБ.Г- количество рабочих дней за год, ДРАБ.Г= 305 или 365;

kВЫП- коэффициент выпуска автомобилей (автобусов) на линию, kВЫП= 0,9;

lCC- среднесуточный пробег на один автомобиль (автобус), lCC= 200 – 400 км.

2.2.Определение количества капитальных ремонтов автомобилей.

NKP=LГОДLКР,          где LKP- ресурс (пробег) до капитального ремонта (табл. 5), км.

2.3.Расчёт производственной программы ТО-2.

NTO−2=LГОДLTO−2−NКР,      где - LTO−2- периодичность выполн. ТО-2 (табл.6), км.

2.4.Расчёт производственной программы ТО-1.

NTO−1=LГОДLTO−1−NKP−NTO−2,  где LTO−1- периодичность выполн. ТО-1(табл.6), км.

2.5.Определение количества сезонных обслуживаний (СО).

NCO=2∗NA.

2.6.Расчёт производственной программы ЕО.

NEO−C=LГОДlCC,     NEO−T=(NTO−1+NTO−2)∗1,6,

где NEO−C, NEO−T - количество ЕО, выполняемых ежедневно и перед ТО,

1,6 – коэффициент, учитывающий выполнение NEO−T при ТР.

Таблица 5

Нормативы ресурса и пробега до КР подвижного состава,

трудоёмкости ТО и ТР

| Подвижной состав | Модель-представ-итель | Ре-сурс или про-бег до КР, тыс км | Нормативная трудоёмкость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЕОС, чел-ч | ТО-1, чел-ч | ТО-2, чел-ч | ТР, чел-ч/ тыс км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Легковые автомобили: |  |  |  |  |  |  |
| -особо малого класса | ЗАЗ-1102 | 125 | 0,15 | 1,9 | 7,5 | 1,5 |
| -малого | ВАЗ-2107 | 150 | 0,20 | 2,6 | 10,5 | 1,8 |
| -среднего | ГАЗ-24-11 | 400 | 0,25 | 3,4 | 13,5 | 2,1 |
| Автобусы: |  |  |  |  |  |  |
| -особо малого класса | РАФ-2203 | 350 | 0,25 | 4,5 | 18,0 | 2,8 |
| -малого | ПАЗ-3205 | 400 | 0,30 | 6,0 | 24,0 | 3,0 |
| -среднего | ЛАЗ-4221 | 500 | 0,40 | 7,5 | 30,0 | 3,8 |
| -большого | ЛиАЗ-5256 | 500 | 0,50 | 9,0 | 36,0 | 4,2 |
| -особо большого | Икарус-280 | 400 | 0,8 | 18,0 | 72,0 | 6,2 |
| Грузовые автомобили общего назнач. грузоподъёмностью, т: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0,5-1,0 | УАЗ-3303 | 150 | 0,20 | 1,8 | 7,2 | 1,55 |
| 1-3 | ГАЗ-52-04 | 175 | 0,30 | 3,0 | 12,0 | 2,0 |
| 3-5 | ГАЗ-3307 | 300 | 0,30 | 3,6 | 14,4 | 3,0 |
| 5-8 | ЗиЛ-431410 | 450 | 0,30 | 3,6 | 14,4 | 3,4 |
| 6-8 | КамАЗ-5320 | 300 | 0,35 | 5,7 | 21,6 | 5,0 |
| 8-10 | КамАЗ-53212 | 300 | 0,40 | 7,5 | 24,0 | 5,5 |
| 10-16 | КрАЗ-250-010 | 300 | 0,50 | 7,8 | 31,2 | 6,1 |
| Прицепы грузоподъёмность, т |  |  |  |  |  |  |
| -одноосные до 5 | СМ-В325 | 120 | 0,05 | 0,9 | 3,6 | 0,35 |
| -двухосные до 8 | ГКБ-8350 | 250 | 0,10 | 2,1 | 8,4 | 1,15 |
| Полуприцепы грузоподъёмн, т |  |  |  |  |  |  |
| -одноосные до 12 | КАЗ-9368 | 300 | 0,10 | 2,1 | 8,4 | 1,15 |
| -двухосные до 14 | Мод.9370 | 300 | 0,15 | 2,2 | 8,8 | 1,25 |
| -многоосные свыше 20 | МАЗ-9398 | 320 | 0,15 | 3,0 | 12,0 | 1,70 |
| Прицепы и полуприцепы-тяже-ловозы грузоподъёмностью |  |  |  |  |  |  |
| -свыше 22т | ЧМЗАП | 250 | 0,2 | 4,4 | 17,6 | 2,4 |

Таблица 6

Периодичность технического обслуживания подвижного состава

| Подвижной состав | Нормативная периодичность обслуживания, км |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТО-1 | ТО-2 |
| Легковые автомобили | 5000 | 20000 |
| Автобусы | 5000 | 20000 |
| Грузовые автомобили и автобусы на базе грузовых автом. | 4000 | 16000 |
| Автомобили-самосвалы карьерные | 2000 | 10000 |
| Прицепы и полуприцепы (кроме тяжеловозов) | 4000 | 16000 |
| Прицепы и полуприцепы - тяжеловозы | 3000 | 12000 |

3.Расчёт годового объёма работ и численности работников

Годовой объём работ по АТП определяется в человеко-часах и включает объём работ по ЕО, ТО-1, ТО-2,  ТР, а также объём вспомогательных работ предприятия. На основе этих объёмов определяется численность рабочих производственных зон и участков.

Расчёт годовых обёмов ЕО, ТО-1, ТО-2 производится исходя из годовой производственной программы данного вида и трудоёмкости обслуживания. Годовой объём ТР определяется исходя из годового пробега парка автомобилей и удельной трудоёмкости ТР на 1000 км пробега.

3.1. Расчёт годового объёма работ

Годовой объём работ по ТО и ТР по каждому виду обслуживания  определяется произведением числа ТО на значение трудоёмкости данного вида ТО:

TEO−C=NEO−C∗tEO−C;  TEO−T=NEO−T∗tEO−T;  TTO−1=NTO−1∗tTO−1;  TTO−2=NTO−2∗tTO−2; ТТР=LГОД1000∗tTP;  TCO=NCO∗tCO;TTO−TP=TEO−C+TEO−T+TTO−1+TTO−2+TTP+TCO,

где TTO−TP- общий объём работ по ТО и ТР.

Общий годовой объём  работ по ТО и ТР подвижного состава равен:

TОБЩ=ТТО−ТР∗кВСП ,

где кВСП- коэффициент, учитывающий объём вспомогательных работ, кВСП=1,2.

3.2.Расчёт численности работников

Численность производственных рабочих равна: ЧПР=ТТО−ТРФРВ∗кН ,

где ФРВ- годовой фонд рабочего времени, ФРВ = 1820 ч;

kH- коэффициент выполнения норм выработки, kH=1,06.

Численность вспомогательных рабочих равна: ЧВСП=ЧПР∗(кВСП−1).

Численность ИТР равна: ЧИТР=(ЧПР+ЧВСП)∗0,15.

Общая численность работников АТП равна: ЧОБЩ=ЧПР+ЧВСП+ЧИТР.

Литература

1.Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания: Учебник для вузов.-2-е изд. –М.:Транспорт, 1993.-271с.

2. Цейтлин В.З. Транспортные узлы и их эксплуатация. Конспект лекций. Рига, РИА, 1999.

3. Шельгов С.С. Технологическое проектирование автотранспортного предприятия. Задание и методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Транспортные узлы». Рига, РИА.- 27с.