РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ «РАСЧЕТ УСИЛИТЕЛЬНОГО КАСКАДА С ОЭ»

ЗАДАЧА РАБОТЫ.

### Рассчитать h – параметры биполярного транзистора, его входное и выходное сопротивления, коэффициент передачи по току, пользуясь входными и выходными характеристиками транзистора. Тип транзистора определяется вариантом, совпадающим с номером студента в списке журнала деканата. Схема включения транзистора с общим эмиттером (ОЭ).

### Провести графоаналитический расчет усилительного каскада на заданном типе транзистора, включенного по схеме с ОЭ, с одним источником питания EК и с температурной стабилизацией рабочего режима.

### Определить параметры элементов схемы усилительного каскада:

### коэффициенты усиления по току (Кi), напряжению (Кu), мощности (Kp); токи и напряжения в режиме покоя Iбо, Iко, Uбэо, Uкэо; амплитудные значения входных и выходных переменных токов и напряжений в линейном режиме работы усилителя; полезную выходную мощность каскада и его КПД; верхнюю и нижнюю граничные частоты полосы пропускания.

### Ниже приводится рекомендуемая последовательность расчета усилителя на базе транзистора p-n-p типа проводимости (рис. 1). Расчет усилителя с n-p-n типа транзистором аналогичен (в этом случае следует правильно выбрать полярность источника питания ЕК).

### 1. Расчет параметров транзистора.

### Изобразить семейство статических входных и выходных характеристик заданного транзистора, соответствующих схеме с ОЭ.

### Определить h – параметры транзистора, соответствующие схеме с ОЭ, пользуясь входными и выходными характеристиками транзистора:

### по входным характеристикам определить

### h11 = ΔUбэΔIб|Uкэ = const,                                   h12 = ΔUбэΔUкэ|Iб = const;

по выходным характеристикам определить

h21 = ΔIкΔIб|Uкэ = const,                                 h22 = ΔIкΔUк|Iб = const.

  - Найти входное и выходное сопротивление транзистора:

RвхТ=h                          RвыхТ=1h22

  - Определить коэффициент передачи по току транзистора β:

β = h21.

- Расчет усилительного каскада по постоянному току графоаналитическим методом.

  - Изобразить семейство выходных и входных (при Uкэ = 5B) характеристики заданного транзистора как показано на рис. 2.

  - На выходных характеристиках нанести кривую допустимой мощности Pk max, рассеиваемой на коллекторе, Pk max = UкэIк = const.

  - Выбрать значение напряжения источника питания Eк в пределах (0.7 – 0.9) Uk max. (Следует учитывать, что Eк ≈ 3Um вых и Eк ≈ Uкэо + Iко(Rк + Rэ)). Эту величину в дальнейшем, после выбора Rк, Rэ, и Um вых следует скорректировать.

  - Из условия передачи максимальной мощности от источника энергии к потребителю (согласованный режим) выбрать Rк ≈ Rвых. т. однако на выход усилителя обычно включается нагрузка Rн ≤ Rк поэтому рекомендуется выбирать Rк = (0.3 – 1)Rвых. т. так чтобы его величина лежала в диапазоне   Rк = (0.5 - 10) кОм.

  - Построить нагрузочную линию усилительного каскада, согласно уравнению

Uкэ = Ек - IкRк

Для этого использовать две точки (“d” и ”c”) на выходных характеристиках транзистора (рис. 2):

Uкэ = 0, Iк = ЕкRк (т.ч. “d”); Iк = 0, Uкэ = Ек (т.ч. “c”).

При этом линия нагрузки должна проходить левее и ниже допустимых значений Uk max,

Ik max, и Pk max и обеспечить достаточно протяженный линейный участок переходной характеристики (см. рис. 2)

  - По точкам пересечения линии нагрузки с выходными характеристиками построить переходную характеристику транзистора Iк = f(Iб) (см. рис. 2)

  - На переходной характеристике транзистора (с учетом входной характеристики) выбрать линейный участок “а - в”, в диапазоне которого усилитель усиливает без искажения. На середине участка “а - в” нанести рабочую точку “А”, соответствующую режиму работы транзистора по постоянному току.

  - По координатам рабочей точки “A” определить токи и напряжения транзистора в режиме покоя (по постоянному току): Iбо,  Iко, Uбэо, Uкэо.

3.0. Расчет усилительного каскада по переменному току.

3.1. Определить пределы изменения амплитуд входного тока и напряжения, выходного тока и напряжения в линейном режиме работы усилителя. Найти: Iбm,  Iкm, Uбэm, Uкэm

(см. рис. 2)

3.2. Рядом с графиками входных и выходных характеристик транзистора показать характер изменения токов и напряжений во времени в виде кривых:

iб = Iбо + Iбmsinωt;                          uбэ = Uбэо + Uбэmsinωt;

iк = Iко + Iкmsinωt;                           uкэ = Uкэо + Uкэmsinωt;

соответствующих рабочим участкам этих характеристик.

4.0. Расчет параметров элементов усилителя ОЭ.

4.1. Рассчитать элементы цепи термостабилизации RЭ и СЭ.

4.1.1. Увеличение RЭ повышает глубину отрицательной обратной связи во входной цепи усилителя (улучшает термостабилизацию), с другой стороны, при этом падает КПД усилителя из – за дополнительных потерь мощности на этом сопротивлении. Обычно выбирают величину падения напряжения на RЭ порядка (0,1 – 0,3)ЕК, что равносильно выбору RЭ ≈ (0,05 – 0,15)RК в согласованном режиме работы транзистора. Используя последнее соотношение выбираем величину RЭ.

    - Для коллекторно – эмиттерной цепи усилительного каскада в соответствии со вторым законом Кирхгофа можно записать уравнение электрического состояния по постоянному току

Ек=Uкэо+(Rк+Rэ)Iко.

Используя это уравнение скорректировать выбранные по п.п. 2.3 и 2.4 значение Ек или величину Rк.

4.13. Определить емкость в цепи эмиттера Сэ из условия Rэ = (5 - 10)Хэ, где Хэ – емкостное сопротивление элемента Сэ. При этом

Сэ=107(1−2)2πfнRэ мкФ, выбрав fн = 50 – 100 Гц.

  - Для исключения шунтирующего действия делителя R1, R2 на входную цепь транзистора задается сопротивление Rб.

Rб=R1||R=(2−5)RвхT

и ток делителя Iд = (2 - 5)Iбо, что повышает температурную стабильность Uбо. Исходя из этого определить сопротивления R1, и R2, Rб:

R2=UбоIД=RэIко+UбэоIД    ;    R1=Eк−UбоIД+Iбо    ;         Rб=R1R2R1+R2.

  - Определить емкость разделительного конденсатора из условия Rвх = (5 - 10)Хр, где Хр – емкостное сопротивление разделительного конденсатора, Rвх – входное сопротивление каскада. При этом

мкФ, а Rвх=Rб||RвхT

- Определить параметры усилительного каскада.

  - Коэффициент усиления каскада по току Ki

Ki=iвыхiвх≈β

  - Входное сопротивление каскада Rвх

Rвх=Rб||RвхT, если Rб>>RвхT, то Rвх≈RвхT

  - Выходное сопротивление каскада Rвых

Rвых=Rк1+h22Rк≈Rк

  - Коэффициент усиления по напряжению Kи

Kи=−UmвыхUmвх=−βRкRвх

5.5.     Коэффициент усиления по мощности Kр

Kр=KiKи

  - Полезную выходную мощность каскада

Pвых=0,5Umвых2Rк

  - Полную мощность, расходуемую источником питания

РИСТ=IкоЕк+IД2(R+R2)+Iбо2R1

  - КПД каскада

η=РвыхРИСТ100%

  - Верхняя и нижняя граничные частоты определяются из соотношения для коэффициента частотных искажений:

на нижней частоте                  Мн=KоKн=1+1(ωнτн)2;

и верхней частоте                   Мв=KоKн=1+(ωВτВ)2.

Обычно выбирается Мн=МВ=2, тогда 1ωнτн=1 и ωВτВ=1,

где τн≈Cр(Rвх+Rвых)              τВ≈CкRвхRвыхRвх+Rвых

Ск – емкость коллекторного перехода.

- Заключение.

6.1. Объяснить назначение всех элементов схемы усилительного каскада. Параметры элементов схемы выбираются на основании всего комплекса расчетов. По данным расчета выбрать стандартные резисторы и конденсаторы по справочнику. [1]

6.2. По результатам анализа усилительного каскада дать рекомендации по применению выбранного типа транзистора, оценив его коэффициенты усиления, частотные свойства, выходные напряжения и мощность в линейном режиме и КПД.

Литература.

- Электротехнический справочник. Т.1,2. 7 – е изд. –М.: Энергоиздат, 1985, 1986

- Транзисторы для аппаратуры широкого применения. Справочник под ред. Б.Л. Переломана. –М.: Радио и связь, 1981

- Основы промышленной электроники под ред. В.Г. Герасимова. –М.: Высшая школа, 1978, 1986

- Забродин Ю.С. Промышленная электроника. –М.: Высшая школа, 1982

- Электротехника и электроника/кн. З .Электрические изменения и основы электроники// Под. ред. В.Г. Герасимова. –М.: Энергоатомиздат, 1998

- Филинов В.В. Нелинейные электрические и магнитные цепи/ Учебное пособие. –М.: МГАПИ, 2001, (задачи 3.3 и 3.4)

Рис. 1 Усилитель с общим эмиттером.

7.0 Методические указания.

7.1. По п. «Задача работы».

Различают по конструктивному выполнению биполярные транзисторы p-n-p и  n-p-n типов. Включение их в электрическую цепь представлены на рис. 3 а,б (обратить внимание на полярность источника питания!).

Для определения проводимости Вашего транзистора и правильности включения его в электрическую цепь следует по справочникам [1,2] определить тип транзистора.

7.2. По п. 1.2.

Определяем h парметры транзистора методом треугольников как показано на рис. 4. Точки для треугольника выбирают на линейных участках вольт-амперных характеристик рис. 4. (Например: т.ч.  1,2,3 - для параметров h11 и h12; и т.ч. 4,5,6,7 – для параметров h21 и h22.)

Рис. 2. Выбор рабочей точки.

(+)                                     (-)

(-)                                    (+)

«а» - n-p-n                               «б» - p-n-p

Рис. 3. Типы транзисторов.

Рис. 4. Вольт-амперные характеристики транзисторов.

### h11 = Δ32UбэΔ13Iб/ Uкэ = const,                             h12 = Δ32UбэΔ32Uкэ/ Iб = const;

h21 = Δ56IкΔ56Iб/ Uкэ = const,                                 h22 = Δ57IкΔ74Uк/ Iб = const.

Пределы изменения h параметров для современных биполярных транзисторов малой и средней мощности:

h11 =Rб  n (10  100) Ом – входное сопротивление транзистора, где n  (110);

h21 =  - коэффициент усиления по току; h21 = (20 1000);

KU=1h12 - коэффициент усиления по напряжению (KU  200); RВЫХ=1h22≈n(1÷10) – выходное сопротивление транзистора,                           где n  (110).

7.3. По п.2.2.

Кривую допустимой мощности вы также можете нанести по справочным данным транзистора [1,2].

7.4. По п. 2.6.

Переходные характеристики транзистора Iк = f(Iб) (см. рис. 2) строят по пересечению линии нагрузки с выходными характеристиками транзистора. Для Вашего транзистора этих пересечений будет более 3-х.

7.5. По 5.4.

Коэффициент усиления усилительного каскада с ОЭ обычно лежит в пределах до 100, но не может превышать KU 200.

7.6. По 5.8.

Усилительный каскад с ОЭ работает в линейном режиме и КПД не может превышать   50%.

8.0. Пример выполнения задания по п.6.

1) Назначение элементов схемы:

- транзистор Т – усилительный элемент;

- резисторы R1, R2  представляют собой делитель напряжения, устанавливающий потенциал базы (по постоянному току) необходимый для работы каскада в линейном режиме;

- резистор RЭ – цепь термостабилизации каскада, за счет падения напряжения на этом резисторе, превышающем напряжение на базовом переходе транзистора, уменьшает влияние изменения напряжения Uбэ0 при изменении температуры;

- RК – сопротивление нагрузки по постоянному току, служит для получения нужного потенциала на коллекторе и позволяет получить амплитуду выходного напряжения необходимой величины;

- CР1, СР2 – разделительные конденсаторы, служат для разделения (защиты) транзисторов по постоянному току;

- СЭ – служит для уменьшения нижней границы частоты усилителя и увеличения коэффициента усиления по переменному току на низких частотах;

Выбираемые номинальные значения всех элементов по справочникам, при этом берем ближайшие номинальные значения для резисторов и конденсаторов;

2) Данный тип транзистора можно применять в каскадах предварительного усиления сигналов низкой и высокой частот, т.к. верхняя граница частоты превышает           МГц, а нижняя граничная частота лежит в звуковом диапазоне. Выходная мощность каскада составляет  _____ мВт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНЗИСТОРОВ

МП21Д

МП21Д – =40 мкА

UКЭmax=35 В

=50 мА

=150 мВт

=30 пФ