Методические указания и задания

по выполнению контрольной работы по дисциплине «Теплотехника»

Задача №6

Определить параметры Р (давление, Бар), V (объём, м3/кг), Т (температура, К), t (температура, оС) во всех характерных точках заданного цикла, во всех процессах цикла определить приведенные к 1кг параметры  q, (теплоту кДЖ/кг); ΔU, (изменение внутренней энергии кДЖ/кг); Δi, кДЖ/кг; l,(работу  кДЖ/кг); ΔS(изменение энтропии), кДЖ/кг·гр. Построить графики цикла в P-V координатах и в Т-S координатах. Определить параметры цикла термич. КПД (ŋt), работу lц (кДж/кг), среднее давление Pt.

Примечание: а) в качестве рабочего тела принять воздух, массой 1 кг ;

б) считать теплоёмкость воздуха постоянной

Ср=1,005 кДЖ/кг·град

СV=0,718 кДЖ/кг·град

Пример выполнения задачи №6

Дано: V1=1,1 м3/кг ; t1=80 оС ; E=V1/V2=14 ; q2-3=840 кДЖ/кг.

Часть 1.

Процесс 1-2: адиабатный            P1V1k=P2V2k

Процесс 2-3: изобарный              V2/V3=T2/T3

Процесс 3-4: изотермический     V3/V4=P4/P3

Процесс 4-1: изохорный              P4/P1=T4/T1

К=Cp/CV=1,4                        V1=V4;   P2=P3;    T3=T4.

R=287, 2

Уравнение Менделеева-Клапейрона:

P1V1=RT1  →  P1=RT1/V1=287,2·353/1,1·105=0,92 бар;

V1/V2=14  →  V2=V1/14=1,1/14=0,0785 м3/кг;

P1V1k=P2V2k     →     P2=P1V1k/V2k=P1(V1/V2)k=0,92(1,1/0,0785)1,4=37,061 бар

P2V2=RT2    →     T2=P2V2/R= 37,061·0,0785·105/287,2=1012,98 К

q2-3=Cp(T3-T2)   →   q2-3= CpT3-CpT2  →   CpT3=q2-3+CpT2    →   T3=(q2-3+CpT2)/Cp=

= (840+1,005·1012,98)/1,005=1848,8 К

P3V3=RT3    →     V3=RT3/P3=287,2·1848,8/37,061·105=0,14 м3/кг

P4V4=RT4     →    P4=RT4/V4=287,2·1848,8/1,1·105=4,83 бар

| № точки | Р, бар | V, м3/кг | Т, К | t, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,92 | 1,1 | 353 | 80 |
| 2 | 37,061 | 0,0785 | 1012,98 | 739,98 |
| 3 | 37,061 | 0,14 | 1848,8 | 1575,8 |
| 4 | 4,83 | 1,1 | 1848,8 | 1575,8 |

Часть 2

Процесс 1-2:

ΔU=Cv·(T2-T1)=0,718 (1012,98 – 353)=473,86

Δi = Cp·(T2-T1)=1,005·(1012,98-353)=663,28

l = (R·T1/к-1)·(1-T2/T1)=(287,2·353/1,4-1)·(1-1012,98/353)=-473,86

процесс 2-3:

q= Cp·(T3-T2)=1,005·(1848,8-1012,98)=840

ΔU=Cv·(T3-T2)=0,718·(1848,8-1012,98)=600,12

Δi=840

l= p·(V3-V2)=37,061·105·(0,14-0,0785)=228,06

ΔS=Cp·lnT3/T2=1,005·ln1848,8/1012,98=0,61

Процесс 3-4:

q=p3·V3·lnV4/V3=1069,62

l=q

ΔS=q/T=1069,62/1848,8=0,58

Процесс 4-1:

q= Cv·(T1-T4)=-1073,98

ΔU=q

Δi = Cp·(T1-T4)=-1503,31

ΔS=CV·lnT1/T4=-1,19

| процесс | q, кДЖ/кг | ΔU, кДЖ/кг | Δi, кДЖ/кг | l, кДЖ/кг | ΔS, кДЖ/кг·гр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 0 | 473,86 | 663,28 | -473,8 | 0 |
| 2-3 | 840 | 600,12 | 840 | 228,06 | 0,61 |
| 3-4 | 1069,62 | 0 | 0 | 1069,62 | 0,58 |
| 4-1 | -1073,98 | -1073,98 | -1503,31 | 0 | -1,19 |

ЧАСТЬ 3

Построение графика цикла в P-V координатах.

Процесс 1-2:                                      P1V1k=P2V2k

P1V1k=PxVxk

Px=P1·V1k/Vxk

Px=1,051/Vxk

при Vx=0,5     Px=2,77

при Vx=0,1     Px=26,41

при Vx=0,2    Px=10

процесс 3-4:                                      P3V3k=P4V4k

P3V3k=PxVxk

Px=P3·V3k/Vxk

Px=2,36/Vxk

при Vx=0,5     Px=6,22

при Vx=1,1     Px=2,06

при Vx=0,2    Px=22,52

ЧАСТЬ 4

Построение графика цикла в Т-S координатах.

Процесс 2-3:                                  ΔSx=Cp·lnTx/T3

при   Тх=1200        ΔSx=0,17

при   Тх=1400        ΔSx=0,32

при  Тх=1600        ΔSx=0,45

Процесс 4-1:                                   ΔSx=CV·lnTх/T4

при   Тх=1800        ΔSx=1,17

при   Тх=400        ΔSx=0,51

ЧАСТЬ 5

Определить параметры цикла:

1. термич. КПД (ŋt)

ŋt=l/q1=1-q2/q1+q3=1-Cp(T4-T1)/ Cp(T3-T2)+ p3·V3·lnV4/V3=0,608=60,8%

2. работу lц (кДж/кг)

lц=q1+q3-q2= Cp(T3 –T2)+ p3·V3·lnV4/V3-Cp(T4-T1)= Cp(T3-T2-T4+T1)=835,64

3. Среднее давление Pt

Pt= lц/Vmax-Vmin=663,28/1,1-0,0785=649,32 кДж·кг/кг·м3=649,32 кДж/м3=

0,64932 Дж/м3= 0,64932 кг·м2/с2·м3= 0,64932 кг/с2·м= 0,64932 Па=6,5Бар

Виды циклов работы двигателей

Циклы работы тепловых машин:                           Цикл Карно для идеальной тепловой машины

1-при изохорном подводе теплоты;

2-при изобарном подводе теплоты.

Варианты для расчета циклов двигателей (Задача №6).

1. Для идеального цикла ДВС со смешанным подводом теплоты определить параметры рабочего тела (воздух) в характерных точках, степень повышения давления λ, степень предварительного расширения ρ, количество подведенной и отведенной теплоты, работу и термический КПД цикла, если начальные параметры рабочего тела р1 = 0,12 МПа, t1 = 37 ℃, степень сжатия ε = 12, максимальная температура цикла t4 = 1700 ℃, температура после адиабатного расширения t5 = 600 ℃.

2. Для бескомпрессорного дизеля, работающего по циклу Тринклера с изохорно – изобарным подводом теплоты определить основные параметры состояния p, v, t характерных точек цикла, полезную работу и термический КПД двигателя по заданным значениям начального давления p1 и температуре t1, степени сжатия ε (v1/v2), степени повышения давления λ (p3/p2) и степени предварительного расширения ρ (v3/v2). Рабочим телом считать воздух, полагая теплоемкость его постоянной. Изобразить цикл двигателя внутреннего сгорания в p-v и T-s диаграммах. Данные для решения задачи выбрать из таблицы.

| Последняя цифра шифра | p1, кПа | t1, ℃ | ε | Предпоследняя цифра шифра | λ | ρ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 96 | 17 | 18 | 2 | 1,5 | 1,5 |

3. Рассчитать цикл ДВС с изохорным подводом теплоты (цикл Отто), если начальные параметры рабочего тела р1 = 0,1 МПа, t1 = 20 ℃, степень сжатия ε = 6,5, а отведённое количество теплоты q2 = 320 кДж/кг. Определить параметры в характерных точках цикла, подведённое количество теплоты, работу и термический к.п.д. цикла, а также термический к.п.д. цикла Карно в том же интервале температур. Изобразить цикл в координатах p, v и T, s. Рабочее тело - воздух.

4.Тепловой двигатель по циклу ДВС с подводом тепла при постоянном объеме. При этом параметры рабочего тела последовательно изменяются в четырех процессах: 1-2 – адиабатное сжатия; 2-3 – изохорный подвод тепла; 3-4 – адиабатное расширения; 4-1 – изохорное охлаждения. Рабочее тело – воздух. Начальные параметры рабочего тела соответствуют нормальным техническим условиям. Степень сжатия ε = 5, количество тепла подведенное к рабочему телу q = 950 кДж/кг. Принимая за рабочее тело газ неизменного состава, рассчитать параметры рабочего тела в контрольных точках процесса; КПД двигателя; соотношения работы расширения и работы сжатия. Изобразить цикл в диаграммах Pv и Ts.

5. Для цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при υ - const определить параметры характерных для цикла точек, количества подведенной и отведенной теплоты, термический КПД цикла и его полезную работу (кДж).

Дано: Р1 = 0,15 МПа; t1 = 120 ℃; ε = 7; λ = 1,2; k = 1,4.

Рабочее тело - воздух. Теплоемкость считать постоянной. Построить цикл в координатах Р-v.

6. Построить p,v – и T,s – диаграммы цикла двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при постоянном объеме. С помощью диаграмм рассчитать цикл ДВС по данным: давление p1 = 0,2 МПа; начальная температура t1 = 28 ℃; степень сжатия ε = 5 ; степень повышения давления λ = 1,2; газовая постоянная R = 188,9 кДж/кг × К; коэффициент адиабаты k = 1,29 ; теплоемкость газа считать постоянной, количество газа 1кг.

7. Воздух, начальные параметры которого р1 = 0,17 МПа и Т1 = 300 К, адиабатно сжимается в цилиндре ДВС. Степень сжатия ε = 10. Затем в изохорном процессе к нему подводится 288 кДж/кг теплоты. Определить работу сжатия и параметры воздуха после подвода теплоты.

8. Определить для цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания со смешан- ным подводом теплоты параметры (p, V, Т) в характерных для цикла точках, ко- личество подведенной и отведенной теплоты, полезную работу и термический к.п.д. цикла, если начальное давление р1 =0,12 МПа, начальная температура t1 =250С, степень сжатия ε =18, степень повышения давления 1,5, степень пред варительного расширения 1,6 и показатель адиабаты k=1,4. рабочее тело обладает свойствами воздуха. Изобразить цикл в рV-диаграмме. 
       9. В цикле поршневого двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при p=const начальное давление р1 =0,12 МПа, начальная температура t1 =100С, степень сжатия ε =12, степень предварительного расширения 2,0 и показатель адиабаты k=1,4. Определить параметры (р, V, Т) и характерные для цикла точках, количество подведенной и отведенной теплоты, полезную работу и термический к.п.д. цикла.

10.Определить параметры (р, V, Т) в характерных для цикла точках, количество подведенной и отведенной теплоты, полезную работу и термический к.п.д. цикла, приведённому на графике тепловой машины. Процессы 1–2 и 3–4 — изохорические. В процессах 2–3 и 3–4 давление прямо пропорционально объёму. Рабочее тело — одноатомный идеальный газ. Известно, что p2/p1 = V4/V2 = 6,  р1 =0,1 МПа, начальная температура t1 =80С.

11. Тепловая машина работает по циклу Карно, состоящему из двух изотерм 1–2 и 3–4 и двух адиабат 2–3 и 4–1. Работа сжатия в изотермическом процессе 3–4 равна A34 =120кДж (A34 > 0), а работа сжатия в адиабатическом процессе 4–1 равна A41=250кДж (A41 > 0). Какую работу совершает машина за весь цикл 1–2–3–4–1? Рабочее вещество — 10 молей идеального одноатомного газа. Изотермическое сжатие происходило при температуре T=363К.

12. Для идеального цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при υ = const  определить количество подведенной теплоты q1, полезную работу l и термический к.п.д. цикла ηt, если количество отведенной теплоты q2 = 500 кДж/кг, степень сжатия ε = 8 и показатель адиабаты k = 1,4. Изобразить цикл в pυ-диаграмме.

13. Определить для идеального цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания со смешанным подводом теплоты параметры ( p, υ, Т ) в характерных для цикла точках, количество подведенной и отведенной теплоты, полезную работу и термический к.п.д. цикла, если начальное давление p1 = 0,12 МПа, начальная температура t1 = 25º С, степень сжатия ε = 18, степень повышения давления λ = 1,5, степень предварительного расширения ρ = 1,6 и показатель адиабаты k = 1,4. Рабочее тело обладает свойствами воздуха. Изобразить цикл в pυ-диаграмме.

14. В цикле идеального поршневого двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при ρ = const начальное давление p1 = 0,12 МПа, начальная температура t1 = 10º С, степень сжатия ε = 12, степень предварительного расширения ρ = 2,0 и показатель адиабаты k = 1,4. Определить параметры ( p, υ, Т ) в характерных для цикла точках, количество подведенной и отведенной теплоты, полезную работу и термический к.п.д. цикла. Рабочее тело обладает свойствами воздуха. Изобразить цикл в pυ-диаграмме.