# Содержание

# Стр

Введение	4

1 Описание объекта проектирования  	6

1.1 Компания АО  «Такая-то»	6

1.2 Характеристика зоны проектирования	9

1.3  Архитектура  сети FTTB	12

2 Выбор активного оборудования сети	19

2.1 Расчет нагрузки на узел агрегации	20

2.2 Выбор производителя оборудования	26

2.3 Коммутатор агрегации	27

2.4 Коммутатор доступа   	30

2.5 Выбор роутера	31

2.6 Выбор IP-TV приставки	32

3 Выбор и описание типов кабеля	34

3.1 Выбор производителя оптического кабеля	34

3.2 Оптический кабель  	35

3.3 Кабель UTP категории 5e	38

4 Выбор и описание пассивных элементов сети	40

4.1 Патч-корд	40

4.2 Оптический кросс	43

4.3 Оптическая распределительная муфта	45

4.4 Патч-панель 19”	48

4.5 Выбор шкафа  узла доступа  FTTB 	49

5 Разработка структуры сети широкополосного доступа	53

5.1 Структура сети широкополосного доступа	53

5.2 Определение состава оборудования.	57

5.3 Размещение оборудования на узде агрегации	58

5.4 Расчет длины участка регенерации SFP модуля	60

5.5 Схема организации связи	64

5.6 Расчет электропитания	66

6 Разработка  сети управления  	53

7 Оценка экономической эффективности проекта	68

7.1 Расчет капитальных затрат	68

7.2 Доходы от основной деятельности	71

7.3 Расчет эксплуатационных затрат	72

7.4 Расчет основных экономических показателей	75

Заключение	77

Список литературы	78

Приложение А. Характеристики коммутатора агрегации	80

Приложение Б. Характеристики коммутатора доступа	87

Приложение В. Характеристики роутера  	91

Приложение Г. Характеристики ТВ-приставки  	95

Введение

1-2 листа о развитии отрасли, о том, что FTTB актуально и в конце цель проекта

Например: Целью данного проекта является построение сети доступа с целью предоставления широкополосных услуг для домов, расположенных по адресу ул. Дмитрия Шмонина, д. 10/2, д. 10, ул. Петухова, д. 111/2.

1 Описание объекта проектирования

1.1 Провайдер услуг ОАО «Такая-то-токомпания»

Описать Провайдера услуг Вашей сети:

- кратенько историю развития компании, какие у нее планы развития,

- какие услуги предоставляет,

- какую структуру сети имеет на данный момент (на каких элементах строится ядро сети, если есть информация; какой ближайший узел предоставления услуг, его адрес).

1.2 Характеристика зоны проектирования

здесь должна быть информация о Вашем микрорайоне, все что найдете: географическое расположение, архитектурные решения, застройка, рельеф, освещенность, квадратура застройки, наличие сетей связи

Сведения о доме приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Сведения о проектируемых домах   обязательно

| Адрес | ул. Дмитрия Шмонина, дом 10/2 и дом 10 | ул. Петухова, д. дом 111/2 |
| --- | --- | --- |
| Общее количество квартир | 543 | 270 |
| Количество подъездов | обязательно |  |
| Количество этажей | обязательно |  |
| Количество квартир на этаже | обязательно |  |
| 1-комнатных | 271 если есть такая информация | 135 |
| 2-комнатных | 271 | 135 |
| 3-комнатных студий | 1 | - |
| Жилая площадь квартир | 13654,06 м2 | 6827,03 м2 |
| Площадь квартир | 25535,03 м2 | 12424,73 м2 |
| Площадь здания | 38503,52 м2 | 19251,76 м2 |
| Площадь застройки | 2804,46 м2 | 1402,23 м2 |

Общее количество квартир на проектируемом участке составило 1356. Согласно маркетинговых исследований к сети передачи данных подключится 548 абонентов, услугами IP-TV будет пользоваться 330 абонентов, услугами  HDTV будет пользоваться 200 абонентов, подключение телефонных аппаратов осуществит 90 абонентов.

{Как выбирать число абонентов:

1) от общего числа квартир выбрать  % подключения (например  40%):

значит, в сети будет 1356*0,4=548 абонентов;

- тогда к сети передачи данных подключится 548 абонентов.

2) от общего числа абонентов выбрать  % подключения услуг IP-TV (например  60%) значит, в сети будет 548*0,6=330 абонентов дополнительно к услуге передачи данных подключат услугу IP-TV;

3) от общего числа абонентов выбрать % подключения услуг HDTV (например  36%) значит, в сети будет 548*0,36=200 абонентов дополнительно к услуге передачи данных подключат услугу HDTV;

4) от общего числа абонентов выбрать  % подключения услуг телефонии (например  16%) значит, в сети будет 548*0,16=90 абонентов дополнительно к услуге передачи данных подключат услугу телефонии.}

1.3 Архитектура сети на базе Ethernet

Здесь страниц на 3-5 описать как строится сеть FTTB. Привести ее достоинства, по сравнению с технологией PON.

2 Выбор активного оборудования сети

Структура сети АО  «Такая-то компания» представлена на рисунке 2.1. Вместо квадратиков изобразить элементы сети и далее описать назначение каждого из них

Рисунок 2.1 – Структура сети АО  «Такая-то компания»

Граничные маршрутизаторы соединяют магистральную сеть АО  «Такая-то компания» с другими сетями. Эти маршрутизаторы ………..

Узел ядра сети ………...

Машрутизаторы агрегации выполняют …………………..

Домовой узел обеспечивает …………...

Клиентский узел …………………..

2.1 Расчет нагрузки на узел агрегации  Теорию вставить всю как есть, пересчитать только расчеты на свое количество абонентов

Согласно выбранному варианту проектирования сети, рассчитаем нагрузку на узел агрегации согласно концентрации требуемой нагрузки.

Согласно маркетинговых исследований к сети передачи данных подключится 548 абонентов, услугами IP-TV будет пользоваться 330 абонентов, услугами HDTV будет пользоваться 200 абонентов подключение телефонных аппаратов осуществит 90 абонентов.

Расчет нагрузки в узлах коммутации произведем на основе оценочной методики, которая позволит составить технические требования к коммутационному оборудованию и интерфейсам для подключения этого оборудования в СД. [8].

Для описания скорости передачи служб с изменяющимся трафиком используются следующие параметры:

- пиковая или максимальная битовая скорость передачи: В(k)макс;

- средняя битовая скорость: В(k)ср;

- пачечность:

Kпач(k)=Bмакс(k)Bср(k) ,                                                           (2.1)

- среднее время пика Т(k)пик.

Для служб с постоянной скоростью передачи В(k)макс=const на всем периоде сеанса. [8].

Для выполнения расчетов пропускной способности цифровых трактов и оптических каналов, и производительности коммутаторов пакетов предполагается:

- поток заявок, поступающих по k-той услуге для доступа к коммутатору, является пуассоновским с функцией распределения вероятностей промежутка времени между поступлениями:

Akt=1-expγkтермин∙t,                                     (2.2)

- скорости передачи терминалов k-ой услуги с переменной скоростью случайные дискретные величины, принимающие 	значения В(k)макс с вероятностью:

p(k)=1Kпачk,                                                         (2.3)

или нулевое значение скорости с вероятностью

q(k)=1-p(k),                                                   (2.4)

При этом достигается максимум дисперсии D(k)макс значения скорости передачи.

Среднее значение битовой скорости k-ой услуги при образовании N(k)вк числа виртуальных каналов определяется:

Bср(k)=Nвх(k)∙pk∙Bмаксk,                                              (2.5)

Значение дисперсии битовой скорости k-ой услуги при образовании Nвкk числа виртуальных каналов определяется:

Dср(k)=Nвк(k)∙pk∙Bмаксk2,                                         (2.6)

Среднее значение и дисперсия случайной величины битовой скорости передачи в цифровом тракте или оптическом канале, которая требуется для удовлетворения потребностей пользователей, определяется по теореме сложения математических ожиданий и дисперсии:

Bср=k=1kBср(k),                                                      (2.7)

D=k=1kD(k)                                                      (2.8)

Среднее значение и дисперсия пакетов, которые необходимы в единицу времени абоненту k-ой услуги для транспортировки трафика (производительность коммутатора):

Rпак(k)=Bмакс(k)Lинф                                                       (2.9)

где Lинф ёмкость пакета в битах.

Dпак(k)=p(k)q(k)Bмакс(k)Lинф2                                    (2.10)

для ИСП и  ПСП.

Учитывая, что число абонентов Ethernet достаточно велико, можно считать закон распределения суммарной пропускной способности узла коммутации и цифровых трактов нормальным. В этом случае вероятность события, состоящего в том, что требуемая различными службами скорость передачи информации превышает битовую скорость тракта, что может повлечь потерю пакетов:

pB>Bмакс тр=1-ФU,                                       (2.11)

где Ф(U) – интегральная функция нормального закона распределения,

U=Bмакс тр-BсрD,                                                  (2.12)

Тогда задаваясь значением pB>Bмакс тр по таблице 2.1 можно найти значение U и вычислить Bмакс тр:

Bмакс тр=Bср+U∙D ,                                           (2.13)

Таблица 2.1 - Вероятность потери пакета в тракте передачи

| pB>Bмакс тр | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-8 | 10-9 | 10-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 3,09 | 3,719 | 4,265 | 4,753 | 5,199 | 5,612 | 5,998 | 6,631 |

Основные параметры трафика предоставляемых сетью услуг приведены в таблице 2.2.

Скорость передачи данных IPTV зависит от типа используемого кодека. Для передачи могут использоваться кодеки MPEG2 или MPEG4.

Определим требуемую скорость передачи данных и производительность узлов коммутации участка сети Ethernet с виртуальными каналами услуг используемых на сети, приведенными в таблице 2.3.

Таблица 2.2 - Параметры трафика МСС

| Услуга | Класс пользователей | Bмакс Мбит/с | Пачечность Kпач | Длительность пика или сеанса связи |  | Входящая нагрузка в ЧНН, Эрл | Число вызовов в ЧНН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тпик,с | Тсеан,с |  |  |
| Передача файлов (ШПД) | КС | 2000 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 10,8 |
|  | УАТС | 2000 | 1 | 1 | 1 | 2,7 | 10,8 |
| Поиск видео IPTV VoD | КС | 10000 | 54 | 10 | 540 | 0,03 | 0,2 |
|  | ДС | 10000 | 18 | 10 | 180 | 0,1 | 2,0 |
|  | Центр служб | 10000 | 48 | 1 | 480 | 2.33 | 46,2 |
| Видео HDTV | КС | 25000 | 54 | 10 | 540 | 0,03 | 0,2 |
| Телефония (включая IP телефонию) | КС ДС УАТС | 64 64 64 | 1 1 1 | 100 100 100 | 100 100 100 | 0,1 0,4 4,5 | 3,6 14,4 162,0 |

В таблице обозначено: КС – квартирный сектор (включая частный сектор); ДС- деловой сектор; УАТС – учрежденческая АТС;  ЧНН – час наибольшей нагрузки; Тсеан – средняя длительность сеанса связи; Тпик – средняя длительность пика сеанса связи; k – номер услуги.

Таблица 2.3 -  Основные услуги на сети

| Услуга | Количество пользователей |
| --- | --- |
| Передача файлов, интернет (ШПД) | 548 |
| Поиск видео, VoD, IPTV (mpeg-4) | 330 |
| Видео HDTV | 200 |
| Телефония (включая IP-телефонию) | 90 |

Расчет средней битовой скорость передачи данных и дисперсии с учетом пачечности произведем по формулам 2.5-2.8, исходные данные для расчета  приведем в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Расчет средней битовой скорость передачи данных и дисперсии

| Услуга | Nвк(k) | Kпач(k) | pk=1/Kпач(k) | Bмаксk, Кбит/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Передача файлов, интернет (ШПД) | 548 | 1 | 1,00 | 2000 |
| Поиск видео, IPTV, VoD (mpeg-4) | 330 | 54 | 0,018 | 10000 |
| Видео HDTV | 200 | 54 | 0,018 | 25000 |
| Телефония (включая IP-телефонию) | 90 | 1 | 1,00 | 64 |

Bср  (ПД)=548∙1∙2000=1096000*103  =1096*106бит/с,

Dср  (ПД)=548∙1∙20002=2192000000*106 =2192*1012   (бит/с )2,

Bср  (IPTV)=330∙0.018∙10000=59400*103 =59.4*106 бит/с,

Dср  (IPTV)=330∙0.018∙100002=594000000*106 =594*1012(бит/с)2,

Bср  (HDTV)=200∙0.018∙25000=90000*103 =90*106 бит/с,

Dср  (HDTV)=200∙0.018∙250002=900000000*106 =900*1012(бит/с)2,

Bср  (ТЛФ)=90∙1∙64=5760*103  =5,76*106бит/с,

Dср  (ТЛФ)=90∙1∙642=368640*106 =0,369*1012   (бит/с )2,

Bср=k=1kBср(k)=1096+59,4+90+5,76= 1251,16*106 бит/с

D=k=1kD(k)= 2192 + 594 + 900 + 0,369 = 3686,369 *1012(бит/с)2,

Максимальная допустимая скорость передачи в тракте при вероятности потери пакета 10-6   U=4,753:

Bмакс тр=Bср+UD=1251,16*106 +4,753∙3686,369*1012=

= 1538,3*106битс  = 1,54 Гбит/с

Производительность узлов коммутации для пакетов Ethernet IEEE 802.1q длина пакета Lинф=1522 байт=12176 бит:

Rпак(k)=Bмакс(k)Lинф=1538,3*10612176=126342 пакетов в секунду

Вывод: для предоставления услуг широкополосного доступа, абонентам сети понадобится канал со скоростью передачи 1,54 Гбит/с и производительность Ethernet-коммутатора узла агрегации должна быть не ниже 126342 пакетов в секунду. Для реализации транспортной сети между коммутаторами агрегации подойдет технология 10 Gigabit Ethernet.

2.2 Выбор производителя оборудования

Поскольку число производителей и номенклатура их продуктов, служащих для организации доступа и агрегации трафика, весьма значительны, мы ограничимся рассмотрением предложений лишь ключевых игроков рынка:  ………… (можно сравнить 2-3 производителя коммутатора для домового узла)

Для сравнения выбраны: коммутатор модель производства компании ………; коммутатор модель производства ……….. и коммутатор модель производства компании …….. (таблица 2.5).

Таблица 2.5 - Сравнительная таблица фирм коммутаторов

| Параметр | Фирма1 | Фирма2 | Фирма3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество портов | одинаковое | у | них |
| Объем оперативной памяти |  |  |  |
| Объем флеш-памяти |  |  |  |
| Базовая скорость передачи данных | 10/100/1000 Мбит/сек | 10/100/1000 Мбит/сек | 10/100/1000 Мбит/сек |
| Внутренняя пропускная способность |  |  |  |
| Тип управления |  |  |  |
| Размер таблицы MAC-адресов |  |  |  |
| Протоколы управления группами |  |  |  |
| Поддержка стандартов |  |  |  |
| Цена на 2017 г. |  |  |  |

Основываясь на данных, приведенных в таблице 2.5, видим, что параметры коммутаторов схожи. Поэтому, выбираем  компанию ………….. по критерию «цена-качество».

2.3 Коммутатор агрегации

В качестве коммутаторов доступа в данном проекте планируется использовать коммутатор ………….

Выбрать модель коммутатора с линейной скоростью 10 Гбит/с (или 1 Гбит/с в зависимости от результатов расчета главы 2) и привести кратко его описание.

Более подробные характеристики приведены в приложении Б.

2.4 Коммутатор доступа DGS-1210-28MP

В качестве коммутаторов доступа в данном проекте планируется использовать коммутатор  …………, выбор которого мы произвели в таблице 2.5.

и привести кратко его описание.

Более подробные технические характеристики данного коммутатора приведены в приложении В.

2.5 Выбор роутера

В качестве абонентских устройств выберем роутер ……..

привести кратко его описание

Более подробные технические характеристики данного роутера приведены в приложении Г.

2.6 Выбор IP-TV приставки

В качестве IP-TV устройства выберем цифровую телевизионную приставку ………. Абоненты также могут самостоятельно выбрать понравившуюся им ТВ-приставку и приобрести её в специализированных магазинах.

привести кратко его описание

Более подробные технические характеристики данного роутера приведены в приложении Д.

3 Выбор и описание типов кабелей

3.1 Выбор производителя оптического кабеля

Немного (1 лист) воды о том, зачем нужен оптический кабель и какие производители есть у нас в России

Выбрать производителя оптического кабеля  и пояснить по каким критериям выбирали (может быть Ваша фирма его использует на остальных участках сети, или близко производство, или в Вашем городе есть представительство производителя, или Вас привлекла цена).

3.2 Оптический кабель …модель…

Выбрать тип оптического кабеля и привести его описание (выбор зависит от трассы: или кладете в кабельную канализацию или подвешиваете на поры освещения).

В разделе привести:

– Маркировку оптического кабеля

- Рисунок Конструкции кабеля

- Назначение

Краткие сведения о конструкции ВОК ОКЛ-0,22-NN-П-7,0 приведены в таблице 3.1. Эксплуатационные требования в таблице 3.2.

Таблица 3.1 – Краткие сведения о конструкции например

| Кол-во ОВ |  |
| --- | --- |
| Кол-во элементов |  |
| Кол-во волокон в модуле |  |
| Диаметр кабеля, мм |  |
| Вес кабеля с оболочкой из ПЭ, кг/км |  |
| Вес кабеля с оболочкой из полимерного компаунда, не выделяющего коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, кг/км. |  |

Таблица 3.2 - Эксплуатационные требования ВОК

| Рабочая температура, Со |  |
| --- | --- |
| Температура монтажа, Со |  |
| Температура транспортировки и хранения, Со |  |
| Минимальный радиус изгиба кабеля |  |
| Срок службы |  |
| Срок гарантийной эксплуатации |  |
| Растягивающее усилие (ГОСТ Р МЭК 749-1-93 метод E 1) |  |
| Раздавливающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод E 3) |  |

3.3 Кабель UTP категории 5e

От коммутатора доступа до квартиры абонента будем использовать кабель ITK UTP CAT5E модель фирма [4].

В разделе надо выбрать 2-х или 4-х парную UTP до абонента и многопарный кабель для прокладки между этажами

В разделе привести:

– Маркировку оптического кабеля

- Рисунок Конструкции кабеля

- Назначение

– Технические параметры

Таблица 3.5 – Технические параметры UTP например

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Тип |  |
| Количество пар |  |
| Количество жил |  |
| Внешний экран |  |
| Внешняя оболочка - цвет оболочки - максимальный диаметр кабеля |  |
| Условия прокладки и эксплуатации |  |
| Механические характеристики: - монтаж - эксплуатация |  |
| Радиус изгиба: - монтаж - эксплуатация - растягивающие усилие |  |

4 Выбор и описание пассивных элементов сети

4.1 Патч-корд  наличие этого раздела на Ваше усмотрение

4.2 Оптический кросс

Нужно назначение, описание

Например: В нашем проекте в подъездах домов мы будем использовать оптический кросс стоечный КРС-4 компании «СвязьКомплект» (рисунок 4.3), представительство которой располагается по адресу г. Новосибирск проспект Маркса 26/4 офис 201. Кросс оптический - компактное кроссовое оборудование для коммутации и распределения оптоволоконных SM одномодовых кабелей связи. Кроссы устанавливаются в стойку или шкаф 19" и занимают 1U. Использование различных адаптерных панелей позволяет изменять тип оптических розеток и емкость кросса.

Комплект поставки КРС-4  [14]:

- Корпус КРС-4 стальной – 1 шт.

- Панель съемная FC – 2 шт.

- Кассета с ложементами – 1 шт.

- Крышка кассеты – 1 шт.

- Адаптер FC/UPC – 4 шт.

- Пигтейл FC/UPC – 4 шт.

- Комплект стяжек нейлоновых для фиксации кабеля и волокна – 1 компл.

- Хомут металлический для фиксации кабеля – 1 шт.

- Фиксатор самоклеящийся – 4 шт.

- Этикетка «Вход/Выход» самоклеящаяся – 1 шт.

- сплайс-кассета – 1шт. Кассета комплектуется оптическими шнурами,  КЗДС;

- Руководство по эксплуатации (паспорт) – 1 шт. (предоставляется по запросу)

- Количество вводимых кабелей  - 4 шт.

Рисунок 4.3 – Оптический кросс стоечный КРС-4 в собранном виде

На узле агрегации используются многопортовые типы кроссов. Для подключения 96 оптоволоконного кабеля типа ШКОС-М-3U-96FC.

4.3 Оптическая распределительная муфта наличие этого раздела по необходимости в проекте

Нужно назначение, описание

4.4 Патч - панель 19” наличие этого раздела на Ваше усмотрение

Патч - панель, или как ее еще называют «коммутационная панель», является основной частью Нужно назначение, описание

4.5 Выбор шкафа  узла доступа  FTTB (12U)

Продумать что будет у Вас находиться в домовом шкафу и исходя из количества коммутаторов, патч-панелей, кроссов, элементов электропитания выбрать размер шкафа в  (Unit)

Нужно назначение, описание

Например: Система электропитания  должна обеспечивать распределение и учет электроэнергии для работы активного оборудования, установленного в шкафу, а также защиту оборудования от скачков напряжения  электросети и от короткого замыкания.

Система выполнена в виде DIN рейки с расположенной на ней  автоматическим выключателем, блоком розеток, счетчиком электроэнергии,  контроллером телеметрии, стабилизатора напряжения (опционально).

Требования к комплектности поставки:

Шкаф в сборе:
- система электропитания -1 шт;

- система телеметрии – 1 шт;

- датчик температуры -1шт.;
- датчик открытия дверей – 1шт;
- крепежный комплект для монтажа оборудования в шкаф - 14 шт;

- крепежный комплект для крепления шкафа к стене (комплект анкера Ф6x50мм (тип – шпилька) и гайки М6 – 4 шт.);

- сплайс-кассета – 1шт. Кассета комплектуется оптическими шнурами,  КЗДС;

- ключ запорный. – 3 шт.

Всем требуемым условиям соответствует 19" напольный шкаф "СТАНДАРТ" 42U 600x600 мм компании «Эмилинк» артикул: NTSS-RS42U6060GS [16].  Компания  является отечественным производителем готовых решений металлокорпусных и каркасных изделий из металла.

В качестве антивандального подъездного подвесного шкафа выбираем 19" настенный шкаф антивандальный распашной 12U 600x350x635мм компании «Эмилинк» артикул: NTSS-WS12U6035FD [16]. В таблице 4.3 указано расположение монтируемого в этот шкаф оборудования.

Таблица 4.3 – Комплектация шкафа антивандального подъездного подвесного шкафа

| № секции (в Units) | Назначение секции |
| --- | --- |
| 12. | КРС-4 |
| 11. | Коммутатор х24 порта |
| 10. | Патч-панель 19» 1U 24xRJ45/Krone, категория 5e |
| 9. | Коммутатор х24 порта |
| 8. | Патч-панель 19» 1U 24xRJ45/Krone, категория 5e |
| 7. | Коммутатор х24 порта |
| 6. | Патч-панель 19» 1U 24xRJ45/Krone, категория 5e |
| 5. |  |
| 4. |  |
| 3. | Система электропитания и телеметрии: стабилизатор, автомат, счетчик электроэнергии, 4 розетки, контроллером телеметрии |
| 2. |  |
| 1. |  |

5 Разработка структуры сети широкополосного доступа

Эта глава обязательна

  - 5.1 Структура сети широкополосного доступа

  - Например вот в таком виде:

  - Прокладка оптического кабеля в проектируемый район выполняется от здания узла агрегации по адресу ул.Петухова, 95 по существующей кабельной канализации. Коммутаторы концентрации/агрегации размещаем на предоставляемой площадке  и подключатся к коммутаторам опорной сети передачи данных интерфейсами 10G.

  - При проектировании и строительстве сети доступа для экономии волокон кабеля и повышения надежности сети применяем топологию «кольцо», при которой коммутаторы доступа домов ул. Дмитрия Шмонина, д. 10/2 и ул. Петухова, д. 111/2 образуют первое «кольцо», коммутаторы доступа дома ул. Дмитрия Шмонина, д. 10 образуют второе «кольцо». Коммутаторы, установленные в шкафах FTTB (УД), объединяются в стэк и  подключаются к коммутатору концентрации/агрегации  через SFP модули, работающие на длинах волн 1310/1550 нм, одним волокном волоконно-оптического кабеля (ВОК).

  - На узлах концентрации/агрегации для осуществления коммутации сети рекомендуется применять оптические кроссы высокой плотности.

Проектом предусматривается прокладка магистральных кабелей на участках, приведенных в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Путь прокладки кабеля

| № п/п | Путь прокладки кабеля | Марка кабеля | Длина кабеля (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Узел Агрегации – РМ2 | ОКЛ-0,22-96-П-2,7кН | 1,091 |
| 2 | РМ1 – Узел доступа ул. Дмитрия Шмонина, д. 10/2 - ул. Петухова, д. 111/2 | ОКЛ-0,22-2-T-1,5кН | 0,28 |
| 3 | РМ2 – Узел доступа ул. Дмитрия Шмонина, д. 10 | ОКЛ-0,22-2-Т-1,5кН | 0,186 |

План прокладки магистральных кабелей приведем на рисунке 5.1.

Схема домовой распределительной сети (ДРС) FTTB представлена на рисунке 5.2 домов по адресу ул. Дмитрия Шмонина, д. 10/2 и ул. Дмитрия Шмонина, д. 10. Аналогичное включение будет произведено для дома по адресу ул. Петухова, д. 111/2, но с учетом того, что в доме 4 подъезда. Емкость ДРС планировалась исходя из целевого 40 процентного проникновения. Емкость ДРС определяется количеством монтированных линейных портов на КРС.

Рисунок 5.2 - Схема домовой распределительной сети FTTB

домов по адресу ул. Дмитрия Шмонина, д. 10/2, д. 10

Домовая распределительная сеть (ДРС) (рисунок 5.2) представлена исходящим от узла распределительной муфты (РМ) оптическим кабелем ОКЛ-0,22-2-Т-1,5кН проложенным во все нечетные подъезды, и раскроссированным  на кроссах стоечных распределительных (КРС). Абонентские устройства  подключены к коммутаторам витой парой 5е категории через патч-панели, расположенные в подвесных антивандальных шкафах 12U в подвалах подъездов. При расчете емкости распределительного кабеля учитывается необходимость подключения 40% квартир в охватываемой зоне.

ITK UTP CAT5E 4х2х24AWG кабели прокладывать в существующих стояках подъездов для обеспечения условий подключений клиентов. В случае если прокладка кабеля в существующем стояке не возможна (стояк забит, непроходной), строить стояки из расчета 100% проникновения с установкой проходных коробок на каждом этаже. Стояк в подъездах выполняются в виде пластиковых гладких труб для внутреннего применения внешним диаметром в зависимости от процента проникновения:  до 30% (включительно) - 32 мм, свыше 30% - 50 мм. Для организации стояков необходимо проделывать отверстия соответствующего диаметра в межэтажных перекрытиях методом бурения. Монтаж внутридомового распределительного кабеля должен производиться в соответствии правилами монтажа СКС категории 5 определенного ГОСТ 53246-2008.

Кабели по зданиям и помещению УС прокладываются в гибких ПВХ гофротрубах, не поддерживающих горение. Необходимо выполнить заземление металлических покровов ВОК во вводных шахтах (при их наличии).

Применяемое при строительстве оборудование и материалы соответствуют требованиям ГОСТ или технических условий, утвержденных в установленном порядке, имеют сертификат соответствия.

5.2 Определение состава оборудования

Все выбранное оборудование и элементы сети ШПД представим в виде таблиц 5.2, 5.3, 5.4.

Таблица 5.2 – Спецификация станционного оборудования  узла агрегации                      проектируемой сети ШПД

| Название | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Шкаф телекоммуникационный 42U | шт. | 1 |
| Оптический кросс ШКОС……….. | шт. | 1 |
| Коммутатор агрегации DGS-1510………. | шт. | 1 |
| Flatpack2 6U Integrated System | шт. | 1 |
| Аккумулятор ……….. | шт | 2 |
| Оптический патч-корд ……… | шт. | 96 |

Таблица 5.3 – Спецификация абонентского оборудования

| Название | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Роутер ……. | шт. | 548 |
| Ethernet-розетка | шт | 548 |

Таблица 5.4 – Спецификация линейного оборудования узла доступа сети ШПД

| Название | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Оптический кабель ОКЛ-0,22-96-П-2,7кН (с запасом 4%) | м | 1134,5 |
| Оптический кабель ОКЛ-0,22-2-Т-2,7кН (с запасом 4%) | м | 500 |
| Оптическая муфта МТОК-Б1/128-1КУ3260 (МТОК 96Т-01-IV) | шт. | 2 |
| Оптический кросс КРC-4 | шт. | 10 |
| Коммутатор доступа DGS-1210…. | шт. | 25 |
| Шкаф антивандальный Эмилинк 12U | шт | 10 |
| ITK UTP CAT5E…. | км | 29,6 |
| Патч-корд …. | шт. | 548 |

5.3 Размещение оборудования на узде агрегации наличие раздела на Ваше усмотрение

В помещении по адресу улица Петухова, 95  устанавливается телекоммуникационный шкаф 19” (42U), в котором размещается проектируемое станционное оборудование. Вариант размещения станционного оборудования в шкафу 42U (рисунок 5.3).

План размещения телекоммуникационного шкафа 42U в помещении  узла агрегации по адресу улица Петухова, 95 представлен на рисунке 5.4.

Рисунок 5.3 - Размещение станционного оборудования в телекоммуникационном шкафу

Рисунок 5.4 - План размещения существующего и планируемого оборудования в здании узла агрегации по адресу улица Петухова, 95

5.4 Расчет длины участка регенерации SFP модуля

Максимальная длина регенерационного участка определяется исходя из потерь в ОВ:

|  | Lру макс=Pпер мин-Pчувст -PD-N-1αнрс-Nрсαрсaок+ aзапаса, |  | (5.1) |
| --- | --- | --- | --- |
| ггде |  |  |  |

Pпер макс  - минимальный уровень мощности передатчика в точке подключения аппаратуры и линии;

Pчувст - уровень чувствительности фотоприемника;

PD- мощность дисперсионных потерь (1 дБм);

N – число строительных длин кабеля (N=2 их сварка производится в распределительной муфте РМ);

αнрс- потери мощности на неразъемных стыках(0,08дБ);

Nрс – число разъёмных стыков; Nрс=4;

αрс- потери мощности на разъёмных стыках (0,3 дБ);

αок – километрическое затухание кабеля на заданной длине волны(на длине волны 1310 нм - αок=0,36дБ/км, на длине волны 1550 нм - αок= 0,22дБ/км.);

αзапаса- запас на повреждение (0,05дБ/км).

Минимальная длина регенерационного участка определяется по формуле:

(6.2)

Lру мин=Pпер макс-Pперегαок+αнрс/lстр,                                              (5.2)

где

Pпер макс- максимальный уровень мощности передатчика в точке подключения аппаратуры и линии;

Pперег- минимальная перегрузка приемника;

αок – километрическое затухание кабеля на заданной длине волны(на длине волны 1310 нм - αок=0,36дБ/км, на длине волны 1550 нм - αок= 0,22дБ/км.);

αнрс- потери мощности на неразъёмных стыках (0,08дБ);

lстр- строительная длина кабеля (4км.)

В проекте планируется использовать модули SFP 1,25 GE   WDM и SFP 10 GE производства компании «………». Модули полностью совместимы с оборудованием производства компании «…………..».

Технические характеристики SFP-трансиверов ……….. приведены в таблице 5.5.

Таблица 5.5 - Технические характеристики SFP-трансиверов

| Модель SFP-трансивера | 1,25 GE WDM | SFP 10 GE |
| --- | --- | --- |
| Стандарт | IEEE 802.3ah 1000BASE-BX | IEEE 802.3aе 10GEBASE-LR |
| Длина волны | Tx: 1550нм, Rx: 1310 нм Tx: 1310 нм, Rx: 1550 нм | Tx: 1310 нм, Rx: 1310 нм |
| Разъем | Симплексный LC | FC |
| Тип оптоволокна | Одномодовый оптический кабель 9/125 мкм | Одномодовый оптический кабель 9/125 мкм |
| Расстояние передачи данных | До 10 км | До 10 км |
| Диапазон мощности передачи | От -10 до -2 dBm | От -8 до -1 dBm |
| Диапазон мощности приема | От -20 до -1 dBm Числа для примера расчета | От -16 до 0 dBm |
| Тип полировки | UPC | UPC |
| Питание | 3,3 В | 3,3 В |
| Источник питания | 300 мА | 300 мА |
| Тепловыделение | 1,78 кДж/час | 3.6 кДж/час |
| Размеры | 13,4 x 55,5 x 11,28 мм | 14.8 x 56.5 x 11,85 мм |
| Вес | 19,8 г | 19,5 г |

Внешний вид SFP модуля ………..  изображен на рисунке 5.5.

Рисунок 5.5 – Внешний вид модуля

Подставив в формулы (5.1) и (5.2) соответственно для DEM-330T произведем расчет Lру макс и  Lру мин:

- для длины волны 1310 нм:

Lру макс=-10--20- 1-5-1*0,08-4*0,30,36+0,05=18,2 км

Lру мин=-2-(-1)0,36+0,08/2=0 км

- для длины волны 1550 нм:

Lру макс=-10--20-1-5-1*0,08-4*0,30,22+0,05=27,7км

Lру мин=-2-(-1)0,22+0,08/2=0 км

Отсюда следует вывод, что все длины участков между коммутатором

агрегации и коммутаторами доступа должны быть не более 18,2 км.

Подставив в формулы (5.1) и (5.2) соответственно для SFP 10 GE произведем расчет Lру макс и  Lру мин:

- для длины волны 1310 нм:

Lру макс=-8 --16-1-5-1*0,08-4*0,30,36+0,05=13,4 км

Lру мин=-1 -(0)0,36+0,08/2=0 км

Отсюда следует вывод, что длины участка от узла агрегации до ядра сети АО «Такая-то» должны быть не более 13,4 км, что соответствует действительности. Ядро сети рассоложено по адресу…………….

5.5 Схема организации связи

На участках сети доступа прокладывается кабель ОКЛ производителя ООО "……………….".  На участке магистрали от узла агрегации прокладывается кабель ОКЛ-0,22-96-П-7,0 и на участках от разветвительной муфты до дома кабель ОКЛ-0,22-2-Т-1,5.

Коммутатор агрегации D-Link DGS-1500…….. будет расположен по адресу ул.Петухова, 95. Для подключения проектируемой сети необходима скорость передачи данных 10 Гбит/с, которые будут получены через SFP модули SFP 10 GE.

В подключаемых домах будут располагаться коммутаторы DGS-10000, подключенные в топологии «кольцо». В целях экономии средств коммутаторы доступа располагаются в нечетных подъездах домов.  Коммутаторы доступа, расположенные в одном шкафу в подъезде объединяются в стэк.   Обмен информацией идет со скоростью 1 Гбит/с на длинах волн 1310/1550 нм по одному волокну с использованием SFP модулей 1,25 GE   WDM.

Схема организации связи представлена на рисунке 5.6.

Дальше два примера как можно нарисовать схему организации

Рисунок 6.2 – Схема организации связи

Рисунок 5.6 - Схема организации участка широкополосной сети связи микрорайона «Матрешкин двор»  ПРИМЕр

5.6 Расчёт электропитания

ПРИМЕР ГЛАВЫ

Для обеспечения электрической энергией оборудования связи в помещении Петухова, 95, где будет расположено станционное оборудование DGS-1500, установлено УЭПС-3 (устройство электропитания связи). 	Электропитание устройства УЭПС-3 осуществляется от четырех- или пяти - проводной сети трехфазного переменного тока с номинальным напряжением 380В частоты (45 – 65) Гц. Предназначено для электропитания аппаратуры связи различного назначения постоянным током номинального напряжения 24, 48 или 60 В с аккумуляторной батареей ……такой-то….. представляют собой модульную установку электропитания.

При работе с аккумуляторной батареей устройство обеспечивает бесперебойное электропитание подключенного к ним оборудования связи.
В устройстве УЭПС установлены выпрямители ВБВ с бестрансформаторным входом. Высокая частота преобразования выпрямителей и наличие корректора мощности обеспечивают высокие КПД и коэффициент мощности, и хорошие массогабаритные показатели [13].

Максимально возможный ток устройства составляет 300А. Две группы аккумуляторных батарей …такой-то….. общей ёмкостью 1200А/ч, обеспечивают электроснабжением оборудования в течении 10 часов в режиме разряда.

Потребляемая мощность DGS1510  при напряжении – 48В не более 53,9 Вт, максимальный ток (Iпр) проектируемого оборудования составляет – 1,13 А. Существующий расход тока (Iсущ) в час наибольшей нагрузки составляет – 157А.

Ток заряда батарей (Iзар) составляет 11,6А, тогда суммарный расход тока составит:

Iсум. = Iпр + Iсущ + Iзар =  1,13+157+ 11,6 = 169,73 А

300 – 169,73 = 130,27 А

При подключении в эксплуатацию DGS1510  к существующей ЭПУ типа УЭПС-3 остаётся запас в 130,27 А. Таким образом, увеличение системы ЭПУ и дооборудования аккумуляторной батареи не требуется.

6 Управление элементами сети Ethernet Протоколы и способы управления обычно есть в описании оборудования

Одним из важных факторов обеспечения надежности сетей связи является эффективное управление их ресурсами. Для этого организовывается сетьуправления электросвязью (TMN, Telecommunications Management Network).

Сеть управления состоит из:

- «агентов управления» - контроллеров, помещаемых в сетевые элементы;

- каналов передачи данных;

- систем управления с их операционными системами и рабочими станциями.

Современная аппаратура транспортных сетей и сетей доступа всех типов контролируется и управляется встроенными микропроцессорами со специализированным программным обеспечением. Они имеют стандартные интерфейсы к системе сетевого контроля и управления, местному терминалу управления (компьютеру), к станционной сигнализации, к служебной связи, а также к каналам пользователя.

Основные функции управления коммутатором агрегации MES3124F приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Основные функции управления коммутатором агрегации

| Загрузка и выгрузка файла настройки | Параметры устройств сохраняются в файле настройки, который содержит данные конфигурации как всей системы в целом, так и определенного порта устройства. |
| --- | --- |
| Протокол TFTP (Trivial File Transfer Protocol) | Протокол TFTP используется для операций записи и чтения файлов. Протокол основан на транспортном протоколе UDP. Коммутатор поддерживает загрузку и передачу по данному протоколу файлов настройки и образов программного обеспечения. |
| Протокол SCP (Secure Copy) | Протокол SCP используется для операций записи и чтения файлов. Протокол основан на сетевом протоколе SSH. Устройства поддерживают загрузку и передачу по данному протоколу файлов настройки и образов программного обеспечения. |
| Протокол SNMP | Протокол SNMP используется для мониторинга и управления сетевым устройством. Для управления доступом к системе определяется список записей сообщества, каждая из которых содержит привилегии доступа. |

На сеть ОOО «Такая-то» сеть управления уже смонтирована и работает как автономная система под управлением единого центра управления.

Всему спектру оборудования ОOО «Такая-то» выделен пул адресов 10.168.0.0\16. Все управление осуществляется посредством протокола IP.

Центр управления располагается в центре коммутации оператора ОOО «Такая-то» в г. Новосибирск, расположенном по адресу ул. Семьи Шамшиных, 22/1.

Схема управления транспортной сетью ООО «Такая-то» в проектируемом районе представлена на рисунке 7.1.

Рисунок 7.1 – Схема управления транспортной сетью ООО «Новотелеком» в проектируемом районе

6 Оценка экономической эффективности проекта ПРИМЕР РАСЧЕТА

ВМЕСТО ЭТОЙ ГЛАВЫ МОЖЕТ БЫТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1 Капитальные затраты

Капитальные затраты на создание сети определяются по формуле:

(6.1)

K=Kобор СП+Kлс+Kзд+KЭПУ,

где

Kобор СП- затраты на приобретение, монтаж и настройку оборудования систем передачи;

Kлс- затраты на приобретение, прокладку и монтаж кабеля;

Kзд- затраты на строительство зданий для размещения оборудования;

KЭПУ- затраты на оборудование электропитающих установок (ЭПУ).

Смета капитальных затрат на приобретение, монтаж и настройку оборудования систем передачи составлена в соответствии с прайс-листами официальных дистрибьюторов в ценах завода-изготовителя на текущий 2017 год с учетом НДС 18% и представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Смета затрат на оборудование

| Наименование | Кол-во единиц | Стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единицы, тыс. руб. |  | Общая, тыс. руб. |
| А. Затраты на оборудование |  |  |  |  |
| Коммутатор агрегации DGS-1510-28XS/ME, шт. | 1 | 48,6 |  | 48,6 |
| Оптический кросс ШКОС-С-3U/4-96-FC/SС, шт | 1 | 11,96 |  | 11,96 |
| SFP-трансивер D-link DEM-432ХТ 10GBASE-LR SFP+, шт. | 2 | 20,09 |  | 40,18 |
| Шкаф телекоммуникационный 42U «Эмилинк», шт. | 1 | 19,38 |  | 19,38 |
| Flatpack2 6U Integrated System, шт | 1 | 4,8 |  | 4,8 |
| DGS-1210-28MP, шт. | 25 | 19,06 |  | 176,5 |
| Продолжение таблицы 6.1 |  |  |  |  |
| Наименование | Кол-во единиц | Стоимость, тыс. руб. |  |  |
|  |  | Единицы, тыс. руб. | Общая, тыс. руб. |  |
| Кросс КРC-4 укомплектованный, шт | 10 | 1,39 | 13,9 |  |
| D-Link DEM-330Т WDM SFP-трансивер 1000BASE, шт. | 22 | 0,65 | 14,3 |  |
| Патч-корд C5E-154GY-1MB, шт | 548 | 0,08 | 43,84 |  |
| Патч-панель 19” 1U 24xRJ45/Krone, шт | 25 | 1,73 | 43,25 |  |
| Шкаф 12U «Эмилинк», шт. | 10 | 3,49 | 34,9 |  |
| Распределительные коробки этажные | 340 | 0,5 | 170,0 |  |
| Итого | 921,61 |  |  |  |
| Неучтенное оборудование, % | 10 |  | 92,16 |  |
| Транспортные расходы (от стоимости оборудования), % | 30 |  | 276,49 |  |
| Итого по разделу А |  |  | 1290,25 |  |
| Б. Монтаж и настройка оборудования, % | 25 |  | 322,56 |  |
| Всего по смете (А+Б) |  |  | 1612,81 |  |

Затраты на оборудование составят 1612,81 тыс. руб. Затраты на приобретение электропитающих установок не предусматриваются.

Потребность в кабеле при строительстве магистрали определяется общей длиной трассы с учетом норм запаса 4%.

Строительство гражданских сооружений не предусматривается, так как проектируемые системы передач будут располагаться в существующих зданиях на площадях, пригодных для размещения оборудования данного типа и отвечающих требуемым нормам.

Таблица 6.2 - Смета капитальных затрат на линейные сооружения, (Kлс)

| Наименование работ или затрат | Кол-во единиц | Сметная стоимость, тыс. руб |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единицы | Общая |
| А. Приобретение кабеля |  |  |  |
| Оптический кабель ОКЛ-0,22-96-П-2,7кН, км | 1,1345 | 110,0 | 124,79 |
| Оптический кабель ОКЛ-0,22-2-Т-1,5кН, км | 0,5 | 33,5 | 16,75 |
| Муфта оптическая МТОК 96Т-01-IV, шт | 2 | 2,17 | 4,34 |
| Витая пара ITK UTP CAT5E 4х2х24AWG (бухта 305 м), шт | 49 | 6,48 | 317,52 |
| Итого | 463,4 |  |  |
| Транспортные расходы (от стоимости кабеля), % | 30 |  | 139,02 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А: |  |  | 602,42 |
| Б. Строительные и монтажные работы по прокладке, с учетом транспортировки кабеля по трассе, накладных расходов и плановых накоплений (от стоимости кабеля), % | 60 |  | 361,46 |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ (А+Б): |  |  | 963,88 |

Таким образом, общие затраты на прокладку кабеля составят 963,88 тыс.руб.

Таким образом, по формуле 6.1, величина капитальных затрат составит:

K=1612,81+963,88=2576,69 тыс.руб.

Стоимость основных производственных фондов (ОПФ) приравнивается к рассчитанным капитальным затратам: Ф=2576,69 тыс.руб.

6.2 Доходы от основной деятельности

Конечная реализация проекта предполагает получение разовых и текущих доходов.

Доходы рассчитываются укрупнено по количеству предоставляемых услуг (𝐶𝑖) и средней доходной таксы по видам услуг связи (𝑑𝑖) по формуле 6.2:

(6.2)

D=Ci*di,

В настоящее время провайдеры предоставляют пакеты услуг, в которые включены интернет и телевидение. Для расчета доходов от основной деятельности (таблица 6.3) используем пакет услуг и отдельно услуги интернета и телефонии.

Таблица 6.3 – Доходы от основной деятельности

| Услуги/название тарифа | Кол-во услуг, ед. | Тариф, руб./месяц | Сумма доходов, тыс.руб/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Телефония /Городской телефон | 90 | 270 | 291,6 |
| IP-TV + передача данных/«Десятка» | 179 | 110 | 236,28 |
| IP-TV + передача данных/«Четверть» | 184 | 175 | 386,4 |
| IP-TV + передача данных/«Полтина» | 158 | 275 | 521,4 |
| IP-TV + передача данных/«Сотня» | 27 | 495 | 160,38 |
| IP-TV/IP - телевидение расширенный пакет | 330 | 290 | 1148,4 |
| ИТОГО: |  |  | 2744,46 |

В расчет доходов от основной деятельности примем доходы от новых абонентов (таблица 6.3):

D=2744,46 тыс.руб./год

6.3 Расчет эксплуатационных затрат

Годовые эксплуатационные расходы складываются из следующих статей затрат:

- заработная плата работников основной деятельности;

- страховые взносы;

- затраты на электроэнергию;

- затраты на материалы и запасные части;

- прочие затраты.

Расчет фонда заработной платы не требуется на основании численности производственного персонала согласно штатному расписанию. Эксплуатацией оборудования и сети займется существующий персонал станционного и линейного цеха.  Тогда расчет фонда оплаты труда примем равным 0:

ФОТ=0 тыс.руб.

Соответственно страховые взносы (пенсионный фонд РФ, в ФСС России и в ФФОМС), определяемые в размере 30,2 % от годового фонда заработной платы, также будут равны 0:

Зстр=0 тыс.руб.

Затраты на электроэнергию определяются по формуле 6.3:

(6.3)

Зэ=Wуст*Т,

где

Wуст- мощность, потребляемая оборудованием, кВт;

Т- тариф за один 1 кВт электроэнергии, руб.

Тариф за 1 кВт-час составляет 2,86 рубля для юридических лиц в Новосибирскэнергосбыт [5].

Мощность, потребляемая оборудованием, определяется по формуле 6.4:

(6.4)

W=Ni*Wi*tiη,

где

Ni- количество единиц оборудования определённого вида;

Wi- мощность, потребляемая за час работы единицы оборудования, кВт;

ti= 8760 ч - время действия оборудования за год в часах;

𝜂=0,8 - КПД электропитающей установки.

W=(33,1*25+53,4*1)*87600,8=9,65 кВт

Определим затраты на электроэнергию по формуле 6.4:

Зэ=9,65 *2,86=27,58 тыс.руб.,

Амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных фондов определяются, исходя из стоимости ОПФ и норм амортизации на полное восстановление по формуле 6.5:

(6.5)

АО=Фосн*ni

где

Фосн- стоимость основных производственных фондов i-го вида;

ni- норма амортизации, %.

Нормы амортизации определяются в соответствии с постановлением Правительства РФ №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Результаты расчета амортизационных отчислений приведены в таблице 6.4

Таблица 6.4 - Амортизационные отчисления

| Вид ОПФ | Норма амортизации, % | Стоимость ОПФ, тыс.руб. | Амортизационные отчисления, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование | 12,6 | 1612,81 | 201,6 |
| Кабель | 6,7 | 963,88 | 64,58 |
| ИТОГО |  | 2576,69 | 266,18 |

Прочие затраты на производственные, транспортные, управленческие и эксплуатационные расходы, включая материалы и запасные части, определены в размере 20% от общей суммы.

Годовые эксплуатационные затраты на производство приведены в таблице 6.5.

Таблица 6.5 – Затраты на производство

| Виды затрат | Сумма затрат (тыс.руб.) | Структура затрат (%) |
| --- | --- | --- |
| Амортизационные отчисления | 266,18 | 72,48 |
| На электроэнергию | 27,58 | 7,52 |
| На материалы и запасные части | 18,36 | 5,0 |
| Прочие | 55,08 | 15,0 |
| ИТОГО | 367,21 | 100,0 |

6.4 Расчет основных экономических показателей

Основными показателями эффективности капитальных вложений являются:

- прибыль;

- рентабельность;

- себестоимость производительности труда;

- срок окупаемости.

Для определения экономической эффективности проекта был произведен расчет основных экономических показателей.

Оборотные средства принимаются в размере 9% от стоимости основных производственных фондов:

(6.6)

ОбС=Ф*9100,

ОбС=2576,69 *9100=231,9 тыс.руб.

Проект реализует реконструкцию существующей сети, то есть эксплуатацией займется существующий штат работников, – тот же самый который обслуживал эту сеть на другом оборудовании.

Результаты расчетов приведены в таблице 6.6.

Таблица 6.6 – Основные технико-экономические показатели

| Наименование показателей | Условные обозначения или расчетная формула | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Нагрузка, абоненты | N | 548 |
| Капитальные затраты, тыс.руб. | K | 2576,69 |
| Удельные капитальные затраты, тыс.руб/абон | Kуд = KN | 4,74 |
| Затраты на производство услуг связи, тыс.руб. | З | 367,21 |
| Продолжение таблицы 6.6 |  |  |
| Наименование показателей | Условные обозначения или расчетная формула | Показатель |
| Удельные затраты на производство услуг связи, тыс.руб./пот | Зуд = ЗN | 0,67 |
| Доходы от услуг связи, тыс. руб. | Д | 2744,46 |
| Себестоимость 100 рублей дохода, руб. | С= 3Д*100 | 13,38 |
| Прибыль до налогообложения, тыс.руб. | П=Д-З | 2377,25 |
| Рентабельность, % |  |  |
| - затратная | Рзатр=ПЗ*100% | 647,38 |
| -ресурсная | Ррес=ПФ+ОбС*100% | 86,22 |
| Фондоотдача на 100 рублей ОПФ, руб. | Фотд дх= ДФ*100% | 106,51 |
| Срок окупаемости, лет | Ток= КП | 1,08 |

В результате расчета основных экономических показателей абсолютной эффективности можно сделать выводы об эффективности капитальных вложений в данный проект.

По абсолютным технико-экономическим показателям проект является эффективным.

Заключение

В данной работе разработана сеть доступа для жилого дома по адресу ул. Шмонина д.10/2, 10 и Петухова 111/2 с предоставлением трафика от компании АО «Телеконнект».

В проекте рассмотрено подключение  548 предполагаемых абонентов. Для предоставления требуемых услуг понадобится канал данных со скоростью передачи 1,54 Гбит/с, что оправдывает применение технологии Gigabit Ethernet для реализации сети в двух кольцах.

Компания ……. была выбрана для предоставления необходимого оборудования. В качестве коммутатора агрегации выбран коммутатор  ..………, который планируется установить по адресу ул. Петухова, 95. В качестве коммутаторов доступа используются коммутаторы  .  ………. На участке от коммутатора доступа до квартиры абонента планируется использовать кабель UTP 4 пары ……………..

Для подключения домов используем оптический кабель ОКЛ производителя «……………….».

В проекте представлен технико-экономический расчет, по которому были вычислены капитальные затраты (2576,7 тыс. руб.) и срок окупаемости (1,08 года).

Список литературы

1. Ю.В. Семёнов. "Проектирование сетей связи следующего поколения". Наука и техника, СПб, 2005 – 240с.

2.  Официальный сайт в сети АО «Телеконект». URL: https://mobile-on.ru/novosibirsk/prov/sibirskie-seti/tarify (дата обращения 21.09.17)

3. Маликова Е.Е., Михайлова Ц.Ц., Пшеничников А.П. "Расчёт оборудования мультисервисных сетей связи", М., Горячая линия – Телеком, 2014. -76с.

4. Официальный сайт в сети группы компаний «TOOLman». URL: http://tool-man.ru/kabel-itk-utp-cat5e-4h2h24awg (дата обращения 24.09.17)

5. Тарифы на энергоресурсы. URL: https://tarif-24.ru/russia/electro/2017/122-tarify-na-elektroenergiyu-dlya-novosibirska-i-novosibirskoj-oblasti-s-1-iyulya-2017-goda.html (дата обращения 15.11.17)

6. Официальный сайт в сети «Википедия», статья о NGN. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/NGN (дата обращения 27.09.17)

7.  Официальный сайт в сети компании "D-Link".URL:  http://www.dlink.ru (дата обращения 30.09.17)

11. . Официальный сайт в сети компании " СвязьСтройДеталь".URL: https://www.ssd.ru/kabel-utp-4-pary-24awg-cat5e-bukhta-305m (дата обращения 07.10.17)

13. Официальный сайт в сети "СаранскКабель-Оптика". URL: http://sarko.ru/kabel-okl.html (дата обращения 15.10.17)

14. Официальный сайт в сети компании «СвязьКомплект». URL: https://skomplekt.com/ (дата обращения 19.10.17)

15. Официальный сайт в сети «Lanbi». URL: http://lanbi.ru/catalog/id999 (дата обращения 20.10.17)

16. Официальный сайт в сети «Эмилинк». URL: https://www.emilink.ru/katalog_tovara/telekommunikacionnyj-shkaf/napolnye_shkafy_standart/19_napolnyy_shkaf_standart_42u (дата обращения 21.10.17)

Приложение А

Таблица Б.1 – Характеристики коммутатора

| Аппаратное обеспечение |  |
| --- | --- |
| Интерфейсы | • 24 порта 1000Base-X SFP • 4 порта 10GBase-X SFP+ • Автоматическое определение MDI/MDIX |
| Индикаторы | • Power (на устройство) • Redundant Power Supply (RPS) (на устройство) • Console (на устройство) • Link/Activity/Speed (на порт) • Fan Error |
| Консольный порт | • RJ-45 |
| Сетевые кабели | • UTP категории 5, 5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м) |
| Производительность |  |
| Коммутационная матрица | • 128 Гбит/с |
| Максимальная скорость передачи пакетов | • 95,24 Mpps |
| Метод передачи | • Store-and-forward |
| Таблица MAC-адресов | • 16K записей |
| Обновление MAC-адресов | • До 512 статических записей MAC-адресов |
| Буфер пакетов | • 1,5 Мб |
| Flash-память | • 32 Мб |
| Программное обеспечение |  |
| Стандарты и функции | • IEEE802.3 • IEEE802.3u • IEEE802.3ab • IEEE 802.3ae 10 GbE • IEEE802.3az • IEEE802.3z • Управление потоком IEEE 802.3x |
| Cтекирование | • Виртуальное стекирование - D-Link Single IP Management - До 32 устройств, объединенных в виртуальный стек |
| Функции уровня 2 | • Таблица MAC-адресов: 16К • Управление потоком - Управление потоком 802.3x - Предотвращение блокировок HOL - Back pressure • Jumbo-фреймы размером до 9K • Spanning Tree Protocols - 802.1D STP - 802.1w RSTP - 802.1s MSTP - Фильтрация BPDU - Root Restriction • Функция обнаружения петель Loopback detection • Link aggregation - Совместимость с 802.1AX и 802.3ad • Зеркалирование портов - Поддержка 1 группы зеркалирования - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) - на основе VLAN - RSPAN • Voice VLAN • Private VLAN • Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) • L2 Protocol Tunneling (L2PT) |
| Многоадресная рассылка уровня 2 | • IGMP Snooping - IGMP v1/v2 Snooping, v3 awareness - Поддержка 1024 групп - IGMP Snooping Fast Leave на основе порта/узла - Report Suppression - Аутентификация IGMP - Фильтрация IGMP • MLD Snooping - MLD v1, MLD v2 awareness - Поддержка 1024 групп - MLD snooping Fast Leave на основе порта/узла |
| VLAN | • Группы VLAN - Макс. 4094 VLAN - VLAN на основе порта - VLAN на основе MAC-адресов • 802.1Q Tagged VLAN • GVRP - Макс. 255 динамических VLAN • 802.1v Protocol VLAN • 802.1Q Tagged VLAN • Double VLAN (Q-in-Q) - Q-in-Q на основе портов - Q-in-Q Selective • ISM VLAN • VLAN Translation • VLAN Trunking |
| Функции уровня 3 | • Макс. 1024 записей ARP - Поддержка 255 статических записей ARP • Поддержка Gratuitous ARP • IPv6 Neighbor Discovery (ND) • Маршрут по умолчанию • Статический маршрут - Поддержка 64 статических маршрутов IPv4 - Поддержка 32 статических маршрутов IPv6 |
| Качество обслуживания (QoS) | • CoS на основе: - Порта коммутатора - Очередей приоритетов 802.1p - VLAN ID - MAC-адреса - Ether Type - IPv4/IPv6-адреса - DSCP - ToS - Типа протокола - TCP/UDP-порта - Класса IPv6-трафика - Метки потока IPv6 - Содержимого пакета, определяемого пользователем • Управление полосой пропускания - На основе порта (входящее, с шагом до 64 Кбит/с) - На основе потока (входящее, с шагом до 64 Кбит/с) - Для выходной очереди (с шагом до 64 Кбит/с) • Обработка очередей - Strict Priority Queue (SPQ) - Weighted Round Robin (WRR) • QoS по расписанию • Три цвета маркировки - CIR/PIR мин. шаг до 8 Кбит/с - Two Rate Three Color Marker (trTCM), CBS/PBS - Single Rate Three Color Marker (srTCM), CBS/EBS • 8 выходных очередей |
| Списки управления доступом (ACL) | • ACL на основе - Порта коммутатора - Приоритета 802.1p - VLAN ID - MAC-адреса - Ether type - IPv4/v6-адреса - Класса трафика IPv6 - Метки потока IPv6 - DSCP - ToS - Типа протокола - Номера порта TCP/UDP - Содержимого пакета, определяемого пользователем • До 1024 правил доступа для входящего трафика • ACL по расписанию • Статистика ACL • Фильтрация интерфейса CPU |
| AAA | • 802.1X - Управление доступом на основе порта - Управление доступом на основе узла - Динамическое назначение VLAN • Управление доступом на основе MAC-адресов - Управление доступом на основе узла - Управление доступом на основе порта - Динамическое назначение VLAN • Microsoft® NAP (IPv4) • Guest VLAN • RADIUS (IPv4) • TACACS (IPv4) • TACACS+ (IPv4) • XTACACS+ (IPv4) • Trusted Host • Ведение учетных записей RADIUS • 4 уровня учетной записи пользователя • Web-based Access Control • Compound Authentication |
| Безопасность | • SSH v1/v2 • SSL v1/v2/v3 • Port Security - До 64 MAC-адресов на порт • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • IP-MAC-Port Binding (IMPB) - Проверка ARP-пакетов - Проверка IP-пакетов - DHCP Snooping - DHCPv6 Snooping1 - DHCPv6 Guard1 - IPv6 Route Advertisement (RA) Guard1 - IPv6 ND Snooping1 - IPv6 ND Inspection1 • Сегментация трафика • D-Link Safeguard Engine • L3 Control Packet Filtering • Фильтрация NetBIOS/NetBEUI • DHCP Server Screening • Фильтрация DHCP-клиентов • Предотвращение ARP Spoofing • Защита от атак BPDU • Предотвращение атак DoS |
| OAM | • Диагностика кабеля • 802.3ah Ethernet Link OAM • Dying Gasp • 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) • Функция цифрового контроля параметров трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring) |
| Управление | • Web-интерфейс (поддержка IPv4/IPv6) • Интерфейс командной строки (CLI) • Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4) • TFTP/FTP-клиент (поддержка IPv4) • ZModem • Журналирование вводимых команд • IPv6 Neighbor Discovery • SNMP v1/v2c/v3 (поддержка IPv4) • SNMP Traps • Системный журнал - Макс. кол-во записей в журнале: 10 000 • SMTP (IPv4) • RMON v1: - Поддержка групп 1, 2, 3, 9 • RMON v2: - Поддержка группы Probe Config • 802.1AB LLDP - LLDP-MED • BootP/DHCP-клиент (поддержка IPv4) • Автоматическая настройка DHCP1 • DHCP Relay (поддержка IPv4) - DHCP Relay Option 60, 61 и 82 - DHCP Client Option 12 • Добавление тега PPPoE Circuit-ID1 • Поддержка нескольких копий ПО (Multiple Images) • Поддержка нескольких копий конфигураций (Multiple Configurations) • Файловая система Flash • Мониторинг CPU • Мониторинг памяти • SNTP (поддержка IPv4) • Команды отладки • Восстановление пароля • Шифрование пароля • Ping • Traceroute • Microsoft® NLB (Балансировка нагрузки сети) (поддержка IPv4) • Zero Touch Provisioning (ZTP)1 • sFlow • D-Link Network Assistant1 • Поддержка Real Time Clock (RTC) |
| Стандарты MIB | • RFC1065, RFC1066, RFC1155, RFC1156, RFC2578 • RFC1212 • RFC1213 • RFC1215 • RFC1493, RFC4188 • RFC1157, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC2575, RFC2576 • RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC3636 • RFC271, RFC1757, RFC2819 • RFC2021 • RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC3635 • RFC2668 • RFC2674, RFC4363 • RFC2618 • RFC4022 • RFC4113 • RFC3298 • RFC2620 • RFC2925 • RFC2465 • RFC2466 • RFC4293 • RFC3289 |
| Физические параметры |  |
| Размеры | • 440 x 210 x 44 мм |
| Вес | • 2,1 кг |
| Условия эксплуатации |  |
| MTBF (часы) | • 574 974 |
| Тепловыделение | • 157,94 BTU/ч |
| Питание | • От 100 до 240 В переменного тока, 50~60 Гц |
| Макс. потребляемая мощность | • 53,4 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | • 13,0 Вт/100 В • 13,5 Вт/240 В |
| Система вентиляции | • 2 вентилятора с автоматической регулировкой скорости вращения |
| Уровень шума | • 47,8 дБ |
| Защита от статического электричества | • Все порты Ethernet поддерживают стандарт IEC61000-4-5 встроенной защиты от статического электричества (до 6 кВ) |
| Температура | • Рабочая: от -5 до 50 °C • Хранения: от -20 до 70 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата • При хранении: от 0% до 95% без конденсата |
| Комплект поставки |  |
| • Коммутатор DGS-1510-28XS/ME • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.) • Коннектор для подключения к резервному источнику питания • Кабель питания • Зажим для кабеля питания • Консольный кабель • Краткое руководство по установке • Установочный компакт-диск • Наклейка с серийным номером |  |
| Прочее |  |
| EMI | • CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI |
| Безопасность | • cUL, CB |