Контрольное задание 1.

Задана электрическая цепь, параметры которой приведены в таблице и выбираются в соответствии с индивидуальным вариантом.

Необходимо:

а) начертить схему своего варианта и показать на ней все токи;

б) используя законы Кирхгофа, составить систему уравнений необходимых для определения токов во всех ветвях электрической цепи и решить ее;

в) определить все токи, используя метод контурных токов;

г) определить все токи, используя метод узловых потенциалов;

д) результаты расчетов токов свести в таблицу и сравнить между собой;

е) составить баланс мощностей;

ж) построить в масштабе потенциальную диаграмму для внешнего контура;

з) определить ток в заданной в соответствии с вариантом ветви методом эквивалентного генератора.

| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер букв Ф.И.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Буквы Ф.И.О. | E, В | Ист. тока в схеме J, A | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом | R7, Ом | R8, Ом | R9, Ом |
| AБВ | E1=10; E3=15; E5=25; | J1=1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 12 | 4,5 | 5 | 8 |
| ГДЕЁ | E2=20; E4=30; E6=35; | J2=1,5 | 1,5 | 11 | 5,5 | 10 | 3 | 18 | 5 | 10 | 10 |
| ЖЗИЙ | E1=10; E5=25; E6=35; | J3=2 | 2 | 12 | 1 | 15 | 3,5 | 28 | 1,5 | 15 | 12 |
| КЛМ | E2=20; E3=15; E4=30; | J4=2,5 | 2,5 | 13 | 1,5 | 20 | 4 | 15 | 2 | 20 | 18 |
| НОП | E2=15; E3=25; E5=20; | J5=3 | 3 | 14 | 2 | 25 | 4,5 | 20 | 2,5 | 25 | 24 |
| РСТ | E1=10; E4=5; E5=25; | J6=3,5 | 3,5 | 15 | 2,5 | 15 | 5 | 25 | 2 | 10 | 15 |
| УФХ | E2=30; E3=15; E6=10; | J1=2 | 4 | 16 | 3 | 10 | 5,5 | 5 | 2,5 | 11 | 20 |
| ЦЧШ | E1=15; E2=35; E3=10; | J2=2,5 | 4,5 | 17 | 3,5 | 5 | 1 | 10 | 3 | 12 | 25 |
| ЩЪЫ | E4=10; E5=20; E6=5; | J3=3 | 5 | 18 | 4 | 20 | 1,5 | 15 | 3,5 | 13 | 15 |
| ЬЭЮЯ | E2=35; E5=15; E6=25; | J4=1 | 5,5 | 19 | 4,5 | 10 | 2 | 22 | 1 | 14 | 10 |

Выбор параметров элементов цепи и номер рисунка производится по буквам Ф.И.О. студента в именительном падеже. Каждому параметру элементов цепи соответствует порядковый номер буквы в Ф.И.О. студента. Например, для студента Иванова Ивана Ивановича данные для задания, взятые из таблицы (выделены жирным шрифтом), следующие: E1=10B, E2=25B, E3=35B, J1=1А, R1=1Ом, R2=14Ом, R3=2Ом, R4=5Ом, R5=3,5Ом, R6=12Ом, R7=4,5Ом, R8=25Ом, R9=12Ом.

Контрольное задание 2.

Для электрической цепи переменного тока (рис. 2) выполнить:

а) определить токи во всех ветвях;

б) построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений;

в) составить баланс активных и реактивных мощностей;

г) определить показания вольтметра.

| Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер букв Ф.И.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Буквы Ф.И.О. | E1, В | E2, В | α, град | L1, мГн | L2, мГн | L3, мГн | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | C1, мкФ | C2, мкФ | C3, мкФ |
| AБВ | 60 | 140 | 30 | 20 | 10 | 30 | 4 | 10 | 6 | 100 | 40 | 150 |
| ГДЕЁ | 70 | 150 | 40 | 30 | 15 | 35 | 5 | 9 | 8 | 200 | 50 | 200 |
| ЖЗИЙ | 80 | 160 | 45 | 40 | 20 | 40 | 6 | 8 | 7 | 300 | 60 | 250 |
| КЛМ | 90 | 170 | 50 | 50 | 25 | 45 | 7 | 7 | 9 | 150 | 70 | 300 |
| НОП | 100 | 180 | 60 | 60 | 30 | 40 | 8 | 6 | 5 | 250 | 80 | 120 |
| РСТ | 110 | 190 | 65 | 10 | 35 | 50 | 9 | 5 | 4 | 100 | 90 | 150 |
| УФХ | 120 | 200 | 70 | 25 | 40 | 60 | 4 | 4 | 6 | 300 | 100 | 130 |
| ЦЧШ | 130 | 90 | 75 | 35 | 45 | 10 | 5 | 10 | 3 | 350 | 85 | 220 |
| ЩЪЫ | 140 | 100 | 80 | 45 | 50 | 15 | 8 | 9 | 10 | 150 | 65 | 275 |
| ЬЭЮЯ | 150 | 120 | 85 | 55 | 55 | 20 | 10 | 8 | 7 | 120 | 75 | 230 |

Контрольное задание 3.

К симметричному трехфазному источнику подключена трехфазная несимметричная нагрузка соединенная треугольником (рис. 3). Сопротивления проводников линии Zл.

Необходимо:

а) определить линейные и фазные токи;

б) построить топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов;

в) определить показания ваттметров;

г) убедиться в балансе активных мощностей;

д) разложить несимметричные системы линейных и фазных токов на симметричные составляющие.

| Таблица 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер букв Ф.И.О. |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Буквы Ф.И.О. | Uл, В | Zл, Ом | Zab, Ом | Zbc, Ом | Zca, Ом |
| AБВ | 380 | 2+j2 | 10 | J10 | J10 |
| ГДЕЁ | 380 | 2+j | 15 | -J20 | -J20 |
| ЖЗИЙ | 660 | 4+j3 | 20 | J25 | J25 |
| КЛМ | 660 | 2+j4 | 25 | -J30 | -J30 |
| НОП | 3000 | 2+j3 | 30 | J35 | J35 |
| РСТ | 3000 | 2+j2 | 40 | -J40 | -J40 |
| УФХ | 6000 | 3+j5 | 35 | J20 | J20 |
| ЦЧШ | 6000 | 2+j4 | 45 | -J10 | -J10 |
| ЩЪЫ | 10000 | 4+j3 | 20 | J25 | J25 |
| ЬЭЮЯ | 10000 | 2+j2 | 30 | -J30 | -J30 |