1. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Требуется рассчитать переходный процесс в линейной электрической цепи второго порядка. В результате расчета необходимо построить характеристику изменения во времени тока i(t) и график изменения напряжения u(t) разных элементов цепи. Для этого самостоятельно выбирают две из четырех переменных u(t), i(t), отмеченных на схеме стрелками.

Порядок выполнения задания.

1. Выполнить анализ режима цепи классическим методом. Получить  аналитические выражения искомых функций u(t), i(t) построить графики переходных характеристик выбранного напряжения и тока u(t), i(t).

2. Выполнить анализ режима цепи операторным методом. Получить аналитические выражения искомых функций u(t), i(t). Сопоставить полученные операторным методом выражения с результатами анализа классическим методом.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Расчёт производят по схемам, приведённым ниже в п.3, в соответствии с номером варианта. Параметры элементов RLC-цепи выбирают по табл.1 (п.4). Представление результатов расчета выполняют в виде документа, подготовленного в текстовом процессоре, например, Word, либо рукописным способом.

Оформление материалов задания

Задание содержит расчетно-пояснительную записку объемом 15 – 20 страниц. Расчётно-пояснительная записка состоит из титульного листа с названием работы, задания, оглавления, основного материала, включающего все этапы разработки, основных расчетов и их результатов, анализа результатов расчетов, выводов, описания и обоснования принятых решений, списка использованной литературы. Курсовую работу разделяют на разделы. План пояснительной записки к работе должен соответствовать плану, по которому выполняют расчеты. Каждый раздел, изложение каждого вопроса в записке начинаются с четкой формулировки поставленной задачи.

Каждую вычислительную процедуру или объект, представляемый в отчете, предваряют соответствующим предложением, объясняющим ее назначение. Формулы, приводимые с вычислениями не нумеруют. После подстановки данных в формулу, в строгой последовательности записи символов указывают окончательный результат. Промежуточные вычисления опускают. В необходимых случаях расчетные формулы сопровождают дополнительными вычислениями и ссылками. Во всех случаях повторного применения расчетных методов и формул приводят только их результаты в удобочитаемой табличной форме с указанием размерности, со ссылкой или пояснением. В тексте допустимо употреблять формулы без вычислений при их сквозной нумерации.

Количество значащих цифр при вычислениях должно соответствовать требованиям точности расчета и точности исходных данных. Точность расчетов установлена в соответствии с правилами приближенных инженерных вычислений. В большинстве случаев можно рекомендовать употребление трех значащих цифр после запятой. В расчетах обязательно указание единиц измерения без скобок с расстановкой знаков препинания.

Рисунки и таблицы предваряют упоминанием в тексте. Они должны иметь сквозную нумерацию. Кроме номера, внедренные объекты, как правило, сопровождают названиями. Название и номер таблицы указывают сверху, номер рисунка указывают снизу по оси симметрии. Построение графических зависимостей осуществляют по расчетным значениям и сопровождают в тексте документа таблицами с рассчитанными данными. При построении графиков используют не менее 20 расчетных точек на период функции и не менее 5 расчетных точек на меньшую постоянную времени динамического режима.

Количество точек нелинейных кривых или фазовых характеристик должно удовлетворять условию достоверности описания характерных особенностей процесса в исследуемом диапазоне.

Библиографию первоисточника при этом приводят в списке литературы. При компьютерном оформлении текстового документа следует придерживаться дополнительных требований, перечисленных ниже.

Печать документа осуществляют на лазерном или струйном принтере. Формат бумаги, применяемой для печати текстовой части документа выбирают размером 210 х 297 мм. Устанавливаются следующие границы полей текстового документа: верхнего 15 мм, нижнего – 25 мм, левого – 30 мм, правого – 15 мм. Размер абзацного отступа составляет 12,5 мм. Его выдерживают равным по всему документу. Основной текст выполняют шрифтом Times New Roman Cyr, через 1,5 интервала без применения какого-либо выделения. Размер шрифта устанавливают в 12 – 14 пунктов с выравниванием по обеим границам и автоматической расстановкой переносов. Для выделения особенных, важных текстовых фрагментов, вывода и т. п. возможно использование курсивных шрифтов, жирных шрифтов, рамок и др., в том числе шрифта Arial Cyr. Выделения прописными буквами не допускают. Расположение в тексте пустых строк не допускают, за исключением строк перед заголовками и после них. Высоту пустой строки устанавливают размером 8 пт. Знаки препинания от предшествующих знаков не отделяют, а от последующих знаков отделяют одним пробелом. Дефис от предшествующих и последующих знаков не отделяют, а тире – отделяют пробелом с обеих сторон. Кавычки и скобки не отделяют от заключенных в них элементов. Знаки препинания от кавычек и скобок не отделяют. Знак процента от числа отделяют пробелом, знаки углового градуса, минуты, секунды от числа не отделяют. К остальным импортированным символам, в том числе специальным, применяют правила, установленные стандартной настройкой графической оболочки, используемой по умолчанию.

Заголовки граф таблиц выравнивают по центру. Для таблиц, расположенных более чем на одном листе, заголовки граф нумеруют. В продолжении таблицы на другом листе вместо заголовков граф проставляют их номера. Размеры внедренных объектов не должны превышать формата страницы. Если ширина объекта меньше 80 мм, то его располагают с выравниванием по правой границе, а свободное пространство слева подлежит заполнению текстом. Если ширина объекта более 80 мм, его выравнивают по центру и текстом не обрамляют.

Текст отчета следует оформлять компактно, общий объем текстового документа составляет обычно до 20 страниц, включая рисунки и таблицы. Для текстовых и графических документов в учебном процессе приведение на листах рамок и штампов установленного образца обязательно. Выводы и заключение следует приводить от первого лица в единственном числе с использованием глаголов в прошедшем совершённом времени или в неопределенной форме, например: “выполнено исследование ..., получены результаты ..., результаты подтверждают ..., результаты опровергают ...” и т. п. Не следует употреблять глаголы в пассивном залоге. Погрешности сравниваемых результатов оценивают количественно. В отчете применяют только общепринятые сокращения. Перенос слов в заголовках не допускают.

Для самоконтроля уровня подготовленности, а также для защиты результатов исследования используют контрольные вопросы и задания.

3. Схемы для курсовой работы

4. Данные  для расчёта

Таблица 1

| Вар. № | Схема | R1 Ом | R2 Ом | R3 Ом | R4 Ом | R5 Ом | E1 Ом | J1, A | L1, мГн | С1, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рис. 42 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | 0,5 | 4 | 400 |
| 2 | Рис. 66 | 10 | 10 | 5 | 5 | ~ | 10 | — | 10 | 500 |
| 3 | Рис. 14 | 15 | 10 | 1 | 9 | — | 10 | — | 2 | 200 |
| 4 | Рис. 44 | 20 | 10 | 10 | 10 | — | — | 0,5 | 1 | 100 |
| 5 | Рис.65 | 10 | 10 | 10 | _ | — | 6 | - | 50 | 50 |
| 6 | Рис.21 | 10 | 10 | 200 | 20 | — | 4 | — | 10 | 200 |
| 7 | Рис. 43 | 100 | 40 | 5 | 5 | — | - | 2 | 2 | 400 |
| 8 | Рис. 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | — | 9 | - | 1 | 200 |
| 9 | Рис. 25 | 5 | 5 | 10 | 10 | — | — | 2 | I | 100 |
| 10 | Рис. 13 | 2 | 16 | 16 | — | — | 10 | — | 2 | 300 |
| 11 | Рис. 15 | 10 | 10 | 10 | - | — | 10 | — | 1 | 100 |
| 12 | Рис. 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | - | 2 | 3 | 300 |
| 13 | Рис. 27 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 5 | 400 |
| 14 | Рис. 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | _ | 5 | - | 4 | 200 |
| 15 | Рис. 28 | 4 | 8 | 8 | — | — | 8 | - | 4 | 200 |
| 16 | Рис. 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | 6 | — | 2 | 200 |
| 17 | Рис. 33 | 1 | 10 | 5 | 5 | — | — | 6 | 4 | 400 |
| 18 | Рис. 39 | 15 | 5 | 20 | 10 | — | - | 1 | 2 | 100 |
| 19 | Рис. 22 | 1 | 1 | 1 | — | — | 5 | — | 2 | 300 |
| 20 | Рис. 68 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 3 | 5 | 100 |
| 21 | Рис. 36 | 2 | 10 | 2 | — | — | — | 5 | 1 | 100 |
| 22 | Рис.71 | 4 | 1 | 5 | 10 | 10 | — | 10 | 1 | 200 |
| 23 | Рис. 29 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | — | 2 | 1 | 400 |
| 24 | Рис.8 | 5 | 5 | 1 ^ | 2 | — | 5 | — | 2 | 100 |
| 25 | Рис. 37 | 5 | 5 | 10 | 10 | — | — | 2 | 1 | 100 |
| 26 | Рис. 69 | 5 | 4 | 6 | 10 | — | — | 2 | 4 | 100 |
| 27 | Рис. 23 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 9 | — | 1 | 100 |
| 28 | Рис.41 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | 2 | 2 | 400 |
| 29 | Рис.51 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | — | 40 | 400 |
| 30 | Рис. 24 | 5 | 5 | 10 | 10 | _ | 10 | — | 1 | 200 |
| 31 | Рис. 1 | 5 | 10 | 15 | 5 | — | 10 | _ | 3 | 100 |
| 32 | Рис. 47 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | — | 5 | 1 | 200 |
| 33 | Рис. 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 9 | 4 | 100 |
| 34 | Рис. 67 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 4 | 2 | 1 | 400 |
| 35 | Рис. 70 | 2 | 2 | 2 | 4 | — | 8 | — | 5 | 400 |
| 36 | Рис. 57 | 5 | 5 | 5 | 5 | _ | 9 | — | 2 | 400 |
| 37 | Рис. 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 8 | — | 2 | 400 |
| 38 | Рис. 52 | 2 | 3 | 8 | 2 | — | — | 2 | 1 | 400 |
| 39 | Рис. 79 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | - | 3 | 100 |

Продолжение табл. 1

| Вар. № | Схема | R1 Ом | R2 Ом | R3 Ом | R4 Ом | R5 Ом | E1 Ом | J1, A | L1, мГн | С1, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Рис.4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | - | 1 | 400 |
| 41 | Рис. 30 | 3 | 3 | 8 | 2 | — | _ | 4 | 2 | 300 |
| 42 | Рис.5 | 10 | 2 | 3 | — | — | 6 | _ | 1 | 300 |
| 43 | Рис. 73 | 2 | 1 | 1 | — | — | 4 | — | 2 | 50 |
| 44 | Рис. 32 | 4 | 4 | 0.5 | — | _ | — | 2 | 1 | 200 |
| 45 | Рис. 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | 6 | — | 2 | 100 |
| 46 | Рис. 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | _ | 6 | - | 4 | 100 |
| 47 | Рис. 75 | 5 | 2 | 18 | 18 | — | — | 5 | 1 | 200 |
| 48 | Рис. 50 | 2 | 1 | 2 | 2 | _ | 6 | — | 10 | 200 |
| 49 | Рис.6 | 5 | 5 | 1 | - | — | 5 | — | 5 | 200 |
| 50 | Рис. 76 | 1 j | 5 | 5 | 2 | __ | - | 2 | 8 | 100 |
| 51 | Рис. 16 | 10 | 10 | 3 | 2 | _ | 10 | _ | 1 | 400 |
| 52 | Рис. 49 | 5 | 5 | 2 | Л | — | — | 5 | 2 | 200 |
| 53 | Рис. 54 | 10 | 5 | 5 | 5 | — | — | 2 | 1 | 200 |
| 54 | Рис. 40 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | — | — | 4 | 4 | 100 |
| 55 | Рис. 55 | 2 | 4 | 2 | 2 | — | 6 | — | 1 | 200 |
| 56 | Рис. 77 | 6 | 2 | 1 | 1 | — | 5 | — | 2 | 500 |
| 57 | Рис. 63 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | 6 | — | 1 | 400 |
| 58 | Рис. 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 4 | — | 2 | 400 |
| 59 | Рис.2 | 5 | 5 | 4 | 1 | — | 5 | — | 2 | 400 |
| 1 60 | Рис. 48 | 5 | 3 | 2 | 2 | — | - | 5 | 4 | \00 |
| 61 | Рис.3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | — | 5 | 100 |
| 62 | Рис. 56 | 0,5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | — | 4 | 2 | 100 |
| 63 | Рис. 62 | 10 | 10 | 1 | 20 | 50 | - | 1 | 500 | 100 |
| 64 | Рис.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | _ | 8 | — | 1 | 500 |
| 65 | Рис. 34 | 2 | 3 | 20 | 25 | — | — | 0,5 | 2 | 500 |
| 66 | Рис. 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 6 | — | 10 | 100 |
| 67 | Рис. 42 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | 0,5 | 4 | 400 |
| 68 | Рис. 66 | 10 | 10 | 5 | 5 | — | 10 | _ | 10 | 500 |
| 69 | Рис. 14 | 15 | 10 | 1 | 9 | — | 10 | — | 2 | 200 |
| 70 | Рис. 9 | 1 | 10 | 8 | — | — | 9 | — | 2 | 100 |
| 71 | Рис. 38 | 8 | 2 | 20 | 20 | — | — | 5 | 1 | 200 |
| 72 | Рис. 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | 10 | — | 2 | 200 |
| 73 | Рис. 78 | 10 | 10 | 30 | — | — | — | 0,5 | 5 | 500 |
| 74 | Рис. 59 | 8 | 2 | 2 | — | — | 10 | — | 4 | 200 |
| 75 | Рис. 46 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | 5 | 2 | 200 |
| 76 | Рис, 17 | 10 | 15 | 20 | 5 | — | 10 | — | 10 | 200 |
| 77 | Рис. 35 | 9 | 1 | 9 | 1 | — | — | 1 | 1 | 200 |
| 78 | Рис. 12 | 2 | 3 | 5 | 5 | — | 5 | — | 1 | 400 |
| 79 | Рис. 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | — | 1 | 500 |
| 80 | Рис. 19 | 10 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | 2 | 200 |

Продолжение табл. 1

| Вар. № | Схема | R1 Ом | R2 Ом | R3 Ом | R4 Ом | R5 Ом | E1 Ом | J1, A | L1, мГн | С1, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | Рис. 61 | 10 | 10 | 10 | — | — | 9 | — | 400 | 100 |
| 82 | Рис.31 | 5 | 10 | 6 | — | — | — | 1 | 1 | 200 |
| 83 | Рис. 72 | 10 | 10 | 5 | 5 | — | 10 | — | 2 | 100 |
| 84 | Рис. 44 | 20 | 10 | 10 | 10 | — | — | 0,5 | 1 | 100 |
| 85 | Рис. 65 | 10 | 10 | 10 | — | — | 6 | — | 50 | 50 |
| 86 | Рис. 21 | 10 | 10 | 200 | 20 | — | 4 | — | 10 | 200 |
| 87 | Рис. 43 | 100 | 40 | 5 | 5 | — | — | 2 | 2 | 400 |
| 88 | Рис. 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | — | 9 | — | 1 | 200 |
| 89 | Рис.25 | 5 | 5 | 10 | 10 | — | — | 2 | 1 | 100 |
| 90 | Рис. 13 | 2 | 16 | 16 | — | — | 10 | — | 2 | 300 |
| 91 | Рис. 15 | 10 | 10 | 10 | — | — | 10 | — | 1 | 100 |
| 92 | Рис. 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | 2 | 3 | 300 |
| 93 | Рис. 27 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 5 | 400 |
| 94 | Рис. 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | 5 | — | 4 | 200 |
| 95 | Рис.28 | 4 | 8 | 8 | — | — | 8 | — | 4 | 200 |
| 96 | Рис. 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | 6 | — | 2 | 200 |
| 97 | Рис. 33 | 1 | 10 | 5 | 5 | — | — | 6 | 4 | 400 |
| 98 | Рис. 39 | 15 | 5 | 20 | 10 | — | — | 1 | 2 | 100 |
| 99 | Рис. 22 | 1 | 1 | 1 | — | — | 5 | — | 2 | 300 |
| 100 | Рис. 68 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 3 | 5 | 100 |
| 101 | Рис. 36 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 5 | 1 | 100 |
| 102 | Рис. 71 | 4 | 1 | 5 | 10 | 10 | — | 10 | 1 | 200 |
| 103 | Рис. 29 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | — | 2 | 1 | 400 |
| 104 | Рис.8 | 5 | 5 | 1 | 2 | — | 5 | — | 2 | 100 |
| 105 | Рис. 37 | 5 | 5 | 10 | 10 | — | — | 2 | 1 | 100 |
| 106 | Рис. 69 | 5 | 4 | 6 | 10 | — | — | 2 | 4 | 100 |
| 107 | Рис. 23 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 9 | — | 1 | 100 |
| 108 | Рис. 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | _ | _. | 2 | 2 | 400 |
| 109 | Рис.51 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | — | 40 | 400 |
| 110 | Рис. 24 | 5 | 5 | 10 | 10 | — | 10 | — | 1 | 200 |
| 111 | Рис. 1 | 5 | 10 | 15 | 5 | — | 10 | — | 1 | 100 |
| 112 | Рис. 47 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | — | 5 | 1 | 200 |
| 113 | Рис. 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 9 | 4 | 100 |
| 114 | Рис. 67 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 4 | 2 | 1 | 400 |
| 115 | Рис. 70 | 2 | 2 | 2 | 4 | — | 8 | — | 5 | 400 |
| 116 | Рис. 57 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 9 | — | 2 | 400 |
| 117 | Рис. 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 8 | — | 2 | 400 |
| 118 | Рис. 52 | 2 | 3 | 8 | 2 | — | — | 2 | 1 | 400 |
| 119 | Рис. 79 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 3 | 100 |

Окончание табл. 1

| Вар. № | Схема | R1 Ом | R2 Ом | R3 Ом | R4 Ом | R5 Ом | E1 Ом | J1, A | L1, мГн | С1, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | Рис. 12 | 2 | 3 | 5 | 5 | — | 5 | — | 1 | 400 |
| 121 | Рис. 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | — | 1 | 500 |
| 122 | Рис. 19 | 10 | 5 | 5 | — | — | 5 | — | 2 | 200 |
| 123 | Рис.61 | 10 | 10 | 10 | — | — | 9 | — | 400 | 100 |
| 124 | Рис.31 | 5 | 10 | 6 | — | — | — | 1 | 1 | 200 |
| 125 | Рис. 72 | 10 | 10 | 5 | 5 | — | 10 | — | 2 | 100 |
| 126 | Рис.4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | — | 1 | 400 |
| 127 | Рис. 30 | 3 | 3 | 8 | 2 | — | — | 4 | 2 | 300 |
| 128 | Рис. 5 | 10 | 2 | 3 | — | — | 6 | — | 1 | 300 |
| 129 | Рис. 73 | 2 | 1 | 1 | — | — | 4 | — | 2 | 50 |
| 130 | Рис. 32 | 4 | 4 | 0,5 | — | — | — | 2 | 1 | 200 |
| 131 | Рис. 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 6 | — | 2 | 100 |
| 132 | Рис. 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 6 | - | 4 | 100 |
| 133 | Рис. 75 | 5 | 2 | 18 | 18 | — | _ | 5 | 1 | 200 |
| 134 | Рис. 50 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | 6 | — | 10 | 200 |
| 135 | Рис.6 | 5 | 5 | 1 | — | — | 5 | — | 5 | 200 |
| 136 | Рис. 76 | 3 | 5 | 5 | 2 | — | — | 2 | 8 | 100 |
| 137 | Рис. 16 | 10 | 10 | 3 | 2 | — | 10 | — | 1 | 400 |
| 138 | Рис. 49 | 5 | 5 | 2 | 3 | — | — | 5 | 2 | 200 |
| 139 | Рис. 54 | 10 | 5 | 5 | 5 | — | — | 2 | 1 | 200 |
| 140 | Рис. 40 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | — | — | 4 | 4 | 100 |
| 141 | Рис. 55 | 2 | 4 | 2 | 2 | — | 6 , | — | 1 | 200 |
| 142 | Рис. 77 | 6 | 2 | 1 | 1 | — | 5 | — | 2 | 500 |
| 143 | Рис. 63 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | 6 | — | 1 | 400 |
| 144 | Рис. 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 4 | — | 2 | 400 |
| 145 | Рис.2 | 5 | 5 | 4 | 1 | — | 5 | — | 2 | 400 |
| 146 | Рис. 48 | 5 | 3 | 2 | 2 | — | — | 5 | 4 | 100 |
| 147 | Рис.3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | _ | 5 | 100 |
| !48 | Рис. 56 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | — | 4 | 2 | 100 |
| 149 | Рис. 62 | 10 | 10 | 1 | 20 | 50 | — | 1 | 500 | 100 |
| 150 | Рис.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 8 | — | I | 500 |
| 151 | Рис. 34 | 2 | 3 | 20 | 25 | — | — | 0,5 | 2 | 500 |
| 152 | Рис. 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 6 | — | 10 | 100 |
| 153 | Рис.9 | 1 | 10 | 8 | — | — | 9 | — | 2 | 100 |
| 154 | Рис. 38 | 8 | 2 | 20 | 20 | — | — | 5 | 1 | 200 |
| 155 | Рис. 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | 10 | — | 2 | 200 |
| 156 | Рис. 78 | 10 | 10 | 30 | — | — | — | 0,5 | 5 | 500 |
| 157 | Рис. 59 | 8 | 2 | 2 | — | — | 10 | — | 4 | 200 |
| 158 | Рис. 46 | 2 | 3 | 2 | — | — | _ | 5 | 2 | 200 |
| 159 | Рис. 17 | 10 | 15 | 20 | 5 | — | 10 | — | 10 | 200 |
| 160 | Рис. 35 | 9 | 1 | 9 | 1 | - | - | 1 | 1 | 200 |