Федеральное агентство по образованию

Ангарская государственная техническая академия

Кафедра «Управление на автомобильном транспорте»

П.К. Ляпустин, Д.П.Свиридов

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ

И СЕРТИФИКАЦИЯ

Методические указания по выполнению

курсовых и самостоятельных работ

Ангарск - 2008

Метрология, стандартизация и сертификация. Методические указания по выполнению курсовой, расчетно-графической и самостоятельной работы. Составили П.К. Ляпустин., Д.П.Свиридов - Ангарск: Издательство Ангарской государственной технической академии, 2008. - 64 с.

Цикл методических указаний представляет собой теоретическое введение и решение конкретных задач по выбору допусков и посадок подшипников скольжения, качения, калибров, резьбовых, шлицевых и зубчатых соединений, и по выбору измерительных средств.

В методических указаниях приведены задания по 7 задачам связанных с расчетом и выбором норм точности измеряемого параметра,

даны задания для подготовки рефератов по стандартизации, метрологии, управлению качеством и сертификации.

Рецензенты:

к.т.н. профессор Асламов А.А.

к.т.н. зав. кафедрой МАХП Дементьев А.И.

Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом

Ангарской государственной технической академии

© Ангарская государственная техническая академия, 2008.

© Кафедра «Управление на автомобильном транспорте».

СОДЕРЖЕНИЕ

|  |  | УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ | 5 |
|  |  | ЗАДАЧИ ПО ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ |  |
|  | Задача 1 | ### Взаимозаменяемость гладких Цилиндрических соединений | 6 |
|  | Задача 2 | Расчет посадки для подшипника скольжения | 12 |
|  | Задача 3 | Взаимозаменяемость резьбовых соединений | 21 |
|  | Задача 4 | Взаимозаменяемость шлицевых соединений | 25 |
|  | Задача 5 | Выбор посадок для подшипников качения | 31 |
|  |  | ЗАДАЧИ ПО МЕТРОЛОГИИ |  |
|  | Задача 6 | Выбор измерительных средств для контроля размеров | 36 |
|  |  | ЗАДАЧИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ИЗМЕРЕНИЯМ |  |
|  | Задача 7 | Расчет и проектирование калибров для контроля гладких цилиндрических соединений | 43 |
|  |  | ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ | 56 |
|  |  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 58 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1: | Образец оформления титульного листа | 59 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2: | Таблица для определения варианта | 60 |
|  |  | РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА | 61 |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

| СА | - система отверстия; |
| --- | --- |
| СВ | - система вала; |
| S | - зазор в соединении; |
| Smin | - зазор наименьший; |
| Smax | - зазор наибольший; |
| Sm | - зазор средний; |
| N | - натяг в соединении; |
| Nmin | - натяг наименьший; |
| Nmax | - натяг наибольший; |
| Nm | - натяг средний; |
| S(N) | - зазор или натяг в соединении; |
| T | - допуск; |
| TA | - допуск размера А; |
| TS, TN, TS(N) | - допуск посадки с зазором, натягом, переходной – соответственно; |
| TD | - допуск отверстия; |
| Td | - допуск вала; |
| ES, EI | - верхнее и нижнее предельные отклонения отверстия; |
| es,ei | - верхнее и нижнее предельные отклонения вала; |
| Eb | - основное отклонение отверстия или вала; |
| ESA,EIA,esA,eiA | - предельные отклонения отверстия и вала размера А; |
| D | - номинальный размер отверстия; |
| d | - номинальный размер вала; |
| D, d | - номинальный размер соединения (D=d); |
| Dmin | - наименьший предельный размер отверстия; |
| Dmax | - наибольший предельный размер отверстия; |
| dmin | - наименьший предельный размер вала; |
| dmax | - наибольший предельный размер вала; |
| IT | - стандартный допуск; |
| A, B…, H…, M…, V…, Z | - стандартные основные отклонения отверстия; |
| a, b…,h…, m…, v…, z | - стандартные основные отклонения вала; |
| IT5…IT11 и т.д. | - квалитеты точности, например, 5-ый, 11-ый; |
| K5…H7 и т.д. | - стандартные поля допусков отверстия; |
| k5…h7 и т.д. | - стандартные поля допусков вала; |
| На схемах принято указывать номинальные размеры в мм, а предельные отклонения в мкм (1 мкм=0,001 мм). |  |

ОБЩИЕ   МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ.

Целью курсовой работы является закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация», приобретение практических навыков в выборе допусков и посадок сопрягаемых деталей, параметров шероховатости, отклонений формы и расположения поверхностей и средств измерения, а также в работе со справочной литературой.

В методических указаниях рассмотрена последовательность расчётов и выбора допусков и посадок, приведены формулы и даны ссылки на конкретные таблицы справочной литературы.

Курсовая работа состоит из состоит из 7  задач (в зависимости от специальности) охватывающих основные разделы теоретического курса, решать которые рекомендуется в течение семестра по мере изучения теоретического материала.

Номер варианта определяется по  по таблице приложения 2

По каждому разделу разработаны методические указания по их выполнению и порядок решения с краткими пояснениями.

Курсовая работа оформляется в виде расчётно-пояснительной записки объёмом (20 – 30 листов формата А4).

Чертежи и схемы выполняются на отдельных листах формата А4, помещаемых в соответствующих местах расчётно-пояснительной записки. Все чертежи должны быть выполнены в соответствии с требованиями ЕСКД .

Титульный лист оформляется по образцу, приведенному в приложении 1.. В начале каждой задачи необходимо записать ее условие и привести необходимые эскизы.

При выполнении заданий необходимо давать краткие пояснения и указывать ссылки на используемые литературные источники. В конце пояснительной записки привести перечень используемой литературы в начале записки составить содержание.

### ЗАДАЧИ ПО ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ

### ЗАДАЧА 1

### ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ГЛАДКИХ

### ЦИЛИНДРИЧЕСКИХСОЕДИНЕНИЙ

Условие. Для приведенных в табл. 1.1 посадок, заданных в системе ЕСДП, определить предельные размеры деталей, допуски размеров, наибольший и наименьший зазоры (натяги), допуски посадок; для переходных посадок рассчитать вероятность получения зазоров и натягов. Построить схему расположения полей допусков вала и отверстия.

Вычертить эскизы сопрягаемых деталей и проставить на них обозначения полей допусков и посадок всеми способами, предусмотренными стандартом.

Таблица 1.1

| Ва-риант | Обозначение посадки | Ва-риант | Обозначение посадки | Ва-риант. | Обозначение посадки | Ва-риант | Обозначение посадки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40H8/s7 | 14 | 100 H8/u8 | 27 | 53 H8/js7 | 40 | 20 H8/f8 |
| 2 | 50 H8/u7 | 15 | 110 H8/n7 | 28 | 12 H8/e8 | 41 | 75 H8/u8 |
| 3 | 60 H8/n7 | 16 | 75 H8/m7 | 29 | 63M8/h7 | 42 | 12 H8/k7 |
| 4 | 30 H8/m7 | 17 | 40 H8/k7 | 30 | 70K8/h7 | 43 | 18 H8/js7 |
| 5 | 20 H8/k7 | 18 | 15 N8/h7 | 31 | 75 H8/d8 | 44 | 25 H8/e8 |
| 6 | 25 H8/js7 | 19 | 20M8/h7 | 32 | 80 H8/h8 | 45 | 18 H8/d8 |
| 7 | 45 H7/h7 | 20 | 25K8/h7 | 33 | 85 H8/f8 | 46 | 60 H8/s7 |
| 8 | 50 H8/e8 | 21 | 30Js8/h7 | 34 | 56 H8/x8 | 47 | 95 H8/c8 |
| 9 | 36 H8/c8 | 22 | 100D8/h8 | 35 | 95 H8/z8 | 48 | 60 H8/d8 |
| 10 | 65 H8/u7 | 23 | 40F8/h8 | 36 | 100 H8/k7 | 49 | 67 H8/js7 |
| 11 | 25 H8/x8 | 24 | 50U8/h8 | 37 | 110 H8/e8 | 50 | 53 H8/s7 |
| 12 | 85 H8/s7 | 25 | 67 H8/s7 | 38 | 16 H8/u7 |  |  |
| 13 | 45 H8/z8 | 26 | 19 H8/c8 | 39 | 25 H8/s7 |  |  |

##### УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ

Решение задачи ведется в следующей последовательности:

1. В зависимости от номинального значения диаметра и поля допуска по [3,4.] выбираются предельные отклонения отверстия: ES - верхнее отклонение размера отверстия; EI - нижнее отклонение размера отверстия. В зависимости от номинального значения диаметра и поля допуска выбирают также предельные отклонения вала (см. приложение I, табл. 1): es - верхнее отклонение размера вала, ei – нижнее отклонение размера вала.

2. Определяются предельные размеры отверстия и вала, допуски размера отверстия и вала.

Наибольший предельный размер отверстия

Dmax = DH+ ES,

где DH - номинальный диаметр отверстия.

Наименьший предельный размер отверстия

Dmin = DH+ EI.

Допуск отверстия

TD = Dmax - Dmin = ES - EI.

Наибольший предельный размер вала

dmax= dH +es,

где dH - номинальный диаметр валa.

Наименьший предельный размер вала

dmin= dH + ei.

Допуск вала

Td = dmax  - dmin = es – ei.

3. Рассчитываются наибольшие и наименьшие зазоры или натяги в зависимости oт характера посадки.

Наибольший и наименьший зазор (для посадки с зазором)

Smax = Dmax - dmin =ES - ei,

Smin = Dmin - dmax = EI – es.

Допуск посадки          Ts= Smax - Smin=TD + Td.

Допуск любой посадки равен сумме допусков отверстия и вала, составляющих соединение.

Наибольший и наименьший натяги (для посадок с натягом)

Nmax = dmax  - Dmin = es – EI,

Nmin = dmin – Dmax = ei – ES.

При расчете переходной посадки определяются максимальный зазор и максимальный натяг.

В случае расчета только зазоров минимальный зазор (для переходной посадки) может получиться со знаком минус, который указывает на то, что это натяг; в переходных посадках наименьший зазор численно равен наибольшему натягу.

Допуск переходной посадки (допуск натяга TN или допуск зазора ТS)

TN = ТS = Nmax - Nmin = Smax - Smin = Nmax + Smax = TD + Td.

4. Для переходных посадок проводится расчет на вероятность получения натягов и зазоров.

Характер переходных посадок, трудоемкость сборки и разборки соединений определяются вероятностью получения натягов и зазоров.

При расчете вероятности зазоров и натягов обычно исходят из нормального закона распределения размеров деталей при изготовлении, характеризующегося кривой, приведенной на рис. 1.1 и расположенной симметрично относительно центра группирования. В этом случае распределение натягов и зазоров также будет подчиняться закону нормального распределения, а вероятности их получения определяются с помощью интегральной функции вероятности Ф(Z), значения которой приведены в табл. 1.2:

ФZ=11π0Zexp−Z22dZ.

При выполнении расчета определяются средний натяг или средний зазор как

NC=Nmax+Nmin2,SC=Smax+Smin2.

Вероятность натяга   РN = 0,5 + Ф(Z).

Р=Ф(Z)

P=0,5

Z=0

N=0

N

S

3N

3N

Рис. 1.1. Кривая закона

нормального распределения

Средний натяг (зазор) является центром группирования кривой распределения (см. рис. 1.1). Среднее квадратическое отклонение натяга (зазора)

σN=σS=16TD2+Td2,

где TD- допуск на размер отверстия;

Td - допуск на размер вала.

Зона рассеивания натягов и зазоров в посадке определяется величиной  6. Вероятностные предельные натяги и зазоры

Nmax вер = NC + 3N;  Nmin вер= NC - 3N;

Smax вер= SC + 3S;  Smin вер = SC - 3S.

Определяется предел интегрирования (при Ni = 0 или Si = 0) как

Z=NCσN  или   Z=SCσS.

Из табл. 1.2 по найденному значению Z определяется значение Ф(Z). Рассчитываются вероятность натягов (или процент натягов) и вероятность зазоров (процент зазоров).

Если всю площадь в границах 3 принять за единицу (или 100%), то вероятность натягов и зазоров

PN1=0,5+ΦZ;   PS1=0,5−ΦZ.

Процент соединений с натягом   PN=100⋅PN1.

Процент соединений с зазором   PS=100⋅PS1.

На сборочных чертежах посадка указывается в виде дроби, в числителе которой - поле допуска отверстия, в знаменателе - поле допуска вала. При обозначении посадки (рис. 1.2) вместо условных обозначений полей допусков указываются предельные отклонения размеров (мм) с указанием знака отклонения либо условными обозначениями предельных отклонений с указанием справа в скобочках их числовых величин (мм).

###### Таблица 1.2

###### Значения Ф(Z)

| Z | Ф(г) | Z | Ф(Z) | Z | Ф(Z) | Z | Ф(Z) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 0,0040 | 0,29 | 0,1140 | 0,64 | 0,2389 | 1,50 | 0,4332 |
| 0,02 | 0,0080 | 0,30 | 0,1179 | 0,66 | 0,2454 | 1,55 | 0,4394 |
| 0,03 | 0,0120 | 0,31 | 0,1217 | 0,68 | 0,2517 | 1,60 | 0,4452 |
| 0,04 | 0,0160 | 0,32 | 0,1255 | 0,70 | 0,2580 | 1,65 | 0,4505 |
| 0,05 | 0,0199 | 0,33 | 0,1293 | 0,72 | 0,2642 | 1,70 | 0,4554 |
| 0,06 | 0,0239 | 0,34 | 0,1331 | 0,74 | 0,2703 | 1,75 | 0,4599 |
| 0,07 | 0,0279 | 0,35 | 0,1368 | 0,76 | 0,2764 | 1,80 | 0,4641 |
| 0,08 | 0,0319 | 0,36 | 0,1406 | 0,78 | 0,2823 | 1,85 | 0,4678 |
| 0,09 | 0,0369 | 0,37 | 0,1443 | 0,80 | 0,2881 | 1,90 | 0,4713 |
| 0,10 | 0,0398 | 0,38 | 0,480 | 0,82 | 0,2939 | 1,95 | 0,4744 |
| 0,11 | 0,0438 | 0,39 | 0,1517 | 0,84 | 0,2995 | 2,00 | 0,4772 |
| 0,12 | 0,0478 | 0,40 | 0,1554 | 0,86 | 0,3051 | 2,10 | 0,4821 |
| 0,13 | 0,0517 | 0,41 | 0,1591 | 0,88 | 0,3106 | 2,20 | 0,4861 |
| 0,14 | 0,0557 | 0,42 | 0,1628 | 0,90 | 0,3159 | 2,30 | 0,4893 |
| 0,15 | 0,0596 | 0,43 | 0,1664 | 0,92 | 0,3212 | 2,40 | 0,4918 |
| 0,16 | 0,0636 | 0,44 | 0,1700 | 0,94 | 0,3264 | 2,50 | 0,4938 |
| 0,17 | 0,0675 | 0,45 | 0,1736 | 0,96 | 0,3315 | 2,60 | 0,4953 |
| 0,18 | 0,0714 | 0,46 | 0,1772 | 0,98 | 0,3365 | 2,70 | 0,4965 |
| 0,19 | 0,0753 | 0,47 | 0,1808 | 1,00 | 0,3413 | 2,80 | 0,4974 |
| 0,20 | 0,0793 | 0,48 | 0,1844 | 1,05 | 0,3531 | 2,90 | 0,4981 |
| 0,21 | 0,0832 | 0,49 | 0,1879 | 1,10 | 0,3643 | 3,00 | 0,49865 |
| 0,22 | 0,0871 | 0,50 | 0,1915 | 1,15 | 0,3749 | 3,20 | 0,49931 |
| 0,23 | 0,0910 | 0,52 | 0,1985 | 1,20 | 0,3849 | 3,40 | 0,49966 |
| 0,24 | 0,0948 | 0,54 | 0,2054 | 1,25 | 0,3944 | 3,60 | 0,49984 |
| 0,25 | 0,0987 | 0,56 | 0,2123 | 1,30 | 0,4032 | 3,80 | 0,499928 |
| 0,26 | 0,1020 | 0,58 | 0,2190 | 1,35 | 0,4115 | 4,00 | 0,499968 |
| 0,27 | 0,1064 | 0,60 | 0,2257 | 1,40 | 0,192 | 4,50 | 0,499997 |
| 0,28 | 0,1103 | 0,62 | 0,324 | 1,45 | 0,4265 | 5,00 | 0,499997 |

Пример. Для посадки  65H7/n6 выполняем необходимые расчеты, указанные в условии задачи 1.

1. Отклонения отверстия 65Н7 выбираем по [3,4]. В интервале диаметров 50 - 80 мм для поля допуска Н7 основного отверстия 7-го квалитета верхнее отклонение ES = +30 мкм, нижнее отклонение EI = 0.

65

Dmax=65,03

Dmin=65

dmax=65,039

dmin=65,02

ei=0,02

ES=0,03

TD=0,03

H7

Smax=0,01

Nmax=0,039

Td=0,019

es=0,039

n6

+0,039

+0,02

+0,03

0

0

65H7

65+0,03

65H7(+0,03)

65n6

65

65n6(        )

+0,039

+0,02

+0,039

+0,02

65H7/n6

65

65H7/n6(    )

+0,03

+0,039

+0,02

+0,03

+0,039

+0,02

Рис. 1.2. Схема полей допусков

и эскизы сопрягаемых деталей

2. Отклонения вала 65n6 выбираем ли [3,4]. Верхнее отклонение размера вала es = + 39 мкм, нижнее отклонение размера вала ei = +20 мкм.

3. Определяем предельные размеры и допуски размера отверстия и вала. Отверстие Dmax = DH + ES = 65 + 0,03 = 65,03 мм,

Dmin = DH + EI = б5 + 0 = 65 мм,

TD = Dmax - Dmin = ES – EI = 65,03 - 65 = 0,03 - 0 = 0,03мм.

Вал dmax = dH + es = 65 + 0,039 = 65,039 мм,

dmin = dH + ei = 65 + 0,02 = 65,02 мм,

Td = dmax - dmin = es – ei = 65,039 – 65,02 = 0,039 - 0,02 = 0,019 мм.

Наибольшие и наименьшие табличные зазоры

Smax = Dmax - dmin = 65,03 - 65,02 = 0,01 мм, Smin = 65 – 65,039 = - 0,039 мм.

Знак минус указывает, что это натяг;

Smin = -Nmax = -0,039 мм;  Nmax = 0,039 мм.

Допуск посадки

Tпос = Smax + Nmax = 0,01 + 0,039 = 0,049 мм.

4. Так как посадка переходная, то рассчитаем вероятность появления при сборке натягов и зазоров.

Средний натяг

NC=N+Nmin2=Nmax−Smax2=39−102=14,5мкм.

5. Среднее квадратичное отклонение натяга

σN=16TD2+Td2=16302+192≈5,9мкм.

6. Зона рассеивания натягов и зазоров

Nmax вер = NC + 3N = 14,5 + 35,9 = 32,2 мкм.

Nmin вер= NC - 3N = 14,5 - 55,9 = -3,2 мкм (зазор).

7. Предел интегрирования

Z=NCσN=14,55,9=2,46.

Из табл. 1.2 по Z = 2,46 определяется значение Ф(Z) = 0,493.

Вероятность натяга  P1N = 0,5 + 0,493 = 0,993.

Bероятность зазора P1S == 0,5 - 0.493 = 0,007.

Следовательно, при сборке примерно 99,30 % всех соединений будут с натягом, а 0,7 % соединений - с зазором.

##### Вопросы для самоконтроля

- Изобразите графически, а также дайте определение погрешностей формы цилиндрических и плоских поверхностей.

- Изобразите графически поля допусков на контролируемые размеры.

- Что такое допуск,  поле допуска и посадка?

- Что такое система отверстия и система вала? В какой системе выполнен контролируемый размер?

- Изобразите схему полей допусков в системе вала и в системе отверстия.

## ЗАДАЧА 2

РАСЧЕТ ПОСАДКИ ДЛЯ ПОДШИПНИКА СКОЛЬЖЕНИЯ

l

d  н.с.

Рис. 2.1

Условие. Рассчитать и выбрать стандартную посадку с зазором из системы ЕСДП для опорного подшипника скольжения по заданному варианту (рис. 2.1, табл. 2.1), работающего в условиях жидкостного трения, при средней температуре смазочного слоя

700 С. Коэффициент запаса точности    КТ = 1,5. Для выбранной посадки: начертить схему полей допусков сопрягаемых деталей; определить наибольшие и наименьшие предельные размеры вала и отверстия, наибольший и наименьший зазоры, допуск посадки. Вычертить эскиз соединения, обозначив на нем посадку и эскизы сопрягаемых деталей, проставив размеры с предельными отклонениями.

Примечание. Право выбора материалов деталей предоставляется студенту.

### Таблица 2.1

| Вариант | Номин. диаметр со-единения d н.с.,мм | Длина подшипника l, мм | Число оборотов вала n, об/мин | Радиальная нагрузка на цапфу Fr, Н | Марка масла | Вариант | Номин. диаметр со-единения d н.с.,мм | Длина подшипника l, мм | Число оборотов вала n, об/мин | Радиальная нагрузка на цапфу Fr, Н | Марка масла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 125 | 1200 | 25000 | Автомоб. АС-6 | 26 | 50 | 60 | 3250 | 4800 | Турбин. Т 30 |
| 2 | 85 | 125 | 1200 | 30000 | Автомоб. АС-6 | 27 | 56 | 65 | 3250 | 8000 | Турбин. Т 46 |
| 3 | 90 | 125 | 1200 | 40000 | Автомоб. АС-8 | 28 | 60 | 70 | 3000 | 12500 | Турбин. Т 46 |
| 4 | 95 | 125 | 1150 | 40500 | Автомоб. АС-8 | 29 | 70 | 80 | 3000 | 17200 | Турбин. Т 46 |
| 5 | 100 | 125 | 1150 | 36000 | Автомоб. АС-8 | 30 | 80 | 95 | 3000 | 43000 | Турбин. Т 57 |
| 6 | 105 | 125 | 1150 | 37000 | Автомоб. АС-10 | 31 | 90 | 105 | 2750 | 58500 | Турбин. Т 57 |
| 7 | 110 | 160 | 1000 | 50000 | Автомоб. АС-10 | 32 | 50 | 60 | 3000 | 3000 | Сепарат. Т |
| 8 | 120 | 160 | 1000 | 90000 | Автомоб. АС-10 | 33 | 50 | 50 | 3000 | 2800 | Сепарат. Т |
| 9 | 105 | 160 | 1000 | 29000 | Турбин. Т 22 | 34 | 60 | 60 | 2500 | 9000 | И-40А |
| 10 | 70 | 75 | 2500 | 15000 | И-40А | 35 | 100 | 120 | 1500 | 43000 | Турбин. Т 46 |
| 11 | 70 | 90 | 2500 | 17500 | И-40А | 36 | 45 | 65 | 2250 | 3900 | И-25А |
| 12 | 75 | 65 | 2250 | 11000 | Автомоб. АС-6 | 37 | 50 | 80 | 2000 | 2000 | Сеперат. Л |
| 13 | 100 | 90 | 2000 | 25000 | И-20А | 38 | 56 | 50 | 2500 | 1000 | Сепарат. Л |
| 14 | 105 | 100 | 2000 | 26000 | И-20А | 39 | 56 | 80 | 2800 | 12000 | И-40А |
| 15 | 115 | 80 | 1800 | 18000 | Турбин. Т 22 | 40 | 60 | 80 | 1500 | 7000 | Автомоб. АС-6 |
| 16 | 120 | 110 | 1800 | 29000 | Турбин. Т 22 | 41 | 60 | 100 | 1500 | 8000 | Автомоб. АС-6 |
| 17 | 105 | 135 | 1800 | 50000 | Турбин. Т 22 | 42 | 67 | 80 | 1200 | 5500 | Турбин. Т 22 |
| 18 | 45 | 70 | 3000 | 6000 | Автомоб. АС-6 | 43 | 67 | 100 | 1200 | 9000 | Турбин. Т 22 |
| 19 | 50 | 75 | 3000 | 9500 | Автомоб. АС-8 | 44 | 75 | 80 | 1600 | 12000 | И-40А |
| 20 | 55 | 88 | 2750 | 12000 | Автомоб. АС-8 | 45 | 75 | 100 | 1600 | 22000 | И-40А |
| 21 | 60 | 90 | 1800 | 13000 | Автомоб. АС-10 | 46 | 75 | 80 | 2000 | 16000 | Автомоб. АС-8 |
| 22 | 70 | 100 | 1800 | 27000 | Автомоб. АС-10 | 47 | 80 | 100 | 1950 | 8000 | Сеперат. Л |
| 23 | 80 | 100 | 1800 | 50000 | Автомоб. АС-10 | 48 | 80 | 80 | 1950 | 5000 | Сеперат. Л |
| 24 | 90 | 120 | 1500 | 32500 | Турбин. Т 46 | 49 | 60 | 90 | 1800 | 10000 | Автомоб. АС-10 |
| 25 | 100 | 120 | 2000 | 15000 | И-20А | 50 | 105 | 110 | 2000 | 25000 | И-20А |

Указания к решению

Известно, что при гидродинамическом режиме работы масляный клин в подшипнике скольжения возникает только в области определенных зазоров между цапфой вала и вкладышем подшипника. Поэтому задачей настоящего расчета является нахождение оптимального расчетного зазора и выбор по нему стандартной посадки.

Рассмотрим упрощенный метод расчета и выбора посадок, изложенный в [3,4].

Толщина масляного слоя в месте наибольшего сближения поверхностей отверстия и вала                           h=S21−x,

где S – диаметральный зазор; x=2eS - относительный эксцентриситет;             е – абсолютный эксцентриситет вала в подшипнике при зазоре S.

Принципиальный график зависимости толщины масляного слоя от величины зазора S приведен на рис. 2.2.

h

h/

[hmin]

S

[Smax]

Sопт

Smin

Smax

Smin

TS

Рис. 2.2

Как видно из рис. 2.2, определенной толщине масляного слоя соответствуют два зазора. Например, [hmin] соответствуют зазоры [Smin] и [Smax]. Допустимая минимальная толщина масляного слоя, при которой еще обеспечивается жидкостное трение,

[hmin] = K(RZD+RZD+g) =

=K(4RaD+4Rad+g),

где К2 – коэффициент запаса надежности по толщине масляного слоя; g – добавка на неразрывность масляного слоя

(g = 2 - 3 мкм).

Поэтому необходимо соблюдать условие

h  [hmin],  Smin  [Smin],                                              (2.1)

где [Smin] – минимальный допустимый зазор, при котором толщина масляного слоя равна допустимой [hmin].

Относительный эксцентриситет хmin, соответствующий зазору Smin, из-за возможности возникновения самовозбуждающихся колебаний вала в подшипнике рекомендуется принимать не менее 0,3, т.е. xmin  0,3.

Для определения х используем приведенную в [3,4] зависимость

h=dH.C.2⋅μ⋅ωP⋅1−x⋅CR,

где  - угловая скорость вала, рад/с; СR – коэффициент нагруженности подшипника; P – среднее удельное давление (Па);

P=Frl⋅dH.C.,

где Fr – радиальная нагрузка по цапфу, Н;  l, dH.C. – длина подшипника и номинальный диаметр соединения, м;  - динамическая вязкость смазочного масла при рабочей температуре tn, Hс/м2,

μ=μt0tиtnn,

Здесь μt0 – динамическая вязкость при tи = 50oC (или 100оС) (табл. 2.2); tи – температура испытания масла (50 или 100°С); n – показатель степени, зависящий от кинематической вязкости масла  :

| 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 1,9 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |

Обозначив 1−x⋅CR=A, из формулы (2.1) получим:

A=2hdH.C.μ⋅ωP .                                           (2.2)

Таблица 2.2

| Наименование и марка масла | Стандарт ГОСТ | Вязкость |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кинематическая, сСТ | динамическая, 103 Нс/м2 |
| Легкие индустриальные: Сепаратное Л | - | Вязкость при 50оС |  |
|  |  | 6,0-10,0 | 5,4-9 |
| Средние индустриальные: Сепаратное Т | - | 14-17 | 12,6-15,3 |
| И-20А | 20799-75 | 17-23 | 15,3-20,7 |
| И-25А | 20799-75 | 24-27 | 21,6-24,2 |
| И-30А | 20799-75 | 28-33 | 25,2-29,7 |
| И-40А | 20799-75 | 35-45 | 31,5-40,5 |
| Турбинные: Т22 | 32-74 | 20-23 | 18-20,7 |
| Т30 |  | 28-32 | 25,2-28,8 |
| Т46 |  | 44-48 | 39,6-43,2 |
| Т57 |  | 55-59 | 49,5-53,1 |
|  |  | Вязкость при 100оС |  |
| Тяжелые индустриальные: Автомобильные: АС-6 | 10541-78* |  6 |  5,4 |
| АС-8 |  | 8  0,5 | 7,2  0,45 |
| АС-10 |  | 10  0,5 | 9  0,45 |

На рис. 2.3 приведены зависимости А от х и отношения l/dH.C. Для определения хmin по формуле (2.2) необходимо определить Аh, соответствующее [hmin]:                                          Ah=2⋅hmindH.C.μ⋅ωP.

По рис. 2.3 можно определить хmin – относительный эксцентриситет, соответствующий зазору [Smin]; хопт и Аопт – относительный зазор и параметр А, соответствующие оптимальному зазору Sопт, при котором толщина масляного слоя достигает наибольшего значения h/; Ах – значение параметра А при х = 0,3.

=1,2

0,56

0,36

0,48

0,60

0,44

0,52

0,28

0,3

0,98

0,4

0,94

0,9

0,96

0,8

0,9

0,7

0,92

0,6

x

0,5

A

0,20

0,24

0,32

0,40

1,5

1,3

1,1

1,0

0,9

0,8

0,5

0,6

0,4

0,7

xmax

xmin

Ah

0,28

0,18

0,24

0,30

0,22

0,26

0,14

A

0,12

0,16

0,20

0,10

x

Рис. 2.3

1,5

1,3

1,1

1,0

0,9

0,8

0,5

0,6

0,4

0,7

1,2

Минимальный допустимый зазор

Smin=Kϕ⋅2⋅hmin1−xmin⋅AxAh,

где К - коэффициент, учитывающий угол охвата (табл. 2.3).

Таблица 2.3

| Угол охвата , град. | Отношение l/dH.C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,0 |
|  | Коэффициент К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3600 | 0,896 | 0,913 | 0,921 | 0,932 | 0,948 | 0,963 | 0,975 | 0,990 | 0,982 | 1,009 | 1,033 | 1,083 |
| 1800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1200 | 0,958 | 0,908 | 0,921 | 0,907 | 0,891 | 0,872 | 0,860 | 0,852 | 0,821 | 0,829 | 0,814 | - |

Максимальный допустимый зазор при h = [hmin]

Smax=Kϕ⋅2⋅hmin1−xmax.

При выборе посадки необходимо выполнить условие

Smax   [Smax].                                                (2.3)

При этом

Smax=Smax−ΔtS−ΔRaS−Tизн,

где  Δts- поправка, связанная с различием коэффициентов линейных расширений материалов вала и втулки или существенным различием температур соединенных деталей, Δts=dH.C.(αD⋅ΔtD−αdΔtd). Здесь D, d – коэффициенты линейного расширения втулки и вала (табл. 2.4); tD, td -  разность между рабочей и нормальной (200С) температурами; ΔRaS- поправка, связанная с наличием неровностей на поверхностях вала и втулки, ΔRaS=8(RaD + Rad ); Тизн – допуск на износ.

Таблица 2.4

| Марка материала | Коэффициент линейного расширения -6 1/град. | Марка материала | Коэффициент линейного расширения -6 1/град. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь 30 | 12,1 | Чугун | 11 |
| Сталь 35 | 12 | Бронза БРОЦС6-6-3 | 17,1 |
| Сталь 40 | 11,9 | Бронза БРАЖ9-4 | 16,2 |
| Сталь 45 | 11,9 | Латунь ЛАЖМц60-1-1 | 21,6 |
| Сталь 50 | 11,2 | Латунь ЛМцС 56-2-2 | 21 |

Величина допуска на износ может задаваться числовым значением, рассчитанным по требуемой долговечности подшипника, или определяться по предписанному коэффициенту запаса точности КТ:

Tизн= Smaxnon−Smin  ⋅1−1KТ,

где      Smaxnon=Smax−ΔtS−ΔRaS.

При выборе посадки необходимо использовать дополнительное условие, по которому средний зазор SC в посадке должен быть примерно равен оптимальному Sопт:

Sопт=2 hmin1−xопт⋅АоптАh.

Если при выборе посадки не удается выполнить условия (2.1) и (2.3), то следует произвести проверку правильности выбора посадки теоретико-вероятностным методом, определив для этого вероятностные зазоры:

Sminв=SC−0,5TD2+Td2;          Smaxв=SC+0,5TD2+Td2.

При невыполнении условий

Sminв≥Smin             и             Smaxв≤Smax

необходимо провести повторный расчет. При этом разрешается выбрать другую смазку (изменить  ).

Пример. Рассчитать и выбрать по ГОСТ 25347-82 посадку с зазором для подшипника скольжения, работающего в условиях жидкостного трения при следующих данных: dH.C. = 115 мм; l = 100 мм; n = 800 об/мин или ω=π⋅n30=3,14⋅80030=83,771c ;  масло И-20А с 50= 2010-3Hс/м2 (см. табл. 2.2); КТ = 1,5; Fr = 16000 H.

Принимаем, что подшипник с углом охвата  = 3600 работает при температуре tn = 700C, вкладыш – из бронзы БРОЦС6-6-3, вал – из стали 40.

Решение

- Среднее удельное давление

P=FrdH.C.⋅l=160000,115⋅0,1=1,39⋅106Hм2.

- Допустимая толщина масляного слоя

[hmin] = 2(4RaD + 4Rad +g)10-6 = 24    4  0,2 + 3)10-6 = 10,810-6м,

где RaD = 0,4 мкм, Rad = 0,2 мкм приняты по приложению II или [3,4].

- Динамическая вязкость масла при температуре работы подшипника

μ=μ50⋅tиtnn=20⋅10−3⋅50701,9=10,55⋅10−3H⋅cм2,

где n = 1,9 (см. стр. 15).

- Значение

Ah=2⋅hmindH.C.μ⋅ωP=2⋅10,8⋅10−60,11510,55⋅10−3⋅83,771,39⋅106=0,236.

- По рис. 2.3 при Ah = 0,236 и l/dH.C.  = 100/115 = 0,9 для подшипника с углом охвата  = 3600 находим хmin  0,3 (принимаем хmin = 0,3); хmax = 0,932; хопт = 0,49; Аопт = 0,435; Ax = 0,409 (значение А при х = 0,3).

- Минимальный допустимый зазор

Smin=Kϕ⋅2hmin1−xmin⋅AxAh=0,963⋅2⋅10,8⋅10−61−0,3⋅0,4090,236=51,5⋅10−6м,

где К = 0,963 для  = 3600 взят из табл. 2.3.

- Максимальный допустимый зазор

Smax=Kϕ⋅2⋅hmin1−xmax=0,963⋅2⋅10,8⋅10−61−0,932=305,9⋅10−6м.

- Максимальный допустимый зазор с поправками

Smaxnon=Smax−ΔtS−ΔRaS=

=Smax−dH.C.αD⋅ΔD−αd⋅Δtd−8⋅RaD+Rad=

=305,910-6–0,115(17,110-650 – 11,910-650) –8(0,4 + 0,2)10-6=270,0510-6м,

где D = 17,110-6 для бронзы БРОЦС6-6-3, d = 11,910-6 для стали 40 взяты из табл. 2.4.

- Допуск на износ при запасе точности КТ = 1,5

Tизн= Smaxnon−Smin ⋅1−1KT=270,05−51,510−61−11,5=72,85⋅10−6м.

Максимальный допустимый зазор с учетом допуска на износ

Smax=Smaxnon−Tизн=270,05−72,85=197,2мкм.

- Для выбора посадки желательно, чтобы средний зазор в посадке SC  был примерно равен оптимальному Sопт:

Sопт=2⋅hmin1−xопт⋅АоптAh=2⋅10,8⋅10−61−0,49⋅0,4350,236=78,06⋅10−6м.

Толщина масляного слоя при Sопт

h'=Sопт2⋅1−хопт=78,062⋅1−0,49=19,9⋅10−6м.

- Выбираем посадку по табл. 3 приложения I или [8] из условия

Smin  [Smin],                 Smax  [Smax].

Отсюда                        ∅115H9f9 +0,087−0,036−0,123.

Для выбранной посадки Smin = 36 мкм, Smax = 210 мкм, SC = 123 мкм, ТD = 87 мкм, Тd = 87 мкм. Выбранные Smin, Smax не отвечают требованиям условия, однако эти отступления незначительны.

- Допустимость принятия выбранной посадки проверим теоретико-вероятностным методом:

Sminв=SC−0,5TD2+Td2=123−0,5872+872=61,5мкм>Smin;

Smaxв=SC+0,5TD2+Td2=123+0,5872+872=184,5мкм<Smax.

Следовательно, посадка выбрана правильно. Выполнить условие равенства SC и Sопт не удалось, поскольку потребовалось бы значительно сократить допуски TD и Td, что нежелательно.

- Схема полей допусков представлена на рис. 2.4, а эскизы соединения и сопрягаемых деталей – на рис. 2.5.

Рис. 2.4

H 9

f 9

Dmax = 115,087

Dmin = 115,0

dmax = 114,964

dmin =114,877

TD = 0,087

Td = 0,087

Smax = 0,210

Smin = 0,036

dH.C. = 115

0

0

100

115 Н9/f9

а)

115Н9(+0,087)

100

б)

115 f 9

в)

Рис. 2.5

Вопросы для самоконтроля

- Какой режим работы обеспечен в выбранной Вами посадке?

- Как влияют вязкость масла и частота вращения на величину зазора в посадке?

- Какова нормальная температура и как влияет рабочая температура на величину зазора в посадке?

## ЗАДАЧА 3

## ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Условия. Для резьбы М (табл. 3.1) определить номинальные и предельные размеры наружного, среднего и внутреннего диаметров наружной и внутренней резьбы. Установить наибольший и наименьший зазоры (или натяги) по среднему диаметру. Начертить схемы полей допусков по наружному, среднему и внутреннему диаметрам, обозначив величины отклонений.

Гайка

Болт

60о

60о

Р

d (D)

d2 (D2)

d1 (D1)

H

4

H

8

H

Рис. 3.1

Указания к решению

Решение задачи необходимо вести в следующей последовательности. Пользуясь зависимостями, приведенными в табл. 3.2, определяем номинальные размеры среднего диаметра болта d2 и гайки D2, внутреннего диаметра болта d1 и гайки D1. При этом наружный диаметр болта d принимаем равным номинальному, указанному в задании (рис. 3.1).

Определяем предельные размеры диаметров наружного (d) для болта, внутреннего (D1) для гайки и среднего (d2, D2) для болта и гайки. При подсчете диаметров предельные отклонения берутся из табл.1 и 2  приложения III.

### Таблица 3.1

| Вариант | Обозначение резьбы М | Вариант | Обозначение резьбы М | Вариант | Обозначение резьбы М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М2,5 х 0,25 4H5H4h | 18 | М10 х 1,5 5H6g | 35 | М16 х 1,5 5H4h |
| 2 | М3 х 0,5 4H5H6h | 19 | M12 х 1,756H6g | 36 | M20 х 26G8h |
| 3 | М4 х 0,7 4H5H6g | 20 | М16 х 2 6H6e | 37 | М14 х 1 5H5g6g |
| 4 | М5 х 0,8 4H5H6e | 21 | М18 х 2, 5 6H8h | 38 | М10 х 1,5 6H6f |
| 5 | М6 х 1 4H5H6d | 22 | М20 х 2,5 6H8g | 39 | М5 х 0,5 6H6g |
| 6 | М8 х 1,25 5H4h | 23 | М22 х 2 6H7g6g | 40 | М8 х 1 6H8h |
| 7 | М10 х 1,5 6H6h | 24 | М22 х 2,5 6H7h6h | 41 | М12 х 1,756G7h6h |
| 8 | М12 х 1,25 5H6g | 25 | М20 х 1,5 6H7e6e | 42 | М6 х 0,5 6H7g6g |
| 9 | М14 х 2 6H6e | 26 | М10 х 0,5 6H4h | 43 | М10 х 0,75 6H7e6e |
| 10 | М16 х 2 6H6e | 27 | М8 х 1 6H6h | 44 | М14 х 1 6G4h |
| 11 | М6 х 1 6G6d | 28 | М16 х 0,75 6H6g | 45 | M18 х 1, 56G6h |
| 12 | М8 х 1,25 5H4h | 29 | М16 х 1 6H6d | 46 | М16 х 0,755G6g |
| 13 | М12 х 1,5 7G8h | 30 | М4 х 0,5 6H6е | 47 | М4 х 0,5 7H6e |
| 14 | М16 х 2 5G4g | 31 | M5 х 0,8 6H6f | 48 | М14 х 27G6e |
| 15 | M12 х 1,25 6H7e6e | 32 | M6 х 15H4g | 49 | М18 х 1,5 6G6f |
| 16 | M6 х 1 7H6d | 33 | M8 х 1 4H4h | 50 | М22 х 2,56H6d |
| 17 | M8 х 1,254H4g | 34 | M12 х 1,254H5H6f |  |  |

Таблица  3.2

Размеры среднего и внутреннего диаметров метрической резьбы

| # Шаг резьбы Р, мм | Диаметр резьбы (болт и гайка) |  | # Шаг резьбы Р, мм | Диаметр резьбы (болт и гайка) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средний d2, D2 | Внутренний d1, D1 |  | Средний d2, D2 | Внутренний d1, D1 |
| 0,25 | d — 1 + 0,838 | d — 1 + 0,729 | 0,75 | d — 1 + 0,513 | d — 1 + 0,188 |
| 0,3 | d — 1 + 0,805 | d — 1 + 0,675 | 0,8 | d — 1 + 0,480 | d — 1 + 0,134 |
| 0,35 | d— 1 + 0,773 | d — 1 + 0,621 | 1 | d — 1 + 0,350 | d — 2 + 0,917 |
| 0,4 | d — 1 + 0,740 | d — 1 + 0.567 | 1,25 | d — 1 + 0,188 | d — 2 + 0,647 |
| 0,45 | d — 1 4- 0,708 | d — 1 + 0,513 | 1,5 | d — 1 + 0,026 | d — 2 + 0,376 |
| 0,5 | d — 1 + 0,675 | d — 1 + 0,459 | 1,75 | d — 2 + 0,863 | d — 2 + 0,106 |
| 0,6 | d — 1 + 0,610 | d — 1 + 0,350 | 2 | d — 2 + 0,701 | d — 3 + 0,835 |
| 0,7 | d — 1 + 0,545 | d — 1 + 0,242 | 2,5 | d — 2 + 0,376 | d — 3 + 0,294 |

Следует иметь в виду, что для резьб с зазором верхнее отклонение наружного диаметра гайки и нижнее отклонение внутреннего диаметра болта не нормируются. Рассчитываем наибольшие и наименьшие зазоры или натяги по среднему диаметру. Наибольший и наименьший зазоры

Smax = D2max – d2min = ES2 – ei2 ;

Smin = D2min – d2max = EI2 – es2 ,

где ES2 ; EI2 ; es2;  ei2 – соответственно верхнее и нижнее отклонения по среднему диаметру резьбы гайки и болта.

Для резьбы с натягом

Nmax = d2max – D2min = es2  –  EI2;

Nmin = d2min – D2max = ei2  –  ES2 .

Вычерчиваем схемы полей допусков по всем трем диаметрам и проставляем на них величины отклонений.

Пример.  Для резьбы М20 х 2,56H6g выполняем необходимые расчеты, указанные в условиях задачи 4.

- Номинальное значение наружного диаметра d (D) = 20 мм.

- Определяем значения наружного и внутреннего диаметров по табл. 3.2:

d2 = D2 = d – 2 + 0,376 = 20 – 2 + 0,376 = 18,376 мм;

d1 = D2 = d – 3 + 0,294 = 20 – 3 + 0,294 = 17,294 мм.

- Находим по табл. 1 приложения III предельные размеры болта. Наружный диаметр болта

dmax = dном + (-0,042) = 20 – 0,042 = 19,958 мм;        dmin =  20 – 0,377 = 19,623 мм.

Средний диаметр болта

d2max = 18,376 – 0,042 = 18,334 мм;    d2min = 18,376 – 0,212= 18,176 мм.

Внутренний диаметр болта

d1max = 17,294 – 0,042 = 17,252 мм;     d1min   не нормируется.

- Предельные размеры гайки по табл. 2 приложения III

D2max = 18,376 + 0,224 = 18,600 мм;  D2min = 18,376 мм;

D1max = 17,294 + 0,450 = 17,744 мм;

D1min = 17,294 мм;    Dmax  -   не нормируется;  Dmin = 20 мм.

5. Определяем наибольшие и наименьшие зазоры по среднему диаметру:

Smax = D2max – d2min = 18,600 – 18,176 = 0,436 мм;

Smin = D2min – d2max = 18,376 – 18,334 = 0,042 мм.

D

D2 max

D2 min

D1 min

D1 max

D1 = 17,294

+0,450

0

0

Рис. 3.2

D2 = 18,376

+0,224

0

0

Рис. 3.3

dmin

d2 max

d 2 min

d1

d1 max

d2

dmax

d

d2 = 18,376

d1 = 17,294

-0,042

-0,042

0

0

0

0

0

0

-0,377

-0,212

-0,042

d = 20

6. По результатам расчетов строим схему полей допусков резьбы гайки (рис. 3.2) и болта (рис. 3.3).

Вопросы для самоконтроля

- Что такое предельные контуры резьбы?

- На какие размеры резьбы болта и гайки стандартами предусмотрены допуски?

- Что такое суммарный допуск на средний диаметр резьбы?

- Деление резьбы с зазором на группы по длине свинчивания.

- Обозначение на чертежах резьб с зазором, с натягом и переходных.

- Условие годности наружной и внутренней резьб.

ЗАДАЧА 4

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Условие. Для заданного шлицевого сопряжения (табл. 4.1) дать графическое изображение сопрягаемых деталей с указанием отклонений на все элементы.  Начертить схемы полей допусков на все сопрягаемые поверхности.

Указания к решению

Наиболее распространенными шлицевыми соединениями являются прямобочные, эвольвентные и реже треугольные. Размеры, поля допусков и посадки прямобочных шлицевых соединений назначаются по ГОСТ 1139-80*. Значения предельных отклонений отверстий и валов выбранных посадок следует принимать по ГОСТ 25347-82* (см. приложение I, табл. 1 и 2). Размеры эвольвентных шлицевых соединений, допуски и посадки назначаются по ГОСТ 6033-80* .

Таблица. 4.1

| Вариант | Обозначение шлицевого соединения | Вариант | Обозначение шлицевого соединения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | в – 10 х 112 х 125 H12a11 х 18Д9h9 | 9 | 45 х 2 х 7H9r ГОСТ 6033-80* |
| 2 | 20 x 0,8 x 7H7h ГОСТ 6033-80* | 10 | в – 8 х 42 х 46 H12a11х 8 F8f8 |
| 3 | в – 6 х 28 х 32 H12a11 х 7 F8e8 | 11 | 50 х 2 х 9H7f ГОСТ 6033-80* |
| 4 | 25 х 1,25 х 7H7n ГОСТ 6033-80* | 12 | d-8 x 46H7h7 x 50H12a11 x 9F8h7 |
| 5 | 30 х 1,25 х 7H8k ГОСТ 6033-80* | 13 | 60 x 2 x 9H8f ГОСТ 6033-80* |
| 6 | Д – 8 х 52 х 60 H8e9 х 10Д9е8 | 14 | Д – 8 x 52 x 58H7js6x 10F8js7 |
| 7 | В – 8 х 56 х 65 H12a11x 10Д9f8 | 15 | 65 x 2 x 9H9g ГОСТ 6033-80* |
| 8 | 40 x 2 x 7H8p ГОСТ 6033-80* | 16 | в-8 х 62 х 68 H12a11х 12Д9e8 |
| 17 | Д – 8 х 36 х 40 H7g6 х 7 F8f7 | 34 | 70 х 2 х 9H9h ГОСТ 6033-80* |
| 18 | d-10 x 72 H7f7 x 78H12a11 x 12Д9e8 | 35 | в – 20 х 102 х 115H12a11 х 8F9h9 |
| 19 | 75 x 2 x 9H8k ГОСТ 6033-80* | 36 | 52 х H7g6 x 2 х 9H9h ГОСТ 6033-80* |
| 20 | Д – 10 х 82 х 88 H7f7 х 12 F8e8 | 37 | d - 10 x 46H7js7 x 56H12a11 x 7Д9f8 |
| 21 | 80 х 2 х 9H8k ГОСТ 6033-80* | 38 | 62 х H7f7 х 2 х 9H9g ГОСТ 6033-80* |
| 22 | в – 10 х 92 х 98 H12a11х 14 F8e8 | 39 | Д-20 х 92х102H7n6х 7F8h9 |
| 23 | 22 х 0,8 х 11H10d ГОСТ 6033-80* | 40 | 68 xH8n6 x 2 x 11H11c ГОСТ 6033-80* |
| 24 | d – 10 x 102H7f7 x 108H12a11 x 16 F8f7 | 41 | в – 6 х 28 х 34 H12a11 х 7 F8js7 |
| 25 | Д – 10 х 102 х 112H8e8 x 16Д9h8 | 42 | Д-8 х 36х42H7n6х7F8js7 |
| 26 | 38 х H7n6 х 2 х9H9h ГОСТ 6033-80* | 43 | 30 хF8f7х 1,25 х11H11c ГОСТ 6033-80* |
| 27 | 28 x 0,8 x 9H9g ГОСТ 6033-80* | 44 | 20xH8n6 x 0,8 x11H11aГОСТ 6033-80* |
| 28 | Д - 10 x 112 x 120H7g6 x 18F8f7 | 45 | d - 10 x 92H7f7 x 102H12a11 х 14Д9f8 |
| 29 | 32 x 0,8 x 9H8f ГОСТ 6033-80* | 46 | 25 х H8g6 x 0,8 x9H9hГОСТ 6033-80* |
| 30 | d - 8 x 46H7g6 x 50H12a11 х 9F8f8 | 47 | в – 8 х 42 х 48 H12a11 х 8Д9e8 |
| 31 | 42 x H7js6x 2 x9H9g ГОСТ 6033-80* | 48 | 35 х H7n6 x 2 х 9H9g ГОСТ 6033-80* |
| 32 | Д – 10 х 72 х 78H7h7 x 12F8f8 | 49 | d – 8 x 46H7n6 x 54 H12a11 x 9H8h8 |
| 33 | 48 xH7h6 x 2 х 9H9d ГОСТ 6033-80* | 50 | 40 х H7n6х 2 х 9H9d ГОСТ 6033-80* |

Центрирование эвольвентного шлицевого соединения (рис. 4.1) осуществляется по: боковым поверхностям зубьев е и s (рис. 4.2) (наиболее распространенное и экономичное); наружному диаметру (рис. 4.3) зубьев Df  и da (в случае точной соосности деталей на валу) и  внутреннему диаметру Da и df (рис. 4.4).

На рис. 4.1 – рис.  4.4 приняты следующие обозначения: D – номинальный (исходный) диаметр соединений; m – модуль; z – число зубьев;  - угол профиля зуба  ( = 300); d – диаметр делительной окружности; dв – диаметр основной окружности; Df  – номинальный диаметр окружности впадин втулки; Da – номинальный диаметр вершин зубьев втулки; df  – номинальный диаметр окружности впадин вала; da – номинальный диаметр окружности вершин зубьев;   s = e  - номинальная делительная окружная толщина зуба вала (впадина втулки),

s=e=π2⋅m+2⋅xm⋅tgα.

Здесь xm – смещение исходного контура.  Перечисленные параметры рассчитываются по табл. 4.2. Остальные размеры можно рассчитать  по ГОСТ 6033 – 80* или  [8].

Таблица 4.2

Зависимости геометрических параметров эвольвентных шлицевых соединений с углом профиля  = 300 (по ГОСТ 6033 – 80*)

| Параметр | Обозначение | Зависимость |
| --- | --- | --- |
| Номинальный (исходный) диаметр соединения | D | D = mz +2 xm +1,1 m |
| Смещение исходного контура | xm | xm = 0,5 [D – m(z + 1,1)] |
| Номинальные диаметры: окружности впадин втулки при: плоской форме дна впадины закругленной форме дна впадины | Df | Df = D Df min = D + 0,44 m |
| окружности вершин зубьев втулки | Da | Da = D – 2 m |
| окружности впадин вала при: плоской форме дна впадины закругленной форме дна впадины | df | df max = D - 2,2 m df max = D - 2,76 m |
| окружности вершин зубьев вала при: центрировании по боковым поверхностям зубьев центрировании по наружному диаметру | da | da = D - 2,2 m da = D |

Поля допусков размеров Df, da, df, Da назначаем по ГОСТ 25347-82* или по приложению I. На размер s = e поля допусков определяем по ГОСТ 6033-80*

Рис. 4.1

Рис. 4.2

Рис. 4.4

Рис. 4.3

S = e = 4,18

0

+0,080

0

-0,042

-0,012

-0,092

+0,030

9H

9g

+0,19

H11

Da = 56

-0,3

da = 59,6

0

h12

0

Рис. 45

Пример.  Для эвольвентного шлицевого соединения 60 х 2 х 9H9g ГОСТ 6033-80* дать графическое изображение соединения, а также деталей с указанием отклонений на все элементы. Начертить схемы полей допусков на все сопрягаемые поверхности.

60  2  9g ГОСТ 6033-80*

 56 Н11

4,18 – 9Н

60  2 
 ГОСТ 6033-80*

4,18х

60  2  9g ГОСТ 6033-80*

 59,6 h12

4,18 -  9g

Рис. 4.6

Решение

Обозначение  втулки – 60 х 2 х 9Н  ГОСТ 6033-80*; обозначение вала – 60 х 2 х 9g ГОСТ 6033-80*.

- Определяем размеры шлицевого соединения:

По ГОСТ 6033-80*  или табл. 1 приложения V число зубьев z = 28, модуль m = 2 мм:

d = mz = 228 = 56 мм;                     dв = mzcos = 228cos 300 = 48,5 мм;

dfmax = D – 2,2m = 60 – 4,4 = 55,6 мм;     da = D – 0,2m = 60 – 0,4 = 59,6 мм;

Df = D = 60 мм;                                         Da = D – 2m = 60 – 4 = 56 мм;

хm =12[D – m (z + 1,1)] = 12[60 – 2 (28 + 1,1)] = 0,9 мм;

s = e = π2m + 2xmtg = 3,1422 + 20,9 tg 300 = 4,18 мм.

- Поля допусков нецентрирующих диаметров определяем по ГОСТ 6033-80* или табл. 2 приложения V для Da = 56H11, для  da = 59,6h12.

Находим по ГОСТ 6033-80* и ГОСТ 25347-82* предельные отклонения и строим схемы полей допусков  (рис. 4.5).

- Эскизы эвольвентного шлицевого соединения приведены на рис. 4.6.

##### Вопросы для самоконтроля

- Виды шлицевых соединений.

- Методы центрирования прямобочных и эвольвентных шлицевых соединений.

- Условные обозначения шлицевых соединений на чертежах.

- Схемы полей допусков на посадки по боковым сторонам эвольвентного шлицевого соединения.

ЗАДАЧА 5

##### ВЫБОР ПОСАДОК ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

B

DH

D

dв

d

Рис. 7.1

Условие. Для подшипника качения (рис. 5.1, табл. 5.1) выбрать посадки внутреннего и наружного колец. Начертить схемы допусков посадок. Вычертить сборочный чертеж, а также чертежи вала и корпуса с простановкой полей допусков, шероховатости, допусков формы и расположения.

### Таблица 5.1

| D DH dв d Вариант | Условное обозначение подшипника | Класс точности | Реакция опоры радиальная Fr, H | Нагрузка осевая Fa, Н | Вал | Корпус | Вращающаяся деталь | Вид нагрузки* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 106 | 0 | 4200 | - | 0,6 | - | Вал | 1 |
| 2 | 60309 | 6 | 10000 | - | 0,7 | - | Вал | 2 |
| 3 | 112 | 5 | 8000 | - | - | - | Вал | 3 |
| 4 | 306 | 0 | 17000 | - | - | 0,8 | Корпус | 1 |
| 5 | 60106 | 6 | 11000 | 500 | - | - | Корпус | 2 |
| 6 | 308 | 5 | 11000 | - | 0,7 | - | Вал | 3 |
| 7 | 2204 | 4 | 10000 | - | 0,8 | - | Вал | 4 |
| 8 | 32205 | 0 | 6000 | - | - | - | Вал | 1 |
| 9 | 115 | 4 | 16000 | 500 | - | - | Корпус | 4 |
| 10 | 212 | 0 | 9000 | - | 0,6 | - | Вал | 1 |
| 11 | 60206 | 6 | 8000 | - | 0,7 | - | Вал | 2 |
| 12 | 2208 | 5 | 7000 | - | - | - | Вал | 3 |
| 13 | 206 | 0 | 8500 | - | - | - | Вал | 1 |
| 14 | 309 | 6 | 12000 | 700 | - | - | Вал | 2 |
| 15 | 60207 | 5 | 10000 | - | 0,7 | - | Вал | 3 |
| 16 | 180206 | 4 | 12000 | - | - | 0,8 | Корпус | 4 |
| 17 | 2211 | 0 | 19000 | - | - | - | Корпус | 1 |
| 18 | 207 | 5 | 6700 | - | 0,6 | - | Вал | 3 |
| 19 | 60208 | 4 | 8500 | 800 | - | - | Вал | 4 |
| 20 | 180207 | 6 | 14000 | - | - | - | Корпус | 2 |
| 21 | 208 | 5 | 15000 | - | - | 0,8 | Корпус | 3 |
| 22 | 2213 | 6 | 12000 | - | - | - | Вал | 2 |
| 23 | 60209 | 4 | 17000 | 1000 | - | - | Корпус | 4 |
| 24 | 180506 | 0 | 20000 | - | - | 0,7 | Корпус | 1 |
| 25 | 209 | 5 | 15000 | - | 0,6 | - | Вал | 3 |
| 26 | 310 | 4 | 13500 | 1000 | - | - | Вал | 4 |
| 27 | 60210 | 0 | 9000 | - | 0,8 | - | Вал | 1 |
| 28 | 180508 | 5 | 20000 | 1100 | - | - | Корпус | 3 |
| 29 | 42506 | 0 | 16000 | - | - | 0,6 | Корпус | 1 |
| 30 | 2307 | 6 | 12900 | - | - | - | Вал | 2 |
| 31 | 60308 | 5 | 10500 | - | 0,7 | - | Вал | 3 |
| Окончание табл. 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 32 | 2611 | 0 | 40000 | - | - | 0,7 | Корпус | 1 |
| 33 | 211 | 5 | 17000 | - | - | - | Корпус | 3 |
| 34 | 406 | 4 | 11000 | 1200 | - | - | Вал | 4 |
| 35 | 60212 | 0 | 9000 | 2000 | 0,6 | - | Вал | 1 |
| 36 | 180308 | 5 | 18000 | - | - | - | Корпус | 3 |
| 37 | 32507 | 0 | 21000 | - | - | 0,8 | Корпус | 1 |
| 38 | 2305 | 6 | 7400 | - | - | - | Вал | 2 |
| 39 | 12609 | 5 | 18000 | - | 0,6 | - | Вал | 3 |
| 40 | 32610 | 0 | 30000 | - | - | 0,7 | Корпус | 1 |
| 41 | 407 | 5 | 22000 | - | - | - | Корпус | 3 |
| 42 | 60306 | 4 | 9000 | 2000 | - | - | Вал | 4 |
| 43 | 32605 | 6 | 10000 | - | 0,7 | - | Вал | 1 |
| 44 | 408 | 5 | 25000 | 2500 | - | 0,8 | Корпус | 3 |
| 45 | 60307 | 0 | 17000 | - | - | 0,6 | Корпус | 1 |
| 46 | 2306 | 6 | 7500 | - | - | - | Вал | 2 |
| 47 | 12308 | 5 | 19000 | - | - | 0,7 | Корпус | 3 |
| 48 | 60309 | 0 | 20000 | - | - | 0,8 | Корпус | 1 |
| 49 | 108 | 5 | 8500 | - | 0,6 | - | Вал | 3 |
| 50 | 60310 | 4 | 1300 | 300 | - | - | Вал | 4 |

Примечание. Виды нагрузок :  1 – спокойная;  2 – с умеренными толчками и вибрацией;

3 – с ударами; 4 – с ударами и вибрацией.

Указания к решению

Подшипники качения – стандартные узлы, обладающие полной внешней взаимозаменяемостью. Размеры подшипников, классы точности и допуски наружного и внутреннего колец регламентированы ГОСТ 520-89.

Данные о конструктивных размерах подшипников приводятся в [3,6], данные о допускаемых отклонениях посадочных колец подшипников Посадки подшипников качения назначаются в зависимости от вида нагружения, которое может быть местным, циркуляционным и колебательным. Вид нагружения устанавливается по характеру действующих на подшипник сил и условий его работы [3,6]. При местном нагружении кольца подшипников должны устанавливаться с зазором или с небольшим натягом.   Поля допусков можно выбрать по [3,6]. Циркуляционно нагруженные должны иметь неподвижную посадку, которая назначается в зависимости от величины и интенсивности нагрузки Рr на посадочной  поверхности кольца:

Pr=Frb⋅k1⋅k2⋅k3,

где Fr – радиальная нагрузка на подшипник, кН; b – рабочая ширина посадочного места, м; k1  - динамический коэффициент посадки (при нагрузке с умеренными толчками и вибрациями k1 = 1,0; при сильных ударах и вибрациях  k1 = 1,8);  k 2  - коэффициент, учитывающий снижение посадочного натяга (при полом вале или тонкостенном корпусе  k2  1, при сплошном вале и толстостенном корпусе k2 = 1) и определяемый  по табл. 7.2 или [8]; k3 – коэффициент неравномерности распределения радиальной нагрузки (Fr) между рядами роликов в двухрядных конических роликоподшипниках или между сдвоенными шарикоподшипниками при наличии осевой силы Fa на опору. Значения k3, зависящие от FaFr⋅ctgβ, приведены в табл. 5.2 или [8]. Здесь  - угол контакта тел качения с дорожкой качения наружного кольца (значения его выбираются из [19]). Для радиальных и радиально-упорных подшипников при расположении тел качения в один ряд k3 =1. По подсчитанной интенсивности нагрузки Pr выбирается посадка по табл. 3 приложения VI или по [8].

Таблица 52

Значения коэффициентов k2  и k3 [8]

| dв/d или D/Dк |  | Коэффициент k2 для |  |  |  | (Fa/Fr)ctg |  | Коэффициент k3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вала |  |  | корпуса |  |  |  |
| Cвы-ше | До | D/d1,5 | D/d = 1,5 - 2 | D/d > 2 - 3 | для всех подшипников | Свыше | До |  |
| --- | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -- | 0,2 | 1,0 |
| 0,4 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,1 | 0,2 | 0,4 | 1,2 |
| 0,7 | 0,8 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 1,4 | 0,4 | 0,6 | 1,4 |
| 0,8 | -- | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 1,8 | 0,6 | 1,0 | 1,6 |
|  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 2,0 |

Примечание. d и D – соответственно диаметры отверстия и наружной поверхности подшипника; dв -  диаметр отверстия полого вала; Dк – диаметр наружной поверхности тонкостенного корпуса.

Колебательно нагруженные кольца подшипников устанавливаются в корпус с основными отклонениями k и JS, а на вал – с отклонениями k, jS, h. Точность выполнения посадочных поверхностей в корпусе и на валу определяется классом точности подшипника. Для классов точности 0 и 6 рекомендуется для валов назначить квалитет IT6, а для отверстий – IT7, для классов точности 2, 4 и 5 – соответственно IT5 и IT6.

Допуски формы и расположения посадочных поверхностей принимаются по [3,6].

Шероховатость посадочных поверхностей валов и отверстий корпусов при осуществлении посадок, а также допуск торцового биения заплечиков вала и отверстия назначаются по [3,6].

После определения посадок и отклонений посадочных поверхностей колец подшипников  строятся схемы расположения полей допусков.

Пример. Для подшипника качения № 6-304 (d = 20 мм; D = 52 мм; B = 15 мм; r = 2 мм) 6-го класса точности, нагруженного Fr = 6000 H, dBd=0,7. Вращающаяся деталь – вал, вид нагрузки – с умеренными толчками.

Решение

- При вращающемся вале и постоянно действующей силе Fr внутреннее кольцо нагружено циркуляционной, а наружное – местной нагрузками.

- Интенсивность нагрузки

Pr=Frb⋅k1⋅k2⋅k3=611⋅10−3⋅1⋅1⋅6⋅1=873кНм,

где k1 = 1; k2 = 1,6; k3 = 1 (табл. 7.2); b = В - 2r = 15 – 4 = 11 мм.

При Рr = 873 кН/м по табл. 3 приложения VI  для вала выбираем поле допуска k6,  для отверстия в корпусе - поле допуска Н7 (по [3,6].

- ).

- Схемы полей допусков приведены на рис. 5.2.

k6

Внутреннее

кольцо

 20

0

0

+0,015

+0,002

-0,008

Н7

Наружное

кольцо

 52

0

0

+0,030

-0,011

Рис.5.2

По табл. по [3,6].

- принимаем допуски круглости, профиля продольного сечения, торцового биения и шероховатость вала и отверстия.

 52

Н7

 6

 20

L6

k6

 52H7 (+0,030)

○

0,0075

=

0,0075

○

0,0035

=

0,0035

20 k6(         )

+0,015

+0,002

15  0,2

0,013

Рис. 5.3

Ra0,63

Ra0,63

Эскизы подшипникового узла, вала и отверстия приведены на рис. 5.3.

##### Вопросы для самоконтроля

- Классы точности подшипников качения и на какие параметры подшипника они влияют?

- Что такое циркуляционная, местная и колебательная нагрузки на кольца подшипника.

- Условные обозначения подшипников качения с учетом их точности.

- Обозначение посадок подшипников качения на чертежах.

ЗАДАЧИ ПО МЕТРОЛОГИИ

ЗАДАЧА 6

ВЫБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАЗМЕРОВ

Условие. Выбрать универсальные измерительные средства для размеров отверстия и вала, указанных в задаче 1 (табл. 1.1) или полученных в  задачах 2 или 3 (в зависимости от задания по гладким цилиндрическим соединениям).

Указания к решению

Для выбора средств и методов измерений линейных размеров от 1 до 500 мм при приемке изделий ГОСТ 8.051-81 устанавливает допускаемые погрешности измерений () в зависимости от допуска на изготовление изделия IT по квалитету и номинальному измеряемому размеру (табл.6.1). Погрешности измерения являются наибольшими погрешностями измерений, включающими в себя все составляющие, зависящие от измерительных средств, установочных мер, температурных деформаций, базирования и т.д.

При допусках на изготовление, не соответствующих значениям, указанным в табл. 6.1, допускаемая погрешность выбирается по ближайшему меньшему значению допуска для соответствующего размера.

Существует связь между относительной погрешностью измерения

Амет() = мет/ IT  (где мет – среднее квадратичное отклонение погрешности измерения), количеством m принятия бракованных деталей в качестве годных, количеством n неправильно забракованных деталей и вероятным предельным значением С выхода размера за каждую границу поля допуска у неправильно принятых деталей.

Предельные значения m, n и С приведены в табл. 6.2.

При определении параметров m, n и С рекомендуется принимать для квалитетов 2-7 Амет () = 0,16; для квалитетов 8-9 Амет () = 0,12; для квалитетов 10 и грубее Амет () = 0,1.

В случае отсутствия измерительного средства с требуемой погрешностью измерения СИ  назначают приемочные границы путем смещения их внутрь допуска на деталь на величину С.

Предельное значение С можно рассчитать по формуле  С = Сдоп - Спр,

где Сдоп – допустимое значение С, определяемое по табл. 11.2 в зависимости от допуска на изготовление IT;

Спр – принятое значение С, определяемое по тому допуску IT, который по табл. 6.1 соответствует погрешности измерения СИ выбранного измерительного средства.

Результаты выбора измерительного средства заносятся в табл. 6.3.

Справочные данные для выбора измерительных средств приведены в табл. 6.4.

Таблица 6.1

Допускаемые погрешности измерений для линейных размеров (ГОСТ 8.051-81, СТ СЭВ 303-76)

| Номинальные размеры, мм | К в а л и т е т ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
|  | м к м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1Т |  | 1Т |  | 1Т |  | 1Т |  | 1Т |  | 1Т |  | 1Т |  |
| До 3 | 1,2 | 0,4 | 2,0 | 0,8 | 3 | 1,0 | 4 | 1,4 | 6 | 1,8 | 10 | 3,0 | 11 | 3,0 |
| Св. 3 до 6 | 1,5 | 0,6 | 2,5 | 1,0 | 4 | 1,4 | 5 | 1,6 | 8 | 2,0 | 12 | 3,0 | 18 | 4,0 |
| Св.6 до 10 | 1,5 | 0,6 | 2,5 | 1,0 | 4 | 1,4 | 6 | 2,0 | 9 | 2,0 | 15 | 4,0 | 22 | 5,0 |
| Св.10 до 18 | 2,0 | 0,8 | 3,0 | 1,2 | 5 | 1,6 | 8 | 2,8 | 11 | 3,0 | 18 | 5,0 | 27 | 7,0 |
| Св.18 до 30 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 1,4 | 6 | 2,0 | 9 | 3,0 | 13 | 4,0 | 21 | 6,0 | 38 | 8,0 |
| Св.30 до 50 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 1,4 | 7 | 2,4 | 11 | 4,0 | 16 | 5,0 | 25 | 7,0 | 39 | 10,0 |
| Св.50 до 80 | 3,0 | 1,2 | 5,0 | 1,8 | 8 | 2,8 | 13 | 4,0 | 19 | 5,0 | 30 | 9,0 | 46 | 12,0 |
| Св.80 до 120 | 4,0 | 1,6 | 6,0 | 2,0 | 10 | 3,0 | 15 | 5,0 | 22 | 6,0 | 35 | 10,0 | 54 | 12,0 |
| Св.120 до 180 | 5,0 | 2,0 | 8,0 | 2,8 | 12 | 4,0 | 18 | 6,0 | 25 | 7,0 | 40 | 12,0 | 63 | 16,0 |
| Св.180 до 250 | 7,0 | 2,8 | 10,0 | 4,0 | 14 | 5,0 | 20 | 7,0 | 29 | 8,0 | 46 | 12,0 | 72 | 18,0 |
| Св.250 до 315 | 8,0 | 3,0 | 12,0 | 4,0 | 16 | 5,0 | 23 | 8,0 | 32 | 10,0 | 52 | 14,0 | 81 | 20,0 |
| Св.315 до 400 | 9,0 | 3,0 | 13,0 | 5,0 | 18 | 6,0 | 25 | 9,0 | 36 | 10,0 | 57 | 16,0 | 89 | 24,0 |
| Св.400 до 500 | 10,0 | 4,0 | 15,0 | 5,0 | 20 | 6,0 | 27 | 9,0 | 40 | 12,0 | 63 | 18,0 | 97 | 26,0 |

Окончание табл. 6.1

| Номинальные размеры, мм | К в а л и т е т ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
|  | м к м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1Т |  | 1Т |  | 1Т |  | 1Т |  | 1Т |  | 1Т |  | 1Т |  | 1Т |  | 1Т |  |
| До 3 | 25 | 6 | 40 | 8 | 60 | 12 | 100 | 20 | 140 | 30 | 250 | 50 | 400 | 80 | 600 | 120 | 1000 | 200 |
| Св. 3 до 6 | 30 | 8 | 48 | 10 | 75 | 16 | 120 | 30 | 180 | 40 | 300 | 60 | 480 | 100 | 750 | 160 | 1200 | 240 |
| Св.6 до 10 | 36 | 9 | 58 | 12 | 90 | 18 | 150 | 30 | 220 | 50 | 360 | 80 | 580 | 120 | 900 | 200 | 1500 | 300 |
| Св.10 до 18 | 43 | 10 | 70 | 14 | 110 | 30 | 180 | 40 | 270 | 60 | 430 | 90 | 700 | 140 | 1100 | 240 | 1800 | 380 |
| Св.18 до 30 | 52 | 12 | 84 | 18 | 130 | 30 | 210 | 50 | 330 | 70 | 520 | 120 | 840 | 180 | 1300 | 280 | 2100 | 440 |
| 96 Св.30 до 50 | 62 | 16 | 100 | 20 | 160 | 40 | 250 | 50 | 390 | 80 | 620 | 140 | 1000 | 200 | 1600 | 320 | 2500 | 500 |
| Св.50 до 80 | 74 | 18 | 120 | 30 | 190 | 40 | 300 | 60 | 460 | 100 | 740 | 160 | 1200 | 240 | 1900 | 400 | 3000 | 600 |
| Св.80 до 120 | 87 | 20 | 140 | 30 | 220 | 50 | 350 | 70 | 540 | 120 | 870 | 180 | 1400 | 280 | 2200 | 440 | 3500 | 700 |
| Св.120 до 180 | 100 | 30 | 160 | 40 | 250 | 50 | 400 | 80 | 630 | 140 | 1000 | 200 | 1600 | 320 | 2500 | 500 | 4000 | 800 |
| Св.180 до 250 | 115 | 30 | 185 | 40 | 290 | 60 | 400 | 100 | 720 | 160 | 1150 | 240 | 1850 | 380 | 2900 | 600 | 4600 | 1000 |
| Св.250 до 315 | 130 | 30 | 210 | 50 | 320 | 70 | 520 | 120 | 810 | 180 | 1300 | 260 | 2100 | 440 | 3200 | 700 | 5200 | 1100 |
| Св.315 до 400 | 140 | 40 | 230 | 50 | 360 | 80 | 570 | 120 | 890 | 180 | 1400 | 280 | 2300 | 460 | 3600 | 800 | 5700 | 1200 |
| Св.400 до 500 | 155 | 40 | 250 | 50 | 400 | 80 | 630 | 140 | 970 | 200 | 1550 | 320 | 2500 | 500 | 4000 | 800 | 6300 | 1400 |

Примечание. Разрешается увеличение допускаемой погрешности измерения при уменьшении размера, учитывающего это увеличение, а также в случае разделения на размерные группы для селективной сборки.

Таблица 6.2

| Амет () | m | n | C/IT | Амет () | m | n | C/IT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % |  |  |  | % |  |  |  |
| 1,6 3,0 5,0 8,0 | 0,37 - 0,39 0,87 - 0,90 1,60 - 1,70 2,60 - 2,80 | 0,70 - 0,75 1,20 - 1,30 2,00 - 2,25 3,40 - 3,70 | 0,01 0,03 0,06 0,10 | 10,0 12,0 16,0 | 3,10 - 3,50 3,75 - 4,11 5,00 - 5,40 | 4,50 - 4,75 5,40 - 5,80 7,80 - 8,25 | 0,14 0,17 0,25 |

Примечание. Первые значения m и n соответствуют  закону нормального распределения погрешности измерения, вторые – закону равной вероятности. При неизвестном законе распределения погрешности измерения значения m и n  можно определять как среднее из приведенных значений.

Пример. Выбрать универсальные измерительные средства для измерения диаметра отверстия  100Н8,  диаметра вала  100f7 и длины вала l = 80 мм по среднему классу точности.

Решение

- Определяем предельные отклонения и допуски на размеры 100Н8 и 100f7 по табл. 1, 2 приложения I или по ГОСТ 25347-82х  и заносим в табл. 6.3. По ГОСТ 25670-83 для длины вала l = 80 с неуказанными предельными отклонениями принимаем средний класс точности с полем допуска  t2/2.  Согласно табл. 1 приложения IX или по [3,4] определяем, что   t2/2 = 0,3 мм и заносим в табл. 6.3.

- Определяем допустимую погрешность измерения по ГОСТ  8.051-81 (см. табл. 6.1) и заносим в табл.6.3.

- Выбираем измерительное средство по табл. 6.4, выполняя перечисленные условия. Данные выбранных средств заносим в табл. 6.3.

В связи с превышением погрешности измерения отверстия 100Н8 индикаторным нутромером (0,018 мм) допустимой погрешности измерения (0,012 мм) установим производственный допуск и приемочные границы на это отверстие.

При допустимой величине выхода размера за границу допуска согласно табл. 6.2 (при Амет () = 12% для квалитетов  8-9) Сдоп = 0,1754 = 9,18 мкм.

Выбранное средство с изм = 0,018 мм измерений согласно табл. 6.3 приемлемо для измерения отверстия 9-го квалитета, у которого IT = 87 мкм,              а Спр = 0,17IT = 0,1787 = 14,79 мкм.

Приемочные границы смещаем внутрь допуска на

С = Спр – Сдоп =  14,79 – 9,18 = 5,61 мкм;

округлим до С = 6 мкм. Тогда производственный допуск и приемочные границы данного отверстия  100+0,006+0,048 мм.

Таблица 6.3

Выбор измерительных средств

| Измеряемый размер | Допуск на размер, мм | Допустимая погрешность измерения, мм | Измерительные средства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Тип или модель | Погрешность измерения, мм | Пределы измерения, мм | Цена деления, мм | Метод измерения |
| Отверстие 100Н8 (+0,054) | 0,054 | 0,012 | Нутромер индикаторный | ГОСТ 868-82 | 0,018 | 50-100 | 0,01 | Сравнения, прямой и т. д. |
| Вал 100f7 (-0,036) (-0,071) | 0,035 | 0,010 | Микрометр II класса | МК ГОСТ 6507-90 | 0,004 | 75-100 | 0,01 | Непоср., прямой и т. д. |
| Длина вала =80 (0,3) | 0,6 | 0,100 | Штангенциркуль | ШЦ-I ГОСТ 166-89 | 0,1 | 0-125 | 0,1 | Абсолютный прямой и т. д. |

Таблица 6.4

Характеристики средств измерения линейных размеров

| Наименование | Тип или модель | Диапазон измерения, мм | Цена деления, мм | Погрешность измерения, мм | Номер стандарта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штангенциркули | ШЦ-I ШЦТ-I ШЦ-II ШЦ-III | 0-125 0-125 0-160 0-200 | 0,1 0,1 0,1 0,05 | 0,1 0,1 0,1 0,05 | ГОСТ 166-89 |
| Штангенциркули со стрелочным отсчетом | Мод.124 | 0-150 | 0,1 | 0,05 | ТУ-2-034-3011-83 |
| Штангенглубинометры | ШГ | 0-160 | 0,05 | 0,05 | ГОСТ 162-90 |
| Штангенглубинометры со стрелочным отсчетом | Мод. БВ-6232 | 0-250 | 0,05 | 0,05 | ТУ-2-034-620-84 |
| Микрометры | МК гладкие 1 класса | 0-25 | 0,01 | 0,002 | ГОСТ 6507-90 |
|  |  | 25-50; 50-75; 75-100 |  | 0,0025 |  |
|  |  | 100-125; 125-150 |  | 0,003 |  |
|  | МК гладкие 2 класса | 0-25; 25-50; 50-75; 75-100 |  | 0,004 |  |
|  |  | 100-125; 125-150 |  | 0,005 |  |
| Микрометры настольного типа | МГ горизонтальные | 0-20 | 0,01 | 0,003 | ГОСТ 6507-90 |
| Микрометры рычажные | МР-25 МР-50 МР-75 МР-100 | 0-25 25-50 50-75 75-100 | 0,002 | 0,003 | ГОСТ 4381-87 |
|  | МР-125 МР-150 | 100-125 125-150 |  | 0,005 |  |
| Оптиметры горизонтальные | ИКГ | Наружных длин: 0-350мм; внутренних размеров: 13,5-150 | 0,001 | 0,0003 | ГОСТ 5405-75 |
|  | ИКГ-3 | Наружных длин: 0-500 мм; внутренних размеров: 13,5- 400 |  |  |  |
| Нутромеры микрометрические | НМ-75 НМ-175 НМ-600 | 50-75 75-175 75-600 | 0,01 | 0,004 0,006 0,008 | ГОСТ 10-88 |
| Нутромеры индикаторные | НИ 10 НИ 18 | 6-10 10-18 | 0,01 | 0,012 | ГОСТ 868-82 |
|  | НИ-50А | 18-50 |  | 0,015 |  |
|  | НИ 100-1 НИ 160 НИ 250 | 50-100 100-160 160-250 |  | 0,018 0,02 |  |
| Нутромеры с измерительными головками | 105 109 | 10-18 18-50 | 0,001 | 0,0035 | ГОСТ 9244-75 |
| Микрокаторы (пружинные головки типа ИГП) | 01 ИГП | 0-160 на стойке СI и СII (ГОСТ 10197-70) | 0,0001 | 0,00015 | ГОСТ 28798-90 |
|  | 02 ИГП |  | 0,0002 | 0,0002 |  |
|  | 05 ИГП |  | 0,0005 | 0,0004 |  |
|  | 1 ИГП |  | 0,001 | 0,0006 |  |
|  | 2 ИГП |  | 0,002 | 0,0012 |  |
|  | 5 ИГП |  | 0,005 | 0,003 |  |
|  | 10 ИГП |  | 0,010 | 0,005 |  |

##### Вопросы для самоконтроля

- Что такое допуск на измерение?

- Какие условия необходимо выполнить при выборе измерительного средства и его точности?

- Что означают параметры m, n и C?

- Что такое приемочные границы и правила их назначения?

- Как определить допуск на измерение при отсутствии стандартизаванных значений?

ЗАДАЧИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ИЗМЕРЕНИЯМ

ЗАДАЧА 7

РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАЛИБРОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ

ГЛАДКИХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Условие. Для посадки, заданной в задаче 1 или полученной в задачах 2 или 3 (в зависимости от задания), определить исполнительные размеры рабочих и контрольных калибров. Начертить схемы расположения полей допусков калибров. Вычертить эскизы рабочих калибров, проставив исполнительные размеры и шероховатость измерительных поверхностей.

Указания к решению

При контроле изделия используются рабочие проходные и непроходные калибры (Р-ПР и Р-НЕ): для отверстий – пробки, для валов – скобы. Для контроля рабочих калибров–скоб предусмотрены контрольные калибры: К-ПР – для контроля новых проходных калибров; К-НЕ – для контроля новых непроходных калибров; К-И – для контроля износа в процессе эксплуатации рабочих проходных калибров.

Схемы расположения полей допусков калибров приведены на рис. 7.1 и 7.2.

Обозначения на иллюстрациях следующие: dmin (Dmin) – наименьший предельный размер изделия; dmax (Dmax) – наибольший предельный размер изделия; Td (ТD) – допуск изделия; Н – допуск на изготовление калибров для отверстия (за исключением калибров со сферическими измерительными поверхностями); НS – допуск на изготовление калибров со сферическими измерительными поверхностями для отверстия; Н1 – допуск  на изготовление калибров для вала; НР – допуск на изготовление контрольного калибра для скобы; Z – отклонение середины поля допуска на изготовление проходного калибра для отверстия относительно наименьшего предельного размера изделия;   Z1 – отклонение середины поля допуска на изготовление проходного калибра для вала относительно наибольшего предельного размера изделия; у – допустимый выход размера изношенного проходного калибра для отверстия за границу поля допуска изделия; у1 – допустимый выход размера изношенного проходного калибра для вала за границу поля допуска изделия;  - величина для компенсации погрешности контроля калибрами отверстий с размерами свыше 180 мм; 1 – величина для компенсации погрешности контроля калибрами валов с размерами свыше 180 мм.

а)

б)

Dmax

TD

Dmin

P - HE

H/2

H/2

Н

у

Z

P - ПР

H

Граница износа

TD

Dmin

P - HE

H/2

P - ПР

H/2

Н

Z

H

Граница износа

Dmax

HP

dmax

Td

dmin

P - HE

у1

Граница

износа

Н1

P - ПР

H1/2

Z1

Н1

H1/2

K - HE

HP/2

K - ПР

HP/2

K - И

HP/2

в)

HP

HP

HP

dmax

Td

dmin

P - HE

Граница

износа

Н1

P - ПР

H1/2

Z1

Н1

H1/2

K - HE

HP/2

K - ПР

HP/2

K - И

HP/2

г)

HP

HP

Рис. 7.1. Схемы расположения полей допусков калибров для номинальных  размеров до 180 мм: а- для отверстий IT6 – IT8; б - для отверстий IT9 – IT17; в - для валов IT6-IT8; г - для валов IT9-IT17

.

Рис. 7.2. Схемы расположения полей допусков калибров для номинальных размеров с 180 до 500 мм: : а- для отверстий IT6 – IT8; б - для отверстий IT9 – IT17; в - для валов IT6-IT8; г - для валов IT9-IT17

а)

Dmax

TD

Dmin

P - HE

H/2

H/2

Н

у

Z

P - ПР

H

Граница износа





б)

Dmax

TD

Dmin

P - HE

H/2

H/2

Н

Z

P - ПР

H

Граница износа





HP

dmax

Td

dmin

P - HE

у1

Граница

износа

Н1

P - ПР

H1/2

Z1

Н1

H1/2

K - HE

HP/2

K - ПР

HP/2

K - И

HP/2

в)

HP

HP

1

1

dmax

Td

dmin

P - HE

Граница

износа

Н1

P - ПР

H1/2

Z1

Н1

H1/2

K - HE

HP/2

K - ПР

HP/2

K - И

HP/2

г)

HP

HP

HP

1

1

Таблица 7.1

Исполнительные размеры калибров

| Калибр |  | Номинальные размеры калибров, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 180 |  |  | свыше 180 до 500 |  |  |
|  |  | Размер калибра | Отклонение |  | Размер калибра | Отклонение |  |
|  |  |  | верхнее | нижнее |  | верхнее | нижнее |
| Для отверстия | Р-ПР | Dmin+Z+H2 | 0 | -Н | Dmin+Z+H2(илиНS2) | 0 | -Н или -НS |
|  | Р-ПР изнош | Dmin−y | - | - | Dmin−y+α | - | - |
|  | Р-НЕ | Dmax+H2(илиНS2) | 0 | -Н или -НS | Dmax−α+H2(илиНS2) | 0 | -Н или -НS |
| Для вала | Р-ПР | dmax−Z1−H12 | +Н1 | 0 | dmax−Z1−H12 | +Н1 | 0 |
|  | Р-ПР изнош | dmax+y1 | - | - | dmax+y1−α1 | - | - |
|  | Р-НЕ | dmin−H12 | +Н1 | 0 | dmin+α1−H12 | +Н1 | 0 |
|  | К-ПР | dmax−Z1+Hp2 | 0 | -НР | dmax−Z1+Hp2 | 0 | -НР |
|  | К-НЕ | dmin+Hp2 | 0 | -НР | dmin+α1+Hp2 | 0 | -НР |
|  | К-И | dmax+y1+Hp2 | 0 | -НР | dmax+y1−α1+Hp2 | 0 | -НР |

Таблица 7.2

Допуски и отклонения калибров по ГОСТ 24853-81

| Квалитеты допусков изделий | Обозначения | Интервалы размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 3 | свыше 3 до 6 | свыше 6 до 10 | свыше 10 до 18 | свыше 18 до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 до 80 | свыше 80 до 120 | свыше 120 до 180 | свыше 180 до 250 | свыше 250 до 315 | свыше 315 до 400 | свыше 400 до 500 | Допуск на форму калибра |
| 6 | Z | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | y | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | , 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Z1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |  |
|  | y1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |  |
|  | H, HS | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | IT1 |
|  | H1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | IT2 |
|  | HP | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 6 | 7 | 8 | IT1 |
| 7 | Z, Z1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |  |
|  | y, y1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | , 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 |  |
|  | H, H1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | IT2 |
|  | HS | - | - | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | IT1 |
|  | HP | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 6 | 7 | 8 | IT1 |
| 8 | Z, Z1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 |  |
|  | y, y1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 |  |
|  | , 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 9 |  |
|  | H | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | IT2 |
|  | H1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | IT3 |
|  | HS,HP | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | IT1 |

Окончание табл.7.2

| Квалитеты допусков изделий | Обозначения | Интервалы размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 3 | свыше 3 до 6 | свыше 6 до 10 | свыше 10 до 18 | свыше 18 до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 до 80 | свыше 80 до 120 | свыше 120 до 180 | свыше 180 до 250 | свыше 250 до 315 | свыше 315 до 400 | свыше 400 до 500 | Допуск на форму калибра |
| 9 | Z, Z1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 |  |
|  | y, y1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | , 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 9 |  |
|  | H | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | IT2 |
|  | H1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | IT3 |
|  | HS,HP | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | IT1 |
| 10 | Z, Z1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 24 | 27 | 32 | 37 |  |
|  | y, y1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | , 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 11 | 14 |  |
|  | H | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | IT2 |
|  | H1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | IT3 |
|  | HS,HP | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | IT1 |
| 11 | Z, Z1 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 |  |
|  | y, y1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | , 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 20 |  |
|  | H, H1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | IT4 |
|  | HS | - | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | IT3 |
|  | HP | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | IT1 |
| 12 | Z, Z1 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 45 | 50 | 65 | 70 |  |
|  | y, y1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | , 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 30 | 35 |  |
|  | H, H1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | IT4 |
|  | HS | - | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | IT3 |
|  | HP | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | IT1 |

Воспользовавшись табл. 7.2 или ГОСТ 24853-81, подставить числовые значения величин, указанных на рис. 7.1 и 7.2 (предельные размеры, отклонения и допуски) на вычерченную схему (рис 7.3).

0,005

f 8

dmin = 99,910

dmax = 99,964

0,005

P - HE

0,010

0,002

K - HE

0,008

0,010

0,006

K - PП

К - И

0,002

0,004

0,004

Рис. 7.3

0,002

0,004

Таблица 7.3

Шероховатость измерительных поверхностей калибров

| Калибры | Контркалибры | Интервал размеров, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| для изделий квалитетов точности |  | 0,1-100 | 100-360 | 360-500 |
|  |  | Шероховатость Ra, мкм |  |  |
| IT6 | IT6-IT9 | 0,04 | 0,08 | 0,16 |
| IT7 | IT10 и грубее | 0,08 | 0,16 |  |
| IT8-IT9 |  |  |  |  |
| IT10-IT11 |  | 0,16 |  | 0,25 |
| IT12 |  |  |  | 0,63 |
| IT13 и грубее |  | 0,32 | 0,32 |  |

Принять конструкцию калибров по ГОСТ 14810-69*, ГОСТ 14825-69*,  ГОСТ 18362-73* и ГОСТ 18368-73* или по рис. 7.4 - 7.12 и вычертить на листе формата А4. Проставить на чертеже исполнительные размеры калибров и шероховатость на измерительной поверхности по табл. 7.3 (ГОСТ 2015-83).

Пример. Определить исполнительные размеры рабочих и контрольных калибров для вала 100 f8 и отверстия 100 Н8.

Дном

Ldl1ll220-24114161235825-301322016431031-401402420501241-5016128215916

Рис. 7.4

l1

l

L

М

d

Д (ПР)

l2

Д (НЕ)

Дном

ll1d50-7066322871-75723232

Рис. 7.5

l1

l

L

М

d

Д (ПР)

l1

l

132

М

d

Д (НЕ)

Дном

ll1d50-6054202861-7055212871-75622232

Рис. 7.6

М

 28

l

L

Д (ПР)

Dном

Ll50-701372270-10014126

Рис. 7.7

М

 28

l

L

Д (НЕ)

Dном

Ll50-701372270-10014126

l1

l

1x450

L

М

d

А1

А

4атв d2

d1

d3

DномLdd1d2d3ll1AA1В100-11012620316103224203616111-16013220316123830204418161-17513620316124830205818176-20013720318124830406522201-26014324322145236488524261-30015828322145840509028

Рис. 7.9

Рис. 7.8

Д

10

27

Д (НЕ)

Д (ПР)

Д1

R6

d2

2 отв. d

M

h1

h

r1

r

50

H

d1

ДномД1hHrr1h1dd1d2185-2053208524511513742,5403222206-2303509025513015145453525231-2603809528014516647,5483828

Рис. 7.10

99,951+0,010

99,905+0,010

 100 f8

Рис. 7.12

Ra0,08

Решение

Рассчитаем предельные размеры вала 100f8:

По ГОСТ 25347-82*  [3,4] определяем es = -0,036 мм и   ei = -0,090 мм и подсчитываем dmax  = 99,964 мм и dmin = 99,910 мм. Строим схему расположения полей допусков (см. рис. 16.3). По табл. 7.1 определяем числовые значения отклонений и допусков (Z1 = 8 мкм, Н1 = 10 мкм, Y1 = 6 мкм, Нр = 4 мкм) и проставляем их на схеме.

Рассчитываем исполнительные размеры калибров и контркалибров:

DP−ПР=dmax−Z1−H12+H1=99,964−0,008−0,0102+0,010=99,951+0,010мм;DP−ПРизн=dmax+y1=99,964+0,006=99,970мм;

DP−HE=dmin−H12+H1=99,910−0,0102+0,010=99,905+0,010мм;

dК−ПР=dmax−Z1+Hр2−Нр=99,964−0,008+0,0042−0,004=99,958−0,004мм;dК−HE=dmin+Hр2−Нр=99,910+0,0042−0,004=99,912−0,004мм;

dК−И=dmax+y1+Hр2−Нр=99,964+0,006+0,0042−0,004=99,972−0,004мм.

Используя рис. 7.10, чертим рабочий калибр и проставляем исполнительные размеры и шероховатость на измерительные поверхности (рис. 7.13).

Рассчитаем предельные размеры отверстия 100Н8:

По ГОСТ 25347-82*  [3,4] определяем ES = +0,054мм;      EI = 0. Подсчитываем Dmax =100,054 мм; Dmin = 100 мм.

Строим схему расположения полей допусков (см. рис. 7.1, а). По табл. 7.2 определяем числовые значения отклонений допусков (Z = 8 мкм; у = 6 мкм;          Н = 6 мкм) и проставляем на схеме.

Рассчитываем исполнительные размеры калибров:

dP−ПР=Dmin+Z+H2−Н=100+0,008+0,0062−0,006=100,011−0,006мм;

dP−ПРизн=Dmin−y=100−0,006=99,994мм;

DP−НЕ=Dmax+H2−H=100,054+0,0062−0,006=100,057−0,006мм.

Используя рис. 7.7, 7.8, чертим рабочий калибр и проставляем исполнительные размеры и шероховатость на измерительные поверхности.

ТЕМЫ  РЕФЕРАТОВ

Подготовка рефератов – один из видов самостоятельной работы студентов, на которую по образовательным стандартам должно выделяться около 50% от общего фонда времени на дисциплину. Работа над  рефератом  позволяет студенту более углубленно изучить предлагаемую тему и способствует развитию навыков работы с литературными источниками.

Набор тем рефератов определяется спецификой направления (специальности), по которой обучается студент. Это отражается в рабочем учебном плане дисциплины.

Темы рефератов по метрологии

- Основные положения закона РФ "Об обеспечении единства измерений".

- Структура и функции метрологической службы предприятия.

- Содержание поверки СИ для приборов (по заданию преподавателя).

- Государственный контроль и надзор за обеспечением единства измерений.

- Перспективы развития метрологической деятельности в стране.

- Метрологическое обеспечение сферы услуг.

Измерение количества и расхода жидкости, газа и пара

- Объемные и скоростные счетчики количества и расхода жидкости, газа и пара.

- Расходомеры переменного перепада давления (дроссельные расходомеры).

- Расходомеры обтекания и переменного уровня.

- Электромагнитные и тепловые расходомеры.

Измерение уровней

- Поплавковые и буйковые средства измерения уровня.

- Гидростатические средства измерения уровня.

- Электрические и акустические средства измерения уровня.

Измерение физико-химических свойств жидкостей и газов

- Средства измерения плотности жидкостей и газов.

- Средства измерения вязкости жидкостей.

- Средства измерения давления насыщенных паров жидкостей и теплоты сгорания жидких и газообразных топлив.

Темы рефератов по стандартизации

- Основные положения закона РФ «О техническом регулировании» в области стандартизации.

- Принципы стандартизации.

- Методы стандартизации.

- Стандартизация и кодирование информации о товаре.

- Международные организации ИСО и МЭК.

- Международная организация ВТО и ее роль в стандартизации, метрологии и сертификации.

- Международные организации по  стандартизации, метрологии и сертификации.

- Региональные организации по стандартизации, метрологии и сертификации.

- Национальные организации зарубежных стран по стандартизации, метрологии и сертификации.

- Перспективы развития в РФ государственных систем стандартизации, метрологии и сертификации.

- Гармонизация стандартов в практике международной стандартизации.

- Применение международных стандартов в РФ.

- Межгосударственная стандартизация МГС ( по странам СНГ).

- Межотраслевые системы стандартов, обеспечивающих качество продукции.

- . Единая система конструкторской документации (ЕСКД).

- Единая система технологической документации (ЕСТД).

- Комплексы стандартов по безопасности жизнедеятельности.

- Система разработки и постановки продукции на производство  (СРПП).

- Единая система программных документов (ЕСПД).

Темы рефератов по сертификации

- Стандартизация и сертификация услуг.

- Стандартизация и сертификация в экологии. Международные стандарты серии ИСО 14000.

- Система качества по стандартам серии ИСО 9000 и сертификация систем качества.

- Система сертификации QS – 9000.

- TQM – всеобщее управление качеством.

- Основные положения закона "О защите прав потребителей".

- Системы добровольного и обязательного подтверждения соответствия.

- Оценка качества продукции.

- Статистические методы контроля и управления качеством продукции (по технологическим процессам).

- Статистические методы приемочного контроля качества продукции.

- Экономические проблемы качества.

- Основные этапы развития систем качества.

- Международная практика сертификации.

- Правила и документы по проведению работ в области сертификации.

- Перспективы развития сертификации в России.

- Сертификация средств производства.

- Сертификация продовольственных и непродовольственных товаров.

- Порядок проведения сертификации продукции.

- Штрих-коды на продукцию 8- и 13-разрядные.

- Знаки соответствия при сертификации.

Заключение

Известно, что эффективность закрепления знаний и приобретение необходимых навыков и умений решать инженерные задачи зависит от того, насколько плодотворно проведены практические занятия со студентами в процессе изучения дисциплины. Данное  учебно-методическое издание направлено на решение этой проблемы как во время аудиторных занятий, так и при самостоятельной работе студента. В учебном пособии представлены не только задания по темам занятий, но и теоретический материал, методические указания и примеры решения задач.

В учебное пособие включены все справочные данные, которые могут потребоваться при решении задач и выполнении лабораторных работ, что существенно повышает продуктивность работы студента.

Наибольшее количество задач в учебном пособии посвящено основам взаимозаменяемости. Это обусловлено тем, что данный раздел наиболее сложен в освоении. В нем много вопросов, которые в инженерной практике требуют от специалиста определенных навыков и умений при их решении.

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

Федеральное агентство по образованию РФ

Ангарская Государственная Техническая Академия

### Кафедра УАТ

курсовая работа

по дисциплине

МЕТРОЛОГИЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Вариант   №__

Выполнил: _________

___________________

Проверил: __________

___________________

## Ангарск 200__

ПРИЛОЖЕНИЕ  2

Каждый студент определяет номер своего варианта по таблице вариантов заданий. (см. ниже) Для этого следует найти в таблице колонку соответствующую предпоследней цифре номера своей зачетной книжки, и строчку соответствующую последней цифре номера своей зачетной книжки. На пересечении этих двух колонок находится номер варианта который необходимо выполнить студенту.

Таблица вариантов заданий к курсовой работе

| Предпоследняя цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Последняя цифра номера зачетной книжки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 9 |
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 8 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 6 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 5 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 4 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 2 |
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 1 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 0 |

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. –М.: Машиностроение, 1979. – 1848 с.

- ЗвездаковВ.П.с.Учебное пособие. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения деталей машин в примерах и задачах.Барнаул: изд- во Алт ГТУ, 2000г.

4        Торорпов Ю.А. Припуски, Допуски и посадки . изд- во профессия                                Санкт- Петербург 2003г.

- Допуски и посадки: Справочник/ Под ред. М.А.Палей. –7-е изд., Л.: Машиностроение, 1991, т.1. – 543 с; 1983, т.2. – 448 с.

9      Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация:   Учебник. – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2002. – 430 с.

- поверхностей. Допуски.

- Допуски и посадки: Справочник / Под ред. В.Д. Мягкова. –6-е изд., Л.: Машиностроение, 1982, т.1. – 543 с; 1983, т.2. – 448 с.

- Подшипники качения: Справочный каталог/ Под ред. В.Н, Нарышкина. –М.: машиностроение, 1984. – 280 с.

- Димов Ю.В. Контроль и измерение в машиностроении: Учеб. пособ. ГОСТ 16085-80. Калибры для контроля расположения ГОСТ 25347-82, ГОСТ 18362-82, ГОСТ 18368-82. Скобы. Конструкция и размеры.

- СТ СЭВ 187-75. Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шлицевые прямобочные. Допуски.

- СТ СЭВ 259-76. Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шлицевые эвольвентные с углом профиля 30 0. Допуски и посадки.

- ГОСТ 25343-82 (СТ СЭВ 145-75) ЕСПД. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений.

- Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: Учебник. – М.: Юрайт, 2000. – 285 с.

- Зябрева Н.П., Перельман Е.И., Шегал М.Я. Пособие к решению задач по курсу «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения». –М.: Высшая школа, 1977. – 204 с.

- Коктев А.А. Основы стандартизации. –М.: Высшая школа, 1971. – 266 с.

- Основы стандартизации и контроля качества/ Под ред. В.Н. Ткаченко. –М.: Изд-во стандартов, 1973. – 430 с.

здзх