Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Кубанский государственный технологический университет»

Кафедра электротехники и электрических машин

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА И

СХЕМОТЕХНИКА

Часть I

Методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения и

МИППС направления 09.03.01

Информатика и вычислительная техника

Краснодар

2014

| Составители: | канд. техн. наук, доц. С.А. Попов |
| --- | --- |

Электротехника, электроникаи схемотехника ч.1: Методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения и МИППС направления 09.03.01  Информатика и вычислительная техника / Сост.: С.А. Попов; Кубан. гос. технол. ун-т. Каф. электротехники и электрических машин. – Краснодар: 2014. – 27 с.

Изложены программа дисциплины, варианты контрольных заданий, темы лабораторных работ и практических занятий, вопросы к экзамену, рекомендуемая литература, приведены примеры выполнения и требования к оформлению контрольных работ.

Ил.  50.   Табл.  3,    Библиогр.: 10 назв.

| Рецензенты: | к.т.н., доцент кафедры информатики и вычислительной техники Ю.А. Кабанков; к.т.н., ст. преп. кафедры ЭТ и ЭМ Н.В. Ладенко |
| --- | --- |

Содержание

|  | Введение.................................................................................. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нормативные ссылки……………………………………................. | 4 |
| 2 | Инструкция по работе с методическими указаниями………........ | 5 |
| 3 | Программа дисциплины…………………………………………… | 5 |
| 4 | Контрольные работы……………………………………………….. | 9 |
| 5 | Задания на контрольные работы………………………………….. | 11 |
| 6 | Содержание и оформление контрольных работ………………… | 24 |
| 7 | Темы лабораторных работ…………………………………………. | 25 |
| 8 | Вопросы для подготовки к экзамену ………..………………….. . | 25 |
| 9 | Список рекомендуемой литературы………………………...... | 27 |

# Введение

Электротехника – наука о техническом использовании электричества и магнетизма в народном хозяйстве. Интенсивное использование электрической энергии связано со следующими ее особенностями: легко преобразовываться в другие виды энергии, возможностью централизованного и экономического получения, простой передачей к потребителям на большие расстояния.

Выработка и передача энергии невозможны без использования различных электротехнических устройств.

Полученные при изучении курса знания студенты используют при курсовом и дипломном проектировании.

Приведенные в пособии задания охватывают весь основной материал курса и соответствуют образовательным стандартам Российской Федерации. При выполнении контрольных работ студенты получают навыки в использовании основных инженерных методов расчета электрических цепей постоянного и переменного токов.

Последовательность изучения отдельных разделов курса, выдачи контрольных работ устанавливает кафедра электротехники на установочной сессии.

# 1 Нормативные ссылки

При разработке пособия использованы следующие нормативные документы:

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы

ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные

ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные

ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. Единицы физических величин

Р 50-77-88 Рекомендации. ЕСКД. Правила выполнения диаграмм

# 2 Инструкция  по работе с методическими указаниями

Контрольные работы по курсу сделаны 50-вариантными. Вариант контрольного задания выбирается по последним двум цифрам шифра зачётной книжки. Если две последних цифры превышают количество вариантов, то для определения номера варианта необходимо от двух последних цифр вычесть 50.

Если предпоследняя цифра – нуль, то студент должен выполнить вариант, определяемый последующей цифрой своего шифра.

Пример

2-е последние цифры шифра 62. Всего вариантов контрольных заданий – 50. Ваш вариант: 62-50=12.

В разделах «Темы лабораторных работ» и «Темы практических занятий» приводятся наименования лабораторных работ и практических занятий, которые будут проводиться в период лабораторно-экзаменационной сессии, и указывается литература для подготовки.

# 3 Программа дисциплины

Введение

Электрическая энергия, ее особенности и области применения. План ГОЭЛРО и дальнейшее развитие электрификации России. Значение электрификации в научно-технической революции и в создании материально-технической базы России. Роль электротехники и электроники в развитии автоматизированных систем управления производственными процессами. Значение электротехнической подготовки для инженеров неэлектрических специальностей.

Электрические цепи постоянного тока

Области применения, назначение генерирующих и приемных устройств постоянного тока. Стандартные графические обозначения электротехнических устройств. Линейные резистивные элементы, идеальные источники ЭДС и тока, их свойства и вольтамперные характеристики. Условные графические обозначения, применяемые на схемах замещения.

Линейные неразветвленные и разветвленные электрические цепи с одним источником ЭДС. Условные положительные направления ЭДС, токов и напряжений на схемах замещения. Пассивный и активный двухполюсники. Режимы работы электрической цепи. Электрический баланс в

электрических цепях. Определение эквивалентных сопротивлений разветвленных пассивных линейных цепей. Взаимное преобразование схем, практическое применение. Компенсация реактивной мощности, коэффициенты активной (cos φ), реактивной (tg φ) мощностей. Соединений пассивных элементов треугольником и звездой. Анализ электрического состояния неразветвленной и разветвленной линейных электрических цепей с несколькими источниками ЭДС путем непосредственного применения законов Кирхгофа. Методы контурных токов и узлового напряжения. Принцип суперпозиции. Метод эквивалентного генератора. Основные свойства и области применения мостовых цепей. Нелинейные элементы и их характеристики (диод, стабилитрон, терморезистор). Анализ электрического состояния неразветвленных и разветвленных электрических цепей с нелинейными элементами.

Литература: [1, c. 4-36], [3, c. 7-40].

Вопросы для самопроверки:

- Основные понятия (электрическая цепь, схема, электрический ток, источник электрической энергии, узел, контур, ветвь, источники ЭДС).

- Методы расчета  электрических цепей.

- Закон Ома для участка цепи.

Электрические цепи переменного тока

Особенности электромагнитных процессов в цепях с изменяющимися во времени токами. Области применения и причины широкого распространения электротехнических устройств синусоидального тока промышленной частоты. Однофазные цепи. Структура электрической цепи, схемы замещения электротехнических устройств. Принцип действия простейшего однофазного электромашинного генератора синусоидальной ЭДС промышленной частоты. Основные параметры, характеризующие синусоидальную функцию. Начальная фаза. Сдвиг фаз. Мгновенное, амплитудное, действующее и среднее значения синусоидально изменяющихся электрических величин. Представление синусоидальных величин тригонометрическими функциями, графиками изменений функций во времени, вращающимися векторами и комплексными числами.

Электротехнические устройства переменного тока. Источники ЭДС, резисторы, индуктивные катушки и конденсаторы.

Параметры (активное сопротивление, индуктивность, емкость) идеальных элементов. Основные свойства и характеристики элементов R, L и С при подключении их к источнику синусоидального напряжения.

Мгновенная мощность, колебания энергии. Понятия активной, реактивной и полной мощностей, треугольник мощностей. Коэффициент мощности и его экономическое значение.

Неразветвленные электрические цепи, содержащие резистивное, индуктивное и емкостное сопротивления. Уравнение электрического состояния (математическая модель) для неразветвленной цепи. Активное, реактивное и полное сопротивление двухполюсника. Комплексное сопротивление. Треугольник сопротивлений. Векторные диаграммы. Фазовые состояния между токами и напряжениями. Понятие о потенциальных (топографических) диаграммах. Простейшие круговые диаграммы. Резонанс напряжений, условия его возникновения и практическое значение.

Электрические цепи с параллельным соединением ветвей. Уравнения электрического состояния цепи. Векторные диаграммы. Активная, реактивная и полная проводимости. Треугольник проводимостей. Комплексная проводимость. Резонанс токов, условия его возникновения, экономический эффект от повышения коэффициента мощности.

Анализ электрических цепей переменного тока с параллельным соединением с использованием понятия комплексного числа. Регулируемые и нерегулируемые фазовращающие устройства. Анализ простейших электрических цепей с учетом явления взаимоиндукции.

Литература: [1, c. 37-103], [3, c. 40-104].

Вопросы для самопроверки:

- Электрический ток (постоянный, переменный, периодически изменяющийся). Среднее и действующее значения  синусоидального  тока.

- Работа и мощность  электрического  тока (активная, реактивная, полная мощность),треугольник мощностей.

- Активная нагрузка в цепи переменного тока.

Трехфазные электрические цепи

Области применения трехфазных устройств. Устройство, принцип действия простейшего трехфазного генератора. Представление электрических величин трехфазных систем тригонометрическими функциями, временными диаграммами, вращающимися векторами и комплексными числами. Условные положительные направления электрических величин в трехфазной системе. Фазные и линейные напряжения и токи. Векторные диаграммы.

Способы включения в трехфазную сеть однофазных и трехфазных приемников. Четырехпроводная и трехпроводная трехфазные сети.

Соотношение между фазными и линейными напряжениями, фазными и линейными токами. Мощности трехфазной электрической нагрузки при симметричном и несимметричном режимах. Назначение нейтрального провода. Применение метода узловых потенциалов при анализе режимов трехфазных электрических цепей. Измерение активной мощности (энергии) трехфазных нагрузок методами двух и трех ваттметров (счетчиков).

Компенсация реактивной мощности в целях повышения коэффициента мощности (cos φ) промышленного предприятия.

Литература: [1, c. 104-123], [3, c. 104-121].

Вопросы для самопроверки:

- Соединение звезда-звезда с нулевым  выводом.

- Методы измерения активной, реактивной мощностей в трехфазных цепях при симметричной и несимметричной нагрузках.

- Расчет активной, реактивной, полной мощности в трехфазных цепях.

Переходные процессы в линейных электрических цепях

Причины возникновения переходных процессов в электрических цепях. Дифференциальные уравнения электрического состояния цепи. Установившиеся и свободные составляющие токов и напряжений. Законы коммутации и их использование для определения начальных условий переходного процесса. Постоянная времени переходного процесса, и влияние параметров приемников на длительность переходного процесса.

Переходные процессы при включении на зажимы источника постоянного напряжения неразветвленных цепей: с резистором и индуктивной катушкой, с резистором и конденсатором, а также с резистором, индуктивной катушкой и конденсатором. Понятие о характере протекания переходных процессов в цепи, содержащей индуктивную катушку и резистор, включенные на зажимы источника

синусоидального напряжения.

Литература: [1, c. 132-158], [3, c. 122-137].

Вопросы для самопроверки:

- Дифференциальные уравнения электрического состояния цепи при последовательном включении R-C элементов.

- Дифференциальные уравнения электрического состояния цепи при последовательном включении R-L элементов.

- Первое и вторе правила коммутации.

Четырехполюсники

Виды уравнений пассивного четырехполюсника.  Передаточные функции  четырехполюсников. Первичные и вторичные параметры четырехполюсника. Опытное определение первичных параметров четырехполюсника. Электрические фильтры их виды и назначение.

Литература: [1, c. 120-131].

Вопросы для самопроверки:

1.		Сколько и каковы основные формы записи уравнений пассивного четырехполюсника?

2.		Какие опыты и сколько необходимо выполнить для определения первичных параметров четырехполюсника?

3.		Напишите уравнения связи между коэффициентами для различных форм записи уравнений четырехполюсника.

4.		Симметричный четырехполюсник и особенности определения его постоянных.

Нелинейные электрические и магнитные цепи

Электромагнитные устройства, назначение, области применения. Назначение магнитопровода. Свойства ферромагнитных материалов, используемых для изготовления магнитопроводов электромагнитных устройств с постоянными и переменными магнитными полями. Неразветвленные и разветвленные магнитные цепи. Применение закона полного тока для анализа идеальной магнитной цепи. Магнитное сопротивление и проводимость. Схема замещения магнитной цепи. Вебер - амперные характеристики. Формальная аналогия методов анализа электрических и магнитных цепей. Магнитные цепи с воздушным зазором. Расчет тягового усилия электромагнита постоянного тока. Электромагнитные устройства. Подъемные электромагнита, контакторы, реле, их устройство и применение.

Магнитные цепи с переменной МДС. Особенности устройства магнитной цепи с переменной МДС. Реальная и идеальная катушки с магнитопроводом. Катушка с магнитопроводом как нелинейный индуктивный элемент и ее вольтамперная характеристика. Способы уменьшения мощности потерь энергии на гистерезис и вихревые токи. Формы кривой мгновенного значения тока и потока при синусоидальном напряжении на катушке.

Эквивалентный синусоидальный ток. Уравнение электрического состояния, векторная диаграмма и схема замещения катушки. Влияние воздушного зазора магнитопровода на вольтамперную характеристику катушки. Электромагнитные устройства с изменяемым воздушным зазором: дроссели, контакторы, сварочные аппараты.

Вопросы для самопроверки:

- Закон полного тока.

- Определение магнитного сопротивления.

- Понятие вольтамперной характеристики.

4. Разновидности магнитных цепей. Роль ферромагнитных материалов.

5. Падение магнитного напряжения. Законы Кирхгофа для магнитных цепей.

6. Определение магнитодвижущей силы (МДС)  неразветвленной магнитной цепи по заданному потоку.

Литература: [1, c. 168-182].

Литература: [3, c. 173-213].

# 4 Контрольныеработы

При выполнении контрольных работ студенты изучают методы расчета электрических цепей постоянного, однофазного переменного и трехфазного тока. Получают практические навыки при выборе электротехнического оборудования по ранее проведенным расчетам.

Объем и содержание контрольных работ приведены в разделе 5 (во третьем семестре студенты выполняют контрольную работу №1, состоящую из задач №1 и №2).

Примеры выполнения заданий

Анализ режимов работы однофазного приемника электрической энергии переменного тока

При решении уравнений, составленных в символической форме,  необходимо помнить, что сложение и вычитание комплексных чисел

производится в  алгебраической     форме, а деление и умножение – в показательной форме.

Сложить два комплексных числа: Ζ1= 10℮i53 и Ζ2= 5℮i37. Переводим показательную форму в алгебраическую:

10℮i53 + 5℮i37 = 10Cos(53) + j10Sіn(53) + 5Cos(37) + j 5Sіn(37) = 10∙0,6 + j10∙0,8 + 5∙0,8 + j5∙0,6 = 6 + 4 + j8 + j3 = 10 + j 11.

Комплексное число получено в алгебраической форме.

Чтобы перевести алгебраическую форму комплексного числа в показательную, необходимо найти сначала его модуль Ζ (гипотенузу прямоугольного треугольника) по формуле

Ζ = 102+112=14,87 Ом.

Затем определяем показатель степени φ (он же угол сдвига фазы вектора тока относительно вектора напряжения) по формуле:

ϕ=arctag1110=46

Тогда комплексное число в показательной форме запишем следующим образом:

Ζ  = 14,87℮i46 Ом.

Разделить два комплексных числа. При делении комплексных чисел в показательной форме, необходимо разделить их модули, а показатели степеней вычесть.

(При умножении комплексных чисел в показательной форме необходимо перемножить их модули, а показатели степеней сложить).

При определении показания ваттметра следует пользоваться выражениемР=Re(S),

,

где ReUI – вещественная часть комплексного значения полной мощности, которая равна активной мощности Р (показанию ваттметра);

S–  полная мощность электрической цепи в комплексной форме;

I  – комплексное сопряженное  значение тока на входе цепи;

Показание ваттметра можно определить и по формуле

P = U· I· Cosφ,

где U – уровень напряжения, приложенный к обмотке напряжения ваттметра;

I – ток, проходящий по токовой катушки ваттметра;

φ – угол сдвига между векторами напряжения и тока.

Трехфазные электрические цепи

Коэффициент активной  мощности  на входе электрической нагрузки определяется как отношение активной мощности РН к полной мощности SH :

CosϕH=PHSH.

Мощность конденсаторных батарей для компенсации реактивной мощности определяется по формуле

QK=PH(tgϕH−tgϕЗ),

где tgϕH=QHPH – коэффициент реактивной мощности цепи,  tg φ з – заданный коэффициент реактивной мощности (при Cosз=0,95);

Емкость батареи конденсаторов определяется по формуле:

С=QКU2ω ,

где U-линейное напряжение сети, В;

ω=2πf-угловая частота

После компенсации реактивной мощности полная мощность определится по формуле, кВ А,

S=PН2+(QН−QК)2.

# 5 Задания на контрольные работы

Задача №1. Анализ режимов работы однофазного приемника

электрической энергии переменного тока

Для изображенных на рисунках 1-29 электрических схем по данным таблицы5.1 необходимо:

- Составить системы уравнений для определения токов в ветвях в дифференциальной и символической формах.

- Рассчитать токи в ветвях цепи, используя один из методов расчета  линейных электрических цепей.

- Включить на вход приемника ваттметр для измерения активной мощности и определить показаниеваттметра и вольтметра.

- Определить падение напряжений на всех участках цепи.

- Рассчитать потенциалы всех точек схемы, приняв потенциал любой точки за 0.

- Построить векторную диаграмму токов и потенциальную диаграмму на одной комплексной плоскости.

- используя данные расчетов в п.2 записать выражения мгновенных значений тока i2 и ЭДС e2, построить графики зависимостей   i2(t), e2(t);

- Принять входное напряжение заданным в тригонометрической форме в виде     uВХ=Umsin(ωt+ψ0)

Рисунок 1                         Рисунок 2

Рисунок 3                        Рисунок  4

Рисунок 5                                Рисунок 6

Рисунок 7                             Рисунок 8

Рисунок 9                 Рисунок 10

Рисунок 11                           Рисунок 12

Рисунок 13                              Рисунок 14

Рисунок 15                    Рисунок 16

Рисунок 17                   Рисунок 18

Рисунок  19                     Рисунок 20

Рисунок 21                          Рисунок 22

Рисунок 23                                 Рисунок 24

Рисунок 25                             Рисунок 26

Рисунок 27                         Рисунок 28

Рисунок 29

Таблица 1

| Номер вар. | Номер рис. |  | Uм, В | R1, Ом | L1, мГн | R2, Ом | L2, мГн | R3, Ом | L3, мГн | C1, мкФ | С2, мкФ | C3, мкФ | Ψ0 | f, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 5.1 |  | 141 |  | 19,1 | 3 |  | 16 | 12,7 |  | 796,1 |  | 180 | 20 |
| 2 | 5.2 |  | 282 | 6 | 12,7 | 8 |  | 8 |  |  | 796,1 | 80,4 | -180 | 24 |
| 3 | 5.3 |  | 310,2 | 5 |  | 8 |  | 6 | 25,4 |  | 796,1 |  | 60 | 25 |
| 4 | 5.4 |  | 179 |  | 12,7 | 12 |  | 12 | 19,1 |  | 530,7 |  | 30 | 26 |
| 5 | 5.5 |  | 310,2 | 5 |  | 5 | 38,2 | 5 |  |  |  | 318,4 | 40 | 27 |
| 6 | 5.6 |  | 310,2 |  |  | 5 | 63,6 | 12 | 25,4 | 318,4 |  |  | 90 | 28 |
| 7 | 5.7 |  | 282 | 4 |  |  | 38,2 | 6 |  |  | 796,1 | 796 | 30 | 29 |
| 8 | 5.8 |  | 141 |  | 9,6 | 12 |  | 10 |  | 318,4 | 259,2 | 159,2 | 60 | 30 |
| 9 | 5.9 |  | 179 | 18 | 12,5 | 10 |  | 8 | 19,1 |  | 159,2 |  | -45 | 32 |
| 10 | 5.10 |  | 423 | 20 |  | 12 | 38,2 |  | 25,4 | 159,1 |  | 796,1 | 0 | 33 |
| 11 | 5.11 |  | 282 |  |  | 6 |  | 6 | 25,4 | 520,4 | 796,1 |  | -30 | 34 |
| 12 | 5.12 |  | 310,2 | 8 |  | 12 | 25,4 | 10 |  |  |  | 750,2 | 45 | 35 |
| 13 | 5.13 |  | 141 | 3 | 12,7 | 6 |  | 5 | 20,4 |  | 531 |  | 45 | 36 |
| 14 | 5.14 |  | 282 |  | 41,2 | 7 | 50,8 | 8 |  | 159,2 |  | 318,4 | 30 | 37 |
| 15 | 5.15 |  | 310,2 |  | 38,2 | 12 |  | 12 | 19,1 |  | 159,2 |  | -60 | 38 |
| 16 |  | 5.16 | 141 | 3 | 19,1 | 5 |  | 4 | 9,5 |  | 530 |  | -70 | 39 |
| 17 |  | 5.17 | 282 | 8 | 12,7 | 6 | 50,8 | 6 |  |  |  | 530,7 | 120 | 40 |
| 18 |  | 5.18 | 310,2 | 4 |  | 8 | 38,2 | 4 | 19,1 | 162,5 |  |  | -120 | 41 |
| 19 |  | 5.19 | 141 | 6 |  | 4 | 19,1 | 3 |  | 252,4 |  | 636,8 | 0 | 42 |
| 20 |  | 5.20 | 282 | 10 | 19,6 | 12 | 25,4 | 4 |  |  |  | 652 | 40 | 43 |
| 21 |  | 5.21 | 423 |  | 40,2 | 10 |  | 10 | 22,5 | 275,3 | 638,8 |  | 80 | 44 |
| 22 |  | 5.22 | 282 | 20 |  | 8 | 27,4 | 6 |  | 318,4 |  | 796,1 | -35 | 45 |
| 23 |  | 5.23 | 179 |  | 38,2 | 4 |  | 8 |  |  | 530,7 | 159,2 | -60 | 46 |
| 24 |  | 5.24 | 141 |  |  | 6 | 19,1 | 4 |  | 796,1 |  | 636,8 | 45 | 47 |
| 25 |  | 5.25 | 423 | 8 | 19,1 | 12 | 25,4 | 12 |  |  |  | 318,4 | -120 | 48 |
| 26 |  | 5.18 | 141 | 3 |  | 4 | 19,1 | 8 | 22,5 | 318,4 |  |  | -120 | 49 |
| 27 |  | 5.25 | 179 | 6 | 38,2 | 8 | 19,1 | 3 |  |  |  | 636,8 | -120 | 50 |
| 28 |  | 5.24 | 282 |  |  | 3 | 12,7 | 8 |  | 159,2 |  | 576,1 | 45 | 20 |
| 29 |  | 5.23 | 310,2 |  | 12,7 | 6 |  | 8 |  |  | 318,4 | 636,8 | -60 | 22 |
| 30 |  | 5.22 | 423 | 10 |  | 12 | 38,2 | 16 |  | 159,2 |  | 796 | -35 | 24 |
| 31 |  | 5.21 | 282 |  | 38,2 | 10 |  | 12 | 38,2 | 630,8 | 159,2 |  | 80 | 25 |
| 32 |  | 5.20 | 179 | 10 | 12,5 | 6 | 12,7 | 4 |  |  |  | 421 | 40 | 26 |
| 33 |  | 5.19 | 282 | 4 |  | 12 | 25,4 | 6 |  | 638,8 |  | 796,1 | 0 | 27 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 5.28 | 310,2 | 8 | 19,1 | 4 | 9,6 | 6 |  |  |  | 636,8 | -120 | 20 |
| 35 | 5.27 | 141 | 4 | 12,7 | 8 |  | 4 | 9,6 |  | 159,2 |  | 120 | 25 |
| 36 | 5.26 | 282 |  | 20 | 3 |  | 6 | 10,5 |  | 80,2 |  | -70 | 28 |
| 37 | 5.15 | 310,2 |  | 76,4 | 6 |  | 4 | 9,6 |  | 159,2 |  | -60 | 30 |
| 38 | 5.14 | 179 |  | 18,5 | 4 | 9,6 | 5 |  | 636,8 |  | 160,2 | 30 | 32 |
| 39 | 5.13 | 423 | 12 | 38,2 | 6 |  | 10 | 19,1 |  | 330 |  | 45 | 36 |
| 40 | 5.12 | 310,2 | 8 |  | 4 | 10,6 | 2 |  |  |  | 318,2 | 45 | 35 |
| 41 | 5.11 | 179 |  |  | 3 |  | 4 | 38,2 | 620,4 | 318,4 |  | -30 | 31 |
| 42 | 5.10 | 282 | 6 |  | 5 | 19,1 |  | 40,2 | 318,4 |  | 318,4 | 0 | 45 |
| 43 | 5.9 | 310,2 | 12 | 13,5 | 8 |  | 6 | 38,2 |  | 318,4 |  | -45 | 40 |
| 44 | 5.8 | 141 |  | 25 | 4 |  | 8 |  | 796,1 | 160,2 | 318,4 | 60 | 42 |
| 45 | 5.7 | 179 | 6 |  |  | 10,6 | 4 |  |  | 636,8 | 250 | 30 | 43 |
| 46 | 5.6 | 282 |  |  | 4 | 38,2 | 3 | 10,4 | 750,4 |  |  | 90 | 41 |
| 47 | 5.5 | 310,2 | 10 |  | 6 | 38,2 | 4 |  |  |  | 796,1 | 40 | 21 |
| 48 | 5.4 | 282 |  | 81 | 4 |  | 8 | 19,1 | 636,8 |  |  | 30 | 23 |
| 49 | 5.3 | 179 | 10 |  | 3 |  | 6 | 38,2 |  | 318,4 |  | 60 | 24 |
| 50 | 5.29 | 141 | 8 |  | 4 | 9,6 | 3 | 9,8 | 636,8 |  |  | -180 | 29 |

Задача №2. Трехфазные электрические цепи

Для электрической цепи, схема которой изображена на рисунках 30-46, по заданным в таблице 2 параметрам и линейному напряжению, определить фазные и линейные токи, ток в нейтральном проводе (для  четырехпроводной схемы), активную мощность всей цепи и каждой фазы в отдельности. Построить векторную диаграмму токов и напряжений на комплексной плоскости.

Определить и оценить коэффициент активной мощности Cos на входе цепи. Если коэффициент мощности Cos ниже 0,95 при нагрузке активно-индуктивного характера, рассчитать мощность и емкость батареи конденсаторов, которую необходимо подключить к трехфазной сети для компенсации реактивной мощности и повышения коэффициента мощности до значения 0,95

Таблица.2

| Номер |  | Uл1, В | Ra, Ом | Rb, Ом | Rc, Ом | Xa, Ом | XbОм | XcОм | RabОм | RbcОм | RcaОм | XabОм | XbcОм | XcaОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | Рисунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0 | 5.30 | 127 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 5.30 | 220 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 5.30 | 380 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 5.31 | 127 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5.31 | 220 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 5.31 | 380 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 5.32 | 127 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 5.32 | 220 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 5.32 | 380 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 5.33 | 127 | 16,8 | 8 | 8 | 14,2 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 5.33 | 220 | 16,8 | 8 | 8 | 14,2 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 5.33 | 380 | 16,8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 5.34 | 127 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 5.34 | 220 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 5.34 | 380 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 5.35 | 127 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 16 | 5.35 | 220 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 17 | 5.35 | 380 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 18 | 5.36 | 127 | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 |
| 19 | 5.36 | 220 | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 |
| 20 | 5.36 | 380 | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 |
| 21 | 5.37 | 127 | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 |
| 22 | 5.37 | 220 | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 |
| 23 | 5.37 | 380 | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 |
| 24 | 5.38 | 127 | - | - | - | - | - | - | 16,8 | 8 | 3 | 14,2 | 6 | 4 |
| 25 | 5.38 | 220 | - | - | - | - | - | - | 16,8 | 8 | 3 | 14,2 | 6 | 4 |
| 26 | 5.38 | 380 | - | - | - | - | - | - | 16,8 | 8 | 3 | 14,2 | 6 | 4 |
| 27 | 5.39 | 127 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
| 28 | 5.39 | 220 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
| 29 | 5.39 | 380 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
| 30 | 5.40 | 127 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 5.40 | 220 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 5.40 | 380 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 5.41 | 127 | 15 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 5.41 | 220 | 15 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы  2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 5.41 | 380 | 15 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 5.42 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 |
| 37 | 5.42 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 |
| 38 | 5.42 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 |
| 39 | 5.43 | 127 | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 8 | - | 6 | 10 |
| 40 | 5.43 | 220 | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 8 | - | 6 | 10 |
| 41 | 5.43 | 380 | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 8 | - | 6 | 10 |
| 42 | 5.44 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 |
| 43 | 5.44 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 |
| 44 | 5.44 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 |
| 45 | 5.45 | 127 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 6 | 10 | 8 | 4 |
| 46 | 5.45 | 220 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 6 | 10 | 8 | 4 |
| 47 | 5.45 | 380 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 6 | 10 | 8 | 4 |
| 48 | 5.46 | 127 | - | 3 | - | 15 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 5.46 | 220 | - | 3 | - | 15 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 5.46 | 380 | - | 3 | - | 15 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |

Рисунок 30                                      Рисунок 31

Рисунок 32	                           Рисунок 33

Рисунок 34

Рисунок 35

Рисунок 36

Рисунок 37

Рисунок 38

Рисунок 39

Рисунок 40	                            Рисунок 41

Рисунок 42                          Рисунок 43

Рисунок 44                    Рисунок 45

Рисунок 46

# 6 Содержание и оформление  контрольных работ

6.1. Контрольные работы выполняются на листах формата А4 по ГОСТ 2.301-68. Текст может быть выполнен рукописно или с помощью средств компьютерной техники. Рукописный текст может быть записан на одной стороне листа формата А4 с высотой прописных букв не более 10 мм. Текст следует размещать, соблюдая размеры полей:

правое –15 мм;

левое – 30 мм;

верхнее - 15 мм;

нижнее – 25 мм.

При оформлении текста, заголовков, иллюстраций, таблиц, и приложений следует использовать стандартную терминологию, а при ее отсутствии принятую в технической литературе.

Применяемые наименования величин в выполненном задании должны соответствовать требованиям ОК 015-94.

Листы контрольной работы нумеруют арабскими цифрами. Номер листа проставляют на нижнем поле листа справа. На титульном листе номер листа не проставляют.

Оформление иллюстраций в форме графиков и диаграмм выполняют Р 50-77-88.

6.2.Требования к структуре и содержанию разделов контрольной работы:

- Содержание - располагаютпосле титульного листа и записываютстрочными буквами с первой прописной, в которое включают наименования всех разделов;

-Нормативные ссылки в которых приводятся ссылки на использованные при выполнении контрольной работы ГОСТы, СНиПы и др.;

-Введение, в котором кратко излагаются цель контрольной работы;

-Основная часть, в которой приводятся промежуточные математические доказательства, методики, формулы, расчеты др.;

-Список использованных источников, в которых приводятся сведения об использованных источниках, упомянутых в тексте контрольной работы в порядке их упоминания по ГОСТ 7.1-2003.

Пример

- Касаткин А.С. Курс электротехники: Учеб. пособие для вузов / А.С. Касаткин, М.В. Немцов – 10-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2009. – 542 с.

- Касаткин А.С. Электротехника: Учебное пособие для вузов / А.С. Касаткин, М.В. Немцов –  Изд.  9 –е, стереотипное.  – М.:  ACADEMA, 2005. – 539 с.

# 7 Темылабораторныхработ

| ## Наименование работы | Номер работы | Литература |
| --- | --- | --- |
|  |  | Учебник |
| Синусоидальный режим линейных пассивных двухполюсников. | № 2 | [1, с. 143-149] |
| Трехфазная цепь, соединенная звездой | № 5 | [1, с. 106-109] |

# 8 Вопросы для подготовки к экзамену

1. Схемы эл. цепей. Классификация схем эл. цепей (неразветвленные, разветвленные и т.д.). Топологические характеристики эл. цепей (узел, ветвь, контур, независимые контуры, т.д.). Привести примеры. Эквивалентные преобразования в эл. цепях. Преобразование пассивных элементов, соединенных последовательно, параллельно. Преобразование активных элементов (источник тока в источник ЭДС и наоборот).

2. Расчет электрических цепей при помощи закона Ома. Примеры.

3. Расчет электрических цепей методом непосредственного применения законов Кирхгофа. Примеры.

4. Расчет электрических цепей при помощи метода контурных токов. Примеры.

5. Расчет электрических цепей при помощи метода узловых напряжений (потенциалов). Примеры.

6. Метод наложения при расчете и анализе эл. цепей постоянного, синусоидального тока. Отразить случаи, когда применение этого метода целесообразно, а когда недопустимо. Примеры.

7. Принцип получения синусоидальной ЭДС, источники синусоидального напряжения. Основные характеристики синусоидального переменного тока и напряжения (мгновенные, амплитудные, действующие и средние значения синусоидальных величин).

8. Анализ электрических цепей с резистивной нагрузкой (R).

9. Анализ электрических цепей с индуктивной нагрузкой (L).

10. Анализ электрических цепей с емкостной нагрузкой (С).

11. Резонанс токов: условие, признаки, резонансные кривые, применение

12. Резонанс напряжений: условие, признаки, резонансные кривые, применение.

13. Способы соединения обмоток трехфазного источника питания. Особенности системы напряжений на выходе трехфазного источника питания в зависимости от способа соединения обмоток трехфазного генератора. Понятие трехфазной системы напряжения сети.

14. Расчет и измерение мощности в однофазных и трехфазных цепях переменного тока.

15. Измерение напряжений и токов в однофазных цепях постоянного и переменного тока.

16. Способы подключения однофазных и трехфазных приемников эл. энергии к трехфазной сети. Понятие трехфазного приемника, схемы соединения фаз трехфазного приемника, особенности работы при разных схемах соединения, порядок выбора схемы соединения фаз, симметричные и несимметричные приемники.

17. Анализ режима работы симметричного и несимметричного трехфазного приемника, соединенного по схеме "звезда" при четырехпроводной и трехпроводной схемам подключения. Векторная диаграмма токов и напряжений. Расчет мощности.

18. Анализ режима работы симметричного и несимметричного трехфазного приемника, соединенного по схеме "треугольник". Векторная диаграмма токов и напряжений. Расчет мощности.

19. Режимы работы электрических цепей (установившийся и переходный). Понятие переходных процессов (п.п.) в электрических цепях. Причины, вызывающие п.п., условия возникновения п.п. Понятие установившегося режима до п.п. и после окончания п.п. Методы расчета п.п. Пример. Общая характеристика процессов в электрических цепях при переходе из одного установившегося состояния к другому: энергетические процессы, правила коммутации.

20.Классический метод анализа переходных процессов.

21Операторный метод анализа переходных процессов.

22. Подключение индуктивной катушки к источнику постоянного напряжения.

23. Отключение индуктивной катушки от источника постоянного напряжения и разряд на резистор.

24. Заряд конденсатора от источника постоянного напряжения.

25. Разряд конденсатора на резистор.

26. Разряд конденсатора на индуктивную катушку.

27. Включение цепи RLC на постоянное напряжение.

28.Анализ режимов электрической периодической цепи с несинусоидальными напряжениями и токами. Примеры.

29. Четырехполюсник. Передаточная функция. Режим согласованной нагрузки. Типы уравнений пассивного четырехполюсника.

30. Элементы нелинейных электрических и магнитных цепей.

31. Графические методы анализа нелинейных электрических цепей постоянного тока со смешанным соединением: метод сложения и метод пересечения характеристик.

24. Особенности режимов и расчетов нелинейных цепей при периодических токах и напряжениях.

# 9 Список рекомендуемой литературы

Основная литература:

- Касаткин А.С. Курс электротехники: Учеб. пособие для вузов / А.С. Касаткин, М.В. Немцов – 10-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2009. – 542 с.

- Касаткин А.С. Электротехника: Учебное пособие для вузов / А.С. Касаткин, М.В. Немцов –  Изд.  9 –е, стереотипное.  – М.:  ACADEMA, 2005. – 539 с.

Дополнительная литература:

- Касаткин А.С. Электротехника: учебное пособие для вузов / А.С. Касаткин, М.В. Немцов – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2000. – 530 с.

- Электротехника /Под ред.В. Г. Герасимова, 3-е изд. – М.:  Высшая школа, 1985. – 480 с.

- Сборник задач по электротехнике и основам электроники  / Под ред. В.Г. Герасимова - М.: Высшая школа, 1987. – 288 с.

- Рекус Г. Г. Сборник задач по электротехнике и основам электроники / Г.Г. Рекус , А.И.  Белоусов – М.: Высшая школа, 2001. – 255 с.

- Электротехнический справочник / Под общей ред. проф. Московского энергетического института В. Г. Герасимова, П. Г.  Грудинского,  В. А. Лабунцова [и др.] – 7-е изд., перераб. и доп.  – М.: Энергоатомиздат, 1986, Т. 2. – 710 с.

- Справочник по полупроводниковым диодам, транзисторам и интегральным схемам / под ред. Н. Н. Горюнова. – М.: Энергия, 1972. – 400 с.