Федеральное агентство связи

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики

Межрегиональный центр переподготовки специалистов

# Зачет

# По дисциплине: Химия радиоматериалов

Выполнил: Ивченко К.В.

Группа: ЗБТ-79

Проверила: Фадеева Н.Е

Новосибирск, 2018 г

Почему металлы в газообразном состоянии являются электроизоляционными материалами?

Все газы и пары, в том числе и пары металлов, при низких напряженностях электрического поля не являются проводниками. Однако, если напряженность поля превзошла некоторое критическое значение, обеспечивающее начало ударной и фотоионизации, то газ может стать проводником с наличием электронной и ионной проводимостей. Сильно ионизированный газ при равенстве числа электронов и положительных ионов в единице объема представляет собой особую проводящую среду, носящую название плазмы.

Газообразные вещества имеют низкую плотность, расстояния между молекулами газа таковы, что взаимодействием между ними можно пренебречь, следовательно они являются диэлектриками.

Как я понимаю, если между молекулами нет взаимодействия или оно очень слабое, то при низких напряженностях это вещество является диэлектриком, а при определённой величине напряжённости приложенного электрического поля наступит пробой. Лично я как раз этого не понимаю. У каждого материала это значение свое.

При переходе металла в газообразное состояние рушится его структура и электроны уже не могут через него пройти. Что значит «рушится состояние»? И почему электроны не могут пройти?

Проводник представляет собой тело, которое содержит большое число свободных электронов, заряды которых компенсируются положительными зарядами ядер атомов. В проводниках имеются заряженные частицы, которые могут свободно перемещаться внутри этих тел.

Диэлектрики - это вещества, не содержащие свободных заряженных частиц, т.е. таких заряженных частиц, которые способны свободно перемещаться по всему объему тела. Вопрос как раз в том и сотсоит, почему находясь в твердом состоянии, металл проводит эл. ток, а в газообразном нет?Поэтому диэлектрики не могут проводить электрический ток. Диэлектрик отличается от проводника отсутствием свободных электронов (точнее, весьма малым количеством свободных электронов). Электроны атомов диэлектрика прочно связаны с ядром атома. Проводник, превратившийся в газ, становится диэлектриком потому что диэлектрические потери в газах при напряженностях поля, лежащих ниже значения, необходимой для развития ударной ионизации молекул газа, очень мала. В этом случае газ можно практически рассматривать как идеальный диэлектрик. Источником диэлектрических потерь газа может быть в основном только электропроводность, т.к. ориентация дипольных молекул газов при их поляризации не сопровождается диэлектрическими потерями.

Как известно, все газы отличаются весьма малой электропроводностью, и угол диэлектрических потерь в связи с этим будет мал, особенно при высоких частотах. Удельное объемное сопротивление газов - порядка 1016 Ом×м, e » 1 и tgd при f = 50 Гц (в отсутствие ионизации) менее 4×10-8. При высоких U неоднородном поле, когда напряженность в отдельных местах превзойдет некоторые критические значения, молекулы газа ионизируется, вследствие чего в газе возникают потери на ионизацию. При U0 начинается ионизация газа в порах и tgd заметно возрастает. При U1, когда газ во включениях уже ионизирован и энергия на процесс ионизации не затрачивается, tgd уменьшается.

При высоких частотах ионизация и потери в газах возрастают настолько, что явление может повести к разогреву и разрушению изделий с газовой изоляцией, если напряжение превышает U0.

Возникновение ионизации газа, заполняющего закрытые поры в твердой изоляции, нередко приводит к такому же разрушению. Ионизация воздуха сопровождается образованием озона и окислов азота, что вызывает химическое разложение органической изоляции, содержащей газовые включения.

На линиях электропередачи высокого U потери на изоляцию воздуха у поверхности проводов (явление короны) снижают КПД линии.

Диэлектрические потери, часть энергии переменного электрического поля в диэлектрической среде, которая переходит в тепло. При больших потерях происходит разрушение структуры диэлектрика.

Проводимость - это способность тела проводить электрический ток, а также физическая величина, характеризующая эту способность и обратная электрическому сопротивлению.

Для большинства металлов температурный коэффициент сопротивления положителен: их сопротивление растёт с ростом температуры вследствие рассеяния электронов на фононах (тепловых колебаниях кристаллической решётки).

Следовательно ,чтобы привести металл из твердого или жидкого состояния в газообразное требуется  значительный рост температуры и сопротивление растет.

Все дело в ширине запрещенной зоны. В металлах она  очень маленькая и электроны легко отрываются от атома. И электроны переходят из валентной зоны в зону проводимости. Практически все валентные электроны металла отрываются от атомов и уже «не помнят», какому атому они когда-то принадлежали. Они свободны и, перемещаясь, образуют проводимость.

В диэлектриках же ширина запрещенной зоны настолько велика, что при обычных комнатных температурах электронам сложно перейти в зону проводимости. Электроны связаны с атомами кристаллической решетки и не способны передвигаться. Поэтому электрический ток в изоляторе ничтожно мал. Конкретное вещество в любом агрегатном состоянии имеет одну и туже запрещенную зону.

Молекулы газа совершают беспорядочное тепловое движение и по этой причине стремятся занять весь предоставленный объем. С одной стороны электроны совершая тепловое движение, стремятся оторваться от атома, а с другой на них действует все тоже притяжение атома и они не могут перейти в зону проводимости, а следовательно и нет проводимости.

Как видимте, у меня больше волпросов возникло, чем я получила ответов. Теперь, опираясь на мои вопросы, уберите лишнее и  добавьте нужное. Успехов!