Оформление работ должно удовлетворять следующим требованиям:

1. Студент выполняет работу только  соответствующего варианта, который выбирают в соответствии с учебным шрифтом. Для выбора вопросов использовать две последние цифры учебного шрифта, а для выбора задач – последняя цифра. (табл.1-2). Данные для решения задач выбираются согласно предпоследней цифре учебного шифра в таблице исходных данных для решения задач.

2. Обложка работы должны быть выполнена согласно приложению 1.

3. Работа должна быть выполнена четко, разборчиво и аккуратно на 15-20 страницах ученической тетради или листах формата А4. Разрешается выполнять работу и на компьютере. В случае не аккуратного выполнения  задания работа будет возвращена студенту для переработки. Листы тетради должны быть пронумерованы,  и иметь поля для замечаний преподавателя рецензента.

4. Ответы на поставленные вопросы и решение задач должны сопровождаться эскизами, схемами или графиками, выполненными карандашом в соответствии с требованиями технического рисования и черчения. Материал контрольной работы нужно излагать грамотно, записи и формулировки   должны быть точными и понятными.

5. В конце контрольной работы необходимо приводить перечень используемой литературы, а также ставить дату выполнения и подпись. Выполненную работу студенты направляют для регистрации и проверки на кафедру Безопасность жизнедеятельности, А-623.

6. Работа зачитывается, если решение задачи не содержит ошибок принципиального характера и удовлетворяет выше  перечисленным требованиям к оформлению.

Если работа не зачтена, то все исправления должны быть сделаны студентом в той же тетради после подписи рецензента. Не разрешается исправлять ошибки в первоначальном  тексте или графике, которые были уже проверены рецензентом. При отсутствии места в тетради студент может добавить к ней дополнительные листы. Работа может быть зачтена только после устной ее защиты.

7. Зачтенная контрольная работа предъявляется преподавателю при сдаче экзамена по курсу дисциплины.

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е   В О П Р О С Ы:

1. Безопасность жизнедеятельности  как система научных знаний – содержание, задачи и методы их решения.

2. Правовая основа и законодательные положения по охране труда.

3. Основные направления государственной политики в области охраны труда.

4. Право работника на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда.

5. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

6. Права и обязанности  работника в области охраны труда.

7. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда.

8. Финансирование мероприятий по улучшению условий

и охраны труда.

9. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда.

10. Государственная экспертиза условий труда.

11. Особенности охраны труда женщин.

12. Особенности охраны труда молодёжи.

13. Коллективный договор. Соглашение по охране труда.

14. Виды ответственности за нарушения требований охраны труда.

15. Страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

16. Право на обеспечение по страхованию от несчастных случаев на производстве, в случае смерти застрахованного.

17. Виды обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

18 Профессиональный риск. Классификация видов экономической деятельности по классам профессионального риска.

19. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда.

20. Общие требования, порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда для работников по профессиям и на отдельные виды работ

21. Организация обязательных медицинских осмотров (обследований) работников.

22. Средства защиты работающих (СИЗ): общие требования и классификация. Обеспечение работников СИЗ: правила обеспечения и нормы выдачи.

23. Служба охраны труда в отрасли, её функции и задачи.

24. Органы государственного надзора за состоянием охраны труда на предприятии, их функции.

25. Компенсации за работу во вредных и тяжёлых условиях труда. Порядок их  предоставления.

26. Понятие опасного и вредного производственного фактора. Классификация. Какие из них наиболее часто встречаются на предприятиях Вашей отрасли.

27. Аттестация рабочих мест по условиям труда, её цели и задачи. Порядок её проведения.

28. Классификация условий труда по степени вредности и опасности.

29. Несчастные случаи на производстве. Классификация травм по тяжести, массовости и обстоятельствам.

30. Обязанности работодателя при несчастном случае.

31. Порядок расследования и учёта лёгких несчастных случаев на производстве.

32. Порядок расследования и учёта тяжёлых и со смертельным исходом несчастных случаев на производстве.

33. Методы анализа производственного травматизма, их достоинства и недостатки.

34. Профессиональные заболевания. Понятие и основные виды профессиональных заболеваний.

35. Статистическая отчётность предприятия по травматизму и профессиональной заболеваемости. Форма № 7- травматизм.

36. Санитарно-бытовое обслуживание работников на предприятии.

37. Санитарная классификация производственных процессов и состав бытовых удобств на предприятии.

38. Санитарная классификация вредных веществ по степени их опасности.

39. Гигиеническое нормирование вредных веществ в рабочей зоне.

40. Средства коллективной и индивидуальной защиты при работе с токсичными и агрессивными веществами.

41. Метеорологические условия на производстве. Их влияние на работоспособность и здоровье человека.

42. Принципы нормирования и методы контроля параметров микроклимата производственной среды.

43. Мероприятия, обеспечивающие нормальные микроклиматические условия и чистоту воздуха в рабочей  зоне.

44. Промышленная вентиляция. Классификация способов и систем вентиляции. Их преимущества и недостатки.

45. Основные светотехнические понятия.

46. Естественное и совмещённое освещение производственных помещений. Их нормирование и контроль.

47. Искусственное освещение производственных и административных помещений и его нормирование и контроль.

48. Методы расчёта искусственного освещения, их выбор.

49. Электромагнитные излучения, их воздействие на организм человека. Гигиеническое нормирование электромагнитных излучений.

50. Санитарно-гигиенические требования  к организации рабочих мест, оборудованных ПЭВМ.

51. Вибрация как физическое явление и вредный  производственный фактор.

52. Санитарно-гигиеническое нормирование и контроль параметров вибрации.

53. Методы и средства защиты от вибрации.

54. Шум как физическое явление и вредный производственный фактор.

55. Санитарно-гигиеническое нормирование и контроль шумовой обстановки.

56.Методы и средства защиты от шума.

57. Общие требования безопасности к производственному оборудованию.

58. Опасные зоны машин. Устройства для ограждения опасных зон машин, другого оборудования.

59. Сигнальные цвета и знаки безопасности.

60. Предохранительные устройства в машинах, механизмах, установках на предприятиях.

61. Основные причины аварий паровых, водогрейных  котлов, компрессоров, баллонов.

62. Основы безопасной эксплуатации установок, работающих под давлением (паровых, водогрейных, варочных котлов).

63. Обеспечение безопасной эксплуатации, хранения и

перевозки баллонов со сжатыми, сжиженными и растворенными газами.

64. Порядок расчёта для определения числа и пропускной способности предохранительных клапанов на установках, работающих под давлением.

65. Основные организационные мероприятия по безопасной эксплуатации установок, работающих под давлением.

66. Требование нормы к переноске тяжестей.

67. Обеспечение безопасности при эксплуатации цистерн и бочек для перевозки сжиженных газов.

68. Обеспечение безопасной эксплуатации компрессорных установок.

69. Обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных работах.

70. Меры обеспечения эксплуатации грузоподъёмных механизмов.

71. Обеспечение безопасности при проведении огневых работ.

72. Воздействие электрического тока на организм человека и факторы, влияющие тяжесть поражения. Физические и физиологические факторы, влияющие на тяжесть поражения электрическим током.

73. Классификация (с полным описанием признаков) помещений по опасности поражения электрическим током. Приведите примеры из своей отрасли.

74. Назначение, принцип действия и область применения защитного заземления.

75. Основные элементы и расчёт защитного заземления.

76. Защита защитным автоматическим отключением – область применения, конструктивное оформление, расчёт.

77. Перечислите мероприятия по технике безопасности при электросварке, газовой сварке и термической обработке изделий.

78. Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим током.

79. Статическое электричество – условия образования и способы устранения его опасного проявления.

80. Защита зданий и сооружений от прямых ударов и вторичных воздействий молний.

81. Показатели пожаро- и взрывоопасных свойств веществ и материалов для различных физических состояний.

82. Физико-химическая сущность, условия возникновения и виды горения.

83. Причины пожаров и взрывов на производстве.

84. Классификация производственных помещений и зданий по взрыво- пожароопасности. Приведите пример для производственного процесса по Вашему выбору.

85. Обеспечение эвакуации людей при пожаре или аварии. Требования к эвакуационным выходам.

86. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон и выбор электрооборудования для них.

87. Характеристика строительных конструкций по огнестойкости и пожарной опасности.

88. Выбор степени огнестойкости зданий.

89. Классификация зданий по их функциональной пожарной опасности.

90. Способы и средства тушения пожаров.

91. Огнегасящие вещества и оборудование для тушения пожаров.

92. Средства извещения и сигнализации при пожаре.

93. Первичные средства пожаротушения при пожаре. Номенклатура этих средств и нормы комплектования ими подразделений предприятия.

94. Противопожарное водоснабжение предприятий. Нормирование и расход воды на пожаротушение.

95. Требования пожарной безопасности при проектировании генеральных планов промышленных предприятий.

96. Понятие о чрезвычайных ситуациях (ЧС). ЧС мирного и военного времени.

97. Поражающие факторы, опасные зоны и ликвидация последствий ЧС естественно-природного характера (землетрясение, наводнение и т.п. – по выбору студента).

98. Поражающие факторы, опасные зоны и ликвидация последствий ЧС, связанных с химическим или физическим взрывом (взрывчатого вещества, емкости или трубопровода с газом, нефтепродуктами и т.п. – по выбору студента).

99. Поражающие факторы, опасные зоны и ликвидация последствий ЧС, связанных с химическим заражением местности (взрыв на химическом предприятии, внезапный залповый выброс токсичных веществ и т.д. -по выбору студента).

100. Поражающие факторы, опасные зоны и ликвидация последствий

ЧС, связанных с бактериологическим заражением местности (Эндемия, эпизоотия, применение бактериологического оружия и т.д. - по выбору студента).

101. Ядерный взрыв и его световое излучение как источник пожаров. Световой импульс ядерного взрыва и защита от него.

102. Устойчивость функционирования промышленных объектов в ЧС мирного и военного времени. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объекта.

103. Принципы и способы повышения устойчивости функционирова-ния объектов в ЧС. Способы повышения защищенности персонала.

104. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС): задачи и структура.

105. Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных мероприятий гражданской защиты. Структура ГО в РФ.

106. Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты, защитные сооружения, их классификация. Оборудование убежищ.

107. Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты.

108. Основы организации аварийно - спасательных и других неотложных работ при ЧС. Цели, состав, назначение, организация проведения, привлекаемые силы при проведении этих работ.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Таблица 1 - Варианты контрольной работы и номера вопросов для студентов направлений (специальностей) 15.03.05

| Вари-анты | Специальность |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15.03.05 |  | 15.03.05 |
| 01 | 3,52,80,100 | 51 | 3,25,91,108 |
| 02 | 4,53,57,101 | 52 | 4,55,59,107 |
| 03 | 5,54,57,102 | 53 | 2,54,60,106 |
| 04 | 6,55,59,103 | 54 | 1,53,87,104 |
| 05 | 7,56,60,104 | 55 | 5,52,65,106 |
| 06 | 8,34,61,105 | 56 | 7,51,61,103 |
| 07 | 9,35,62,81 | 57 | 8,50,72,100 |
| 08 | 10,36,63,82 | 58 | 6,49,63,105 |
| 09 | 11,37,64,83 | 59 | 10,48,64,99 |
| 10 | 6,31,84,105 | 60 | 9,47,65,90 |
| 11 | 13,39,66,85 | 61 | 11,46,66,92 |
| 12 | 14,40,67,86 | 62 | 13,45,67,93 |
| 13 | 15,41,68,87 | 63 | 12,44,68,97 |
| 14 | 16,42,69,88 | 64 | 16,43,69,95 |
| 15 | 17,47,70,89 | 65 | 3,42,70,96 |
| 16 | 18,46,71,100 | 66 | 4,41,71,97 |
| 17 | 19,45,72,101 | 67 | 3,40,72,98 |
| 18 | 20,44,73,102 | 68 | 5,39,73,99 |
| 19 | 21,43,74,103 | 69 | 7,38,74,100 |
| 20 | 22,42,75,104 | 70 | 7,37,75,101 |
| 21 | 23,41,76,105 | 71 | 8,38,76,102 |
| 22 | 24,40,77,81 | 72 | 9,36,73,103 |
| 23 | 25,56,78,104 | 73 | 10,34,77,104 |
| 24 | 7,38,76,83 | 74 | 10,56,79,105 |
| 25 | 27,37,80,84 | 75 | 12,55,80,106 |
| 26 | 19,27 ,41,85 | 76 | 13,54,73,107 |
| 27 | 29,35,58,86 | 77 | 14,53,57,108 |
| 28 | 5,47,59,101 | 78 | 15,52,58,90 |
| 29 | 30,40,50,80 | 79 | 17,51,59,92 |
| 30 | 30,34,59,87 | 80 | 16,50,60,93 |
| 31 | 35,56,78,98 | 81 | 18,49,61,94 |
| 32 | 32,55,61,89 | 82 | 19,48,62,95 |
| 33 | 33,54,62,90 | 83 | 20,34,63,81 |
| 34 | 18,53,63,92 | 84 | 21,35,64,82 |
| 35 | 19,52,64,93 | 85 | 22,36,65,83 |
| 36 | 20,51,65,94 | 86 | 23,37,66,84 |
| 37 | 21,50,66,95 | 87 | 24,38,73,85 |
| 38 | 22,49,67,96 | 88 | 25,39,57,86 |
| 39 | 23,48,68,97 | 89 | 26,40,58,87 |
| 40 | 24,47,69,98 | 90 | 30,41,67,88 |
| 41 | 25,46,70,99 | 91 | 31,42,68,89 |
| 42 | 26,45,71,100 | 92 | 32,43,69,90 |
| 43 | 27,44,72,101 | 93 | 27,44,70,92 |
| 44 | 28,43,73,102 | 94 | 28,45,71,93 |
| 45 | 29,42,74,103 | 95 | 29,46,72,94 |
| 46 | 30,41,75,104 | 96 | 32,47,73,95 |
| 47 | 31,40,76,105 | 97 | 33,49,74,103 |
| 48 | 32,39,70,102 | 98 | 34,48,75,97 |
| 49 | 25,38,77,108 | 99 | 35,50,76,98 |
| 50 | 26,37,80,99 | 00 | 2,51,77,99 |

№ ВАРИАНТА ДЛЯ ВЫБОРА ВОПРОСОВ – ДВЕ ПОСЛЕДНИЕ ЦИФРЫ СТУДЕНЧЕСКОГО БИЛЕТА

№ ВАРИАНТА  ДЛЯ   РЕШЕНИЯ  ЗАДАЧИ  - ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА  ( Например № 31- задача1- выделено в таблице)

| Варианты | Задачи № |
| --- | --- |
| 03 | 6, 16 |
| 97 | 10, 17 |
| 74 | 13, 22 |
| 57 | 4,24 |

Задачи для контрольных работ

Задача 1

Среднесписочное число работающих на предприятии в первом квартале минувшего года составило С1, во втором - С2, в третьем – С3 и в четвертом -С4 человек. Соответственно число несчастных случаев по кварталам было Н1, Н2, Н3, Н4, а количество дней нетрудоспособности – D1, D2, D3 и D4. Определите коэффициенты: частоты несчастных случаев, тяжести, потери рабочего времени за год.

| Параметры | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| метры | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| С1 | 318 | 218 | 292 | 177 | 197 | 162 | 321 | 189 | 225 | 482 |
| С2 | 283 | 283 | 263 | 144 | 164 | 168 | 284 | 156 | 290 | 449 |
| С3 | 276 | 223 | 205 | 156 203 203 | 136 | 135 | 279 | 128 | 230 | 421 |
| С4 | 323 | 276 | 280 | 203 | 797 | 145 | 324 | 219 | 283 | 412 |
| Н1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Н2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Н3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| Н4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| D1 | 18 | 18 | 20 | 10 | 30 | - | 40 | 14 | 15 | 60 |
| D2 | 15 | 15 | 12 | 16 | 8 | 6 | 20 | 12 | 20 | 24 |
| D3 | 15 | 9 | 8 | 24 | 45 | 12 | 12 | - | 5 | 6 |
| D4 | 27 | 24 | 32 | 18 | 10 | 25 | 15 | 6 | 22 | 4 |

Задача 2

Определить, на каком производственном объединении работа по профилактике травматизма за последние 5 лет была организована лучше. В первом объединении среднесписочный состав в течение пяти лет был равен Р1 человек, произошло HI несчастных случаев с общим числом Д1 дней нетрудоспособности, а для второго объединения эти показатели соответственно равны Р2, Н2 и Д2. Оценку провести на основе сопоставления среднегодового значения показателя несчастных случаев за пять лет.

| Параметры | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Р1 | 1302 | 1618 | 1863 | 2876 | 3267 | 1548 | 2236 | 1217 | 2101 | 3451 |
| Н1 | 80 | 60 | 50 | 40 | 75 | 62 | 81 | 32 | 45 | 56 1590 5631 |
| Д1 | 1760 | 1590 | 1460 | 920 | 2400 | 2018 | 2516 | 1005 | 880 | 1590 |
| Р2 | 2606 | 1180 | 3400 | 2822 | 5631 | 2715 | 2003 | 950 | 4123 | 5631 |
| Н2 | 80 | 35 | 60 | 40 | 160 | 75 | 39 | 22 | 15 | 48 |
| Д2 | 3520 | 1225 | 2280 | 880 | 4160 | 2651 | 4273 | 2178 | 817 | 5100 |

Задача 3

Производственное здание имеет длину А, ширину В и высоту Н. Определите: объем резервуара для запаса воды на наружное и внутреннее пожаротушения; общий запас воды с учетом расхода ее на хозяйственно-производственные нужды в количестве Q; минимальный диаметр труб для пропуска пожарных расходов воды. Категория по взывопожароопасности и степень огнестойкости здания указаны в таблице.

Примечание. При расчете диаметра труб допускаемую скорость движения воды в трубах принять равной v.

| Параметры | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| А, м | 30 | 72 | 48 | 36 | 72 | 48 | 30 | 48 | 72 | 36 |
| В, м | 20 | 36 | 24 | 18 | 36 | 30 | 20 | 18 | 24 | 19 |
| Н, м | 12 | 14 | 10 | 8 | 12 | 7 | 16 | 12 | 8 | 12 |
| Q,м3 | 217 | 220 | 250 | 200 | 215 | 250 | 210 | 220 | 200 | 217 |
| v, м/с | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 3,0 |
| Категория здания | А | Б | В | В | Д | В | Б | В | В | А |
| Степень огнестойкости | I | I | П | Ш | IV | IV | I | П | IV | I |

Задача 4

Из цеха, который расположен на первом этаже здания и имеет продольные проходы П между технологическими линиями, при пожаре должны эвакуироваться N человек. Определить минимальную ширину проходов при равномерном людском потоке. Размеры цеха в плане А и В м. Скорость движения потока людей принять v.

| Параметры | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| П | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| N, чел. | 800 | 600 | 450 | 520 | 500 | 800 | 600 | 500 | 850 | 400 |
| А, м | 30 | 48 | 30 | 36 | 36 | 36 | 30 | 36 | 42 | 36 |
| В, м | 72 | 72 | 78 | 72 | 120 | 90 | 78 | 78 | 120 | 72 |
| v, м/мин | 25 | 15 | 25 | 18 | 16 | 20 | 15 | 18 | 15 | 15 |

Задача 5

В цехе длиной А, шириной В, высотой Н число работающих в наибольшую смену равно 60 % от максимально допустимого по санитарным нормам. Определите: количество работающих в наибольшую смену; расход воздуха вентиляционной установки для душевого помещения, если расход воздуха на одну душевую сетку составляет q.

| Параметры | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| А, м | 40 | 60 | 30 | 30 | 18 | 40 | 18 | 24 | 24 | 24 |
| В, м | 12 | 18 | 6 | 12 | 12 | 18 | 6 | 12 | 9 | 12 |
| Н, м | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| Группа производственного процесса | Iб | IIа | IIв | IIг | II б | IIIa | 1б | IIг | IIIб | IIв |
| q, м /ч | 65 | 60 | 70 | 65 | 60 | 70 | 60 | 65 | 75 | 65 |

Задача № 6

Определить уровень звука L, дБА, создаваемого в помещениях насосных и компрессорных станций при известных октавных уровнях звуковых давлений (см табл.1).

Таблица 1-Уровни звукового давления

| Номер варианта | Уровни звукового давления (в дБ) при среднегеометрических частотах октавных полос, Гц. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1 | 92 | 91 | 93 | 97 | 95 | 92 | 84 | 77 |
| 2 | 92 | 80 | 94 | 93 | 88 | 87 | 81 | 76 |
| 3 | 93 | 99 | 93 | 96 | 92 | 88 | 80 | 70 |
| 4 | 64 | 67 | 80 | 78 | 84 | 80 | 71 | 66 |
| 5 | 82 | 87 | 88 | 86 | 88 | 82 | 79 | 74 |
| 6 | 93 | 89 | 88 | 90 | 94 | 92 | 87 | 86 |
| 7 | 92 | 93 | 94 | 92 | 87 | 89 | 86 | 76 |
| 8 | 98 | 95 | 87 | 82 | 81 | 83 | 80 | 76 |
| 9 | 85 | 89 | 90 | 88 | 90 | 84 | 81 | 76 |
| 10 | 95 | 92 | 84 | 79 | 78 | 80 | 77 | 73 |

Указания к решению задачи.

Между спектральным показателем и уровнем звука в дБА существует следующая зависимость:

n

LA = 101g ∑ 100,1(Li-Ki)

i=1

LA – уровень звука;

Li – уровень звукового давления в i-том диапазоне, дБ;

Ki – частотный коэффициент коррекции, величина которого принимается по таблице 2;

i – количество стандартных частотных диапазонов, в которых заданы величины  Li

Таблица 2 - Величины частотного коэффициента коррекции при вычислении уровня звука в дБА

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Кi, дБ | 26 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 |

Задача № 7

Рассчитать общее люминесцентное освещение цеха, исходя из норм по разряду зрительной работы и безопасности труда по следующим исходным данным: высота цеха H= 6 м; размеры цеха АхБ, м (табл. 3); напряжение осветительной сети 220 В; коэффициенты отражения потолка ρп = 70 %, стен ρc=50 %, ρп=30 %, светильник с люминесцентными лампами ЛБ-20-4, имеющими световой поток Ф =1180 лм.

Таблица 3- Размеры помещений

| Исходные данные | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 0 |
| АхБ, м | 15х10 | 25х15 | 50х30 | 70х50 | 100х70 | 110х18 | 50х30 | 70х35 | 100х80 | 25х15 |
| Разряд и подразряд работы | IIв | IIIб | IVг | IIа | IIIа | IVа | IIг | IIIг | IVг | IIв |

Указания к решению задачи.

1. Определение расчетной высоты подвеса светильника: h=H-hp, где hp = 0,8 м,  высота  рабочей  поверхности  над полом; hc=0,5 м,  расстояние светового центра светильника от потолка (свес).

2. Оптимальное расстояние между светильниками при многорядном определяется: L=1,5* h, м.

3. Определение индекса помещения: i =(А+Б)/ [h(А+Б)].

4. Необходимое количество ламп n =EK3Sz/( Флη), шт., где Е определяется по разряду и подразряду работы, табл. 1 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; Кз принять по СНиП 23-05-95* табл.3, по усмотрению студента; S= А*Б – площадь цеха м2; z =1,5 – коэффициент неравномерности освещения; η=0,4 – коэффициент использования светового потока.

5. Составить эскиз плана цеха с поперечным разрезом и указать расположение светильников.

Литература: Кнорринг Г. М. Справочная книга для проектирования электрического освещения СПб, Энергоатониздат, 1992.

Задача № 8

Рассчитать искусственное освещение по методу светового потока в цехе при работе с деталями (табл. 4). Рабочая поверхность находится на расстоянии 1,25 м от пола.

Указания к решению задачи.

При решении данной задачи следует учитывать разряд и подразряд выполняемой работы согласно своему варианту. При расчете необходимо пользоваться строительными нормами и правилами СНиП 23-05-95* и учебными пособиями. При выборе ламп необходимо обосновать применение ламп накаливания или люминесцентных ламп.

Таблица 4 - Варианты к задаче 8

| Наименование | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Размер деталей, мм | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,1 | 0,3 | 3,0 | 5,0 |
| Подразряд работ | в | а | б | а | б | в | г | в | а | б |
| Площадь цеха, м2 | 190 | 850 | 950 | 750 | 700 | 100 | 600 | 650 | 105 | 800 |
| Высота цеха, м. | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 5,2 | 6,0 | 5,6 | 5,3 | 5,1 | 4,8 |

Задача № 9

Рассчитать местное искусственное освещение точечным методом для монтажных столов, где производится работа с деталями. Напряжение для люминесцентных ламп 127 В, а для ламп накаливания 36 В. Необходимые данные приведены в табл. 5.

Таблица 5

| Наименование | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Размер деталей, мм | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 2,0 | 3,0 | 12,0 |
| Высота расположения лампы, м | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 0,95 |

Указания к решению задачи.

Источники света выбираются исходя из специфики работ с обоснованием. Требуемая нормативная освещенность выбирается по СНиП 23-05-95* исходя из характеристики и подразряда работ.

Задача № 10

Определить величину тока, проходящего через тело человека, прикоснувшегося к корпусу поврежденной электроустановки в случае пробоя изоляции. Исходные данные приведены в табл. 6.

Таблица 6

| Наименование | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Сопротивление изоляции, кОм .... | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 4,8 |
| Сопротивление человека, кОм | 1 | 0,9 | 0,95 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,15 | 1,25 | 1,5 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 380 | 127 | 220 | 127 | 220 | 380 | 380 |
| Сопротивление заземления, кОм | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7,5 | 4 | 5,5 | 9,5 | 8,5 |

Указания к решению задачи.

При решении задачи необходимо определить величину тока, проходящего через тело человека, как при наличии защитного заземления, так и без защитного заземления. Привести выводы по величинам токов с точки зрения исхода поражения человека. Решение сопровождается схемами.

Задача № 11

Определить величину тока, протекающего через тело человека, при прикосновении его к одному оголенному проводу трехфазной сети:

а) с заземленной нейтралью;  б) с изолированной нейтралью. Напряжение питающего трансформатора  U=380/220 В.

Дополнительные данные для расчета приведены в табл. 7.

Таблица 7

| Наименование | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Сопротивление человека, кОм | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,95 | 1,05 | 0,8 | 1,15 | 0,85 |
| Сопротивление пола, кОм | 1,4 | 50 | 22 | 97 | 15 | 1,5 | 3,0 | 10 | 2,5 | 99 |
| Сопротивление изоляции, кОм | 500 | 700 | 600 | 300 | 100 | 800 | 900 | 200 | 400 | 1000 |
| Сопротивление обуви, кОм | 1,5 | 7,5 | 0,5 | 990 | 25 | 2,0 | 1,0 | 970 | 0,7 | 80 |

Указания к решению задачи.

При решении задачи нужно привести электрические принципиальные схемы и схемы замещения. Расчет сопровождать пояснениями. Следует учесть, что обе схемы работают в нормальном режиме (при отсутствии замыканий фаз на землю). Привести вывод о целесообразности применения каждой из схем с точки зрения безопасной эксплуатации.

Задача №12

Определить напряжение шага, под которым может оказаться человек. Величина шага человека а = 0,8 м. Необходимые данные указаны в табл. 8.

Таблица 8

| Наименование/ вариант | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Расстояние от провода, м... | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 0,5 | 1,0 |
| Ток замыкания на землю, А | 100 | 110 | 95 | 90 | 120 | 105 | 115 | 98 | 96 | 97 |
| Вид грунта | Суглинок | Песок | Чернозем | Суглинок | Глина | Торф | Садовая земля | Каменистый | Песок | Глина |

Указания к решению задачи.

При решении задачи необходимо уяснить, как действует напряжение шага на человека и его последствия. Описать, каким обрядом оказывается помощь пострадавшему в зоне растекания токов. Решение вести со схемой и графиками растекания токов в земле.

Задача № 13

В монтажном цехе объемом V производится пайка и лужение мягким припоем ОС-40. За 1 ч работы расходуется 1 кг припоя, в состав которого входит 0,6 кг свинца. При пайке и лужении испаряется количество припоя, указанное в табл. 9. Определить количество воздуха, которое необходимо ввести в помещение, чтобы концентрация паров свинца не превышала

допустимую по санитарным нормам величину. Содержание паров свинца в наружном воздухе равно нулю.

Таблица 9

| Наименование | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Количество испаряемого припоя, %. | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,25 |
| Объем цеха, V, м3 | 8000 | 7500 | 7300 | 8500 | 7000 | 8700 | 9000 | 7400 | 9200 | 9400 |

Указания к решению задачи.

При определении количества воздуха, вводимого в помещение, необходимо определить кратность воздухообмена и дать рекомендации по выбору системы вентиляции. При решении данной задачи следует пользоваться ГОСТ 12.1.005-88,  и учебными пособиями.

Задача №14

В мастерской в течение часа производится окраска деталей. При этом применяется бензол в качестве растворителя. При высыхании краски 60% бензола испаряется. Определить количество воздуха, которое необходимо ввести в помещение, чтобы концентрация паров бензола не превышала допустимую по нормам величину. Необходимые данные приведены в табл. 10.

Указания к решению задачи.

При решении задачи необходимо найти предельно допустимую концентрацию паров бензола, затем определить потребный воздухообмен и кратность воздухообмена. Исходя из расчетных данных, привести рекомендацию по выбору вентиляции. При решении следует пользоваться ГОСТ 12.1.005-88, санитарными нормами и учебными пособиями.

Таблица 10

| Наименование | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Объем цеха, м3 … | 800 | 7500 | 8500 | 7000 | 6500 | 6800 | 7800 | 6000 | 5500 | 6000 |
| Количество бензола, г | 85 | 75 | 85 | 70 | 65 | 68 | 78 | 60 | 55 | 62 |

- Задача 15

На паровом котле установлено два предохранительных клапана с условным проходом  и высотой подъема h. Производительность котла М при давлении пара Р и температуре  t. Определите пропускную способность клапана, сравните ее с производительностью котла и определите, обладают ли клапаны достаточной пропускной способностью. Показатель адиабаты примите равным 1,135. Коэффициент расхода пара а.

| Параметры | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| М, кг/ч | 2000 | 5000 | 2000 | 4000 | 5000 | 4000 | 3000 | 5000 | 2000 | 3000 |
| Р, ат (Мпа) | 5 (0,5) | 6 (0,6) | 4 (0,4) | 4 (0,4) | 5 (0,5) | 3 (0,3) | 5 (0,5) | 4 (0,4) | 6 (0,6) | 3 (0,3) |
| t,°С | 151 | 158 | 143 | 143 | 151 | 133 | 151 | 143 | 158 | 133 |
| , мм | 40 | 50 | 50 | 80 | 40 | 40 | 80 | 100 | 80 | 32 |
| h, мм | 10 | 15 | 15 | 4 | 2 | 2 | 20 | 5 | 4 | 8 |
| а | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,65 | 0,5 | 0,5 | 0,65 |

- Задача 16

В производственном помещении объемом v выделяется Q избыточного тепла. Расчетная температура приточного воздуха  , а удаляемого соответствует оптимальной по ГОСТ 12.1.005-88 для периода года, указанного в задании. Средние затраты энергии одним работающим q Плотность воздуха принять 1,25 кг/м3 Определите необходимую кратность воздухообмена для удаления тепло избытков.

| Параметры | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| v , | 2000 | 5000 | 4000 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 5000 | 2000 | 1000 |
| Q, кВт | 10 | 200 | 100 | 20 | 50 | 10 | 70 | 80 | 60 | 25 |
| ,°С | 17 | 14 | 15 | 9 | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 |
| Период года | Тепл | Холодный | Тепл. | Холодный | Тепл. | Холодный | Тепл. | Холодный | Холодный | Тепл. |
| q, Вт | 200 | 150 | 130 | 240 | 130 | 300 | 200 | 150 | 350 | 350 |

- Задача 17

В цехе объемом V выделяется ежечасно М г пыли, удаляемой вентиляционной сетью. Концентрация пыли в приточном воздухе , а в удаляемом из рабочей зоны равна ПДК, согласно ГОСТ 12.1.005-88. Запыленный воздух перед выбросом в атмосферу обеспыливается. Определить требуемый воздухообмен в помещении и коэффициент эффективности работы пылеочистной установки, если концентрация пыли в воздухе после обеспыливания составляет .

| Пара-метры | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| v, м3 | 1000 | 600 | 800 | 600 | 400 | 800 | 1000 | 800 | 1000- | 800 |
| М, г/ч | 20 | 15 | 5 | 20 | 20 | 10 | 40 | 15 | 15 | 10 |
| , | 0,3 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,2 |
| к2,мг/ | 0,8 | 0,12 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,15 | 0,4 |
| Род пыли | Зерновая | Сахарная | Мучная | Известковая | Мучная | Чайная | Зерновая | Сахарная | Табачная | Известковая |

- Задача 18

В производственном помещении длиной А и шириной В с нормальной средой по запыленности выполняются работы, требующие различения предметов размером I мм на светлом фоне. Контраст объекта различения с фоном - малый. Помещение освещается n светильниками рассеянного света с лампами накаливания мощностью Р. Высота подвеса светильников над уровнем пола помещения h. Высота рабочей поверхности  . Коэффициенты отражения: потолка 50, стен 30 и рабочей поверхности 10%. Определите расчетом по методу светового потока, обеспечивается ли нормированная освещенность на рабочих поверхностях при общем освещении помещения.

ПРИМЕЧАНИЕ.  При  решении  задачи  используйте  справочные  таблицы, приведенные в рекомендованной литературе для любого типа светильника.

| Параметры | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| А,м | 24 | 36 | 18 | 24 | 36 | 72 | 42 | 42 | 72 | 36 |
| В,м | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 48 | 18 | 24 | 24 | 12 |
| n | 24 | 40 | 25 | 30 | 45 | 200 | 72 | 125 | 160 | 35 |
| Р,Вт | 200 | 200 | 150 | 200 | 150 | 300 | 200 | 150 | 200 | 200 |
| h, м | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5,5 | 6 | 4,5 | 4 |
| hп, м | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
| l, мм | 0,5 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,5 |

- Задача 19

Во взрывоопасном производственном помещении класса В-IIа требуется создать общее равномерное освещение светильниками с лампами накаливания. Длина помещения А, ширина В и высота Н. Наибольший свес светильника hс. Высота рабочей поверхности hп. Коэффициенты отражения: потолка - 70, стен - 50 и рабочей поверхности - 10 %. Коэффициент неравномерности освещения 1,15. Запыленность воздуха в помещении около

12 мг/м светлой пыли. Выполняемые работы связаны с необходимостью четкого различения предметов размером более 5 мм. Напряжение осветительной сети 220 В. Мощность ламп Р. Произведите светотехнический расчет и определите тип светильников, их количество и общую установленную мощность для обеспечения нормированной освещенности.

| Параметры | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| А, м | 60 | 72 | 72 | 72 | 78 | 96 | 60 | 72 | 78 | 96 |
| В, м | 18 | 24 | 24 | 48 | 52 | 32 | 18 | 24 | 52 | 50 |
| Н, м | 4,8 | 6 | 6 | 7,2 | 6 | 6 | 4,8 | 4,8 | 6 | 6 |
| , м | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 0,8 |
| hп, м | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,0 |
| Р, Вт | 200 | 300 | 150 | 300 | 150 | 200 | 150 | 200 | 300 | 150 |

- Задача 20

Определите общее потребное число и вычертите схему расположения светильников люминесцентного освещения типа ПВЛП с двумя лампами ЛД-40 для общего освещения производственного помещения длиной А, шириной В, высота подвеса светильников над уровнем пола Н. Высота рабочей поверхности hп. Коэффициенты отражения: потолка -50, стен - 30, рабочей поверхности - 10 %. Запыленность цеха 8 мг/м темной пыли. Коэффициент неравномерности освещения принять 1,1. Разряд выполняемых работ Р.

| Параметры | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| А, м | 60 | 72 | 78 | 96 | 60 | 72 | 72 | 96 | 78 | 72 |
| В, м | 24 | 30 | 30 | 36 | 24 | 36 | 42 | 42 | 30 | 30 |
| Н, м | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,2 |
| hп, м | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Р | IVа | Vб | VI | IVа | Vа | IVб | IVг | IIIг | Vв | VI |

- Задача 21

Скорость вращения ротора воздуходувной машины, установленной в помещении, n об/мин. Измеренный размах вибрации - S мм. Определите фактические значения виброскорости, уровня виброскорости и виброускорения, сравните их с допустимыми по ГОСТ 12.1.012-90. Определите необходимость применения виброизоляции.

| Параметры | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| n, об/мин | 1600 | 2000 | 2400 | 1800 | 1200 | 2400 | 3000 | 1800 | 1600 | 1200 |
| S, мм | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,024 | 0,05 | 0,02 | 0,04 |

- Задача 22

В цехе установлены пять агрегатов с уровнями звукового давления соответственно , , , ,  дБ, работающие в течение восьми часов. Преимущественная частота в спектре шума f. Определите суммарный уровень шума и сравните его с допустимым по ГОСТ 12.1.003-83*.

| Параметры | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ¦ | 6 | 7 | 8 | 9 |
| , дБ | 85 | 90 | 95 | 67 | 80 | 84 | 90 | 85 | 90 | 92 |
| , дБ | 87 | 94 | 80 | 82 | 78 | 72 | 85 | 80 | 85 | 84 |
| , дБ | 78 | 85 | 86 | 85 | 83 | 80 | 84 | 78 | 83 | 78 |
| , дБ | 80 | 92 | 78 | 79 | 75 | 78 | 79 | 83 | 78 | 89 |
| , дБ | 70 | 83 | 92 | 90 | 63 | 82 | 80 | 75 | 80 | 80 |
| f, Гц | 500 | 250 | 1000 | 125 | 2000 | 1000 | 500 | 4000 | 250 | 500 |

- Задача 23

В производственном помещении длиной А, шириной В и высотой Н установлено технологическое оборудование, занимающее х процентов всего объема помещения. Через неплотности оборудования выделяется m паров легковоспламеняющейся жидкости, которые могут образовать с воздухом взрывоопасную смесь (при отсутствии аварийной вентиляции). Определите, через сколько часов после начала выделения паров концентрация паровоздушной смеси в помещении достигает нижнего концентрационного предела взрываемости, равного 5 % по объему.

| Параметры | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| А, м | 36 | 30 | 24 | 30 | 36 | 30 | 24 | 18 | 27 | 30 |
| В,м | 24 | 18 | 18 | 24 | 18 | 12 | 9 | 6 | 9 | 12 |
| Н,м | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,2 | 7,2 | 6 | 4 |
| х,% | 60 | 50 | 65 | 70 | 80 | 50 | 65 | 70 | 45 | 50 |
| m, м3/ч | 3 | 4 | 4 | 3,5 | 5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 |

- Задача 24

Освещенность рабочего места через окна, измеренная с помощью люксметра, составила Е, лк при освещении снаружи Енар, лк. Определите коэффициент естественной освещенности и проверьте соответствуют ли условия освещения требованиям СНиП 23-05-95*.

| Параметры | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 |
| Е, лк | 150 | 250 | 70 | 140 | 280 | 280 | 150 | 200 | 150 | 85 |
| Е нар, лк | 10000 | 10000 | 7000 | 20000 | 14000 | 10000 | 9000 | 13000 | 20000 | 20000 |
| Разряд зритель-ных работ | IV | V | VI | V | VI | V | IV | IV | VII | VIIIб |
| Место нахождения | Кранодар | Москва | Краснодар | Армавир | Липецк | Архангельск | Тюмень | Челябинск | Ставрополь | Псков |
| Ориентация окон | В | ЮЗ | Ю | ЮВ | СЗ | СВ | ЮЗ | З | С | ЮЗ |

- Задача 25

В результате неправильного хранения температура баллонов, полностью заполненных сжиженным газом, повысилась от  до   Определите: давление в баллоне при температуре ; во сколько раз это давление превышает рабочее для данного газа в баллоне. Укажите цветовую маркировку баллонов.

Примечание. Коэффициенты объемного сжатия и объемного расширения газов приведены в рекомендованной литературе.

| Параметры | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Газ | NН3 | СО2 | Н2S | NН3 | С12 | Н2S | NН3 | СО2 | Н2S | С12 |
| ,°С | 0 | 0 | 0 | +10 | + 10 | + 10 | +5 | +5 | +5 | 0 |
| ,0С | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +20 | +20 | +20 | +25 |

Приложение 1

Министерство образования и науки РФ

ФГБОУ ВО Кубанский государственный технологический университет

Кафедра  «Безопасность жизнедеятельности»

Контрольная работа №__________  вариант _________________

по____________ Безопасность жизнедеятельности___________

Студента ________________курса, шифр ___________________

Специальность _________________________________________

Фамилия ______________________________________________

Имя _____________________Отчество ______________________

Дата поступления работы ________________________________

Оценка ________________________________________________

Рецензент ______________________________________________

(Ф.И.О.)

«_____»___________20__г.                             Подпись

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________                                                (полный домашний адрес студента)

Литература

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов /С.В. Белов, М. 2006.

2. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств (охрана труда): Кукин П.П., Лапин В.Л., М.: Высш. Шк., 2004. 318с.

3. Девисилов  В.А. Охрана труда: Учебник.- М.-: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 400 с.: ил.- ISBN 5 -8199-0041-3 (ФОРУМ)

4. Раздорожный А.А.  Безопасность производственной деятельности: Учеб.пособ. - .- М.-: ИНФРА-М, 2003.-208 с. ISBN 5-16-001365-2

5. Охрана труда в машиностроении/ Е.Я. Юдин, С.В. Белов, М. 1983.

6. Полтев М.К. Охрана труда в машиностроении: учебник -М; 1980.

7. Б.И. Зотов, В.И. Курдюмов Безопасность жизнедеятельности на производстве,- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Колос с, 2003.- 432с.: ил.

8. Денисенко Г.Ф. Охрана труда, М, 1985.

9. Трудовой кодекс Российской Федерации.- М.: Москва, 2009.

10. Справочник проектировщика. Защита от шума/ Е.Я. Юдин. Стройиздат, 1974.

11.  Нормы пожарной безопасности. НПБ 105-2003. М.: ГУГПС МЧС России, 2003-43 с.

12. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (с изм. и доп.).- СПб.: Изд. Деан, 2003.- 208 с.

13. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.- М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Изд. Центр «МарТ», 2003.-272.

14. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. СО-153-34.21.122-2003.- М.: Энергоатомиздат,2033.-34 с.

15. Гигиенические нормы 2.2.5.1313. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

16. Гигиенические нормы 2.2.5.1314-03 «Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

17. Санитарные нормы 2.2.4./2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

18. Санитарные правила и нормы 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

19. Мельников П.В. Охрана труда и противопожарная защита на строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, М:Транспорт, 1978.

20. Сиденко В.М., Либенко В.А. «Охрана в дорожном строительстве» : учебник для вузов, Кв: Выс. школа,1980.