Нахождение погрешностей косвенных измерений

Методические указания

Косвенное измерение это определение искомого значения физической величины на основании результатов прямых измерений других физических величин, функционально связанных с искомой величиной.

Пример – Определение плотности D тела цилиндрической формы по результатам прямых измерений массой m, высотой h и диаметром цилиндра d, связанных с плотностью уравнением

D =	m/0,25•pi•d 2 •h                                                       (1)

П р и м е ч а н и е. Во многих случаях вместо термина «косвенное измерение» применяют термин «косвенный метод измерений».

Для вычисления погрешностей косвенных измерений по известным погрешностям прямых измерений существуют следующие методики.

Получение формул для вычисления погрешностей косвенных измерений в случае зависимости вида Y = a+b-c  (сумма, разность).

Исходные данные: a, b, c, Δa, Δb, Δc.

Вывод формул для вычисления погрешностей косвенных измерений в рассматриваемом случае можно выполнить следующим образом.

- Найдём дифференциал правой и левой частей:

dY = d(a +b-c) = da+ db-dc.                                                                               (2)

2 Произведём широко используемую в теории погрешностей замену
дифференциалов абсолютными погрешностями (при условии, что абсолютные  погрешности  достаточно  малы):   dY ≈ ΔY, da ≈ Δa, db ≈  Δb,  dc ≈  Δc. Тогда

ΔY = Δa + Δb - Δc.                                                        (3)

3 Учитывая, что знаки погрешностей  Δa, Δb, Δc обычно бывают заранее неизвестны, для получения гарантированной (предельной) оценки абсолютной погрешности косвенного измерения в последней формуле все знаки «–» заменим на знаки «+»:

ΔYпр = Δa+ Δb+ Δc.                                                     (4)

4 Найдём предельную оценку относительной погрешности косвенного измерения, учитывая, что относительная погрешность есть отношение абсолютной погрешности к результату измерений:

ΔY  =  Δa+Δb+Δc                                                       (5)

δYпр = ΔY/Y = (Δa+Δb+Δc)/ (a+b-c)                       (6)

Величина предельной погрешности во многих случаях бывает завышенной, поэтому часто применяют среднеквадратические оценки погрешности.  Для получения среднеквадратической оценки погрешности в формуле для предельной оценки погрешности сумму заменяют корнем квадратным из суммы квадратов.

5 Найдём среднеквадратические оценки абсолютной и относительной погрешностей косвенного измерения:

(7)

(8)

Получение формул для вычисления погрешностей косвенных измерений в случае зависимости вида  Y = a·b/с      (произведение, деление).

Исходные данные: a, b, c, Δa, Δb, Δc. Вывод формул для вычисления погрешностей косвенных измерений в рассматриваемом случае можно выполнить следующим образом.

1 Прологарифмируем левую и правую части заданной зависимости:

lnY = ln(ab/с) = lna + lnb – lnc                                         (9)

2 Найдём дифференциал правой и левой частей:

dlnY = dln(ab/с) =d lna + dlnb - dlnc                                (10)

3 Учитывая, что дифференциал от логарифма переменной величины находится по формуле    d(ln x) = dln (x /dx )dx = dx/x , получаем:

dY/Y =     da/a + db/b + dc/c                                          (11)

4 Произведём широко используемую в теории погрешностей замену дифференциалов малыми абсолютными погрешностями (при условии, что абсолютные погрешности достаточно малы):

dY ≈ ΔY, da  ≈ Δa,  db  ≈  Δb, dc ≈  Δc,  тогда

ΔY/Y  = Δa/a + Δb/b – Δc/c                                                 (12)

5 Учитывая, что знаки погрешностей  Δa, Δ b, Δc заранее неизвестны, для получения гарантированной (предельной) оценки относительной погрешности косвенного измерения в последней формуле все знаки «-» заменяем на знаки «+»:

ΔYпр/Y  = Δa/a + Δb/b + Δc/c                                      (13)

6 Предельную оценку абсолютной погрешности косвенного измерения находим по формуле:

δYпр = ΔYпр·Y                                                        (14)

Величина предельной погрешности во многих случаях бывает завышенной, поэтому часто применяют среднеквадратические оценки погрешности. Для получения среднеквадратической оценки погрешности в формуле для предельной оценки погрешности сумму заменяют корнем квадратным из суммы квадратов.

7 Найдём среднеквадратические оценки относительной и абсолютной погрешностей косвенного измерения:

(15)

(16)

Пример решения задачи

Условие задачи:

По известной расчётной зависимости косвенного метода измерения и по известным результатам и погрешностям прямых измерений рассчитать предельные и среднеквадратические оценки абсолютной и относительной погрешностей косвенного измерения.

Расчетная зависимость:

Y = 2·(a+b)·c2/(d-e)                                                  (17)

Исходные данные:

a=50;  Δa=1;  b=90;  Δb=3;  c=60;  Δc=2;  d=70; Δd=2;  e=40;  Δe=1;

Решение:

1 Подставив в выражение 17 соответствующие исходные данные получим:

Y  =  2·(50+90)·602/(70-40) =  33600

2 Введём обозначение   ab =a+b,  de =d-e, тогда:

Y = 2·ab·c2/de                                                           (18)

3 Прологарифмируем левую и правую части заданной зависимости 18:

lnY = ln2+ln ab+2 ln c - ln de.                                      (19)

4 Найдём дифференциал правой и левой частей выражения 19:

dlnY = dln2+dlnab+2d lnc - dln de                                   (20)

С учётом того, что dln2 = 0, получим:

dlnY = dln ab+2dlnc-dlnde .

5  Учитывая, что дифференциал от логарифма переменной величины находится по формуле d(ln x) = dln (x /dx ) dx = dx/x, получаем:

dY/Y =     dab/ab+    2dc/c  -  dde/de                                   (21)

6 Произведём широко используемую в теории погрешностей замену дифференциалов малыми абсолютными погрешностями (при условии, что абсолютные погрешности достаточно малы), т.е. :

dY ≈ ΔY, dab ≈ Δab,  dc  ≈ Δc, dde ≈ Δde,  тогда

ΔY/Y  = Δab/ab + 2Δc/c – Δde/de                                        (22)

7 Учитывая, что знаки погрешностей Δab,  Δc,  Δde заранее неизвестны, для получения гарантированной (предельной) оценки относительной погрешности косвенного измерения Y в последней формуле все знаки «-» заменяем на знаки «+».

По формуле 13 получим предельную оценку относительной погрешности косвенного измерения:

ΔYпр /Y = Δab/ab + 2Δc/c + Δde/de                                       (23)

Здесь ab = a + b, тогда  Δab = Δa + Δb, de = d –e,  окончательно получим:

ΔYпр/Y = (Δa + Δb)/(a +b) + 2Δc/c + (Δd + Δe) /(d-e)          (24)

Подставляя значения в выражение 24 и учитывая, что a+b = 140, а d – e = 30, получим:

ΔYпр/Y  =(1+3) /140+ 2*2/60 + (2 +1)/30 = 0.1952

8 Предельную оценку абсолютной погрешности косвенного измерения находим по формуле 14:

δYпр   =  (ΔYпр/Y)·Y

Подставляя значения и с учетом  того, что Y = 33600, получим:

δYпр  = 0.1952·33600 = 6558.7

В % погрешность составит  19.52

9 Найдём среднеквадратические оценки относительной и абсолютной   погрешностей   косвенного   измерения   Y   с   учётом   того,   что вместо  квадрата ab нужно подставлять:

Δa2 + Δb2 ,

Аналогично вместо квадрата de

Δd2 + Δe2

По формуле  15 получим:

ΔY/Yск=(Δa2+ Δb2)/(a+b)2+2·Δc2/c2+(Δd2+Δe2)/(d-e)2

ΔY/Yск=(12+ 32)/(50+90)2+2·22/602+(22+12)/(70-40)2=0.0910

δYск = (ΔY/Yск)·Y = 0.0910· 33600 = 3057

В % погрешность составит  9.1

Задание:

По известной расчётной зависимости косвенного метода измерения и по известным результатам и погрешностям прямых измерений, в соответствии с полученным вариантом, рассчитать предельные и среднеквадратические оценки абсолютной и относительной погрешностей косвенного измерения. Исходные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Исходные данные

| № | Расчётная зависимость | Погрешности и результаты прямых измерений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c | d | e |
| 1 | Y = 5·(d+b)·a4/(c-e) | Δa=1, a=50 | Δb=3, b=80 | Δc=2, c=50 | Δd=0,5, d=70 | Δe=1, e=40 |
| 2 | Y =5·a 2·(b+c)/[5·(d-e) ] | Δa=1, a=30 | Δb=0,5, b=50 | Δc=2, c=70 | Δd=3, d=90 | Δe=2, e=45 |
| 3 | Y = (b - a)·(c +d)/3·e2 | Δa=3, a=70 | Δb=1, b=90 | Δc=0,5, c=30 | Δd=2, d=50 | Δe=1, e=60 |
| 4 | Y = 3·(a + b)/[c4·(d -e)] | Δa=0,5, a=30 | Δb=2, b=70 | Δc=3, c=80 | Δd=1, d=45 | Δe=2, e=90 |
| 5 | Y = a5/[4·(b - c)·(d + e)] | Δa=0,5, a=90 | Δb=3, b=60 | Δc=2, c=50 | Δd=1, d=80 | Δe=0,5, e=30 |
| 6 | Y = 5·(a + b - c)/(d3·e) | Δa=0,5, a=70 | Δb=0,5, b=40 | Δc=1, c=90 | Δd=3, d=45 | Δe=2, e=55 |
| 7 | Y = a3·b/[4· (c - d + e)] | Δa=2, a=30 | Δb=0,5, b=50 | Δc=1, c=90 | Δd=1, d=60 | Δe=3, e=80 |
| 8 | Y = 5·(a – b)/[c·d4e2] | Δa=1, a=90 | Δb=3, b=60 | Δc=0,5, c=45 | Δd=2, d=70 | Δe=1, e=30 |
| 9 | Y = 0,8/[(a + b)·(c - d)·e4] | Δa=1, a=80 | Δb=2, b=40 | Δc=1, c=50 | Δd=3, d=60 | Δe=0,5, e=50 |
| 10 | Y = a·(b + c -d)/(5·e3) | Δa=0,5, a=60 | Δb=0,5, b=30 | Δc=1, c=70 | Δd=2, d=45 | Δe=3, e=80 |
| 11 | Y = 3·a3·b/(c - d + e) | Δa=3, a=70 | Δb=2, b=90 | Δc=0,5, c=30 | Δd=1, d=80 | Δe=2, e=50 |
| 12 | Y = a·b3/[3·(c – d)·e] | Δa=0,5, a=80 | Δb=1, b=60 | Δc=1, c=30 | Δd=2, d=45 | Δe=3, e=80 |
| 13 | Y = 4·a2·b/[(c - d + e)] | Δa=3, a=50 | Δb=0,5, b=60 | Δc=1, c=90 | Δd=2, d=80 | Δe=1, e=30 |
| 14 | Y = 3·(a + b)·c2/[4·(d - e)] | Δa=2, a=80 | Δb=3, b=45 | Δc=0,5, c=30 | Δd=2, d=70 | Δe=1, e=90 |
| 15 | Y = 80/[a·(b – c)·d·e4] | Δa=1, a=70 | Δb=0,5, b=30 | Δc=1, c=90 | Δd=3, d=80 | Δe=2, e=50 |
| Продолжение таблицы 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Y = (a – b + c)·d4/3·e | Δa=0,5, a=70 | Δb=3, b=30 | Δc=2, c=80 | Δd=1, d=90 | Δe=1, e=45 |
| 17 | Y = 0,8·a/[b3 ·(c – d)·e2] | Δa=2, a=90 | Δb=1, b=50 | Δc=1, c=80 | Δd=3, d=40 | Δe=0,5, e=60 |
| 18 | Y = a3·(b - c)/[0,8·(d +e)] | Δa=1, a=80 | Δb=0,5, b=70 | Δc=3, c=30 | Δd=2, d=45 | Δe=1, e=90 |
| 19 | Y = a2·(b + c)·(d - e)/2 | Δa=0,5, a=60 | Δb=1, b=40 | Δc=2, c=50 | Δd=1, d=90 | Δe=3, e=80 |
| 20 | Y = (a - b)·c4·(d + e)/3 | Δa=1, a=30 | Δb=3, b=90 | Δc=0,5, c=80 | Δd=1, d=45 | Δe=2, e=70 |
| 21 | Y = 4·a·b2·c3/(d – e) | Δa=3, a=50 | Δb=1, b=60 | Δc=1, c=80 | Δd=2, d=40 | Δe=0,5, e=90 |
| 22 | Y = 300/[(a + b) c3(d – e)] | Δa=1, a=70 | Δb=3, b=70 | Δc=0,5, c=80 | Δd=1, d=30 | Δe=2, e=45 |
| 23 | Y = (a – b)/[3·(c + d)·e2] | Δa=0,5, a=80 | Δb=1, b=30 | Δc=2, c=50 | Δd=3, d=60 | Δe=1, e=45 |
| 24 | Y = 0,1·(a – b + c)/(d3·e) | Δa=3, a=45 | Δb=0,5, b=40 | Δc=1, c=90 | Δd=1, d=70 | Δe=2, e=80 |
| 25 | Y= 2·a/[(3·b·c2·(d – e)] | Δa=1, a=90 | Δb=1, b=50 | Δc=0,5, c=80 | Δd=3, d=60 | Δe=2, e=30 |
| 26 | Y = 3·(d-b)·a2/(c+e) | Δa=1, a=50 | Δb=3, b=80 | Δc=2, c=60 | Δd=0,5, d=70 | Δe=1, e=40 |
| 27 | Y = a3·(b-c)/[2·(d+e) ] | Δa=1, a=30 | Δb=0,5, b=50 | Δc=2, c=70 | Δd=3, d=90 | Δe=2, e=45 |
| 28 | Y = (b +a)·(c - d)/3e2 | Δa=3, a=90 | Δb=1, b=70 | Δc=0,5, c=30 | Δd=2, d=50 | Δe=1, e=60 |
| 29 | Y = 3·(a - b)/[c2·(d + e)] | Δa=0,5, a=30 | Δb=2, b=70 | Δc=3, c=80 | Δd=1, d=45 | Δe=2, e=90 |
| 30 | Y = a4/[3(b - c)·(d + e)] | Δa=0,5, a=90 | Δb=3, b=60 | Δc=2, c=50 | Δd=1, d=80 | Δe=0,5, e=30 |
| 31 | Y = 3·(a - b + c)/(d3·e) | Δa=0,5, a=70 | Δb=0,5, b=40 | Δc=1, c=90 | Δd=3, d=45 | Δe=2, e=55 |
| 32 | Y = a·b2/[2· (c + d - e)] | Δa=2, a=60 | Δb=0,5, b=50 | Δc=1, c=90 | Δd=1, d=60 | Δe=3, e=80 |
| 33 | Y = 4·(a – b)/[c·d3e2] | Δa=1, a=90 | Δb=3, b=80 | Δc=0,5, c=45 | Δd=2, d=30 | Δe=1, e=70 |
| 34 | Y = 500/[(a + b)·(c – d)·e2] | Δa=1, a=80 | Δb=2, b=40 | Δc=1, c=50 | Δd=3, d=60 | Δe=0,5, e=90 |
| 35 | Y = a·(b - c + d)/[3·e3] | Δa=0,5, a=60 | Δb=0,5, b=30 | Δc=1, c=90 | Δd=2, d=45 | Δe=3, e=80 |
| 36 | Y = 4·a·b2/(c + d - e) | Δa=3, a=40 | Δb=2, b=80 | Δc=0,5, c=60 | Δd=1, d=70 | Δe=2, e=50 |
| 37 | Y = a2·b/[5·(c – d)·e] | Δa=0,5, a=90 | Δb=1, b=70 | Δc=3, c=30 | Δd=2, d=45 | Δe=2, e=80 |
| 38 | Y = 2·a·b3/[(c - d + e)] | Δa=3, a=70 | Δb=0,5, b=60 | Δc=1, c=90 | Δd=2, d=80 | Δe=1, e=30 |
| 39 | Y = 4·(a + b)·c2/[2·(d - e)] | Δa=2, a=80 | Δb=3, b=55 | Δc=0,5, c=30 | Δd=2, d=70 | Δe=1, e=90 |
| 40 | Y = 200/[a·(b – c)·d2·e] | Δa=1, a=60 | Δb=0,5, b=40 | Δc=1, c=90 | Δd=3, d=80 | Δe=2, e=50 |
| 41 | Y = (a + b – c)·d2/3·e | Δa=0,5, a=70 | Δb=3, b=30 | Δc=2, c=80 | Δd=1, d=90 | Δe=1, e=45 |
| 42 | Y = 0,8·a/[b2 ·(c – d)·e3] | Δa=2, a=90 | Δb=1, b=50 | Δc=1, c=80 | Δd=3, d=40 | Δe=0,5, e=60 |
| 43 | Y = a2·(b - c)/[0,5·(d + e)] | Δa=1, a=80 | Δb=0,5, b=70 | Δc=3, c=30 | Δd=2, d=45 | Δe=1, e=90 |
| 44 | Y = a3·(b + c)·(d - e)/2 | Δa=0,5, a=60 | Δb=1, b=40 | Δc=2, c=50 | Δd=1, d=90 | Δe=3, e=80 |
| 45 | Y = (a - b)·c2·(d + e)/3 | Δa=1, a=30 | Δb=3, b=90 | Δc=0,5, c=80 | Δd=1, d=45 | Δe=2, e=70 |
| 46 | Y = 5·a·b2·c3/(d – e) | Δa=3, a=50 | Δb=1, b=60 | Δc=1, c=80 | Δd=2, d=40 | Δe=0,5, e=90 |
| 47 | Y = 200/[(a - b) c3(d + e)] | Δa=1, a=70 | Δb=3, b=90 | Δc=0,5, c=80 | Δd=1, d=30 | Δe=2, e=45 |
| 48 | Y = (a + b)/[4·(c - d)·e2] | Δa=0,5, a=80 | Δb=1, b=40 | Δc=2, c=50 | Δd=3, d=60 | Δe=1, e=45 |
| 49 | Y = 0,3·(a + b - c)/(d3·e) | Δa=3, a=45 | Δb=0,5, b=40 | Δc=1, c=90 | Δd=1, d=70 | Δe=2, e=80 |
| 50 | Y= 4·a/[(2·b·c2·(d – e)] | Δa=1, a=90 | Δb=1, b=50 | Δc=0,5, c=70 | Δd=3, d=60 | Δe=2, e=30 |