Федеральное агентство связи

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики

Межрегиональный центр переподготовки специалистов

# Лабораторная работа 6.8.

# По дисциплине: Физика (спецглавы)

Выполнил: Таращенко А.В.

Группа: ЗБТ-71

Вариант: 03

Проверила: Грищенко И.В.

Результаты измерений не соответствуют Вашему варианту. Произведите измерения самостоятельно и пришлите исправления в этом же файле. Замечания не стирайте!

Новосибирск 2018 г.

Изучение температурной зависимости электропроводности полупроводников

1. Цель работы:

Изучить зависимость электропроводности полупроводникового образца от температуры. Определить ширину запрещенной зоны.

2. Теоретическое введение:

Электропроводность σ материалов определяется выражением:

σ=μ+n+q++μ−n−q− (1), где: q+ и q- – еличина заряда положительных и отрицательных носителей электрического заряда, n+ и n- - концентрация соответственно положительных и отрицательных носителей заряда, µ+ и µ- - подвижности положительных и отрицательных носителей заряда.

В нашей задаче исследуется собственная электропроводность полупроводника. Поэтому положительными носителями заряда являются дырки, а отрицательными- электроны. Следовательно, |q+| = |q-| = e и, поскольку полупроводник собственный, то n+ = n- = n.

Тогда σ=neμp+μn (2).

Здесь µn и µp -  подвижность электронов проводимости и дырок, соответственно.

Строго говоря, от температуры зависят и концентрация, и подвижности носителей заряда. Однако, во многих случаях в узком диапазоне температур зависимостью подвижностей от температуры можно пренебречь и считать подвижности постоянными, не зависящими от температуры. В данной работе рассматривается именно этот случай.

Зависимость концентрации собственных носителей от температуры описывается экспонентой:

n=n0e−Eg2kT (3).

Здесь Eg – ширина запрещенной зоны, k – постоянная Больцмана, T – температура образца, no – концентрация носителей при высоких температурах.

Отсюда:

σ=n0eμп+μpe−Eg2kT (4).

Обозначим: n0eμn+μp=σ0и условно назовем это электропроводностью образца при бесконечно большой температуре. В результате получим выражение для электропроводности образца: σ=σ0e−Eg2kT (5).

Таким образом, зависимость электропроводности собственного полупроводника от температуры является экспоненциальной. Уравнение (5) поддается экспериментальной проверке и позволяет определить ширину запрещенной зоны полупроводника Eg . Именно это и является целью данной лабораторной работы.

Прологарифмируем формулу (5). Получим: lnσ=lnσ0−Eg2kT (6).

Отсюда следует, что график зависимости lnσ от 1T представляет собой прямую линию, что легко проверить практически. Для вычисления ширины запрещенной зоны Eg поступим следующим образом. Построим прямую (6). В уравнении (6) имеем два неизвестных: ширину запрещенной зоны Eg и логарифм электропроводности при бесконечно большой температуре lns 0. Возьмем на прямой (6) две произвольные точки. Уравнение (6) для этих точек запишется как

lnσ1=lnσ0−Eg2kT1lnσ2=lnσ0−Eg2kT2 (7).

Решив эту систему относительно Eg получим:

Eg=2klnσ1−lnσ21T2−1T1 (8).

Формула (8) является рабочей для вычисления ширины запрещенной зоны полупроводника.

В данной работе полупроводниковый образец выполнен в виде параллелепипеда, имеющего длину l, ширину a и высоту b. Для вычисления электропроводности образца воспользуемся законом Ома. Электрическое сопротивление образца по закону Ома равно R=UI (9), где U- электрическое напряжение на образце, I- сила тока через образец. Приняв во внимание геометрию образца и связь электропроводности и удельного сопротивления σ=1p найдем выражение для электропроводности полупроводникового образца σ=IlSU (10), где S=ab- площадь поперечного сечения образца.

3. Описание лабораторной установки:

Схема лабораторной установки приведена на рисунке 1:

Сила тока источника (1) не зависит от сопротивления нагрузки. Нагрузкой источника является образец (2). Сила тока, протекающего через образец, регистрируется миллиамперметром (3), а напряжение на образце измеряется при помощи вольтметра (4). Образец наклеен на электроизолирующую теплопроводную пластину и помещен в печь (5) с маслом. Туда же помещен термометр (6) для измерения температуры образца.

4. Задание:

Соберём электрическую цепь по рисунку 1:

2. Включим установку и установим силу тока в образце 4.6 мА. На скриншоте установки сила тока равна 5,4 мА, что соответствует 4-му варианту.

3. Включим печь.

4. По мере нагревания образца запишем его температуру и напряжение на нем через каждые 5 °C.

Записанные данные на соответствуют силе тока 4,6 мА.

5. При температуре 80 °C печь выключим.

6. Вычислим по формуле (10) значения электропроводности образца при всех температурах:

σ20∘=I⋅lS⋅U=4.6⋅10−3A⋅12,5⋅10−3м3⋅1⋅10−6м211.3В=1,71Ом⋅м

σ25∘=I⋅lS⋅U=4.6⋅10−3A⋅12,5⋅10−3м3⋅1⋅10−6м28.9В=2,151Ом⋅м

σ30∘=I⋅lS⋅U=4.6⋅10−3A⋅12,5⋅10−3м3⋅1⋅10−6м27.5В=2.561Ом⋅мσ35∘=I⋅lS⋅U=4.6⋅10−3A⋅12,5⋅10−3м3⋅1⋅10−6м26В=3,191Ом⋅мσ40∘=I⋅lS⋅U=4.6⋅10−3A⋅12,5⋅10−3м3⋅1⋅10−6м24.9В=3.911Ом⋅мσ45∘=I⋅lS⋅U=4.6⋅10−3A⋅12,5⋅10−3м3⋅1⋅10−6м24В=4.791Ом⋅м σ50∘=I⋅lS⋅U=4.6⋅10−3A⋅12,5⋅10−3м3⋅1⋅10−6м22.7В=7.11Ом⋅мσ55∘=I⋅lS⋅U=4.6⋅10−3A⋅12,5⋅10−3м3⋅1⋅10−6м22.5В=7.671Ом⋅м σ60∘=I⋅lS⋅U=4.6⋅10−3A⋅12,5⋅10−3м3⋅1⋅10−6м22.3В=8.331Ом⋅мσ65∘=I⋅lS⋅U=4.6⋅10−3A⋅12,5⋅10−3м3⋅1⋅10−6м22В=9.581Ом⋅мσ70∘=I⋅lS⋅U=4.6⋅10−3A⋅12,5⋅10−3м3⋅1⋅10−6м21.8В=10.651Ом⋅мσ75∘=I⋅lS⋅U=4.6⋅10−3A⋅12,5⋅10−3м3⋅1⋅10−6м21.6В=11.981Ом⋅мσ80∘=I⋅lS⋅U=4.6⋅10−3A⋅12,5⋅10−3м3⋅1⋅10−6м21.1В=17,421Ом⋅м

7. Построим график зависимости lnσ от 1T. Вычислим абсолютные температуры образца:

T=t+273=20+273=293 K

T=t+273=25+273=298 K

T=t+273=30+273=303 K

T=t+273=35+273=308 K

T=t+273=40+273=313 K

T=t+273=45+273=318 K

T=t+273=50+273=323 K

T=t+273=55+273=328 K

T=t+273=60+273=333 K

T=t+273=65+273=338 K

T=t+273=70+273=343 K

T=t+273=75+273=348 K

T=t+273=80+273=353 K

Вычислим логарифмированные значения электропроводности:

| lnσ20∘=ln1.7=0,531 | lnσ55∘=ln7.67=2.037 |
| --- | --- |
| lnσ25∘=ln2.15=0,765 | lnσ60∘=ln8.33=2,12 |
| lnσ30∘=ln2.56=0.94 | lnσ65∘=ln9.58=2.26 |
| lnσ35∘=ln3.19=1.16 | lnσ70∘=ln10.65=2.366 |
| lnσ40∘=ln3.91=1.364 | lnσ75∘=ln11.98=2.483 |
| lnσ45∘=ln4.79=1.567 | lnσ80∘=ln17.42=2.858 |
| lnσ50∘=ln7.1=1.96 |  |

8.На графике выберем две точки. Определяем для этих точек по графику величины lnσ и 1T и вычисляем по формуле (8) ширину запрещенной зоны полупроводника. Ширина запрещенной зоны полупроводника:

Eg=2klnσ1−lnσ21T2−1T1=2⋅8,6171⋅10−51,364−2,8581353−1313=0,71эВ.

Вывод:

В результате выполненной работы и на основе полученных результатов можно сделать вывод, что электропроводность полупроводников является экспоненциальной и растет с повышением температуры.  Если представить зависимость lnσ от 1T, то это прямая, по наклону которой определяется ширина запрещенной зоны, которая в нашем случае равна Eg=0,71эВ, что соответствует типичным значениям ширины запрещенной зоны (для полупроводников это 0,1 – 4 эВ).

Контрольные вопросы:

1)Вывести формулу для собственной электропроводности полупроводника.

Ответ:

Электропроводностью материалов называется величина, обратная удельному сопротивлению. Электропроводность у материалов определяется выражением:

σ=μ+n+q++μ−n−q−(1), где:

q+ и q- – соответственно заряд свободных положительных и свободных отрицательных носителей электрического заряда;

n+ и n- - концентрация соответственно свободных положительных и свободных отрицательных носителей заряда;

µ+ и µ- - подвижность свободных положительных и свободных отрицательных носителей заряда.

В нашей работе исследуется собственная электропроводность полупроводника. В полупроводниках положительными носителями заряда являются дырки, а отрицательными – электроны. Следовательно,

|q+| = |q-| = e  и  n+ = n- = n.

Тогда

σ=neμp+μn.

Здесь µn и µp - подвижность соответственно электронов проводимости и дырок.

Строго говоря, n, µn и µp зависят от температуры. Однако во многих случаях в узком диапазоне температур зависимостью µn и µp от T можно пренебречь и принять µn + µp = const. Зависимость концентрации свободных электронов от температуры описывается экспонентой:

n=n0e−Eg2kT.

Здесь Eg – ширина запрещенной зоны, k – постоянная Больцмана, T – температура образца, no – концентрация носителей при высоких температурах.

Отсюда: σ=n0eμp+μne−Eg2kT.

Обозначим: n0eμp+μn=σ0.

Получаем: σ=σ0e−Eg2kT, где σo условно можно назвать электропроводностью образца при достаточно высоких температурах (T→∞).

- Почему для проверки температурной зависимости электропроводности полупроводников строится график зависимости lnσ от1T?

Ответ:

Для проверки температурной зависимости электропроводности полупроводников строится график зависимости lnσ от 1T, т.к. именно он представляет собой прямую линию, по которой наиболее легко и удобно проверять практически эту зависимость. Таким образом, зная наклон этой прямой можно определить важнейшую характеристику полупроводника – ширину запрещенной зоны.

3) Вывести формулу для вычисления ширины запрещенной зоны полупроводника.

Ответ:

Зная собственную электропроводность полупроводника можно найти ширину запрещенной зоны этого полупроводника, прологарифмировав σ=σ0e−Eg2kT Получим lnσ=lnσ0−Eg2kT.

Отсюда следует, что график зависимости lnσ от 1Tпредставляет собой прямую линию, что легко проверить практически. Для вычисления ширины запрещенной зоны Eg поступают следующим образом. Возьмем на прямой две произвольные точки 1 и 2. В этих точках имеем:

lnσ1=lnσ0−Eg2k⋅1T1.                                                                                                        Решив систему относительно Eg, получим:

Eg=2klnσ1−lnσ21T2−1T1.

Это уравнение является рабочим для вычисления ширины запрещенной зоны полупроводникового образца.