Задание  № 5

РАСЧЕТ НЕЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ

Задание включает в себя две задачи.

- Расчет магнитной цепи постоянного тока.

- Расчет нелинейной электрической цепи переменного тока с использованием замены реальных нелинейных элементов условно-нелинейными.

5.1. Расчет магнитной цепи 
постоянного тока

В основу задачи по расчету магнитной цепи постоянного тока положена разветвленная неоднородная магнитная цепь с катушками, обтекаемыми постоянным током. Задача должна быть решена двумя методами: графическим с использованием эквивалентных схем замещения и аналитическим методом последовательного приближения (итерационным методом).

Содержание задачи

Определить магнитную индукцию во всех участках стального магнитопровода, изображенного на рис. 5.1. Геометрические размеры магнитопровода (сечения S1, S2, S3   и длины l1, l2, l3 соответствующих участков), величина воздушного зазора l, числа витков катушек W1, W2, W3 и токов в них I1, I2, I3 представлены в табл. 5.1. Кривая намагничивания стали, из которой выполнен магнитопровод, задана в табл. 5.2.

Рис. 5.1

66

Т а б л и ц а  5.1

| Вариант | l1 | S1 | l1 | W1 | I1 | l2 | S2 | l2 | W2 | I2 | l3 |  | S3 | l3 | W3 | I3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | см | см2 | мм | – | А | см | см2 | мм | – | А | см |  | см2 | мм | – | А |
| 1 | 30 | 30 | – | 100 | 2 | 20 | 20 | – | – | – | 30 |  | 30 | 0,1 | 100 | 2 |
| 2 | 30 | 30 | – | 100 | 2 | 20 | 20 | – | – | – | 30 |  | 30 | 0,1 | 100 | 1 |
| 3 | 20 | 20 | – | 100 | 1 | 10 | 10 | 0,2 | 100 | 2 | 20 |  | 20 | – | – | – |
| 4 | 20 | 20 | – | 100 | 2 | 10 | 10 | 0,2 | 100 | 4 | 20 |  | 20 | – | – | – |
| 5 | 45 | 25 | – | – | – | 15 | 25 | – | 100 | 1,1 | 20 |  | 20 | 0,3 | 100 | 2 |
| 6 | 25 | 25 | – | – | – | 15 | 15 | – | 100 | 2 | 20 |  | 20 | 0,3 | 100 | 4 |
| 7 | 40 | 40 | – | 100 | 3 | 20 | 20 | 0,2 | 100 | 4 | 40 |  | 40 | – | – | – |
| 8 | 40 | 40 | – | 100 | 1 | 20 | 20 | 0,2 | 100 | 3 | 40 |  | 40 | – | – | – |
| 9 | 20 | 20 | 0,1 | 100 | 5 | 15 | 30 | – | 100 | 2,5 | 30 |  | 30 | – | 100 | 3 |
| 10 | 20 | 20 | 0,1 | 100 | 3 | 15 | 16 | – | 100 | 2,2 | 30 |  | 30 | – | 100 | 5 |
| 11 | 50 | 50 | – | 100 | 1 | 40 | 40 | 0,2 | 100 | 2 | 50 |  | 50 | – | – | – |
| 12 | 50 | 50 | – | 100 | 2 | 40 | 40 | 0,2 | 100 | 2 | 50 |  | 50 | – | – | – |
| 13 | 30 | 30 | – | – | – | 25 | 25 | – | 100 | 0,9 | 40 |  | 40 | 0,3 | 100 | 2 |
| 14 | 30 | 30 | – | – | – | 25 | 25 | – | 100 | 1,9 | 40 |  | 40 | 0,3 | 100 | 4 |
| 15 | 45 | 40 | – | 100 | 4 | 25 | 25 | 0,2 | 100 | 1 | 30 |  | 30 | – | – | – |
| 16 | 40 | 40 | – | 100 | 1 | 25 | 25 | 0,2 | 100 | 4 | 30 |  | 30 | – | – | – |
| 17 | 30 | 40 | – | – | – | 10 | 10 | 0,1 | 100 | 2 | 30 |  | 30 | – | 100 | 3 |
| 18 | 30 | 30 | – | – | – | 10 | 10 | 0,1 | 100 | 3 | 30 |  | 30 | – | 100 | 2 |
| 19 | 60 | 50 | 0,1 | 100 | 5 | 30 | 30 | – | 100 | 2 | 50 | 50 |  | – | – | – |
| 20 | 50 | 50 | 0,1 | 100 | 2 | 30 | 30 | – | 100 | 5 | 50 | 50 |  | – | – | – |
| 21 | 40 | 60 | – | – | – | 20 | 30 | 0,2 | 100 | 6 | 60 | 40 |  | – | 100 | 8 |
| 22 | 20 | 30 | – | – | – | 15 | 15 | 0,2 | 100 | 4,8 | 30 | 20 |  | – | 100 | 6 |

| 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 50 | 30 | 0,15 | 100 | 7 | 30 | 50 | – | 100 | 6 | 60 | 100 | – | – | – |
| 24 | 60 | 10 | – | 100 | 6 | 40 | 20 | 0,5 | 100 | 7 | 60 | 30 | – | – | – |
| 25 | 50 | 20 | – | – | – | 20 | 40 | – | 100 | 5 | 60 | 10 | 0,4 | 100 | 2 |
| 26 | 40 | 40 | 0,1 | – | – | 30 | 20 | 0,45 | 100 | 2 | 60 | 20 | – | 100 | 5 |
| 27 | 50 | 20 | 0,5 | 100 | 6 | 20 | 40 | – | 100 | 3,4 | 30 | 30 | – | – | – |
| 28 | 50 | 40 | – | 100 | 4 | 30 | 20 | 0,3 | 100 | 6 | 40 | 30 | – | – | – |
| 29 | 25 | 30 | – | – | – | 10 | 15 | – | 100 | 4 | 15 | 20 | 0,2 | 100 | 5 |
| 30 | 40 | 50 | – | 100 | 5 | 10 | 20 | 0,1 | 100 | 4 | 25 | 70 | – | – | – |
| 31 | 50 | 20 | 0,2 | 100 | 3 | 40 | 30 | – | – | – | 60 | 40 | – | 100 | 7 |
| 32 | 30 | 40 | – | – | – | 10 | 40 | 0,3 | 100 | 7 | 20 | 20 | – | 100 | 5 |
| 33 | 30 | 30 | 0,1 | 100 | 1 | 11 | 10 | – | 100 | 2 | 50 | 50 | – | – | – |
| 34 | 50 | 50 | 0,15 | 100 | 2 | 20 | 20 | – | 100 | 5 | 40 | 40 | 0,1 | – | – |
| 35 | 80 | 40 | – | 100 | 1 | 30 | 30 | – | – | – | 50 | 50 | 0,3 | 100 | 5 |
| 36 | 25 | 25 | – | 100 | 6 | 15 | 15 | – | 100 | 4 | 30 | 30 | 0,5 | 100 | 2 |
| 37 | 30 | 30 | 0,5 | 100 | 3 | 25 | 50 | – | 100 | 1,9 | 40 | 40 | – | 100 | 1 |
| 38 | 40 | 40 | 0,4 | 100 | 7 | 10 | 10 | – | 100 | 3 | 60 | 50 | – | – | – |
| 39 | 50 | 50 | – | 100 | 3 | 20 | 20 | – | – | – | 60 | 60 | 0,1 | 100 | 7 |
| 40 | 60 | 60 | – | 100 | 7 | 30 | 30 | – | – | – | 70 | 70 | 0,2 | 100 | 3 |
| 41 | 40 | 40 | – | 100 | 4 | 15 | 15 | 0,3 | 100 | 8 | 50 | 50 | – | – | – |
| 42 | 60 | 60 | – | 100 | 7,5 | 25 | 25 | 0,4 | 100 | 4 | 75 | 70 | – | – | – |
| 43 | 50 | 50 | – | 100 | 4 | 25 | 25 | – | – | – | 40 | 60 | 0,55 | 100 | 8 |
| 44 | 60 | 60 | – | 100 | 8 | 30 | 30 | – | – | – | 70 | 70 | 0,1 | 100 | 4 |
| 45 | 40 | 40 | – | 100 | 5 | 10 | 10 | 0,2 | 100 | 9 | 30 | 30 | – | – | – |
| 46 | 30 | 30 | – | 100 | 3 | 15 | 15 | 0,5 | 100 | 5 | 38 | 30 | – | – | – |
| 47 | 40 | 40 | 0,3 | 100 | 5 | 20 | 30 | – | 100 | 6,4 | 40 | 40 | – | 100 | 9 |

68

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 5.1

| Вариант | l1 | S1 | l1 | W1 | I1 | l2 | S2 | l2 | W2 | I2 | l3 |  | S3 | l3 | W3 | I3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | см | см2 | мм | – | А | см | см2 | мм | – | А | см |  | см2 | мм | – | А |
| 48 | 40 | 40 | 0,4 | 100 | 9 | 25 | 30 | 0,18 | – | – | 50 | 25 |  | – | 100 | 5 |
| 49 | 60 | 60 | – | – | – | 30 | 30 | 0,5 | 100 | 3 | 50 | 50 |  | – | 100 | 6 |
| 50 | 50 | 60 | – | 100 | 4 | 40 | 20 | 0,1 | 100 | 3,3 | 70 | 70 |  | – | – | – |
| 51 | 30 | 30 | 0,3 | 100 | 6 | 15 | 20 | 0,27 | – | – | 20 | 20 |  | – | 100 | 3 |
| 52 | 40 | 40 | 0,4 | 100 | 7 | 30 | 30 | – | 100 | 5 | 50 | 50 |  | – | 100 | 5,5 |
| 53 | 50 | 50 | – | – | – | 25 | 25 | 0,5 | 100 | 8 | 40 | 40 |  | – | 100 | 4 |
| 54 | 45 | 50 | – | – | – | 30 | 30 | 0,1 | 100 | 4 | 40 | 40 |  | – | 100 | 8 |
| 55 | 50 | 50 | 0,1 | 100 | 4 | 25 | 25 | – | – | – | 50 | 50 |  | – | 100 | 2 |
| 56 | 75 | 60 | 0,2 | 100 | 8 | 20 | 25 | 0,35 | – | – | 60 | 60 |  | – | 100 | 4 |
| 57 | 60 | 60 | – | 100 | 8 | 15 | 15 | 0,3 | 100 | 4 | 30 | 40 |  | – | 100 | 6,7 |
| 58 | 34 | 30 | – | 100 | 4 | 10 | 10 | 0,4 | 100 | 8 | 60 | 50 |  | – | – | – |
| 59 | 40 | 40 | – | –100 | 4 | 20 | 15 | 0,5 | 100 | 6,5 | 30 | 30 |  | – | – | – |
| 60 | 50 | 50 | – | 100 | 1 | 20 | 20 | – | – | – | 60 | 60 |  | 0,4 | 100 | 4 |
| 61 | 60 | 60 | – | 100 | 5 | 25 | 25 | – | – | – | 70 | 70 |  | 0,3 | 100 | 2 |
| 62 | 40 | 40 | – | 100 | 2 | 30 | 30 | – | – | – | 50 | 50 |  | 0,2 | 100 | 5 |
| 63 | 55 | 50 | – | – | – | 25 | 25 | – | 100 | 1,9 | 40 | 40 |  | 0,1 | 100 | 5 |
| 64 | 40 | 40 | – | – | – | 20 | 20 | 0,2 | 100 | 5 | 60 | 60 |  | – | 100 | 2 |
| 65 | 30 | 30 | – | 100 | 3 | 15 | 15 | 0,3 | 100 | 6 | 50 | 50 |  | – | – | – |
| 66 | 20 | 20 | 0,1 | 100 | 6 | 10 | 10 | – | 100 | 3 | 35 | 30 |  | – | – | – |
| 67 | 30 | 30 | 0,2 | 100 | 6 | 15 | 20 | 0,27 | – | – | 40 | 40 |  | – | 100 | 3 |
| 68 | 40 | 40 | 0,3 | 100 | 3 | 20 | 30 | – | 100 | 4,8 | 50 | 50 |  | – | 100 | 6 |
| 69 | 55 | 50 | – | – | – | 25 | 25 | 0,4 | 100 | 3 | 60 | 60 |  | – | 100 | 6 |

| 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 60 | 60 | – | – | – | 30 | 30 | 0,5 | 100 | 6 | 40 | 70 | – | 100 | 2,5 |
| 71 | 70 | 70 | 0,1 | 100 | 9 | 35 | 35 | – | 100 | 6 | 50 | 50 | – | – | – |
| 72 | 50 | 50 | 0,2 | 100 | 6 | 40 | 40 | – | 100 | 9 | 70 | 70 | – | – | – |
| 73 | 50 | 40 | – | 100 | 5 | 35 | 35 | – | – | – | 60 | 60 | 0,23 | 100 | 8 |
| 74 | 60 | 60 | – | 100 | 6 | 30 | 40 | – | 100 | 5,5 | 70 | 70 | 0,4 | 100 | 9 |
| 75 | 50 | 50 | – | – | – | 25 | 25 | – | 100 | 6 | 50 | 50 | 0,5 | 100 | 9 |
| 76 | 50 | 50 | – | – | – | 20 | 20 | – | 100 | 7 | 60 | 60 | 0,4 | 100 | 6 |
| 77 | 40 | 40 | 0,35 | 100 | 10 | 15 | 15 | – | 100 | 5 | 30 | 30 | – | – | – |
| 78 | 30 | 30 | 0,2 | 100 | 5 | 10 | 20 | – | 100 | 4 | 20 | 25 | 0,33 | – | – |
| 79 | 30 | 30 | 0,2 | 100 | 10 | 15 | 30 | – | 100 | 4,5 | 40 | 40 | – | 100 | 5 |
| 80 | 40 | 40 | 0,2 | 100 | 5 | 30 | 25 | 0,54 | – | – | 50 | 50 | – | 100 | 10 |
| 81 | 50 | 100 | – | – | – | 25 | 25 | 0,1 | 100 | 5 | 60 | 60 | – | 100 | 9 |
| 82 | 70 | 60 | – | – | – | 30 | 30 | 0,2 | 100 | 10 | 70 | 70 | – | 100 | 5 |
| 83 | 70 | 70 | – | 100 | 1,8 | 35 | 35 | 0,3 | 100 | 3 | 80 | 80 | – | – | – |
| 84 | 60 | 60 | – | 100 | 3 | 40 | 40 | 0,4 | 100 | 6 | 70 | 70 | – | – | – |
| 85 | 70 | 70 | – | 100 | 3 | 35 | 35 | – | – | – | 55 | 50 | 0,1 | 100 | 6 |
| 86 | 50 | 50 | – | 100 | 2 | 30 | 30 | – | – | – | 40 | 40 | 0,2 | 100 | 3 |
| 87 | 70 | 40 | – | – | – | 25 | 25 | – | 100 | 3 | 40 | 40 | 0,3 | 100 | 2 |
| 88 | 40 | 30 | – | – | – | 20 | 20 | – | 100 | 1 | 30 | 30 | 0,4 | 100 | 3 |
| 89 | 30 | 30 | 0,5 | 100 | 10 | 15 | 15 | – | 100 | 7 | 40 | 40 | – | – | – |
| 90 | 40 | 40 | 0,5 | 100 | 5 | 10 | 25 | – | 100 | 3,5 | 30 | 30 | – | – | – |
| 91 | 30 | 30 | – | 100 | 5 | 15 | 50 | 0,34 | – | – | 20 | 20 | 0,2 | 100 | 7 |
| 92 | 30 | 30 | – | 100 | 6 | 20 | 50 | 0,44 | – | – | 50 | 50 | 0,1 | 100 | 6 |
| 93 | 50 | 50 | – | – | – | 25 | 25 | – | 100 | 7 | 50 | 50 | 0,2 | 100 | 10 |

70

О к о н ч а н и е  т а б л. 5.1

| Вариант | l1 | S1 | l1 | W1 | I1 | l2 | S2 | l2 | W2 | I2 | l3 |  | S3 | l3 | W3 | I3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | см | см2 | мм | – | А | см | см2 | мм | – | А | см |  | см2 | мм | – | А |
| 94 | 45 | 40 | – | – | – | 30 | 30 | – | 100 | 10 | 50 | 50 |  | 0,3 | 100 | 7 |
| 95 | 40 | 50 | 0,2 | 100 | 8 | 35 | 35 | – | 100 | 5 | 70 | 60 |  | – | – | – |
| 96 | 60 | 60 | 0,1 | 100 | 5 | 40 | 40 | – | 100 | 8 | 70 | 70 |  | – | – | – |
| 97 | 70 | 70 | 0,2 | 100 | 8 | 35 | 35 | – | – | – | 50 | 50 |  | – | 100 | 5 |
| 98 | 50 | 50 | 0,3 | 100 | 5 | 30 | 40 | 0,58 | – | – | 60 | 60 |  | – | 100 | 8 |
| 99 | 60 | 60 | – | – | – | 25 | 25 | 0,4 | 100 | 8 | 70 | 70 |  | – | 100 | 5 |
| 100 | 40 | 40 | 0,2 | 100 | 4 | 30 | 30 | – | 100 | 3 | 60 | 60 |  | – | – | – |

Т а б л и ц а  5.2

| H | А/м | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Тл | 0 | 0,22 | 0,75 | 0,93 | 1,02 | 1,14 | 1,28 | 1,47 | 1,53 | 1,57 | 1,6 | 1,666 |

Указания к расчету

Прежде чем рассчитывать магнитную цепь, необходимо определить величину и направления магнитодвижущих сил (МДС) катушек и произвольно направить магнитные потоки в сердечниках магнитопровода.

Расчет магнитной цепи методом последовательного 
приближения (итерационный метод)

В качестве примера рассматривается магнитная цепь, представленная на рис. 5.2.

Рис. 5.2

Сердечник магнитной цепи выполнен из стали 2411, кривая намагничивания которой представлена в табл. 5.3.

Т а б л и ц а  5.3

| В | Тл | 0 | 0,67 | 0,9 | 1,05 | 1,14 | 1,42 | 1,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н | А/м | 0 | 100 | 150 | 240 | 400 | 1200 | 2220 |

Параметры магнитной цепи:

l1 = l2 = 0,52 м,    l3 = 0,178 м,     l3 = 0,002 м,

S1 = S2 = S3 = S3 = 610–3м2,

W1 = W2 = 500,    I1 = 2A,    I2 = 1A.

Определить магнитные потоки Ф1, Ф2 и Ф3 в различных участках магнитопровода.

Р е ш е н и е  з а д а ч и

Численные значения МДС

F1 = I1W1 = 1000А,      F2 = I2W2 = 500.

Направления МДС, найденные по правилу правоходового винта, а также произвольно выбранные положительные направления магнитных потоков Ф1, Ф2, Ф3  указаны на рис. 5.2.

Уравнения магнитного состояния рассматриваемой цепи, составленные на основании законов Кирхгофа, имеют вид

Ф1+ Ф2 – Ф3 = 0,              	      (5.1)

H3l3 + H3l3 + H2l2 =F2 ,            	     (5.2)

H1l1 – H2l2 =F1 – F2.        	  (5.3)

Для организации итерационного расчета необходимо выбрать критерий сходимости, в качестве которого целесообразно выбрать какую-либо из заданных МДС (например, F1 = I1W1 = 1000 А) и какую-либо стартовую функцию (например, магнитную индукциюв третьем сердечнике магнитопровода).

Итерационный расчет магнитной цепи состоит в многократном решении системы уравнений (5.1)–(5.3) в направлении от стартовой величины к критериальной. Выбирается произвольное значение стартовой функции (например, ), решается система уравнений (5.1)–(5.3) и по выбранному значению индукции определяется критериальная функция (например, ). Найденное значение критериальной функции сравнивается с заданной величиной и при несовпадении этих значений расчет повторяется до их сходимости с требуемой точностью.

Порядок действий следующий:

- Произвольно выбирается первое приближение стартовой величины = 0,4 Тл.

- По кривой намагничивания стали  (табл. 5.3) для выбранного значения  = 0,4 Тл  определяется соответствующее значение магнитной напряженности первого приближения в третьем сердечнике магнитной цепи  = 59,7 А/м.

- С учетом  того  что  = ,  определяется  первое  приближение магнитной напряженности в немагнитном зазоре А/м.

- Определяется магнитный поток первого приближения в третьей ветви магнитной цепи = S3 = 0,4610–3 = 2,4 мВб.

- Из уравнения (5.2) отыскивается магнитная напряженность  первого приближения во втором сердечнике магнитопровода

А/м.

- По кривой намагничивания стали (табл. 5.3) для найденного значения  определяется величина индукции первого приближения во втором сердечнике магнитопровода   = – 1,0735 Тл.

- Рассчитывается величина магнитного потока первого приближения во втором сердечнике

= S2 = – 1,0735610–3 = – 6,44 мВб.

- Из уравнения (5.1) определяется магнитный поток первого приближения в первом сердечнике

=  –  = 2,4 – (– 6,44) = 8,84 мВб.

- Находится значение магнитной индукции первого приближения в первом сердечнике

Тл.

  - Соответственно найденному значению индукции  по кривой намагничивания (табл. 5.3) определяется первое приближение магнитной напряженности в первом сердечнике   = 1697 А/м,

- Из уравнения (5.3) определяется первое приближение критериальной величины

А.

Рассчитанное значение критериальной величины сравнивается с заданным значением этой функции (F1 = 1000 A) и при несовпадении результатов повторяется расчет системы уравнений (5.1)–(5.3) при новом значении (второе приближение) индукции (например,  = = 0,3 Тл). Полученное значение второго приближения критериальной величины (например, ) вновь сравнивается с заданным значением. При несовпадении величин расчет повторяется до тех пор, пока значение критериальной величины очередного приближения не совпадет с требуемой точностью с ее заданным значением. Данный метод наиболее эффективен при использовании вычислительной техники. Однако если применить метод последовательного приближения в сочетании с графическим методом, то по результатам трех приближений можно определить истинное значение индукции в третьем сердечнике и вслед за этим по приведенному выше алгоритму расчета системы уравнений (5.1)–(5.3) найти истинные значения всех магнитных потоков в цепи. Для этого достаточно по результатам трех приближений (см. табл. 5.4) построить характеристику F1 = f (B1), представленную на рис. 5.3, и по ней определить истинное значение индукции В1 для заданного значения МДС F1 = 1000 A.

Т а б л и ц а  5.4

| В3, Тл | Н3, А/м | Н3 = В3/0, А/м | Ф3, мВб | Н2, А/м | В2, Тл | Ф2, мВб | Ф1, мВб | В1, Тл | Н1, А/м | I1W1, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 0,3 0,35 | 59,7 45 52,2 | 3,185105 2,389105 2,786105 | 2,4 1,8, 2,1 | –283,9 28,8 –126,5 | –1,074 0,193 –0,792 | –6,44 1,15 –4,75 | 8,84 0,65 6,85 | 1,473 1,083 1,142 | 1697 359 406 | 1529 724 776,8 |

Рис. 5.3

Из рис. 5.3 следует, что для заданной величины МДС F1 = 1000 A значение магнитной индукции в третьем сердечнике магнитопровода В3 = 0,38 Тл. Решение системы уравнений (5.1)–(5.3) для найденного значения В3 дает величины магнитных потоков в сердечниках магнитопровода

Ф1 = 7,883 мВб,

Ф2 = –5,683 мВб,

Ф3 = 2,2 мВб.

### Расчет магнитной цепи графическим методом

Расчет магнитной цепи удобно проводить по схеме замещения, представленной на рис. 5.4 (направления МДС определены по правилу правоходового винта, положительные направления магнитных потоков выбраны произвольно).

Рис.4

Рис. 5.4

Р е ш е н и е

По первому закону Кирхгофа для узла «1» (рис. 5.4)

Ф1 +Ф2 = Ф3.      	    (5.4)

Для графического решения уравнения (5.4) необходимо иметь зависимости всех трех потоков в функции одной переменной. Этой общей для всех магнитных потоков в данной цепи переменной является магнитное напряжение между узлами «1» и «2». Таким образом, нелинейное уравнение (5.4) может быть графически разрешено, если его представить в виде

Ф1(UМ12) +Ф2(UМ12) = Ф3(UМ12).       	  (5.5)

Зависимости  Ф1(UМ12), Ф2(UМ12) и Ф3(UМ12) могут быть построены на основании уравнений по второму закону Кирхгофа для схемы (рис. 5.4):

UМ12(Ф1) = I1W1 – UМ1 (Ф1),    	      (5.6)

UМ12(Ф2) = I2W2 – UМ2 (Ф2),        	 (5.7)

UМ12(Ф3) = UМ3(Ф3) + U3 (Ф3).       	  (5.8)

Порядок построения вебер-амперных характеристик (5.6)–(5.8) по данным кривой намагничивания электротехнической стали 2411 (табл. 3) приведен в табл. 5.5.

Зависимости Ф1(UМ12), Ф2(UМ12) и Ф3(UМ12), построенные по результатам табл. 5.5, приведены на рис. 5.5.

Посредством суммирования ординат зависимостей Ф1(UМ12) и Ф2(UМ12), соответствующих одному и тому же значению магнитного напряжения UМ12, строится вебер-амперная характеристика (Ф1 +Ф2) = = f(UМ12). Точка m3 пересечения характеристики (Ф1 +Ф2) = f(UМ12) с кривой Ф3(UМ12), в которой удовлетворяется уравнение (5.2), определяет магнитное напряжение UМ12 и магнитный поток Ф3 = 2,25 мВб.

Рис. 5.4

77

Т а б л и ц а  5.5

| В | Н | I сердечник |  |  | II сердечник |  |  | III сердечник |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ф1 | UM1 | UM12 | Ф2 | UM2 | UM12 | Ф3 | UM3 | U3 | UM12 |
|  |  | В1 S1 | H1l1 | F1 – UM1 | В2 S2 | H2l2 | F2 – UM2 | В3 S3 | H3l3 | Ф3R3 | U3 +UM3 |
| Тл | А/м | мВб | А | А | мВб | A | A | мВб | А | A | A |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,67 | 100 | 4,02 | 52 | 948 | 4,02 | 52 | 448 | 4,02 | 17,8 | 1065 | 1082,8 |
| 0,9 | 150 | 5,4 | 78 | 922 | 5,4 | 78 | 422 | 5,4 | 26,7 | 1430 | 1456,7 |
| 1,05 | 240 | 6,3 | 125 | 875 | 6,3 | 125 | 375 | 6,3 | 42,6 | 1670 | 1712,6 |
| 1,14 | 400 | 6,83 | 208 | 792 | 6,83 | 208 | 292 | 6,83 | 71,1 | 1810 | 1881,1 |
| 1,42 | 1200 | 8,5 | 624 | 376 | 8,5 | 624 | –124 | 8,5 | 214 | 2250 | 2464 |
| 1,53 | 2220 | 9,16 | 1155 | –155 | 9,16 | 1155 | –655 | 9,16 | 395 | 2430 | 2825 |
| –0,67 | –100 | –4,02 | –52 | 1052 | –4,02 | –52 | 552 | –4,02 | –17,8 | –1065 | –1082,8 |
| –0,9 | –150 | –5,4 | –78 | 1072 | –5,4 | –78 | 578 | –5,4 | –26,7 | –1430 | –1456,7 |
| –1,05 | –240 | –6,3 | –125 | 1125 | –6,3 | –125 | 625 | –6,3 | –42,6 | –1670 | –1712,6 |
| –1,14 | –400 | –6,83 | –208 | 1208 | –6,83 | –208 | 708 | –6,83 | –71,1 | –1810 | –1881,1 |
| –1,42 | –1200 | –8,5 | –624 | 1624 | –8,5 | –624 | 1124 | –8,5 | –214 | –2250 | –2464 |

Ординаты точек m1 и m2  пересечения прямой (m–m3) с кривыми Ф1(UМ12) и Ф2(UМ12) дают соответственно магнитные потоки Ф1 = = 7,75 мВб  и  Ф2 = –5,5 мВб.

Ответ: Ф1 = 7,75 мВб,  Ф2 = –5,5 мВб,  Ф3 = 2,25 мВб.

5.2. РАСЧЕТ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ЦЕПЕЙ с использованием ЗАМЕНЫ 
РЕАЛЬНЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
УСЛОВНО-НЕЛИНЕЙНЫМИ 
(расчет по действующим значениям 
эквивалентных синусоид)

В задаче по расчету нелинейной цепи переменного тока рассматривается последовательно параллельная цепь, содержащая два безынерционных элемента (нелинейную индуктивность и нелинейную емкость). Задача должна быть решена с использованием метода эквивалентных синусоид (посредством замены безынерционных элементов условно-нелинейными).

Содержание задачи

Схемы рис. 5.6–5.11 включают в себя линейные (r, r1, L, C) и нелинейные элементы. В качестве нелинейных элементов рассматриваются нелинейная индуктивность (НЭ1) и нелинейный конденсатор (НЭ2). Вольт-амперные характеристики (ВАХ) нелинейных элементов для действующих значений заданы в табл. 5.6. Схемы питаются от источника синусоидального напряжения. Значения сопротивлений линейных элементов и напряжения источника Uвх (действующие значения) приведены в табл. 5.7. Во всех схемах r = 10 Ом. Полагая реальные нелинейные элементы условно-нелинейными:

- рассчитать токи в ветвях схемы при заданном Uвх;

- определить сопротивление нелинейного элемента, при котором в цепи имеет место резонанс (если в результате расчета получается два значения искомого сопротивления, то для схем 4,5 учитывать меньшее значение, для остальных схем – большее);

- найти входное напряжение Uвх и входной ток I1 в режиме резонанса;

- определить и построить вольт-амперную Uвх(I1) и фазоамперную 1(I1) характеристики рассматриваемой цепи (при расчете этих характеристик необходимо учесть все точки ВАХ нелинейного элемента).

Т а б л и ц а  5.6

| ВАх НЭ1 |  | ВАх НЭ2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В | А | В | А |
| 10 | 0,04 | 10 | 0,4 |
| 20 | 0,08 | 20 | 0,7 |
| 30 | 0,12 | 30 | 0,9 |
| 40 | 0,16 | 40 | 1,0 |
| 50 | 0,2 | 50 | 1,08 |
| 60 | 0,26 | 60 | 1,14 |
| 70 | 0,32 | 70 | 1,18 |
| 80 | 0,4 | 80 | 1,21 |
| 90 | 0,5 | 90 | 1,24 |
| 100 | 0,65 | 100 | 1,28 |
| 110 | 1,1 | 110 | 1,3 |
| 112,5 | 1,83 | 120 | 1,34 |
| 115 | 2,55 | 130 | 1,36 |
| 117,5 | 3,28 | 140 | 1,4 |
| 120 | 4 | 150 | 1,42 |

Т а б л и ц а  5.7

| Номер варианта | Номер схемы | xL, xC | r1 | Uвх | Номер варианта | Номер схемы | xL, xC | r1 | Uвх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ом | Ом | В |  |  | Ом | Ом | В |
| 1 | 1 | 80 | 250 | 100 | 40 | 4 | 80 | 200 | 180 |
| 2 | 2 | 90 | 600 | 40 | 41 | 5 | 65 | 180 | 45 |
| 3 | 3 | 100 | 70 | 80 | 42 | 6 | 150 | 50 | 150 |
| 4 | 4 | 40 | 100 | 30 | 43 | 1 | 220 | 200 | 200 |
| 5 | 5 | 60 | 200 | 30 | 44 | 2 | 100 | 100 | 60 |
| 6 | 6 | 100 | 50 | 80 | 45 | 3 | 100 | 90 | 70 |
| 7 | 1 | 120 | 500 | 110 | 46 | 4 | 35 | 90 | 80 |
| 8 | 2 | 50 | 350 | 50 | 47 | 5 | 45 | 190 | 60 |
| 9 | 3 | 80 | 70 | 50 | 48 | 6 | 200 | 50 | 110 |
| 10 | 4 | 35 | 90 | 60 | 49 | 1 | 80 | 250 | 120 |
| 11 | 5 | 80 | 240 | 30 | 50 | 2 | 90 | 100 | 90 |
| 12 | 6 | 90 | 40 | 50 | 51 | 3 | 100 | 70 | 120 |
| 13 | 1 | 130 | 400 | 140 | 52 | 4 | 40 | 100 | 50 |
| 14 | 2 | 100 | 100 | 90 | 53 | 5 | 60 | 200 | 50 |
| 15 | 3 | 70 | 50 | 30 | 54 | 6 | 100 | 50 | 150 |
| 16 | 4 | 75 | 190 | 160 | 55 | 1 | 100 | 150 | 120 |
| 17 | 5 | 40 | 180 | 70 | 56 | 2 | 70 | 500 | 35 |
| 18 | 6 | 80 | 30 | 60 | 57 | 3 | 80 | 70 | 40 |
| 19 | 1 | 140 | 450 | 150 | 58 | 4 | 35 | 90 | 50 |
| 20 | 2 | 80 | 400 | 30 | 59 | 5 | 80 | 240 | 70 |
| 21 | 3 | 60 | 80 | 120 | 60 | 6 | 90 | 40 | 170 |
| 22 | 4 | 70 | 180 | 160 | 61 | 1 | 100 | 150 | 90 |
| 23 | 5 | 50 | 180 | 30 | 62 | 2 | 60 | 450 | 30 |
| 24 | 6 | 70 | 20 | 140 | 63 | 3 | 70 | 100 | 60 |
| 25 | 1 | 100 | 300 | 60 | 64 | 4 | 90 | 210 | 50 |
| 26 | 2 | 100 | 150 | 70 | 65 | 5 | 40 | 180 | 40 |
| 27 | 3 | 50 | 70 | 140 | 66 | 6 | 80 | 30 | 140 |
| 28 | 4 | 50 | 170 | 100 | 67 | 1 | 220 | 200 | 150 |
| 29 | 5 | 55 | 185 | 60 | 68 | 2 | 100 | 500 | 50 |
| 30 | 6 | 100 | 10 | 120 | 69 | 3 | 70 | 50 | 140 |
| 31 | 1 | 200 | 200 | 110 | 70 | 4 | 90 | 210 | 200 |
| 32 | 2 | 100 | 500 | 40 | 71 | 5 | 50 | 180 | 60 |
| 33 | 3 | 90 | 60 | 40 | 72 | 6 | 70 | 20 | 60 |
| 34 | 4 | 60 | 200 | 150 | 73 | 1 | 120 | 500 | 150 |
| 35 | 5 | 55 | 170 | 40 | 74 | 2 | 100 | 100 | 70 |
| 36 | 6 | 60 | 10 | 130 | 75 | 3 | 60 | 80 | 50 |
| 37 | 1 | 130 | 400 | 140 | 76 | 4 | 80 | 200 | 60 |
| 38 | 2 | 60 | 450 | 60 | 77 | 5 | 55 | 185 | 50 |
| 39 | 3 | 80 | 60 | 40 | 78 | 6 | 60 | 10 | 60 |

О к о н ч а н и е  т а б л.  5.7

| Номер варианта | Номер схемы | xL, xC | r1 | Uвх | Номер варианта | Номер схемы | xL, xC | r1 | Uвх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ом | Ом | В |  |  | Ом | Ом | В |
| 79 | 1 | 140 | 450 | 120 | 90 | 6 | 150 | 50 | 60 |
| 80 | 2 | 50 | 350 | 40 | 91 | 1 | 200 | 200 | 130 |
| 81 | 3 | 100 | 90 | 60 | 92 | 2 | 100 | 150 | 50 |
| 82 | 4 | 70 | 180 | 60 | 93 | 3 | 90 | 60 | 50 |
| 83 | 5 | 55 | 170 | 60 | 94 | 4 | 50 | 170 | 50 |
| 84 | 6 | 100 | 10 | 50 | 95 | 5 | 45 | 190 | 40 |
| 85 | 1 | 100 | 300 | 100 | 96 | 6 | 200 | 50 | 150 |
| 86 | 2 | 80 | 400 | 45 | 97 | 1 | 150 | 500 | 180 |
| 87 | 3 | 50 | 70 | 100 | 98 | 2 | 100 | 110 | 60 |
| 88 | 4 | 40 | 100 | 100 | 99 | 3 | 80 | 60 | 50 |
| 89 | 5 | 65 | 180 | 60 | 100 | 4 | 60 | 200 | 60 |

Указания к расчету

Для расчета схем, представленных на рис. 5.6–5.11, может быть использован метод последовательных приближений. Задавшись комплексом произвольной величины (тока или напряжения) в удаленной от источника ветви, с помощью законов Кирхгофа определяют комплексное напряжение на входе цепи. Полученное значение входного напряжения сравнивается с заданным и при несовпадении этих значений расчет повторяется до их сходимости с требуемой точностью.

Если известны вольт-амперные Uвх(I1) и фазоамперные 1(I1) характеристики рассматриваемых схем, то заданное входное напряжение позволяет определить по этим характеристикам комплекс входного тока  и вслед за этим с помощью законов Кирхгофа определить все остальные токи и напряжения в цепи.

В режиме резонанса входной ток должен быть в фазе с входным напряжением. Поэтому значение входного тока в режиме резонанса определяется по точке пересечения фазоамперной характеристики с осью абсцисс (т.е. при 1 = 0). Найденное значение резонансного входного тока позволяет определить (с помощью законов Кирхгофа) напряжения и токи во всех участках цепи в том числе и в нелинейном элементе. Отношение  характеризует величину сопротивления нелинейного элемента в режиме резонанса.

Величина сопротивления нелинейного элемента в режиме резонанса может быть также найдена посредством определения комплексного входного сопротивления схемы . В режиме резонанса цепь должна быть активной, поэтому . Данное тождество, включающее в себя искомое сопротивление нелинейного элемента, позволяет его найти.

Рис. 5.12

В качестве примера рассматривается цепь, представленная на рис. 5.12.

Схема состоит из линейных элементов r = 100 Ом; xL = 80 Ом и нелинейного конденсатора, вольт-амперная характеристика которого для действующих значений напряжения и тока приведена в табл. 5.8.

Т а б л и ц а  5.8

| UC, В | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, А | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,08 | 1,14 | 1,18 | 1,21 | 1,24 | 1,28 | 1,3 | 1,34 |

Рассчитать токи в ветвях схемы при U = 60 В, пренебрегая несинусоидальностью режима. Определить действующее значение напряжения на входе цепи, при котором в цепи будет иметь место резонанс напряжений. Найти сопротивление нелинейного конденсатора в режиме резонанса.

##### Р е ш е н и е

Расчет проводится посредством подбора величин либо посредством построения зависимостей I = f(Uвх) и  = f(Uвх).

- Произвольно выбирается первое приближение действующего значения тока в нелинейном конденсаторе.

- По заданной вольт-амперной характеристике UС(I) для значения тока первого приближения определяется действующее значение емкостного напряжения  первого приближения.

- В предположении, что , комплекс действующего значения емкостного напряжения   (В).

- С помощью символического метода определяется комплекс входного напряжения первого приближения

=  В.

Полученное значение входного напряжения первого приближения  сравнивается с действующим значением заданного входного напряжения Uвх, и при несовпадении этих величин расчет повторяется до тех пор, пока действующее значение очередного приближения входного напряжения не совпадет (с требуемой точностью) с заданной величиной входного напряжения. Порядок расчета нескольких приближений приведен в табл. 5.9.

Т а б л и ц а  5.9

| I, А | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,08 | 1,14 | 1,18 | 1,21 | 1,24 | 1,28 | 1,3 | 1,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC, В | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Uвх, В | 18,3 | 31 | 37,8 | 40 | 42,2 | 44,8 | 47 | 51,8 | 57 | 62,5 | 69 | 76 |
| , град | 31,4 | 27,4 | 21,7 | 12,7 | 3,7 | –5,8 | –15,6 | –24 | –31,3 | –37 | –42,7 | –46,2 |

- Для ускорения процесса сходимости можно построить зависимость I (Uвх) и по ней определить для заданного значения входного напряжения Uвх = 60 B действительное значение входного тока цепи 
I = 1,26 A (рис. 5.13).

- В предположении, что начальная фаза входного тока принята равной нулю (см. п. 3), комплекс действующего значения  входного тока будет иметь вид: А. Токи в остальных ветвях схемы могут быть найдены с использованием символического метода следующим образом:

А,

А.

Рис. 5.13	Рис. 5.14

- Для оценки резонансного режима достаточно построить зависимость  по расчетным данным табл. 5.9. Режим резонанса напряжений будет иметь место в том случае, когда входной ток будет совпадать по фазе с входным напряжением. Так как в расчете начальная фаза входного тока принята равной нулю (см. п. 3), резонанс будет иметь место, если  начальная фаза входного напряжения тоже равна нулю. Как следует из графика , нулевая фаза входного напряжения имеет место при Uвх = 43 В. Таким образом, резонанс напряжений в рассматриваемой нелинейной цепи наступит при входном напряжении Uвх = 43 В.

- Чтобы определить величину нелинейной емкости, соответствующей режиму резонанса, достаточно определить комплекс входного сопротивления цепи и приравнять нулю его мнимую часть

Чтобы выделить мнимую часть в полученном выражении, необходимо избавиться от комплексности в знаменателе, посредством умножения и деления дроби на сопряженный комплекс знаменателя:

Условием резонанса для рассматриваемой цепи является соотношение

,

из которого определяется искомая величина

Ом.

# ЛИТЕРАТУРА

- Зевеке Г.В., Ионкин П.А. Основы теории цепей. – М.: Энергия, 1989.

- Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 1973. – ч. 5.

- Каплянский А.Е. Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 1972.

- Нейман Л.Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники. – М.: Энергии, 1981. – ч. 2.

Приложения

Приложение 1

Кривая намагничивания, используемая в задании при расчетах магнитных цепей, представлена дискретными точками в виде таблицы. В тех случаях, когда искомая функция не может быть найдена непосредственно из таблицы, необходимо прибегать к интерполяции (если аргумент находится между дискретными точками внутри таблицы) и к экстраполяции (если аргумент находится за пределами таблицы). Простейшая интерполяция – линейная, когда принимается, что приращение функции пропорционально приращению аргумента (рис. П.1 и П.2).

Рис. П1	Рис. П2

Формулы интерполяции (экстраполяции)

;

.

Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Кафедра теоретических основ электротехники

ЗАДАНИЕ №

(название задания)

Вариант №

Выполнил студент

Ф.И.О.

Группа

Принял

Ф.И.О.

Новосибирск 2007