### Оформление работы

Цели выполнения задания:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений;

- углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой;

- формирование умений применять теоретические знания при решении поставленных вопросов;

- развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности.

Составление индивидуальных заданий для студентов-заочников производится преподавателем кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий», прикрепленным к руководимой группе студентов.

К представленным на проверку контрольным заданиям предъявляются следующие требования:

1. Все основные положения решения должны быть достаточно подробно пояснены.

2. Все рисунки, графики, схемы должны быть выполнены аккуратно и в удобочитаемом масштабе.

3. Вычисления должны быть сделаны с точностью до сотых чисел.

Контрольные задания зачитываются, если решение не содержит ошибок принципиального характера и если выполнены перечисленные выше требования.

В тех случаях, когда контрольное задание по тем или иным причинам оказалось незачтенным, все исправления должны быть сделаны в той же работе после подписи рецензента.

Для успешного выполнения работы студенту следует руководствоваться такими правилами:

1. Начиная решение задачи, надо четко указать какие физические законы или расчетные методы предполагается положить в основу решения.

2. Необходимо пояснить значение каждого буквенного символа словами или же соответствующими обозначениями на схеме.

3. Если одна и та же задача решается двумя методами, то в обоих решениях одна и та же величина должна обозначаться одним и тем же буквенным значком.

4. Всякие преобразования до разумного предела  должны выполняться в общем виде и только затем допускается подстановка численных значений.

5. Решение задач не следует перегружать приведением всех алгебраических преобразований и арифметических расчетов.

6. Для обозначения элементов электрических схем следует пользоваться обозначениями, применяемыми в учебниках ТОЭ.

7. Каждый этап решения задачи должен иметь пояснение.

8. При составлении графиков по осям координат надо наносить равномерные шкалы и указывать величины, откладываемые по осям, и единицы их измерения. Весь график в целом и отдельные кривые, показанные в нем, должны иметь названия.

Выполнение сформулированных выше правил обязательно.

Литература

Основная литература

- К.С.Демирчян, Л.Р.Нейман, Н.В. Коровкин, В.Л. Чечурин. Теоретические основы электротехники. Т.1. Питер.,-2004.

- К.С.Демирчян, Л.Р.Нейман, Н.В. Коровкин, В.Л. Чечурин. Теоретические основы электротехники. Т.2. Питер.,-2004.

- К.С.Демирчян, Л.Р.Нейман, Н.В. Коровкин, В.Л. Чечурин. Теоретические основы электротехники. Т.З. Питер.,-2004.

- Н.В.Коровкин, Е.Е.Селина, В.Л.Чечурин. Теоретические основы электротехники. Сборник задач.

Дополнительная литература

- Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. М., «Высшая школа», 1981.

- Нейман Л.Р., Демиргян К.С. Теоретические основы электротехники.Т. 1,2.- Л.:Энергоиздат, 1981.

- Сборник задач по теоретическим основам электротехники. Под ред. Бессонова Л.А.- М.: Высшая школа, 1980.

- Вишняков Н.П. и др. Сборник задач по теоретическим основам электротехники. ЛВВИСУ. Л., 1989.

##### Расчетно-графическая работа № 1

Расчет сложных цепей постоянного тока

1. Теоретические положения

Закон Ома. Сопротивление. Электрический ток – это направленное движение носителей зарядов. Ток определяется количеством электричества (зарядом), проходящим через поперечное сечение проводника за единицу времени:

I=Qt.

Единицей тока является ампер (А): 1А = 1 Кл/1с.

Закон Ома для участка цепи: ток, проходящий по участку цепи, прямо пропорционален напряжению U, приложенному к этому участку, и обратно  пропорционален его сопротивлению R, т.е.

I=UR,

где U – в вольтах (В); R – в Омах (Ом).

Закон Ома для всей цепи

I=E(R+r),

где E – электродвижущая сила источника электрической энергии, B; R – сопротивление внешней цепи, Ом; r – внутренне сопротивление источника, Ом.

Электрическое сопротивление проводника

R=UI.

Величину, обратную сопротивлению, называют проводимостью G и выражают в сименсах (См) 1 См = 1/Ом:

G=1R.

Сопротивление провода

R=ρlS,

где ρ - удельное сопротивление, Ом∙мм2/м; l - длина проводника, м; S – площадь его поперечного сечения, мм2.

Энергия и мощность электрической цепи. Работа (энергия W), затраченная на перенос заряда Q на участки цепи за время t,

A=W=UQ, или A=W=UIt,

где A - в джоулях (Дж).

Работа, совершенная источником электрической энергии с ЭДС E,

A=EQ или A=EIt

Мощность, потребляемая нагрузкой,

P = A/t = UI = RI2 = U2/R,

где P – в ваттах (Вт).

Мощность, развиваемая источником или генератором,

P = EI.

По закону сохранения энергии мощность генератора равна сумме мощностей потребителей. Это равенство называют балансом мощностей в электрических цепях:

P=±EI=I2Ri.

Закон Джоуля – Ленца. Количество теплоты (Дж), выделенное при прохождении постоянного тока в проводнике,

Q=I2Rt.

Последовательное, параллельное и смешанное соединения резисторов. Эквивалентное сопротивление ряда последовательно соединённых резисторов равно сумме их сопротивлений:

R=R1+R2+...+Rn.

Параллельным называется такое соединение резисторов, при котором между двумя узлами электрической цепи присоединено несколько резисторов. Эквивалентная проводимость этого участка цепи равна сумме проводимостей всех параллельных ветвей:

G=G1+G2+...+Gn,

или

1R=1R1+1R2+...+1Rn.

При параллельном соединении двух ветвей с равными сопротивлениями в каждой ветви, т. е. R1 = R2 = … = Rп,

R=Rnn.

При параллельном соединении двух резисторовR1 и R2 их эквивалентное сопротивление

R=R1R2R1+R2.

Смешанное соединение резисторов – это последовательно параллельное соединение резисторов или участков цепи.

Первый закон Кирхгофа. Алгебраическая сумма токов в узле равна нулю, или сумма токов, направленных к узлу, равна сумме токов, направленных от узла:

±Ik=0

Со знаком «+» записывают токи, направленные к узлу, со знаком «-» - от узла, или

I1+I3+...+In=I2+I4+...+Ik,

где I1,I3, ..., In - токи, направленные к узлу; I2,I4, ..., Ik - токи, направленные от узла.

Второй закон Кирхгофа.  В замкнутом контуре электрической цепи алгебраическая сумма ЭДС равна алгебраической сумме падений напряжений вдоль того же контура:

±Ek=±IkRk.

При составлении уравнений по этому закону ЭДС источника записывают со знаком «+», если её направление совпадает с выбранным направлением обхода контура. Падение напряжения записывают со знаком «+», если направление тока через резистор совпадает с выбранным направлением обхода контура.

2. Расчетно – графическая часть

Задание

- Составить систему уравнений, необходимых для определения токов по первому и второму законам Кирхгофа;

- Найти все токи, пользуясь методом контурных токов;

- Составить баланс мощностей для заданной схемы;

- Построить в масштабе потенциальную диаграмму для внешнего контура.

| №варианта | E1 В | E2 В | E3 В | R01 Ом | R02 Ом | R03 Ом | R1 Ом | R2 Ом | R3 Ом | R4 Ом | R5 Ом | R6 Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 9 | 6 | 27 | - | 1,0 | 0,8 | 4,5 | 2 | 8 | 13 | 14 | 3 |

Рис.1

- Составить систему уравнений, необходимых для определения токов по первому и второму законам Кирхгофа.

Число уравнений по первому закону Кирхгофа равно (количество узлов -1). Для нашей схемы оно равно 3. Составим уравнения для узлов № 1, 2, 3.

Число уравнений по второму закону Кирхгофа равно количеству независимых контуров. Для нашей схемы оно равно 3. На рисунке 1 независимые контуры обозначены цифрами I, II и III.

I1+I4−I6=0 (1)I3−I5+I6=0 (3)−I1−I3−I2=0 (2)−E1+E3=−I1R1+I3(R3+R03)−I6R6 (Ι)E2−E3=I2(R2+R02)−I3(R3+R03)−I5R5 (ΙΙ)0=I4R4+I5R5+I6R6 (ΙΙΙ)

- Найти все токи, пользуясь методом контурных токов.

Рис.2

Направим все контурные токи (II, III, IIII) в одном направлении (по часовой стрелке). Составим систему уравнений по второму закону Кирхгофа.

−E1+E3=IΙ(R1+R3+R03+R6)−IΙΙ(R3+R03)−IΙΙΙR6 E2−E3=−IΙ(R3+R03)+IΙΙ(R3+R03+R5+R2+R02)−IΙΙΙR50=−IΙR6−IΙΙR5+IΙΙΙ(R4+R5+R6)

Подставим в систему значения э.д.с. и сопротивлений.

−9+27=IΙ(4,5+8+0,8+3)−IΙΙ(8+0,8)−IΙΙΙ3 6−27=−IΙ(8+0,8)+IΙΙ(8+0,8+14+2+1)−IΙΙΙ140=−IΙ3−IΙΙ14+IΙΙΙ(13+14+3)

18=IΙ16,3−IΙΙ8,8−IΙΙΙ3 −21=−IΙ8,8+IΙΙ25,8−IΙΙΙ140=−IΙ3−IΙΙ14+IΙΙΙ30

Решим систему уравнений методом Гаусса.

Δ=16,3−8,8−3−8,825,8−14−3−1430=6126,8Δ1=18−8,8−3−2125,8−140−1430=3978Δ2=16,318−3−8,8−21−14−3030=−4572Δ3=16,3−8,818−8,825,8−21−3−140=−1735,8

II=Δ1Δ=0,649 III=Δ2Δ=−0,746 IIII=Δ3Δ=−0,283

IΙ=0,649IΙΙ=−0,746IΙΙΙ=−0,283

Найдем действительные токи

I1=−IΙ=−0,649 А I2=IΙΙ=−0,746 А I3=IΙ−IΙΙ=1,395 АI4=IΙΙΙ=−0,283 А I5=IΙΙΙ−IΙΙ=0,463 АI6=IΙΙΙ−IΙ=−0,932 А

Если ток получился с отрицательным знаком, значит выбрано направление обратное действительному. Укажем на схеме правильное направление токов.

Рис.3

- Составить баланс мощностей для заданной схемы.

Pист=Pпот,k±Ek⋅Ik=kIk2⋅Rk,−E1⋅I1−E2⋅I2+E3⋅I3=I12⋅R1+I22⋅R2+I22⋅R02+I32⋅R3+I32⋅R03+I42⋅R4+I52⋅R5+I62⋅R6,

−9⋅0,649−6⋅0,746+27⋅1,395==0,6492⋅4,5+0,7462⋅2+0,7462⋅1+1,3952⋅8+1,3952⋅0,8++0,2832⋅13+0,4632⋅14+0,9372⋅3,27,35 (Вт)≈27,36 (Вт).

Баланс мощностей имеет допустимую степень сходимости

- Построить в масштабе потенциальную диаграмму для внешнего контура (рис. 6).

Рис.4

| ϕА=0 ϕВ=ϕА+I2R2=0,746⋅2=1,492 (B) ϕС=ϕB+E2+I2R02=1,492+6+0,746⋅1=8,238 (B)ϕD=ϕC+I4R4=8,238+0,283⋅13=11,917 (B) ϕE=ϕD−E1=11,917−9=2,917 (B) ϕA=ϕE−I1R1=2,917−0,649⋅4,5=0,0035≈0 (B) | RА=0 RВ=RА+R2=0+2=2 (Ом) RС=RB+R02=2+1=3 (Ом) RD=RC+R4=3+13=26 (Ом) RE=RD+0=26+0=26 (Ом) RA=RE+R1=26+4,5=3,5 (Ом) |
| --- | --- |

Построим потенциальную диаграмму (рис. 7).

Рис. 5

3. Задание на РГР № 1

- Составить систему уравнений, необходимых для определения токов по первому и второму законам Кирхгофа;

- Найти все токи в ветвях электрической цепи (рис. 6), пользуясь методом контурных токов;

- Составить баланс мощностей для заданной схемы;

- Построить в масштабе потенциальную диаграмму для внешнего контура.

Таблица 1

| № варианта | № рисунка | E1 В | E2 В | E3 В | R01 Ом | R02 Ом |  | R03 Ом | R1 Ом | R2 Ом | R3 Ом | R4 Ом | R5 Ом | R6 Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.1 | 22 | 24 | 10 | 0,2 | - |  | 1,2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 10 | 6 |
| 2 | 6.2 | 55 | 18 | 4 | 0,8 | - |  | 0,8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | 6.3 | 36 | 10 | 25 | - | 0,4 |  | 0,5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | 6.4 | 16 | 5 | 32 | - | 0,6 |  | 0,8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | 6.5 | 14 | 25 | 28 | 0,9 | 1,2 |  | - | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | 6.6 | 20 | 22 | 9 | 0,1 | - |  | 1,1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 |
| 7 | 6.7 | 5 | 16 | 30 | 0,4 | - |  | 0,7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 8 | 6.8 | 10 | 6 | 24 | 0,8 | 0,3 |  | - | 3,5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 9 | 6.9 | 6 | 20 | 4 | - | 0,8 |  | 1,2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 10 | 6.10 | 21 | 4 | 10 | - | 0,2 |  | 0,6 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 11 | 6.11 | 4 | 9 | 18 | 0,8 | - |  | 0,7 | 2,7 | 10 | 4 | 8 | 10 | 2 |
| 12 | 6.12 | 4 | 24 | 6 | 0,9 | - |  | 0,5 | 9 | 8 | 1 | 6 | 10 | 4 |
| 13 | 6.13 | 16 | 8 | 9 | 0,2 | 0,6 |  | - | 2,5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 |
| 14 | 6.14 | 48 | 12 | 6 | 0,8 | 0,4 |  | - | 4,2 | 4 | 2 | 12 | 6 | 2 |
| 15 | 6.15 | 12 | 36 | 12 | - | 0,4 |  | 1,2 | 3,5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 16 | 6.16 | 12 | 6 | 36 | 1,2 | 0,6 |  | - | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 |
| 17 | 6.17 | 8 | 6 | 6 | 1,3 | - |  | 1,2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 |
| 18 | 6.18 | 72 | 12 | 6 | 0,7 | 1,5 |  | - | 6 | 1 | 10 | 4 | 12 | 4 |
| 19 | 6.19 | 12 | 48 | 12 | - | 0,4 |  | 0,4 | 2,5 | 1 | 4 | 15 | 2 | 2 |
| 20 | 6.20 | 12 | 30 | 48 | 0,5 | - |  | 0,5 | 3,5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 21 | 6.21 | 9 | 6 | 30 | - | 1 |  | 0,8 | 4,5 | 2 | 8 | 13 | 4 | 3 |
| 22 | 6.22 | 15 | 63 | 6 | 1 | - |  | 1,2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 12 | 3 |
| 23 | 6.23 | 54 | 24 | 63 | 3 | 1,2 |  | 0,9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 24 | 6.24 | 36 | 9 | 24 | - | 0,8 |  | 0,8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 25 | 6.25 | 3 | 66 | 9 | - | 0,7 |  | 1,2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| 26 | 6.26 | 12 | 30 | 66 | 1 | 0,4 |  | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 27 | 6.27 | 30 | 16 | 30 | 0,6 | 0,8 |  | - | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 |
| 28 | 6.28 | 10 | 32 | 16 | 0,6 | - |  | 1 | 1,5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| 29 | 6.29 | 5 | 10 | 32 | 0,3 | 0,8 |  | 0,8 | 1,2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | 6.30 | 40 | 25 | 8 | - | 0,2 |  | 0,2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Рис. 6.1 |  |  |  |  |  |  | Рис.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рис. 6.3 |  |  |  |  |  |  | Рис.6.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рис. 6.5 |  |  |  |  |  |  | Рис.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рис. 6.7 |  |  |  |  |  |  | Рис.6.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рис. 6.9 |  |  |  |  |  |  | Рис.6.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рис. 6.11 |  |  |  |  |  |  | Рис.6.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рис. 6.13 |  |  |  |  |  |  | Рис.6.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рис. 6.15 |  |  |  |  |  |  | Рис.6.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рис. 6.17 |  |  |  |  |  |  | Рис.6.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рис. 6.19 |  |  |  |  |  |  | Рис.6.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рис. 6.21 |  |  |  |  |  |  | Рис.6.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рис. 6.23 |  |  |  |  |  |  | Рис.6.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рис. 6.25 |  |  |  |  |  |  | Рис.6.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рис. 6.27 |  |  |  |  |  |  | Рис.6.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рис. 6.29 |  |  |  |  |  |  | Рис.6.30 |  |  |  |  |  |  |  |

##### Расчетно-графическая работа № 2

Расчет сложных цепей переменного тока

- Теоретические положения

Цепь переменного тока с активным сопротивлением. Если цепь обладает только активным сопротивлением R (цепь с резистором) и к её зажимам приложено синусоидально изменяющееся напряжение

u=Umsinω t

то, по закону Ома, мгновенное значение тока в цепи

i=uR=UmRsinω t=Imsinω t,

где Um – амплитудное значение напряжения, В; Im = Um/R – амплитудное значение тока, A.

Действующее значение тока в цепи

I=Im2=Um(R2)=UR.

Напряжение и ток в цепи с активным сопротивлением совпадают по фазе, и в любой момент времени мгновенные значения тока и напряжения пропорциональны друг другу.

Средняя за период мощность или активная мощность электрической цепи, выражаемая в ватах (Вт),

P=UI=I2R=U2R

Цепь переменного тока с индуктивностью. Если электрическая цепь обладает только индуктивностью L (активное сопротивление катушки R = 0) и по ней проходит синусоидальный ток

i=Imsinω t

то, по второму закону Кирхгофа,

u=−e=Ldidt=ULmcosω t

где ULm=ELm=LImω.

Следовательно, при синусоидальном токе напряжение на индуктивности по фазе опережает ток на угол ϕ=π2 (рис.1).

Рис. 1 Векторная диаграмма

Действующее значение напряжения U=LIω, откуда

I=U(ωL)=UXL,

где XL=ωL=2πfL - индуктивное сопротивление, Ом.

Цепь с индуктивностью обладает только реактивной мощностью. Максимальное значение реактивной мощности, выражаемое в вольт-амперах (вар)

Q=UI=I2XL.

Цепь с ёмкостью.  Если электрическая цепь обладает только ёмкостью (конденсатор без потерь) и к ней приложено напряжение uпеременного тока, то в цепи проходит ток.

i=Cdudt=CUmωcosω t=Imsin(ω t+π2),

где u=Umsinωt, т.е. ток в такой цепи опережает напряжение на угол π2.

Амплитудное значение тока в цепи

Im=CUmω=UmXc.

где C- ёмкость конденсатора, Ф; XC = 1/(ωC) – ёмкостное сопротивление, Ом. Действующее значение

I=UXc.

Цепь обладает реактивной мощностью

Q=UI.

Цепь с активным сопротивлением, индуктивность и ёмкостью. Если в цепи с последовательно соединённым активным сопротивлением R, индуктивностью L и ёмкостью C проходит синусоидальный ток, то мгновенное значение напряжения на зажимах этой цепи равно сумме мгновенных значений трёх составляющих:

u=ua+uL+uC.

Амплитуда этого напряжения

Um=Uam2+(ULm−UCm)2.

Действующее значение

U=Ua2+(UL−UC)2

или

U=(IR)2+(IXL−IXC)2=IR2+(XL−UC)2=IZ,

Z=UI=R2+(XL−XC)2=R2+X2,

где X=XL−XC

На рис 2 а. и б. представлены векторная диаграмма и треугольник сопротивлений неразветвленной цепи RLC при XL>Xc.

Рис. 2 а) Векторная диаграмма;

б) треугольник сопротивлений

Из векторной диаграммы или треугольника сопротивлений можно определить сдвиг по фазе между напряжением и током:

ϕ=arctgUL−UCUa=arctgXR

или

cosϕ=UaU=RZ,

sinϕ=(UL−UC)U=(XL−XC)Z=XZ.

Мощности цепи:

активная

P=UIsinϕ,

полная

S=P2+Q2=UI.

Цепь с параллельными ветвями. Разветвлённая цепь, состоящая из двух ветвей, представлена на рис. Такая цепь может быть рассчитана с помощью проводимостей; ток в каждой цепи можно представить двумя составляющими: активной Ia и реактивной Ip.

Активная составляющая тока совпадает с приложенным сопротивлением

Ia=Icosϕ=UXZ2=UG

где G=RZ2 - реактивная проводимость ветви, См

Реактивная составляющая тока

Ip=Isinϕ=UXZ2=UB

где B=XZ2- реактивная проводимость ветви, См.

Реактивная составляющая тока сдвинута относительно приложенного напряжения на угол (±π2).

Действующие значения токов I1 и I2 в ветвях

I1=UZ1=UY1, I2=UZ2=UY2

где Y1 и Y2 - полные проводимости ветвей.

Рис. 3 Векторная диаграмма

Токи в ветвях и их составляющие представлены на векторной диаграмме сторонами прямоугольного треугольника токов (рис. 3), тогда

I1=Ia12+Ip12=UG12+B12

I2=Ia22+Ip22=UG22+B22

Полная проходимость каждой ветви

Y1=G12+B12, Y2=G22+B22

Полная проходимость всей цепи

Y=G2+B2

где G=G1+G2- активная проводимость всей цепи, равная арифметической сумме активных проводимостей ветвей; B=±B1±B2- реактивная проводимость всей цепи, равная алгебраической сумме реактивных проводимостей ветвей.

Действующее значение тока в неразветвленной части цепи

I=UY

Сдвиг по фазе между напряжением и током

tgϕ=BGили sinϕ=BY

Мощности цепи:

активная

P=UIcosϕ=U2G

реактивная

Q=UIsinϕ=U2B

полная

S=UI=P2+Q2=U2Y

2. Расчетно-графическая часть

Задание

- Определить токи во всех ветвях цепи и напряжения на отдельных участках.

- Составить баланс активной и реактивной мощностей.

| № варианта | U В | X1C Ом | X2C Ом | X3C Ом | X1L Ом | X2L Ом | X3L Ом | R1 Ом | R2 Ом | R3 Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 50 | 15 | 10 | 6 | 5 | 20 | 10 | 5 | 10 | 8 |

Рис.4

Решение

- Метод проводимостей

Определяются реактивные сопротивления приемников.

X1=X1L−X1C=5−15=−10 (Ом),X2=X2L−X2C=20−10=10 (Ом),X3=X3L−X3C=10−6=4 (Ом).

Т.к. X1< 0, то сопротивление имеет емкостной характер, сопротивления X2 и X3 - индуктивный.

Определяются полные сопротивления приемников.

Z1=R12+X12=52+(−10)2=11,18 (Ом),Z2=R22+X22=102+102=14,142(Ом),Z3=R32+X32=82+42=8,944 (Ом).

Определяются активные проводимости приемников в разветвленной части цепи.

G2=R2Z22=10200=0,05 (Cм). G3=R3Z32=880=0,1 (Cм).

Определяется эквивалентная активная проводимость разветвленного участка

G23=G2+G3=0,05 +0,1=0,15 (Cм)

Определяются реактивные проводимости приемников в разветвленной части цепи.

B2=X2Z22=10200=0,05 (Cм) B3=X3Z32=480=0,05 (Cм)

Эквивалентная реактивная проводимость разветвленного участка B23=B2+B3=0,05 +0,05=0,1 (Cм) >0 => проводимость имеет индуктивный характер.

Эквивалентная полная проводимость разветвленного участка

Y23=G232+B232=0,152+0,12=0,18 (Cм)

Эквивалентное активное сопротивление разветвленного участка R23=G23Y232=0,150,032 =4,615 (Oм)

Эквивалентное реактивное сопротивление разветвленного участка

X23=B23Y232=0,10,032 =3,077 (Oм) имеет индуктивный характер.

Эквивалентное полное сопротивление разветвленного участка

Z23=1Y23=5,547 (Oм)

В результате определения эквивалентных параметров R23 и X23 разветвленный участок может быть заменен ветвью, состоящей из последователь соединенных активного сопротивления R23 и индуктивного X23 (так как X23>0). Следовательно, цепь со смешанным соединением приемников превратилась в неразветвленную цепь (рис. 5).

Рис.5

Активное сопротивление всей цепи R=R1+R23=5+4,615=9,615 (Oм)

Реактивное сопротивление всей цепи X=−X1+X23=−10+3,077=−6,923 (Oм)

Полное сопротивление всей цепи Z=R2+X2=9,6152+(−6,923)2=11,848 (Ом)

Ток в неразветвленной части цепи I1=UZ=5011,848=4,22 (A)

Падение напряжения на зажимах первого приемника U1=I1Z1=4,22⋅11,18=47,181 (B)

Падение напряжения на зажимах разветвленного участка U23=I1Z23=4,22⋅5,547=23,408 (B)

Токи в приемниках

I2=U23Z2=23,40814,142=1,655 (A), I3=U23Z3=23,4088,944=2,617 (A)

Активные мощности

P=RI12=9,615⋅4,222=171,233 (Вт)P1=R1I12=5⋅4,222=89,041 (Вт)P2=R2I22=10⋅1,6552=27,397 (Вт)P3=R3I32=8⋅2,6172=54,795 (Вт)P=P1+P2+P3171,233 (Вт)=89,041+27,397+54,795 (Вт)171,233 (Вт)=171,233 (Вт)

Реактивные мощности

Q=XI12=−6,923⋅4,222=−123,288 (вар)Q1=X1I12=−10⋅4,222=−178,082 (вар)Q2=X2I22=10⋅1,6552=27,397 (вар)Q3=X3I32=4⋅2,6172=27,397 (вар)−Q=−Q1+Q2+Q3−123,288 (вар)=−178,082+27,397+27,397 (вар)−123,288 (вар)=−123,288 (вар)

3. Задание на РГР №2

Исходные данные. К источнику переменного тока с напряжением U подключена электрическая цепь (рис.5). Значения параметров цепи и ток в одной из ветвей приведены в табл. 2.

Определить:

- Токи во всех ветвях цепи и напряжения на отдельных участках методом проводимостей.

- Составить баланс активной и реактивной мощностей.

Таблица 2

| № варианта | U В | X1C Ом | X2C Ом | X3C Ом | X1L Ом | X2L Ом | X3L Ом | R1 Ом | R2 Ом | R3 Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | - | 10 | 6 | 20 | 20 | - | - | - | 8 |
| 2 | 100 | 16 | - | 8 | - | 10 | - | 12 | 10 | 4 |
| 3 | 120 | 5 | - | - | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 4 | 200 | - | - | 8 | 16 | 20 | - | 12 | 10 | 4 |
| 5 | 50 | 35 | - | 5 | - | 10 | 25 | - | 20 | - |
| 6 | 100 | - | - | 10 | 60 | 16 | - | 80 | 12 | - |
| 7 | 120 | - | 12 | - | 10 | - | 6 | 10 | - | 8 |
| 8 | 200 | - | - | - | 10 | 8 | 12 | 10 | 6 | 16 |
| 9 | 50 | 35 | - | 25 | - | 10 | 5 | - | 20 | - |
| 10 | 150 | - | 4 | 10 | 6 | 20 | - | 8 | 12 | - |
| 11 | 100 | 100 | - | 50 | - | 50 | - | 75 | 20 | - |
| 12 | 120 | - | 20 | - | 6 | 4 | 10 | 8 | 12 | - |
| 13 | 200 | - | 20 | - | 24 | - | 16 | 12 | 10 | 12 |
| 14 | 50 | 8 | 6 | - | 4 | - | 3 | 3 | 8 | 4 |
| 15 | 150 | - | - | 12 | 6 | 8 | - | 2 | 6 | 16 |
| 16 | 100 | - | - | 10 | 6 | 16 | - | 8 | 12 | - |
| 17 | 120 | - | 8 | 20 | 6 | - | - | 8 | 4 | 10 |
| 18 | 200 | - | 20 | - | 16 | - | 8 | 12 | 10 | 4 |
| 19 | 50 | 10 | - | - | - | 6 | 16 | 4 | 8 | 12 |
| 20 | 150 | 10 | - | 12 | - | 8 | - | - | 6 | 16 |
| 21 | 100 | 3 | - | 16 | - | 6 | - | 2 | 8 | 12 |
| 22 | 120 | - | - | 12 | 5 | 8 | - | 5 | 6 | 16 |
| 23 | 200 | 8 | - | 10 | - | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 |
| 24 | 50 | - | 12 | - | 10 | - | 6 | 10 | - | 8 |
| 25 | 150 | - | - | 6 | 10 | 12 | - | 10 | - | 8 |
| 26 | 100 | 6 | - | - | - | 8 | 12 | 2 | 6 | 16 |
| 27 | 120 | 8 | 6 | - | 4 | - | 3 | 3 | 8 | 4 |
| 28 | 200 | 20 | 10 | 10 | - | - | 6 | 12 | 10 | 2 |
| 29 | 50 | 5 | - | - | 8 | 16 | 8 | - | 12 | 4 |
| 30 | 150 | 10 | 20 | - | - | 4 | 2 | 10 | - | 2 |
| Рис. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчетно-графическая работа № 3

Расчет трехфазных цепей переменного тока

1. Теоретические положения

Трёхфазной системой называется совокупность трёх однофазных цепей, в которых действуют три электродвижущие силы одинаковой частоты, сдвинутые по фазе одна относительно другой на угол 120°.

Мгновенные значения электродвижущих сил, индуктируемых в трёх обмотках генератора, сдвинутых по фазе относительно другой на угол 2/3π, будут выражены аналитически следующим образом:

e1=E1msinωt; e2=E2msin(ω t−23π); e3=E3msin(ω t−43π),

где e1,e2,e3 - мгновенные значения электродвижущих сил в отдельных обмотках генератора в вольтах;

E1m,E2m,E3m- амплитуды электродвижущих сил в отдельных обмотках генератора в вольтах.

В симметричной трёхфазной системе E1m=E2m=E3m=Em. В соответствии с этим

e=Emsin(ω t−23π).

Трёхфазная система, соединённая «звездой»

Рис.1 Трехфазная система, соединенная по схеме «звезда»

а) мгновенное значение тока в нулевом проводе

i0=i1+i2+i3

б) действующее значение тока в нулевом проводе

I0=I1+I2+I3

в) соответствие между фазными и линейными токами

Iл=Iф;

г) соотношение между фазным и линейным напряжениями

Uл=3Uф;

д) напряжение между нулевой точкой генератора и нулевой точкой приёмника энергии (узловое напряжение)

U0=E1Y1+E2Y2+E3Y3Y1+Y2+Y3+Y0,

где E1,E2,E3- комплексные выражения действующих значений ЭДС в отдельных обмотках (фазах) генератора;

Y1,Y2,Y3 - комплексы общей проводимости отдельных фаз;

е) напряжение на отдельных фазах приёмника:

U1=E1−U0, U2=E2−U0, U3=E3−U0;

ж) токи в отдельных фазах и линейных проводах:

I1=U1,Y1; I2=U2,Y2; I3=U3,Y3.

Трёхфазная система, соединённая «треугольником»

Рис.2 Трехфазная система, соединенная по схеме «треугольник»

а) соотношение фазными и линейными напряжениями при симметричной трёхфазной системе:

Uл=Uф;

б) комплексы действующих значений токов в отдельных фазах:

I12=U12Z12=U12Y12; I23=U23Z23=U23Y23; I31=U31Z31=U31Y31;

в) комплекс действующего значения любого линейного тока равен разности соответствующих комплексов действующих значений фазных токов:

I1=I12−I31; I2=I23−I12; I3=I31−I23;

г) при одинаковых по виду и по величине нагрузках, т.е. при равномерной нагрузке фаз

Iл=3Iф

Мощность потребляемого тока при равномерной нагрузке

P=Pф1+Pф2+Pф3, P=3PФ=3UФIФcosϕ, P=3Uл⋅Iлcosϕ,

где PФ1,PФ2,PФ3- мощности соответствующих фаз в ваттах;

UФ- фазное напряжение в вольтах;

IФ- фазный ток в амперах;

Uл- линейное напряжение в вольтах;

Iл- линейный ток в амперах.

2. Расчетно-графическая часть

1. Исходные данные. Исходные данные. В трехфазную сеть с  напряжением U включены три одинаковых приемника энергии. Сопротивления приемника равны R и XL  или ХС (табл. 3).

Определить:

- Фазные и линейные токи.

- Определить коэффициент мощности, активные и реактивные мощности всей цепи и каждой фазы отдельно.

- Построить топографические диаграммы.

Задачу решить для случаев, когда приемники энергии соединены звездой (рис. 3, а), а затем треугольником (рис. 3, б). Сравнить полученные результаты.

(а)     (б)

Рис. 3

| № варианта | U,B | RФ, Ом | XLФ, Ом | XCФ, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 660 | 40 | 30 | --- |

1) Расчет трехфазной цепи при соединении приемников звездой. (рис.3, а)

Iл=IФUл=3UФ

- Определяем фазное напряжение

UФ=Uл3=6603=381,05 В;

- Определяем полное сопротивление фаз

ZФ=R2+(XL−XC)2=402+302=50Ом.

- Определяем фазные и линейные токи

Iл=IФ=Uл3⋅ZФ=6603⋅50=7,62А.

4.    Определяем активные, реактивные, и полные мощности фаз

PФ=Uф⋅Iф⋅cosϕ=381,05⋅7,62⋅0,8=2322,88Вт;

cosϕ=RZ=4050=0,8 ;

QФ=UФ⋅IФ⋅sinϕ=381,05⋅7,62⋅0,6=1742,16вар;

sinϕ=XLZ=3050=0,6;

SФ=UФ⋅IФ=381,05⋅7,62=2903,6 ВА;

- Определяем активные, реактивные, и полные мощности всей нагрузки:

P3Ф=3PФ=3⋅Uл⋅Iл⋅cosϕ=3⋅660⋅7,62⋅0,8=6968,64 Вт

Q3Ф=3QФ=3⋅Uл⋅Iл⋅sinϕ=3⋅660⋅7,62⋅0,6=5212,78вар;

S3Ф=3SФ=3⋅Uл⋅Iл=3⋅660⋅7,62=8687,96 ВА.

- Строим топографическую диаграмму.

Рис. 4

2) Расчет трехфазной цепи при соединении приемников треугольником (рис.3, б).

Uл=UФ;Iл=3IФ.

- Определяем фазные и линейные токи

IФ=UФZФ=66050=13,2 ,А;

Iл=3IФ=3⋅13,2=22,86 ,А;

- Определяем активные, реактивные, и полные мощности

P=3UФ⋅IФ⋅cosϕ=3⋅660⋅13,2⋅0,8=20908,8 Вт;

Q=3UФ⋅IФ⋅sinϕ=3⋅660⋅13,2⋅0,6=15681,6 вар;

S=3UФ⋅IФ=3⋅660⋅13,2=26136 ВА;

- Строим топографическую диаграмму.

Рис. 5

3) Сравниваем полученные результаты:

При соединении приемников, треугольником линейные токи в 3, а фазные токи в 3 раза больше, чем при соединении этих же приемников звездой:

IФ.треуг.=3⋅IФ.звезда,Iл.треуг=3⋅Iл.звезда

Активные, реактивные, и полные мощности всей нагрузки при соединении приемников треугольником в 3 раза дольше чем при соединении этих же приемников звездой:

Pтреуг.=3⋅Pзвезда,Qтреуг=3⋅Qзвезда,Sтреуг=3⋅Sзвезда

3. Задание на РГР № 3

1. Исходные данные. Исходные данные. В трехфазную сеть с  напряжением U включены три одинаковых приемника энергии. Сопротивления приемника равны R и XL  или ХС (табл. 3).

Определить:

- Фазные и линейные токи.

- Определить коэффициент мощности, активные и реактивные мощности всей цепи и каждой фазы отдельно.

- Построить топографические диаграммы.

Задачу решить для случаев, когда приемники энергии соединены звездой (рис. 6, а), а затем треугольником (рис. 6, б). Сравнить полученные результаты.

(а)     (б)

Рис. 6

Таблица 3

| № варианта | U, B | RФ, Ом | XLФ, Ом | XCФ, Ом | № варианта | U, B | RФ, Ом | XLФ, Ом | XCФ, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86,5 | 3 | 4 | - | 16 | 660 | 24 | - | 18 |
| 2 | 173 | 4 | - | 3 | 17 | 277 | 9,6 | 12,8 | - |
| 3 | 380 | 12 | 16 | - | 18 | 380 | 12,8 | - | 9,6 |
| 4 | 380 | 16 | - | 12 | 19 | 660 | 15 | 20 | - |
| 5 | 400 | 32 | 16 | - | 20 | 600 | 20 | - | 15 |
| 6 | 600 | 32 | - | 16 | 21 | 3000 | 45 | 60 | - |
| 7 | 225 | 5 | 12 | - | 22 | 3300 | 60 | - | 45 |
| 8 | 450 | 5 | - | 12 | 23 | 216,5 | 7,5 | 10 | - |
| 9 | 244 | 2 | 14 | - | 24 | 220 | 10 | - | 7,5 |
| 10 | 380 | 14 | - | 2 | 25 | 380 | 10 | 20 | - |
| 11 | 400 | 5 | 15 | - | 26 | 500 | 20 | - | 10 |
| 12 | 230 | 15 | - | 5 | 27 | 660 | 9 | 12 | - |
| 13 | 380 | 15,2 | - | 13 | 28 | 380 | 12 | - | 9 |
| 14 | 660 | 13 | 15,2 | - | 29 | 230 | 16 | - | 12 |
| 15 | 520 | 18 | 24 | - | 30 | 400 | 14 | 2 | - |